Caiet de sarcini

Obiectivul: Lotul 2 Lucrări de reparaţie curentă Etajul 2 (Bloc A, B, Г)

Obiectul: 2.1 Etajul 2 (Bloc A, B, Г)

| Devizul: Lucrari de constructii |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1.1. Coridor etajul II. Lucrari diverse |  |  |
| 1.1 | CN16C | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la usi | m2 | 12,6000 |
| 1.1.1 | 2430126105046 | Lac pt.interior | kg | 2,5200 |
| 1.1.2 | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,8820 |
| 1.1.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 1,2600 |
| 1.1.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,6300 |
| 1.1.5 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 8,8200 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.1. Coridor etajul II. Lucrari diverse |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Cab.224 Medic de pediatru. Tavan |  |  |
| 1.2 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog | m2 | 11,8000 |
| 1.2.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton | kg | 1,7700 |
| 1.2.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,5900 |
| 1.2.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,3540 |
| 1.3 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 11,8000 |
| 1.3.1 | 2430116103800 | Vopsea de tip Mattlatex | kg | 4,7200 |
| 1.3.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0,7080 |
| 1.3.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 5,9000 |
| 1.3.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,5900 |
| 1.3.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0236 |
| 1.3.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 6,4900 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.1. Cab.224 Medic de pediatru. Tavan |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2. Cab.224 Medic de pediatru. Pereti |  |  |
| 1.4 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog | m2 | 36,9000 |
| 1.4.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton | kg | 5,5350 |
| 1.4.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,8450 |
| 1.4.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,1070 |
| 1.5 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 36,9000 |
| 1.5.1 | 2430116103800 | Vopsea de tip Mattlatex | kg | 14,7600 |
| 1.5.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 2,2140 |
| 1.5.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 18,4500 |
| 1.5.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 1,8450 |
| 1.5.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0738 |
| 1.5.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 20,2950 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.2. Cab.224 Medic de pediatru. Pereti |  |  |
|  |  | Capitolul 2.3. Cab.224 Medic de pediatru. Lucrari diverse |  |  |
| 1.6 | CN16C | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la usi | m2 | 3,8000 |
| 1.6.1 | 2430126105046 | Lac pt.interior | kg | 0,7600 |
| 1.6.2 | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,2660 |
| 1.6.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,3800 |
| 1.6.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,1900 |
| 1.6.5 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,6600 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.3. Cab.224 Medic de pediatru. Lucrari diverse |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Cab.225 Medic de chirurg. Tavan |  |  |
| 1.7 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog | m2 | 12,1000 |
| 1.7.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton Lux Biocid | kg | 1,8150 |
| 1.7.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,6050 |
| 1.7.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,3630 |
| 1.8 | Pret de piata | Cornier din aluminiu pentru finisari | m | 8,0000 |
| 1.8.1 | Pret de piata | Cornier din aluminiu pentru finisari | m | 8,0000 |
| 1.9 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 12,1000 |
| 1.9.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 12,7643 |
| 1.9.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0121 |
| 1.9.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 5,4450 |
| 1.9.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,2100 |

| 1.9.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0121 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.10 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog | m2 | 12,1000 |
| 1.10.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton | kg | 1,8150 |
| 1.10.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,6050 |
| 1.10.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,3630 |
| 1.11 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 12,1000 |
| 1.11.1 | 2430116103800 | Vopsea de tip Mattlatex | kg | 4,8400 |
| 1.11.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0,7260 |
| 1.11.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 6,0500 |
| 1.11.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,6050 |
| 1.11.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0242 |
| 1.11.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 6,6550 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3.1. Cab.225 Medic de chirurg. Tavan |  |  |
|  |  | Capitolul 3.2. Cab.225 Medic de chirurg. Pereti |  |  |
| 1.12 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta | m2 | 1,0000 |
| 1.12.1 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0030 |
| 1.12.2 | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 |
| 1.12.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 |
| 1.12.4 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 |
| 1.13 | RpCJ35A | Desfaceri de finisari interioare la pereti si tavane pentru asigurarea aderentei finisarilor noi (aplicativ) | m2 | 10,0000 |
| 1.13.1 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,5000 |
| 1.13.2 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,2000 |
| 1.13.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,5000 |
| 1.13.4 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,1000 |
| 1.14 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog | m2 | 38,3000 |
| 1.14.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton Lux Biocid | kg | 5,7450 |
| 1.14.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,9150 |
| 1.14.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,1490 |
| 1.15 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 10,0000 |
| 1.15.1 | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 71,4000 |
| 1.15.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0400 |
| 1.15.3 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 12,2000 |
| 1.15.4 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,7900 |
| 1.15.5 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,1600 |
| 1.16 | CF17C | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. | m2 | 10,0000 |
| 1.16.1 | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 11,0000 |
| 1.16.2 | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 1,5000 |
| 1.16.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0030 |
| 1.16.4 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2,0000 |
| 1.17 | Pret de piata | Cornier din aluminiu pentru finisari | m | 15,8000 |
| 1.17.1 | Pret de piata | Cornier din aluminiu pentru finisari | m | 15,8000 |
| 1.18 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 36,3000 |
| 1.18.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 38,2929 |
| 1.18.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0363 |
| 1.18.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 16,3350 |
| 1.18.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,6300 |
| 1.18.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0363 |
| 1.19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog | m2 | 36,3000 |
| 1.19.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton | kg | 5,4450 |
| 1.19.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,8150 |
| 1.19.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,0890 |
| 1.20 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 36,3000 |
| 1.20.1 | 2430116103800 | Vopsea de tip Mattlatex | kg | 14,5200 |
| 1.20.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 2,1780 |
| 1.20.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 18,1500 |
| 1.20.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 1,8150 |
| 1.20.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0726 |
| 1.20.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 19,9650 |
| 1.21 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv. | m2 | 2,0000 |
| 1.21.1 | 2661112800700 | Placi faianta | m2 | 2,0400 |
| 1.21.2 | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj | kg | 7,4000 |
| 1.21.3 | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,9400 |
| 1.21.4 | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 40,0000 |
| 1.21.5 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0040 |
| 1.21.6 | 2222222222992 | Materiale marunte (cirpe, disc) | % | 1,0000 |
| 1.21.7 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,3000 |
| 1.21.8 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0240 |
| 1.21.9 | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0200 |

|  |  | TOTAL Capitolul 3.2. Cab.225 Medic de chirurg. Pereti |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 3.3. Cab.225 Medic de chirurg. Lucrari diverse |  |  |
| 1.22 | RpSA03B | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2". | m | 6,0000 |
| 1.22.1 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,2800 |
| 1.23 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianța, inclusiv accesoriile | buc | 1,0000 |
| 1.23.1 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9500 |
| 1.24 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, montat pe piedestal. (Lavoar existent) | buc | 1,0000 |
| 1.24.1 | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 |
| 1.24.2 | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 |
| 1.24.3 | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,3000 |
| 1.24.4 | 2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar | buc | 1,0100 |
| 1.24.5 | 2222222222992 | Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc) | % | 2,0000 |
| 1.24.6 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,9000 |
| 1.25 | CN16C | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la usi | m2 | 3,8000 |
| 1.25.1 | 2430126105046 | Lac pt.interior | kg | 0,7600 |
| 1.25.2 | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,2660 |
| 1.25.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,3800 |
| 1.25.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,1900 |
| 1.25.5 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,6600 |
| 1.26 | IzA08F | Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic | m2 | 4,0000 |
| 1.26.1 | 2430116104160 | Email alchidic pentru calorifer | kg | 0,5200 |
| 1.26.2 | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,6000 |
| 1.26.3 | 2430226109444 | Diluant rasini alchidice D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,0800 |
| 1.26.4 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,9200 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3.3. Cab.225 Medic de chirurg. Lucrari diverse |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1. Cab.231 Medic de familie. Tavan |  |  |
| 1.27 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog | m2 | 18,2000 |
| 1.27.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton | kg | 2,7300 |
| 1.27.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,9100 |
| 1.27.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5460 |
| 1.28 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 18,2000 |
| 1.28.1 | 2430116103800 | Vopsea de tip Mattlatex | kg | 7,2800 |
| 1.28.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 1,0920 |
| 1.28.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 9,1000 |
| 1.28.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,9100 |
| 1.28.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0364 |
| 1.28.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 10,0100 |
|  |  | TOTAL Capitolul 4.1. Cab.231 Medic de familie. Tavan |  |  |
|  |  | Capitolul 4.2. Cab.231 Medic de familie. Pereti |  |  |
| 1.29 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog | m2 | 49,5000 |
| 1.29.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton | kg | 7,4250 |
| 1.29.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,4750 |
| 1.29.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,4850 |
| 1.30 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 49,5000 |
| 1.30.1 | 2430116103800 | Vopsea de tip Mattlatex | kg | 19,8000 |
| 1.30.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 2,9700 |
| 1.30.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 24,7500 |
| 1.30.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 2,4750 |
| 1.30.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0990 |
| 1.30.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 27,2250 |
|  |  | TOTAL Capitolul 4.2. Cab.231 Medic de familie. Pereti |  |  |
|  |  | Capitolul 5. Coridor etajul II aripa stanga. Pereti |  |  |
| 1.31 | RpCJ35A | Desfaceri de finisari interioare la pereti si tavane pentru asigurarea aderentei finisarilor noi (aplicativ) | m2 | 35,0000 |
| 1.31.1 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 1,7500 |
| 1.31.2 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4,2000 |
| 1.31.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,2500 |
| 1.31.4 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,3500 |
| 1.32 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog | m2 | 35,0000 |
| 1.32.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton Lux Biocid | kg | 5,2500 |
| 1.32.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,7500 |
| 1.32.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,0500 |
| 1.33 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 35,0000 |
| 1.33.1 | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 249,9000 |
| 1.33.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,1400 |
| 1.33.3 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 42,7000 |

| 1.33.4 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,7650 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.33.5 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,5600 |
| 1.34 | CF17C | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. | m2 | 35,0000 |
| 1.34.1 | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 38,5000 |
| 1.34.2 | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 5,2500 |
| 1.34.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0105 |
| 1.34.4 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 7,0000 |
| 1.35 | Pret de piata | Cornier din aluminiu pentru finisari | m | 40,0000 |
| 1.35.1 | Pret de piata | Cornier din aluminiu pentru finisari | m | 40,0000 |
| 1.36 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 35,0000 |
| 1.36.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 36,9215 |
| 1.36.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0350 |
| 1.36.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 15,7500 |
| 1.36.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,5000 |
| 1.36.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0350 |
| 1.37 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog | m2 | 123,3000 |
| 1.37.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton | kg | 18,4950 |
| 1.37.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 6,1650 |
| 1.37.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 3,6990 |
| 1.38 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 123,3000 |
| 1.38.1 | 2430116103800 | Vopsea de tip Mattlatex | kg | 49,3200 |
| 1.38.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 7,3980 |
| 1.38.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 61,6500 |
| 1.38.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 6,1650 |
| 1.38.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,2466 |
| 1.38.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 67,8150 |
|  |  | TOTAL Capitolul 5. Coridor etajul II aripa stanga. Pereti |  |  |
|  |  | Capitolul 6.1. Coridor etajul II aripa dreapta. Pereti |  |  |
| 1.39 | RpCJ35A | Desfaceri de finisari interioare la pereti si tavane pentru asigurarea aderentei finisarilor noi (aplicativ) | m2 | 20,0000 |
| 1.39.1 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 1,0000 |
| 1.39.2 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2,4000 |
| 1.39.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,0000 |
| 1.39.4 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,2000 |
| 1.40 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog | m2 | 20,0000 |
| 1.40.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton Lux Biocid | kg | 3,0000 |
| 1.40.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,0000 |
| 1.40.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6000 |
| 1.41 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 20,0000 |
| 1.41.1 | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 142,8000 |
| 1.41.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0800 |
| 1.41.3 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 24,4000 |
| 1.41.4 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,5800 |
| 1.41.5 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,3200 |
| 1.42 | CF17C | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. | m2 | 20,0000 |
| 1.42.1 | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 22,0000 |
| 1.42.2 | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 3,0000 |
| 1.42.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0060 |
| 1.42.4 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4,0000 |
| 1.43 | Pret de piata | Cornier din aluminiu pentru finisari | m | 25,0000 |
| 1.43.1 | Pret de piata | Cornier din aluminiu pentru finisari | m | 25,0000 |
| 1.44 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 20,0000 |
| 1.44.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 21,0980 |
| 1.44.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0200 |
| 1.44.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 9,0000 |
| 1.44.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,0000 |
| 1.44.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
| 1.45 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog | m2 | 141,4000 |
| 1.45.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton | kg | 21,2100 |
| 1.45.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 7,0700 |
| 1.45.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 4,2420 |
| 1.46 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 141,4000 |
| 1.46.1 | 2430116103800 | Vopsea de tip Mattlatex | kg | 56,5600 |
| 1.46.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 8,4840 |
| 1.46.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 70,7000 |
| 1.46.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 7,0700 |

| 1.46.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,2828 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.46.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 77,7700 |
|  |  | TOTAL Capitolul 6.1. Coridor etajul II aripa dreapta. Pereti |  |  |
|  |  | Capitolul 6.2. Coridor etajul II aripa dreapta. Lucrari diverse |  |  |
| 1.47 | CN16C | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la usi | m2 | 48,7000 |
| 1.47.1 | 2430126105046 | Lac pt.interior | kg | 9,7400 |
| 1.47.2 | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 3,4090 |
| 1.47.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 4,8700 |
| 1.47.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 2,4350 |
| 1.47.5 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 34,0900 |
|  |  | TOTAL Capitolul 6.2. Coridor etajul II aripa dreapta. Lucrari diverse |  |  |
|  |  | Capitolul 7.1. Cab.231. Tavan |  |  |
| 1.48 | RpCJ35A | Desfaceri de finisari interioare la pereti si tavane pentru asigurarea aderentei finisarilor noi (aplicativ) | m2 | 16,6000 |
| 1.48.1 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,8300 |
| 1.48.2 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,9920 |
| 1.48.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4900 |
| 1.48.4 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,1660 |
| 1.49 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog | m2 | 16,6000 |
| 1.49.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton Lux Biocid | kg | 2,4900 |
| 1.49.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,8300 |
| 1.49.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,4980 |
| 1.50 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. | m2 | 16,6000 |
| 1.50.1 | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 118,5240 |
| 1.50.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0664 |
| 1.50.3 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 25,3980 |
| 1.50.4 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,3114 |
| 1.50.5 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,3237 |
| 1.51 | CF17C | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. | m2 | 16,6000 |
| 1.51.1 | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 18,2600 |
| 1.51.2 | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 2,4900 |
| 1.51.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0050 |
| 1.51.4 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,3200 |
| 1.52 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 16,6000 |
| 1.52.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 17,5113 |
| 1.52.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0166 |
| 1.52.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 7,4700 |
| 1.52.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,6600 |
| 1.52.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0166 |
| 1.53 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog | m2 | 16,6000 |
| 1.53.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton | kg | 2,4900 |
| 1.53.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,8300 |
| 1.53.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,4980 |
| 1.54 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 16,6000 |
| 1.54.1 | 2430116103800 | Vopsea de tip Mattlatex | kg | 6,6400 |
| 1.54.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0,9960 |
| 1.54.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 8,3000 |
| 1.54.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,8300 |
| 1.54.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0332 |
| 1.54.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 9,1300 |
|  |  | TOTAL Capitolul 7.1. Cab.231. Tavan |  |  |
|  |  | Capitolul 7.2. Cab.231. Pereti |  |  |
| 1.55 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lucioasa Email (fara miros), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 20,9000 |
| 1.55.1 | 2430116103800 | Vopsea lucioasa Email (fara miros) | kg | 8,3600 |
| 1.55.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 1,2540 |
| 1.55.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 10,4500 |
| 1.55.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 1,0450 |
| 1.55.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0418 |
| 1.55.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 11,4950 |
|  |  | TOTAL Capitolul 7.2. Cab.231. Pereti |  |  |
|  |  | Capitolul 7.3. Cab.231. Lucrari diverse |  |  |
| 1.56 | CN16C | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la usi | m2 | 3,8000 |
| 1.56.1 | 2430126105046 | Lac pt.interior | kg | 0,7600 |
| 1.56.2 | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,2660 |
| 1.56.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,3800 |
| 1.56.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,1900 |

| 1.56.5 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,6600 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TOTAL Capitolul 7.3. Cab.231. Lucrari diverse |  |  |
|  |  | Capitolul 8.1. Cab.220. Tavan |  |  |
| 1.57 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog | m2 | 27,1000 |
| 1.57.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton Lux Biocid | kg | 4,0650 |
| 1.57.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,3550 |
| 1.57.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,8130 |
| 1.58 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 27,1000 |
| 1.58.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 28,5878 |
| 1.58.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0271 |
| 1.58.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 12,1950 |
| 1.58.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,7100 |
| 1.58.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0271 |
| 1.59 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog | m2 | 27,1000 |
| 1.59.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton | kg | 4,0650 |
| 1.59.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,3550 |
| 1.59.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,8130 |
| 1.60 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 27,1000 |
| 1.60.1 | 2430116103800 | Vopsea de tip Mattlatex | kg | 10,8400 |
| 1.60.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 1,6260 |
| 1.60.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 13,5500 |
| 1.60.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 1,3550 |
| 1.60.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0542 |
| 1.60.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 14,9050 |
|  |  | TOTAL Capitolul 8.1. Cab.220. Tavan |  |  |
|  |  | Capitolul 8.2. Cab.220. Pereti |  |  |
| 1.61 | RpCJ35A | Desfaceri de finisari interioare la pereti si tavane pentru asigurarea aderentei finisarilor noi (aplicativ) | m2 | 20,0000 |
| 1.61.1 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 1,0000 |
| 1.61.2 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2,4000 |
| 1.61.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,0000 |
| 1.61.4 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,2000 |
| 1.62 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog | m2 | 20,0000 |
| 1.62.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton Lux Biocid | kg | 3,0000 |
| 1.62.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,0000 |
| 1.62.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6000 |
| 1.63 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 20,0000 |
| 1.63.1 | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 142,8000 |
| 1.63.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0800 |
| 1.63.3 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 24,4000 |
| 1.63.4 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,5800 |
| 1.63.5 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,3200 |
| 1.64 | CF17C | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. | m2 | 20,0000 |
| 1.64.1 | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 22,0000 |
| 1.64.2 | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 3,0000 |
| 1.64.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0060 |
| 1.64.4 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4,0000 |
| 1.65 | Pret de piata | Cornier din aluminiu pentru finisari | m | 15,0000 |
| 1.65.1 | Pret de piata | Cornier din aluminiu pentru finisari | m | 15,0000 |
| 1.66 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 20,0000 |
| 1.66.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 21,0980 |
| 1.66.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0200 |
| 1.66.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 9,0000 |
| 1.66.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,0000 |
| 1.66.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
| 1.67 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog | m2 | 77,0000 |
| 1.67.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton | kg | 11,5500 |
| 1.67.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 3,8500 |
| 1.67.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,3100 |
| 1.68 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 77,0000 |
| 1.68.1 | 2430116103800 | Vopsea de tip Mattlatex | kg | 30,8000 |
| 1.68.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 4,6200 |
| 1.68.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 38,5000 |
| 1.68.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 3,8500 |
| 1.68.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,1540 |
| 1.68.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 42,3500 |
|  |  | TOTAL Capitolul 8.2. Cab.220. Pereti |  |  |

|  |  | Capitolul 8.3. Cab.220. Lucrari diverse |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.69 | RpVA35B | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm. | m2 | 3,0000 |
| 1.69.1 | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0240 |
| 1.69.2 | 2681126001473 | Cirpe de sters | kg | 0,0900 |
| 1.69.3 | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 1,9200 |
| 1.69.4 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0900 |
| 1.70 | IzA08F | Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic | m2 | 4,0000 |
| 1.70.1 | 2430116104160 | Email alchidic pentru calorifer | kg | 0,5200 |
| 1.70.2 | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,6000 |
| 1.70.3 | 2430226109444 | Diluant rasini alchidice D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,0800 |
| 1.70.4 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,9200 |
| 1.71 | IzA08B | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei (Canale de ventilare) | m2 | 5,7000 |
| 1.71.1 | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,5700 |
| 1.71.2 | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,8550 |
| 1.71.3 | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,1140 |
| 1.71.4 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 3,1920 |
|  |  | TOTAL Capitolul 8.3. Cab.220. Lucrari diverse |  |  |
|  |  | Capitolul 9.1. Cab.219. Tavan |  |  |
| 1.72 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog | m2 | 17,5000 |
| 1.72.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton | kg | 2,6250 |
| 1.72.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,8750 |
| 1.72.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5250 |
| 1.73 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 17,5000 |
| 1.73.1 | 2430116103800 | Vopsea de tip Mattlatex | kg | 7,0000 |
| 1.73.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 1,0500 |
| 1.73.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 8,7500 |
| 1.73.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,8750 |
| 1.73.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0350 |
| 1.73.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 9,6250 |
|  |  | TOTAL Capitolul 9.1. Cab.219. Tavan |  |  |
|  |  | Capitolul 9.2. Cab.219. Pereti |  |  |
| 1.74 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog | m2 | 46,4000 |
| 1.74.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton | kg | 6,9600 |
| 1.74.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,3200 |
| 1.74.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,3920 |
| 1.75 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 46,4000 |
| 1.75.1 | 2430116103800 | Vopsea de tip Mattlatex | kg | 18,5600 |
| 1.75.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 2,7840 |
| 1.75.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 23,2000 |
| 1.75.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 2,3200 |
| 1.75.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0928 |
| 1.75.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 25,5200 |
|  |  | TOTAL Capitolul 9.2. Cab.219. Pereti |  |  |
|  |  | Capitolul 9.3. Cab.219. Lucrari diverse |  |  |
| 1.76 | IzA08F | Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic | m2 | 4,0000 |
| 1.76.1 | 2430116104160 | Email alchidic pentru calorifer | kg | 0,5200 |
| 1.76.2 | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,6000 |
| 1.76.3 | 2430226109444 | Diluant rasini alchidice D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,0800 |
| 1.76.4 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,9200 |
| 1.77 | IzA08B | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei (Canale de ventilare) | m2 | 3,0000 |
| 1.77.1 | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,3000 |
| 1.77.2 | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,4500 |
| 1.77.3 | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0600 |
| 1.77.4 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,6800 |
| 1.78 | CN16C | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la usi | m2 | 7,6000 |
| 1.78.1 | 2430126105046 | Lac pt.interior | kg | 1,5200 |
| 1.78.2 | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,5320 |
| 1.78.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,7600 |
| 1.78.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,3800 |
| 1.78.5 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 5,3200 |
|  |  | TOTAL Capitolul 9.3. Cab.219. Lucrari diverse |  |  |
|  |  | Capitolul 10.1. Cab.217. Tavan |  |  |
| 1.79 | RpCJ35A | Desfaceri de finisari interioare la pereti si tavane pentru asigurarea aderentei finisarilor noi (aplicativ) | m2 | 10,0000 |
| 1.79.1 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,5000 |
| 1.79.2 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,2000 |
| 1.79.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,5000 |
| 1.79.4 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,1000 |

| 1.80 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog | m2 | 10,0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.80.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton Lux Biocid | kg | 1,5000 |
| 1.80.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,5000 |
| 1.80.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,3000 |
| 1.81 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. | m2 | 10,0000 |
| 1.81.1 | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 71,4000 |
| 1.81.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0400 |
| 1.81.3 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 15,3000 |
| 1.81.4 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,7900 |
| 1.81.5 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,1950 |
| 1.82 | CF17C | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. | m2 | 10,0000 |
| 1.82.1 | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 11,0000 |
| 1.82.2 | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 1,5000 |
| 1.82.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0030 |
| 1.82.4 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2,0000 |
| 1.83 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 10,0000 |
| 1.83.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 10,5490 |
| 1.83.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0100 |
| 1.83.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 4,5000 |
| 1.83.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,0000 |
| 1.83.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 1.84 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog | m2 | 34,9000 |
| 1.84.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton | kg | 5,2350 |
| 1.84.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,7450 |
| 1.84.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,0470 |
| 1.85 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 14,6000 |
| 1.85.1 | 2430116103800 | Vopsea de tip Mattlatex | kg | 5,8400 |
| 1.85.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0,8760 |
| 1.85.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 7,3000 |
| 1.85.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,7300 |
| 1.85.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0292 |
| 1.85.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 8,0300 |
| 1.86 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lucioasa Email (fara miros), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 20,3000 |
| 1.86.1 | 2430116103800 | Vopsea lucioasa Email (fara miros) | kg | 8,1200 |
| 1.86.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 1,2180 |
| 1.86.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 10,1500 |
| 1.86.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 1,0150 |
| 1.86.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0406 |
| 1.86.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 11,1650 |
|  |  | TOTAL Capitolul 10.1. Cab.217. Tavan |  |  |
|  |  | Capitolul 10.2. Cab.217. Pereti |  |  |
| 1.87 | RpCJ35A | Desfaceri de finisari interioare la pereti si tavane pentru asigurarea aderentei finisarilor noi (aplicativ) | m2 | 15,0000 |
| 1.87.1 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,7500 |
| 1.87.2 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,8000 |
| 1.87.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,2500 |
| 1.87.4 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,1500 |
| 1.88 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog | m2 | 5,0000 |
| 1.88.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton Lux Biocid | kg | 0,7500 |
| 1.88.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,2500 |
| 1.88.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1500 |
| 1.89 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 5,0000 |
| 1.89.1 | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 35,7000 |
| 1.89.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0200 |
| 1.89.3 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 6,1000 |
| 1.89.4 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,3950 |
| 1.89.5 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0800 |
| 1.90 | CF17C | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. | m2 | 5,0000 |
| 1.90.1 | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 5,5000 |
| 1.90.2 | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,7500 |
| 1.90.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0015 |
| 1.90.4 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 |
| 1.91 | Pret de piata | Cornier din aluminiu pentru finisari | m | 25,0000 |
| 1.91.1 | Pret de piata | Cornier din aluminiu pentru finisari | m | 25,0000 |
| 1.92 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 5,0000 |

| 1.92.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 5,2745 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.92.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0050 |
| 1.92.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 2,2500 |
| 1.92.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5000 |
| 1.92.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0050 |
| 1.93 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog | m2 | 66,7000 |
| 1.93.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton | kg | 10,0050 |
| 1.93.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 3,3350 |
| 1.93.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,0010 |
| 1.94 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 46,1000 |
| 1.94.1 | 2430116103800 | Vopsea de tip Mattlatex | kg | 18,4400 |
| 1.94.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 2,7660 |
| 1.94.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 23,0500 |
| 1.94.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 2,3050 |
| 1.94.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0922 |
| 1.94.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 25,3550 |
| 1.95 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lucioasa Email (fara miros), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 20,6000 |
| 1.95.1 | 2430116103800 | Vopsea lucioasa Email (fara miros) | kg | 8,2400 |
| 1.95.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 1,2360 |
| 1.95.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 10,3000 |
| 1.95.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 1,0300 |
| 1.95.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0412 |
| 1.95.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 11,3300 |
|  |  | TOTAL Capitolul 10.2. Cab.217. Pereti |  |  |
|  |  | Capitolul 10.3. Cab.217. Lucrari diverse |  |  |
| 1.96 | CN16C | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la usi | m2 | 3,8000 |
| 1.96.1 | 2430126105046 | Lac pt.interior | kg | 0,7600 |
| 1.96.2 | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,2660 |
| 1.96.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,3800 |
| 1.96.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,1900 |
| 1.96.5 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,6600 |
| 1.97 | IzA08F | Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic | m2 | 4,0000 |
| 1.97.1 | 2430116104160 | Email alchidic pentru calorifer | kg | 0,5200 |
| 1.97.2 | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,6000 |
| 1.97.3 | 2430226109444 | Diluant rasini alchidice D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,0800 |
| 1.97.4 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,9200 |
| 1.98 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie.(Grile din PVC 100x250) | buc | 1,0000 |
| 1.98.1 | 2811236306200 | Grile din PVC 100x250 | buc | 1,0000 |
| 1.98.2 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
| 1.98.3 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
| 1.98.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  |  | TOTAL Capitolul 10.3. Cab.217. Lucrari diverse |  |  |
|  |  | Capitolul 11.1. Cab.215. Tavan |  |  |
| 1.99 | RpCJ35A | Desfaceri de finisari interioare la pereti si tavane pentru asigurarea aderentei finisarilor noi (aplicativ) | m2 | 8,4000 |
| 1.99.1 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,4200 |
| 1.99.2 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0080 |
| 1.99.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,2600 |
| 1.99.4 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0840 |
| 1.100 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog | m2 | 33,6000 |
| 1.100.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton Lux Biocid | kg | 5,0400 |
| 1.100.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,6800 |
| 1.100.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,0080 |
| 1.101 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. | m2 | 8,4000 |
| 1.101.1 | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 59,9760 |
| 1.101.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0336 |
| 1.101.3 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 12,8520 |
| 1.101.4 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,6636 |
| 1.101.5 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,1638 |
| 1.102 | CF17C | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. | m2 | 8,4000 |
| 1.102.1 | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 9,2400 |
| 1.102.2 | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 1,2600 |
| 1.102.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0025 |
| 1.102.4 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,6800 |
| 1.103 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 33,6000 |
| 1.103.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 35,4446 |
| 1.103.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0336 |

| 1.103.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 15,1200 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.103.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,3600 |
| 1.103.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0336 |
| 1.104 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog | m2 | 33,6000 |
| 1.104.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton | kg | 5,0400 |
| 1.104.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,6800 |
| 1.104.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,0080 |
| 1.105 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 33,6000 |
| 1.105.1 | 2430116103800 | Vopsea de tip Mattlatex | kg | 13,4400 |
| 1.105.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 2,0160 |
| 1.105.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 16,8000 |
| 1.105.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 1,6800 |
| 1.105.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0672 |
| 1.105.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 18,4800 |
|  |  | TOTAL Capitolul 11.1. Cab.215. Tavan |  |  |
|  |  | Capitolul 11.2. Cab.215. Pereti |  |  |
| 1.106 | RpCJ35A | Desfaceri de finisari interioare la pereti si tavane pentru asigurarea aderentei finisarilor noi (aplicativ) | m2 | 21,1000 |
| 1.106.1 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 1,0550 |
| 1.106.2 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2,5320 |
| 1.106.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,1650 |
| 1.106.4 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,2110 |
| 1.107 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog | m2 | 91,1000 |
| 1.107.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton Lux Biocid | kg | 13,6650 |
| 1.107.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 4,5550 |
| 1.107.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,7330 |
| 1.108 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 21,1000 |
| 1.108.1 | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 150,6540 |
| 1.108.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0844 |
| 1.108.3 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 25,7420 |
| 1.108.4 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,6669 |
| 1.108.5 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,3376 |
| 1.109 | CF17C | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. | m2 | 21,1000 |
| 1.109.1 | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 23,2100 |
| 1.109.2 | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 3,1650 |
| 1.109.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0063 |
| 1.109.4 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4,2200 |
| 1.110 | Pret de piata | Cornier din aluminiu pentru finisari | m | 25,0000 |
| 1.110.1 | Pret de piata | Cornier din aluminiu pentru finisari | m | 25,0000 |
| 1.111 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 91,1000 |
| 1.111.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 96,1014 |
| 1.111.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0911 |
| 1.111.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 40,9950 |
| 1.111.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,1100 |
| 1.111.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0911 |
| 1.112 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog | m2 | 91,1000 |
| 1.112.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton | kg | 13,6650 |
| 1.112.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 4,5550 |
| 1.112.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,7330 |
| 1.113 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 91,1000 |
| 1.113.1 | 2430116103800 | Vopsea de tip Mattlatex | kg | 36,4400 |
| 1.113.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 5,4660 |
| 1.113.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 45,5500 |
| 1.113.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 4,5550 |
| 1.113.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,1822 |
| 1.113.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 50,1050 |
|  |  | TOTAL Capitolul 11.2. Cab.215. Pereti |  |  |
|  |  | Capitolul 11.3. Cab.215. Lucrari diverse |  |  |
| 1.114 | CN16C | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la usi | m2 | 11,8000 |
| 1.114.1 | 2430126105046 | Lac pt.interior | kg | 2,3600 |
| 1.114.2 | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,8260 |
| 1.114.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 1,1800 |
| 1.114.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,5900 |
| 1.114.5 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 8,2600 |
| 1.115 | IzA08F | Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic | m2 | 8,0000 |
| 1.115.1 | 2430116104160 | Email alchidic pentru calorifer | kg | 1,0400 |
| 1.115.2 | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 1,2000 |

| 1.115.3 | 2430226109444 | Diluant rasini alchidice D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1600 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.115.4 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 3,8400 |
| 1.116 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie.(Grile din PVC 200x200) | buc | 3,0000 |
| 1.116.1 | 2811236306200 | Grile din PVC 200x200 | buc | 3,0000 |
| 1.116.2 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,5000 |
| 1.116.3 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4100 |
| 1.116.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0900 |
|  |  | TOTAL Capitolul 11.3. Cab.215. Lucrari diverse |  |  |
|  |  | Capitolul 12.1. Galerie etajul II bl. A. Tavan |  |  |
| 1.117 | RpCJ35A | Desfaceri de finisari interioare la pereti si tavane pentru asigurarea aderentei finisarilor noi (aplicativ) | m2 | 31,3000 |
| 1.117.1 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 1,5650 |
| 1.117.2 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,7560 |
| 1.117.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,6950 |
| 1.117.4 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,3130 |
| 1.118 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog | m2 | 31,3000 |
| 1.118.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton Lux Biocid | kg | 4,6950 |
| 1.118.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,5650 |
| 1.118.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,9390 |
| 1.119 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. | m2 | 31,3000 |
| 1.119.1 | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 223,4820 |
| 1.119.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,1252 |
| 1.119.3 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 47,8890 |
| 1.119.4 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,4727 |
| 1.119.5 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,6104 |
| 1.120 | CF17C | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. | m2 | 31,3000 |
| 1.120.1 | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 34,4300 |
| 1.120.2 | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 4,6950 |
| 1.120.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0094 |
| 1.120.4 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 6,2600 |
| 1.121 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 31,3000 |
| 1.121.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 33,0184 |
| 1.121.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0313 |
| 1.121.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 14,0850 |
| 1.121.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,1300 |
| 1.121.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0313 |
| 1.122 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog | m2 | 31,3000 |
| 1.122.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton | kg | 4,6950 |
| 1.122.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,5650 |
| 1.122.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,9390 |
| 1.123 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 31,3000 |
| 1.123.1 | 2430116103800 | Vopsea de tip Mattlatex | kg | 12,5200 |
| 1.123.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 1,8780 |
| 1.123.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 15,6500 |
| 1.123.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 1,5650 |
| 1.123.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0626 |
| 1.123.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 17,2150 |
|  |  | TOTAL Capitolul 12.1. Galerie etajul II bl. A. Tavan |  |  |
|  |  | Capitolul 12.2. Galerie etajul II bl. A. Pereti |  |  |
| 1.124 | RpCJ35A | Desfaceri de finisari interioare la pereti si tavane pentru asigurarea aderentei finisarilor noi (aplicativ) | m2 | 70,3000 |
| 1.124.1 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 3,5150 |
| 1.124.2 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 8,4360 |
| 1.124.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10,5450 |
| 1.124.4 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,7030 |
| 1.125 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog | m2 | 70,3000 |
| 1.125.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton Lux Biocid | kg | 10,5450 |
| 1.125.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 3,5150 |
| 1.125.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,1090 |
| 1.126 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 70,3000 |
| 1.126.1 | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 501,9420 |
| 1.126.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,2812 |
| 1.126.3 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 85,7660 |
| 1.126.4 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 5,5537 |
| 1.126.5 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1,1248 |
| 1.127 | CF17C | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. | m2 | 70,3000 |
| 1.127.1 | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 77,3300 |

| 1.127.2 | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 10,5450 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.127.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0211 |
| 1.127.4 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 14,0600 |
| 1.128 | Pret de piata | Cornier din aluminiu pentru finisari | m | 25,0000 |
| 1.128.1 | Pret de piata | Cornier din aluminiu pentru finisari | m | 25,0000 |
| 1.129 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 70,3000 |
| 1.129.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 74,1595 |
| 1.129.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0703 |
| 1.129.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 31,6350 |
| 1.129.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,0300 |
| 1.129.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0703 |
| 1.130 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog | m2 | 70,3000 |
| 1.130.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton | kg | 10,5450 |
| 1.130.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 3,5150 |
| 1.130.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,1090 |
| 1.131 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 70,3000 |
| 1.131.1 | 2430116103800 | Vopsea de tip Mattlatex | kg | 28,1200 |
| 1.131.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 4,2180 |
| 1.131.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 35,1500 |
| 1.131.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 3,5150 |
| 1.131.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,1406 |
| 1.131.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 38,6650 |
|  |  | TOTAL Capitolul 12.2. Galerie etajul II bl. A. Pereti |  |  |
|  |  | Capitolul 12.3. Galerie etajul II bl. A. Pardosea |  |  |
| 1.132 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog | m2 | 31,3000 |
| 1.132.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton | kg | 4,6950 |
| 1.132.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,5650 |
| 1.132.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,9390 |
| 1.133 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lucioasa Email (fara miros), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 31,3000 |
| 1.133.1 | 2430116103800 | Vopsea lucioasa Email (fara miros) | kg | 12,5200 |
| 1.133.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 1,8780 |
| 1.133.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 15,6500 |
| 1.133.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 1,5650 |
| 1.133.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0626 |
| 1.133.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 17,2150 |
|  |  | TOTAL Capitolul 12.3. Galerie etajul II bl. A. Pardosea |  |  |
|  |  | Capitolul 13. Coridor etajul II bl. A. Pereti |  |  |
| 1.134 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog | m2 | 126,2000 |
| 1.134.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton | kg | 18,9300 |
| 1.134.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 6,3100 |
| 1.134.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 3,7860 |
| 1.135 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 126,2000 |
| 1.135.1 | 2430116103800 | Vopsea de tip Mattlatex | kg | 50,4800 |
| 1.135.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 7,5720 |
| 1.135.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 63,1000 |
| 1.135.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 6,3100 |
| 1.135.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,2524 |
| 1.135.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 69,4100 |
|  |  | TOTAL Capitolul 13. Coridor etajul II bl. A. Pereti |  |  |
|  |  | Capitolul 14. Evacuarea deseurilor |  |  |
| 1.136 | TrB05B2-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m. | t | 15,5000 |
| 1.136.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 45,8800 |
| 1.137 | TsH92B | Incarcarea in auto: deseuri de constructie | t | 15,5000 |
| 1.137.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 17,2050 |
| 1.138 | TsI50B5 | Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km. | t | 15,5000 |
| 1.138.1 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 3,9990 |
|  |  | TOTAL Capitolul 14. Evacuarea deseurilor |  |  |

| Devizul: Lucrari de montare |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1.1. Coridor etajul II. Electricitate |  |  |
| 2.1 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta). | buc | 2,0000 |

| 2.1.1 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1200 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile. | buc | 7,0000 |
| 2.2.1 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,5400 |
| 2.3 | RpEE14D | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu | buc | 2,0000 |
| 2.3.1 | 1111000100020 | intrerupator dublu | buc | 2,0000 |
| 2.3.2 | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 2,0000 |
| 2.3.3 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0,0100 |
| 2.3.4 | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,4000 |
| 2.3.5 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,8800 |
| 2.4 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (600x600mm, 48W, LED) | buc | 4,0000 |
| 2.4.1 | 2875274400501 | Corp de iluminat 600x600mm, 48W, LED | buc | 4,0000 |
| 2.4.2 | 2222222222992 | Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.) | % | 2,0000 |
| 2.4.3 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 4,3600 |
| 2.5 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (1250x150mm, 36W, LED) | buc | 2,0000 |
| 2.5.1 | 2875274400501 | Corp de iluminat 1250x150mm, 36W, LED | buc | 2,0000 |
| 2.5.2 | 2222222222992 | Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.) | % | 2,0000 |
| 2.5.3 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2,1800 |
| 2.6 | RpEF13C | Montarea corpurilor de iluminat de perete (Indicator led EXIT) | buc | 1,0000 |
| 2.6.1 | 2875274400502 | Indicator led EXIT | buc | 1,0000 |
| 2.6.2 | 2874115893301 | Bolt metalic | buc | 1,0000 |
| 2.6.3 | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 1,0000 |
| 2.6.4 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0,0500 |
| 2.6.5 | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 |
| 2.6.6 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,2200 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.1. Coridor etajul II. Electricitate |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Cab.224 Medic de pediatru. Electricitate |  |  |
| 2.7 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile. | buc | 3,0000 |
| 2.7.1 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,6600 |
| 2.8 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (600x600mm, 48W, LED) | buc | 3,0000 |
| 2.8.1 | 2875274400501 | Corp de iluminat 600x600mm, 48W, LED | buc | 3,0000 |
| 2.8.2 | 2222222222992 | Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.) | % | 2,0000 |
| 2.8.3 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 3,2700 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.1. Cab.224 Medic de pediatru. Electricitate |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Cab.225 Medic de chirurg. Electricitate |  |  |
| 2.9 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta). | buc | 2,0000 |
| 2.9.1 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1200 |
| 2.10 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile. | buc | 2,0000 |
| 2.10.1 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,4400 |
| 2.11 | RpEE14A | Intrerupatoare unipolare - intrerupator simplu | buc | 1,0000 |
| 2.11.1 | 1111000100020 | Intrerupator unipolar simplu | buc | 1,0000 |
| 2.11.2 | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |
| 2.11.3 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0,0050 |
| 2.11.4 | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 |
| 2.11.5 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3000 |
| 2.12 | RpEE17B | Prize duble | buc | 1,0000 |
| 2.12.1 | 2746167335101 | Prize duble | buc | 4,0000 |
| 2.12.2 | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |
| 2.12.3 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0,0500 |
| 2.12.4 | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 |
| 2.12.5 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,0050 |
| 2.12.6 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,4900 |
| 2.13 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (600x600mm, 48W, LED) | buc | 2,0000 |
| 2.13.1 | 2875274400501 | Corp de iluminat 600x600mm, 48W, LED | buc | 2,0000 |
| 2.13.2 | 2222222222992 | Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.) | % | 2,0000 |
| 2.13.3 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2,1800 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3.1. Cab.225 Medic de chirurg. Electricitate |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1. Cab.231 Medic de familie. Electricitate |  |  |
| 2.14 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile. | buc | 3,0000 |
| 2.14.1 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,6600 |
| 2.15 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (600x600mm, 48W, LED) | buc | 3,0000 |

| 2.15.1 | 2875274400501 | Corp de iluminat 600x600mm, 48W, LED | buc | 3,0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.15.2 | 2222222222992 | Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.) | % | 2,0000 |
| 2.15.3 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 3,2700 |
|  |  | TOTAL Capitolul 4.1. Cab.231 Medic de familie. Electricitate |  |  |
|  |  | Capitolul 5.1. Coridor etajul II aripa dreapta. Electricitate |  |  |
| 2.16 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile. | buc | 10,0000 |
| 2.16.1 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2,2000 |
| 2.17 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (600x600mm, 48W, LED) | buc | 10,0000 |
| 2.17.1 | 2875274400501 | Corp de iluminat 600x600mm, 48W, LED | buc | 10,0000 |
| 2.17.2 | 2222222222992 | Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.) | % | 2,0000 |
| 2.17.3 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 10,9000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 5.1. Coridor etajul II aripa dreapta. Electricitate |  |  |
|  |  | Capitolul 6.1. Cab.231. Electricitate |  |  |
| 2.18 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile. | buc | 3,0000 |
| 2.18.1 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,6600 |
| 2.19 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (600x600mm, 48W, LED) | buc | 3,0000 |
| 2.19.1 | 2875274400501 | Corp de iluminat 600x600mm, 48W, LED | buc | 3,0000 |
| 2.19.2 | 2222222222992 | Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.) | % | 2,0000 |
| 2.19.3 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 3,2700 |
|  |  | TOTAL Capitolul 6.1. Cab.231. Electricitate |  |  |
|  |  | Capitolul 7.1. Cab.220. Electricitate |  |  |
| 2.20 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile. | buc | 6,0000 |
| 2.20.1 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,3200 |
| 2.21 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (600x600mm, 48W, LED) | buc | 4,0000 |
| 2.21.1 | 2875274400501 | Corp de iluminat 600x600mm, 48W, LED | buc | 4,0000 |
| 2.21.2 | 2222222222992 | Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.) | % | 2,0000 |
| 2.21.3 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 4,3600 |
|  |  | TOTAL Capitolul 7.1. Cab.220. Electricitate |  |  |
|  |  | Capitolul 8.1. Cab.219. Electricitate |  |  |
| 2.22 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile. | buc | 3,0000 |
| 2.22.1 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,6600 |
| 2.23 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (600x600mm, 48W, LED) | buc | 3,0000 |
| 2.23.1 | 2875274400501 | Corp de iluminat 600x600mm, 48W, LED | buc | 3,0000 |
| 2.23.2 | 2222222222992 | Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.) | % | 2,0000 |
| 2.23.3 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 3,2700 |
|  |  | TOTAL Capitolul 8.1. Cab.219. Electricitate |  |  |
|  |  | Capitolul 9.1. Cab.217. Electricitate |  |  |
| 2.24 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile. | buc | 6,0000 |
| 2.24.1 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,3200 |
| 2.25 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (600x600mm, 48W, LED) | buc | 3,0000 |
| 2.25.1 | 2875274400501 | Corp de iluminat 600x600mm, 48W, LED | buc | 3,0000 |
| 2.25.2 | 2222222222992 | Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.) | % | 2,0000 |
| 2.25.3 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 3,2700 |
| 2.26 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (1250x150mm, 36W, LED) | buc | 3,0000 |
| 2.26.1 | 2875274400501 | Corp de iluminat 1250x150mm, 36W, LED | buc | 3,0000 |
| 2.26.2 | 2222222222992 | Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.) | % | 2,0000 |
| 2.26.3 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 3,2700 |
|  |  | TOTAL Capitolul 9.1. Cab.217. Electricitate |  |  |
|  |  | Capitolul 10.1. Cab.215. Electricitate |  |  |
| 2.27 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile. | buc | 3,0000 |
| 2.27.1 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,6600 |
| 2.28 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (600x600mm, 48W, LED) | buc | 3,0000 |
| 2.28.1 | 2875274400501 | Corp de iluminat 600x600mm, 48W, LED | buc | 3,0000 |
| 2.28.2 | 2222222222992 | Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.) | % | 2,0000 |
| 2.28.3 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 3,2700 |
|  |  | TOTAL Capitolul 10.1. Cab.215. Electricitate |  |  |

|  |  | Capitolul 11.1. Galerie etajul II bl. A. Electricitate |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.29 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile. | buc | 3,0000 |
| 2.29.1 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,6600 |
| 2.30 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (600x600mm, 48W, LED) | buc | 3,0000 |
| 2.30.1 | 2875274400501 | Corp de iluminat 600x600mm, 48W, LED | buc | 3,0000 |
| 2.30.2 | 2222222222992 | Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.) | % | 2,0000 |
| 2.30.3 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 3,2700 |
|  |  | TOTAL Capitolul 11.1. Galerie etajul II bl. A. Electricitate |  |  |

.