____

| Reconstructia imobilului cu extindere pe vertical pe imobilul/terenul situat in mun. Chisinau, sectorul Centru, str. Sprincenoaia nr.1 (Etapa II) | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Lista cu cantitaţile de lucrări  № 2-1-1

Solutii arhitectorale

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de demolare |  |  |  |
| 1 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre) |  | m2 | 461,1500 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 96,8415 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 96,8415 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 2 | RpCG29C |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor |  | m3 | 5,8200 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 2,6190 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 20,3700 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,6984 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,4656 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 3 | RpCB18F |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (scari) |  | m3 | 2,5600 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 5,3760 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,3792 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,1280 |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  | h-ut | 0,7424 |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  | h-ut | 0,7424 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,3840 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 4 | RpCB18F |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (pardoseli cota +4.800) |  | m3 | 10,2000 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 21,4200 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 13,4640 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,5100 |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  | h-ut | 2,9580 |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  | h-ut | 2,9580 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 1,5300 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 5 | RpCI42A |  | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. |  | m | 168,3000 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 15,1470 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 8,4150 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 1,6830 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 6 | RpCI42F |  | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi |  | m2 | 1 301,6200 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 611,7614 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 260,3240 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 78,0972 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 7 | RpCB18F |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Strat de beton acoperis) |  | m3 | 195,2400 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 410,0040 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 257,7168 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 9,7620 |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  | h-ut | 56,6196 |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  | h-ut | 56,6196 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 29,2860 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 8 | RpCP45D |  | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc |  | kg | 253,0000 |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  | h-om | 5,0600 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 5,0600 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,2024 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,2530 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,7590 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 1,2650 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 9 | TrB01A2-5 |  | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m |  | t | 449,7200 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 593,6304 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 10 | TrI1AA01C3 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  | t | 449,7200 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 157,4020 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 11 | TsI50B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  | t | 449,7200 |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut | 116,0278 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demolare |  |  |
|  |  |  | 2. Zidarie |  |  |  |
| 12 | CD50J |  | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la umpluturi de goluri cu inaltimea pina la 4 m |  | m3 | 1,8000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 8,8380 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 1,8000 |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  | buc | 720,0000 |
|  | 2664102101101 |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 |  | m3 | 0,4320 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,8280 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,6480 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 13 | CD71D |  | Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor pe adeziv fara placare cu completarea golurilor si paiantelor: pentru inaltimea etajului peste 4 m |  | m3 | 58,3500 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 226,3980 |
|  | 2462106110555 |  | Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z" |  | kg | 1 312,8750 |
|  | 1411122201053 |  | Pietre de beton usor |  | m3 | 58,4667 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,4085 |
|  | 2010102904410 |  | Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV |  | m3 | 0,0350 |
|  | 28731220007512 |  | Piese forjate din semifabricate patrate, cu masa 1,8 kg |  | kg | 52,5150 |
|  | 25213026020000 |  | Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv |  | m2 | 64,1850 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 16,9215 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 24,5070 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Zidarie |  |  |
|  |  |  | 3. Scara |  |  |  |
| 14 | CH06A |  | Mina curenta din inox |  | m | 11,5000 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 10,3500 |
|  | 2812106305714-01 |  | Mina curenta din inox |  | m | 11,5000 |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  | kg | 0,6900 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 8,0500 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Scara |  |  |
|  |  |  | 4. Timplarie |  |  |  |
| 15 | CK19A |  | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Timplaria beneficiarului) |  | m2 | 7,9300 |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 7,9300 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,7930 |
|  | 2030112938100-01 |  | Ferestre din aluminiu (Timplaria beneficiarului) |  | m2 | 7,9300 |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 5,5906 |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 1,9587 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 47,5800 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 4,7580 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 7,9300 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,1586 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 16 | CK22A |  | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet (Timplaria beneficiarului) |  | m2 | 464,9400 |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 464,9400 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 27,8964 |
|  | 2030112951000-01 |  | Glasvanduri din profiluri din aluminiu (Timplaria beneficiarului) |  | m2 | 464,9400 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 2 789,6400 |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 90,6633 |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 26,9665 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 278,9640 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 371,9520 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 9,2988 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 17 | CK22A |  | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet / Perete din sticla securizata, divizat in panouri din sticla (Timplaria beneficiarului) |  | m2 | 136,4000 |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 136,4000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 8,1840 |
|  | 203011295100001-01 |  | Glasvanduri din profiluri din aluminiu / Perete din sticla securizata, divizat in panouri din sticla (Timplaria beneficiarului) |  | m2 | 136,4000 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 818,4000 |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 26,5980 |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 7,9112 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 81,8400 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 109,1200 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 2,7280 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 18 | CK22C |  | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (Timplaria beneficiarului) |  | m2 | 42,6500 |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 53,3125 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,4120 |
|  | 2030112951000-03 |  | Glasvanduri din profiluri din aluminiu (Timplaria beneficiarului) |  | m2 | 42,6500 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 127,9500 |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 8,9565 |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 3,1134 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 21,3250 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 17,0600 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,8530 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 19 | CK03A |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m |  | m2 | 35,5700 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 52,2879 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 2,8456 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 8,8925 |
|  | 2030112930000 |  | Usi interioare si exterioare din lemn |  | m2 | 35,5700 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 3,0235 |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  | m2 | 16,0065 |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  | kg | 7,8254 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,7114 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 20 | CK13B |  | Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata peste 7 mp |  | m2 | 18,0000 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 3,4200 |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 32,0400 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 11,1600 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 2,1600 |
|  | 28121063060001 |  | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel |  | m2 | 18,0000 |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,0720 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 23,4000 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 4,6800 |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  | kg | 2,3400 |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg | 10,8000 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0180 |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut | 0,7200 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 21 | CK09A |  | Obloane rulante metalice din tabla ondulata de otel sau cu ochiuri hexagonale din otel rotund inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj, montate in zidarie de orice natura |  | m2 | 31,5800 |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  | h-om | 32,2116 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 6,9476 |
|  | 2030112947100 |  | Obloane metalice, inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj |  | m2 | 31,5800 |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  | kg | 9,4740 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 23,6850 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 25,2640 |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,0632 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0253 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |
|  |  |  | 5. Acoperis (P6) |  |  |  |
| 22 | CE13A |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu, de tip "Uniflex EPP" |  | m2 | 1 301,6200 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 390,4860 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 234,2916 |
|  | 2682132600470-01 |  | Membrane bituminoase "Uniflex EPP" |  | m2 | 1 571,7061 |
|  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  | kg | 410,0103 |
|  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  | h-ut | 130,1620 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 52,0648 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 23 | IzF10B |  | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % / Polistiren extrudat ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO - 100mm |  | m2 | 1 301,6200 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 156,1944 |
|  | 2521302602902-03 |  | Polistiren extrudat ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO - 100mm |  | m2 | 1 314,6362 |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  | kg | 364,4536 |
|  | 2320322600048 |  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 |  | kg | 1 822,2680 |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  | t | 0,6118 |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  | kg | 1 210,5066 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 1,3016 |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  | h-ut | 13,0162 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 24 | CG22A |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Polisterolbeton D150 grosimea totala 50-150 mm) |  | m2 | 1 301,6200 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 1 041,2960 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 130,1620 |
|  | 2663102100001-02 |  | Polisterolbeton D150 |  | m3 | 133,4160 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 130,1620 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 25 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi BP-1 5 pas 150x150 |  | kg | 2 473,0800 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 61,8270 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 12,3654 |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  | kg | 2 497,8108 |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 12,3654 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 24,7308 |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 741,9240 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 1,4838 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 26 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 1 301,6200 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 780,9720 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 130,1620 |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 42,9535 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 16 921,0600 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 54,6680 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 13,0162 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 39,0486 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 15,6194 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 27 | CG01A1 k=4 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade |  | m2 | 1 301,6200 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 130,1620 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 26,0324 |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 7,1589 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 2 798,4830 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 9,1113 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 2,6032 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 3,9049 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 1,9524 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 28 | IzF01B |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat |  | m2 | 1 301,6200 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 52,0648 |
|  | 2413317346000 |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  | kg | 390,4860 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,3016 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,3905 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 29 | CE13A2 |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (1 str. - "Унифлекс ВЕНТ ЭПВ", 2 str. - "Техноэласт ЭКП") |  | m2 | 1 301,6200 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 585,7290 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 299,3726 |
|  | 2682132600470-03 |  | Membrane bituminoase "Унифлекс ВЕНТ ЭПВ" |  | m2 | 1 571,7061 |
|  | 2682132600470-02 |  | Membrane bituminoase "Техноэласт ЭКП" |  | m2 | 1 571,7061 |
|  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  | kg | 820,0206 |
|  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  | h-ut | 260,3240 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 78,0972 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 30 | CE23C |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm |  | m | 168,1000 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 92,4550 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 67,2400 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 25,2150 |
|  | 2664102100001 |  | Mortar marca...(pt.informatie) |  | m3 | 1,0489 |
|  | 2710403642598 |  | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm |  | kg | 323,4244 |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  | kg | 26,2236 |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  | m2 | 87,4120 |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  | kg | 8,7412 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 384,6128 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 1,2238 |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,0524 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,3496 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 2,5215 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Acoperis (P6) |  |  |
|  |  |  | 6. Finisari |  |  |  |
|  |  |  | 6.1. Pardoseli |  |  |  |
|  |  |  | 6.1.1. Pardoseli P1 |  |  |  |
| 31 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonocontact) |  | m2 | 676,6500 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 20,2995 |
|  | 24165861053031 |  | Amorsa-grund (Betonocontact) |  | kg | 101,4975 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 33,8325 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 32 | CG22A |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Sapa ciment - nisip grosimea totala 210 mm) |  | m2 | 676,6500 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 541,3200 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 67,6650 |
|  | 2663102100001-01 |  | Mortar |  | m3 | 69,3566 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 67,6650 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 33 | CG22A4 k=11 |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade |  | m2 | 676,6500 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 744,3150 |
|  | 2663102100001-01 |  | Mortar |  | m3 | 75,9201 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 34 | CG55A |  | Pardoseli epoxidice. Sistem "FUXRAD" "FX 50", acoperire in 4 straturi, cu o acoperire decorativa cu stratul superior transparent, grosimea stratului de 3,5-4,0 mm pe suport existent |  | m2 | 676,6500 |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 1 779,5895 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 757,8480 |
|  | 2653102100841 |  | Grund Fuxit-1000* |  | kg | 410,0499 |
|  | 1421102200803 |  | Nisip cuartos "Fuxit-9420"* |  | kg | 1 093,4664 |
|  | 2653102100842 |  | Strat de nivelare "Fuxit-2300"* |  | kg | 683,4165 |
|  | 2653102100851 |  | Strat transparent a acoperirii "Fuxit-1101"* |  | kg | 1 503,5163 |
|  | 2653102100844 |  | Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color* |  | kg | 1 366,8330 |
|  | 2653102100852 |  | Acoperire din lacuri si vopsele "Fuxit-2320" |  | kg | 13,6683 |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  | buc | 13,6683 |
|  | 2940520007688 |  | Masina de slefuit |  | h-ut | 135,3300 |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  | h-ut | 45,3355 |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  | h-ut | 135,3300 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 13,5330 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 6,7665 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli P1 |  |  |
|  |  |  | 6.1.2. Pardoseli P2 |  |  |  |
| 35 | IzF10B |  | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % / Polistiren expandat ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF 300 - 100mm |  | m2 | 367,5000 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 44,1000 |
|  | 2521302602902-01 |  | Polistiren expandat ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF 300 - 100mm |  | m2 | 371,1750 |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  | kg | 102,9000 |
|  | 2320322600048 |  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 |  | kg | 514,5000 |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  | t | 0,1727 |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  | kg | 341,7750 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,3675 |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  | h-ut | 3,6750 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 36 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi BP-1 5 pas 150x150 |  | kg | 698,2500 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 17,4563 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,4912 |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  | kg | 705,2325 |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 3,4912 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 6,9825 |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 209,4750 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,4189 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 37 | CG22A |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Sapa ciment - nisip grosimea totala 100 mm) |  | m2 | 367,5000 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 294,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 36,7500 |
|  | 2663102100001-01 |  | Mortar |  | m3 | 37,6687 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 36,7500 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 38 | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 |  | m2 | 367,5000 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 826,8750 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 91,8750 |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  | m2 | 378,5250 |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  | kg | 1 488,3750 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 110,2500 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 7 350,0000 |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  | kg | 330,7500 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 16,5375 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 4,4100 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli P2 |  |  |
|  |  |  | 6.1.3. Pardoseli P3 |  |  |  |
| 39 | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 |  | m2 | 36,5000 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 82,1250 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 9,1250 |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  | m2 | 37,5950 |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  | kg | 147,8250 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 10,9500 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 730,0000 |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  | kg | 32,8500 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,6425 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,4380 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli P3 |  |  |
|  |  |  | 6.1.4. Pardoseli P4 |  |  |  |
| 40 | IzF10B |  | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % / Polistiren expandat ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF 300 - 80mm |  | m2 | 335,5000 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 40,2600 |
|  | 2521302602902-02 |  | Polistiren expandat ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF 300 - 80mm |  | m2 | 338,8550 |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  | kg | 93,9400 |
|  | 2320322600048 |  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 |  | kg | 469,7000 |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  | t | 0,1577 |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  | kg | 312,0150 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,3355 |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  | h-ut | 3,3550 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 41 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi BP-1 5 pas 150x150 |  | kg | 637,4500 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 15,9363 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,1873 |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  | kg | 643,8245 |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 3,1873 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 6,3745 |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 191,2350 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,3825 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 42 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 335,5000 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 201,3000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 33,5500 |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 11,0715 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 4 361,5000 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 14,0910 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 3,3550 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 10,0650 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 4,0260 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 43 | CG01A1 k=4 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade |  | m2 | 335,5000 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 33,5500 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 6,7100 |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 1,8452 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 721,3250 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 2,3485 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,6710 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,0065 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,5032 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 44 | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 |  | m2 | 335,5000 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 754,8750 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 83,8750 |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  | m2 | 345,5650 |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  | kg | 1 358,7750 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 100,6500 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 6 710,0000 |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  | kg | 301,9500 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 15,0975 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 4,0260 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli P4 |  |  |
|  |  |  | 6.1.5. Pardoseli P5 |  |  |  |
| 45 | IzF10B |  | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % / Polistiren expandat ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF 300 - 80mm |  | m2 | 421,0000 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 50,5200 |
|  | 2521302602902-02 |  | Polistiren expandat ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF 300 - 80mm |  | m2 | 425,2100 |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  | kg | 117,8800 |
|  | 2320322600048 |  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 |  | kg | 589,4000 |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  | t | 0,1979 |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  | kg | 391,5300 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,4210 |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  | h-ut | 4,2100 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 46 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi BP-1 5 pas 150x150 |  | kg | 799,9900 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 19,9998 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,0000 |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  | kg | 807,9899 |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 4,0000 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 7,9999 |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 239,9970 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,4800 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 47 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 421,0000 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 252,6000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 42,1000 |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 13,8930 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 5 473,0000 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 17,6820 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 4,2100 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 12,6300 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 5,0520 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 48 | CG01A1 k=4 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade |  | m2 | 421,0000 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 42,1000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 8,4200 |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 2,3155 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 905,1500 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 2,9470 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,8420 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,2630 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,6315 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 49 | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 |  | m2 | 421,0000 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 947,2500 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 105,2500 |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  | m2 | 433,6300 |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  | kg | 1 705,0500 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 126,3000 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 8 420,0000 |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  | kg | 378,9000 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 18,9450 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 5,0520 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli P5 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |
|  |  |  | 6.2. Cota 0.000 |  |  |  |
|  |  |  | 6.2.1. Pereti TF1 |  |  |  |
| 50 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonocontact) |  | m2 | 1 307,3000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 39,2190 |
|  | 24165861053031 |  | Amorsa-grund (Betonocontact) |  | kg | 196,0950 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 65,3650 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 51 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 1 307,3000 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 1 594,9060 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 9 334,1220 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 103,2767 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 20,9168 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 52 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 1 307,3000 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 588,2850 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 130,7300 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 1 379,0708 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 1,3073 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,3073 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 53 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 1 307,3000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 39,2190 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 196,0950 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 65,3650 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 54 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 1 307,3000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 719,0150 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 522,9200 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 78,4380 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 653,6500 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 65,3650 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti TF1 |  |  |
|  |  |  | 6.2.2. Pereti TF2 |  |  |  |
| 55 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  | m2 | 172,7000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 241,7800 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 51,8100 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1 813,3500 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 5,1810 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,2089 |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 4,1448 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,6908 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 1,3816 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 56 | CI22B |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm |  | m2 | 172,7000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 284,9550 |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  | m2 | 177,9155 |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  | kg | 645,3799 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 81,9807 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 3 488,5400 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,3489 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 2,0724 |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut | 1,7270 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti TF2 |  |  |
|  |  |  | 6.2.3. Pereti TF4 |  |  |  |
| 57 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  | m2 | 154,5000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 216,3000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 46,3500 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1 622,2500 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 4,6350 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,0815 |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 3,7080 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,6180 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 1,2360 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 58 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonocontact) |  | m2 | 154,5000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 4,6350 |
|  | 24165861053031 |  | Amorsa-grund (Betonocontact) |  | kg | 23,1750 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 7,7250 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 59 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 154,5000 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 188,4900 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 1 103,1300 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 12,2055 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 2,4720 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 60 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 154,5000 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 69,5250 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 15,4500 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 162,9820 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,1545 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,1545 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 61 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 154,5000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 4,6350 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 23,1750 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 7,7250 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 62 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 154,5000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 84,9750 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 61,8000 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 9,2700 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 77,2500 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 7,7250 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti TF4 |  |  |
|  |  |  | 6.2.4. Tavan TF3 |  |  |  |
| 63 | CB16A |  | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime |  | m2 | 723,0700 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 108,4605 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 506,1490 |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  | m3 | 1,4461 |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  | m3 | 2,5307 |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  | kg | 216,9210 |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  | buc | 216,9210 |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  | buc | 216,9210 |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  | kg | 36,1535 |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg | 72,3070 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 108,4605 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 64 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 1 279,2000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 38,3760 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 191,8800 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 63,9600 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 65 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 1 279,2000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 703,5600 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 511,6800 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 76,7520 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 639,6000 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 63,9600 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan TF3 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cota 0.000 |  |  |
|  |  |  | 6.3. Cota 4.600 |  |  |  |
|  |  |  | 6.3.1. Pereti TF1 |  |  |  |
| 66 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonocontact) |  | m2 | 416,1500 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 12,4845 |
|  | 24165861053031 |  | Amorsa-grund (Betonocontact) |  | kg | 62,4225 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 20,8075 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 67 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 416,1500 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 507,7030 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 2 971,3110 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 32,8758 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 6,6584 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 68 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 416,1500 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 187,2675 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 41,6150 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 438,9966 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,4161 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,4161 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 69 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 416,1500 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 12,4845 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 62,4225 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 20,8075 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 70 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 416,1500 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 228,8825 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 166,4600 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 24,9690 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 208,0750 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 20,8075 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti TF1 |  |  |
|  |  |  | 6.3.2. Pereti TF2 |  |  |  |
| 71 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  | m2 | 93,5000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 130,9000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 28,0500 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 981,7500 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 2,8050 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,6545 |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 2,2440 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,3740 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,7480 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 72 | CI22B |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm |  | m2 | 93,5000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 154,2750 |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  | m2 | 96,3237 |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  | kg | 349,4095 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 44,3845 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 1 888,7000 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,1889 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,1220 |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut | 0,9350 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti TF2 |  |  |
|  |  |  | 6.3.3. Pereti TF4 |  |  |  |
| 73 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  | m2 | 168,9500 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 236,5300 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 50,6850 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1 773,9750 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 5,0685 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,1826 |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 4,0548 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,6758 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 1,3516 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 74 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonocontact) |  | m2 | 168,9500 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 5,0685 |
|  | 24165861053031 |  | Amorsa-grund (Betonocontact) |  | kg | 25,3425 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 8,4475 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 75 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 168,9500 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 206,1190 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 1 206,3030 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 13,3470 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 2,7032 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 76 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 168,9500 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 76,0275 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 16,8950 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 178,2254 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,1689 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,1689 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 77 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 168,9500 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 5,0685 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 25,3425 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 8,4475 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 78 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 168,9500 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 92,9225 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 67,5800 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 10,1370 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 84,4750 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 8,4475 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti TF4 |  |  |
|  |  |  | 6.3.4. Tavan TF3 |  |  |  |
| 79 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 766,5300 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 22,9959 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 114,9795 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 38,3265 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 80 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 766,5300 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 421,5915 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 306,6120 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 45,9918 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 383,2650 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 38,3265 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan TF3 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cota 4.600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisari |  |  |
|  |  |  | 7. Fatada |  |  |  |
| 81 | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  | m2 | 646,0000 |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 77,5200 |
|  | 2430226101010-01 |  | Grund cu cuart "Betonocontact" |  | kg | 268,0900 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 32,3000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 82 | IzF55C |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (cornier din aluminiu - 385 m.l.) / Vata minerala bazaltica p=136-159 kg/m3, gr. 50mm |  | m2 | 646,0000 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 1 222,2320 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 270,0280 |
|  | 2462106110545 |  | Adeziv "Ideal Universal" |  | kg | 2 609,8400 |
|  | 2462106110547 |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  | kg | 3 262,3000 |
|  | 2682162611370-01 |  | Placi vata minerala termoiz. cladiri b=50 |  | m2 | 698,1322 |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 717,7060 |
|  | 2710703501057 |  | Cornier din aluminiu l = 3m |  | m | 388,8531 |
|  | 2874136313400 |  | Diblu din material plastic |  | buc | 5 219,6800 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 16,1500 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 2,1964 |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  | h-ut | 19,3800 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 13,5660 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 83 | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  | m2 | 646,0000 |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 77,5200 |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Gleta" |  | kg | 268,0900 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 32,3000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 84 | CF30A |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti |  | m2 | 646,0000 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 788,1200 |
|  | 26531021008311 |  | Tink |  | kg | 1 485,8000 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 2,5840 |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  | h-ut | 3,8760 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fatada |  |  |
|  |  |  | 8. Soclu |  |  |  |
| 85 | TsC58B |  | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 |  | 100 m3 | 1,1600 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 2,7608 |
|  | 2952260003523 |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  | h-ut | 12,9920 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 86 | IzF01B |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat |  | m2 | 244,8500 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 9,7940 |
|  | 2413317346000 |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  | kg | 73,4550 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,2449 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,0735 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 87 | CE13A2 |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu ("Техноэласт ТЕРРА") |  | m2 | 244,8500 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 110,1825 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 56,3155 |
|  | 2682132600470-04 |  | Membrane bituminoase "Техноэласт ТЕРРА" |  | m2 | 591,3127 |
|  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  | kg | 154,2555 |
|  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  | h-ut | 48,9700 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 14,6910 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 88 | IzF55B |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren / ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON - 50mm |  | m2 | 244,8500 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 347,6870 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 72,9653 |
|  | 2462106110545 |  | Adeziv "Ideal Universal" |  | kg | 989,1940 |
|  | 2462106110547 |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  | kg | 989,1940 |
|  | 2521302602907-01 |  | Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* - ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO - 50mm |  | m2 | 264,6094 |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 272,0284 |
|  | 2710703501057 |  | Cornier din aluminiu l = 3m |  | m | 0,0000 |
|  | 2874136313400 |  | Diblu din material plastic |  | buc | 1 483,7910 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 6,1212 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,8325 |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  | h-ut | 5,6315 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 4,4073 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 89 | IzF04J1 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Membrana profilata "Planter GEO" |  | m2 | 144,8500 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 2,8970 |
|  | 2682132601626-01 |  | Carton bitumat / Membrana profilata "Planter GEO" |  | m2 | 156,4380 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,0724 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 90 | CI21A |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm |  | m2 | 100,0000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 290,0000 |
|  | 2670112202051 |  | Placi din ceramica granit |  | m2 | 103,0200 |
|  | 2462106110557 |  | Adeziv de acril sau latex |  | kg | 444,4000 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 43,4300 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,2020 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 2,5300 |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut | 1,1000 |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  | h-ut | 7,3000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 91 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  | m3 | 116,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 35,9600 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 92 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  | 100 m3 | 1,1600 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 10,2312 |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  | h-ut | 12,0524 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Soclu |  |  |
|  |  |  | 9. Scara si balustrada de protectie |  |  |  |
| 93 | CL17C |  | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. |  | kg | 192,6700 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 26,9738 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,9267 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 1,9267 |
|  | 2811236309800 |  | Confectii metalice diverse |  | kg | 192,6700 |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 0,9633 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 1,5414 |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg | 1,9267 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 3,8534 |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 3,8534 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 94 | CL17B |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare |  | kg | 802,7800 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 152,5282 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 8,0278 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 8,0278 |
|  | 2811236309800 |  | Confectii metalice diverse |  | kg | 802,7800 |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 4,0139 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 6,4222 |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg | 8,0278 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 16,0556 |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 16,0556 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 95 | IzD05B |  | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) |  | t | 0,9950 |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  | h-om | 1,6716 |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  | h-om | 2,3780 |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg | 3,2437 |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  | kg | 0,2288 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,0766 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 96 | IzD04C |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina |  | t | 0,9950 |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  | h-om | 6,1889 |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  | kg | 7,9600 |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  | kg | 0,5572 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Scara si balustrada de protectie |  |  |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.