CAIET DE SARCINI

pentru achiziția bunurilor

- Obiectul caietului de sarcini:

Achiziția lichidelor penetrante p/u defectoscopia capilară la depistarea imperfecțiunilor de suprafață a elementelor metalice de bază a cazanelor energetice, recipientelor și conductelor.

| Nr. | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | U.M. | Cant. | Standarde de referință | Valoarea estimativă, lei (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lot 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 38900000-4 | -Penetrant -Developant -Solvent | buc. | 20 20 20 | EN ISO 3452-2 | 130.000,00 |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de Sarcini sunt minimale și obligatorii.

- Specificația tehnică deplină solicitată, standarde de referință

| Nr. d/o | Specificații tehnice | Caracteristică/valoare parametru |
| --- | --- | --- |
| Penetrant |  |  |
|  | Domeniul de aplicare | Metalurgie |
|  | Culoare | Roșu intens |
|  | Nivel de sensibilitate | 2 |
|  | Densitate | 1 g/cm3 (±0,1) |
|  | Viscozitate | 10 mm2/s (±2) |
|  | Consum | 100-150 ml/1m2 |
|  | Gama temperaturii de lucru | -5°C ... +50°C |
|  | Recipient depozitare/aplicare | Flacon metalic ermetic, cu capac pulverizator |
|  | Volumul produsului în recipient | 500 ml |
|  | Corespundere standard | EN ISO 3452-2 |
| Developant |  |  |
|  | Culoare | Albă |
|  | Suspensie | Pulbere cu granulație fină pe bază de alcool |
|  | Gama temperaturii de utilizare | -5°C ... +50°C |
|  | Recipient depozitare/aplicare | Flacon metalic ermetic, cu capac pulverizator |
|  | Volumul produsului în recipient | 500 ml |
|  | Corespundere standard | EN ISO 3452-2 |
| Solvent |  |  |
|  | Culoare | Transparent |
|  | Produs | De curățare ecologic pe bază de alcool |
|  | Clasa | 2 |
|  | Gama temperaturii de utilizare | -5°C ... +50°C |
|  | Recipient depozitare/aplicare | Flacon metalic ermetic, cu capac pulverizator |
|  | Volumul produsului în recipient | 500 ml |
|  | Corespundere standard | EN ISO 3452-2 |

- Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea produselor

  - Lichidele penetrante vor fi livrate de către furnizor la Depozitul Central ”TERMOELECTRICA” S.A. din str. Meșterul Manole 3, după semnarea contractului dar nu mai târziu de 30 zile din data înaintării comenzii de către beneficiar.

  - Ambalajele produselor livrate vor fi marcate și etichetate cu indicarea datei de producere și  sau data de expirare-perioada de utilizare, de către uzina producătoare conform legislației în vigoare.

  - Furnizorul va efectua livrarea produselor la adresa menționată în punctul 3.1 respectând cerințele de ambalare,  transportare prescrise de uzina producătoare astfel încât să prevină deformarea, avarierea sau furtul produselor, să asigure calitatea bunurilor, siguranța  și securitatea industrială prevăzute de legislația în vigoare.

  - Calitatea produselor setului de lichide penetrante trebuie să corespundă cerințelor EN ISO 3452-2 și EN ISO 3452-4.

  - Produsele livrate trebuie să fie noi și fabricate/confecționate nu mai devreme de anul 2025.

  - Perioada de garanție a produselor va fi  minim 12 luni din data recepției finale.

  - Data recepției finale este data semnării Actului  de recepție a bunurilor  livrate conform formularului ”TERMOELECTRICA” S.A. de e către comisia de recepție a Cumpărătorului și reprezentantul Furnizorului, după controlul cantității și calității a bunurilor livrate  de specialiștii responsabili a Cumpărătorului  și prezentarea  tuturor documentelor obligatorii pentru bunurile livrate de către  Furnizor.

  - În cazul depistării  unor neconformități  conform  pct.3.2- 3.6,  la în procesul controlul cantității și calității de către specialiștii responsabili ”TERMOELECTRICA” S. A.,  Furnizorul se obligă să  înlocuiască bunurile constatate defecte/neconforme, prezintă defecte sau neconformități în utilizare, cu vicii ascunse, înclusiv  și  în perioada  de garanție,  în termen de maxim 15 zile lucrătoare  de la momentul transmiterii de către Cumpărător către Furnizor a unei notificări, în scris, în acest sens. Transportul produselor, tur–retur, precum și toate cheltuielile aferente acestuia vor fi suportate integral de către Furnizor.

- Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate.

  - Sistemul de penetrare va fi utilizat pentru depistarea imperfecțiunilor de suprafață a elementelor metalice de bază a cazanelor energetice, recipientelor și conductelor ce funcționează la parametri de presiune și temperatură înaltă.

  - Setul lichidelor de penetrare trebuie să fie completat cu:

- Penetrant (20 buc.);

- Developant (20 buc.);

- Solvent (20 buc.);

-   Certificate de calitate/conformitate/declarații de calitate/conformitate, sau alt document ce confirmă  corespunderea standardului de fabricare per tip  bun livrat (după caz);

-   Certificat de garanție sau alt document ce confirmă termenul de producere utilizare-garanție        per tip bun livrat de la producători (după caz);

-   Instrucțiuni de păstrare, utilizare, -specificații tehnice per tip bun livrat de la producători;

-   Alte ustensile și documente prevăzute de uzina producătoare.

4.3  Cerințele specifice a lichidelor de penetrare trebuie să corespundă specificațiilor din tabelul punctului 2 a prezentului Caiet de Sarcini.

- Documente obligatorii la depunerea ofertei.

  - Copia certificatului de înregistrare a companiei;

  - Oferta comercială în limba română cu specificarea de preț. Prețul se va indica separat pentru fiecare tip de produs;

  - Oferta tehnică în limba română care va include:

- Producătorul lichidelor de penetrare (uzina producătoare, țara, tipul produsului, anul de producere);

- Corespunderea standardului de fabricare;

- Specificații tehnice a produselor;

- Descrierea documentației de însoțire a produselor la livrarea acestora.