Anexă la Documentația de atribuire

Pentru procedura de achiziție:

CIMGAZ-3/2025

”Achiziționarea lucrărilor de gazificarea a s. Orac, r-nul Leova”

CAIET DE SARCINI

Obiectele care urmează a fi construite:

Gazificarea s. Orac, r-nul Leova (PRG №3)

Denumirea lucrărilor și volumul acestora:

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. s. Orac PRG 3 PJ+PM |  |  |
|  |  | 1.1. Gazoduct PM PRG 3 |  |  |
|  |  | 1.1.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 1,02 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,091 |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 3,06 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,3036 |
| 3 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 17,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,27 |
| 4 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 17,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 12,75 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,70 |
| 5 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,88 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,9592 |
| 6 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,88 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 7,7616 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,1432 |
|  |  | 1.1.2. Tevi si robinete |  |  |
| 7 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 40 mm PE 100 SDR11 Dn 40 mm | m | 170,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,06 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 6,12 |
|  | 252121671000401 | Teava polietilena PE80 SDR11 d. 40 | m | 170,51 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 187,00 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 183,60 |
|  | 2912340002512 | Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min | h-ut | 0,34 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 6,80 |
| 8 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) (муфта) din polietilena, tevile avind diametrul de 40mm | buc | 1,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,80 |
|  | 252315671380040 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Муфта Д40 | buc | 1,00 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,60 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | м3 осн.к | 0,60 |
| 9 | GC03A | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm | 1 km | 0,17 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,0272 |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,0026 |
|  |  | 1.1.3. УПГ-1-2 Вход-выход из земли п/э газопровода (Д=40) -1 шт |  |  |
| 10 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 108mm Футляр из металлической трубы ду=108мм | m | 1,20 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om. | 0,504 |
|  | 25212115011108 | Teava din otel Футляр из металлической трубы ду=108мм | m | 1,224 |
|  | 17113173093261 | Пакля смоляная | kg | 2,16 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 5,40 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,168 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,072 |
| 11 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....В12,5 | m3 | 0,01 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,0345 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,004 |
|  | 2663102100000125 | Beton В12,5 | m3 | 0,0104 |
| 12 | 08-03-545-1 | Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10 | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,31 |
|  | 10119778 | Коробка клеммная в комплекте | buc | 1,00 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,049 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,03 |
| 13 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; (Teava din otel Dn 32mm GOST 10704-91) | m | 1,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,13 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,13 |
|  | 272210310700032 | Conducta de otel Ду=32мм | m | 1,004 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,01 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,004 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,108 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,009 |
| 14 | IzL02C | Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu la tevi de otel cu protectie exterioara din impislitura din fibre de sticla, izolatia fiind foarte intarita | m2 | 0,14 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0042 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,0728 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0042 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 0,0146 |
|  | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A S 44 | l | 0,0064 |
|  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l | 0,3699 |
|  | 2320156200951 | Motorina motor Disel-ld | kg | 0,3699 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0042 |
|  | 2952270004031 | Topitor bitum de 500 - 1000 l | h-ut | 0,0238 |
| 15 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) (муфта) din polietilena, tevile avind diametrul de 40mm | buc | 1,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,80 |
|  | 252315671380040 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Муфта Д40 | buc | 1,00 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,60 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | м3 осн.к | 0,60 |
| 16 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Переход полиэтилен-сталь Дн 40 X32 | buc | 1,00 |
|  | 252315671323240 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Переход полиэт/сталь Дн 40 x32 | buc | 1,00 |
|  |  | 1.1.4. Узел УПГ-29-6 Присоединение (врезка) полиэтиленовых газопроводов к действующему газопроводу D 75 без снижения давления газа D 40 .1шт |  |  |
| 17 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 2,15 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,429 |
| 18 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Засыпка песком) | m3 | 2,15 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 1,3115 |
|  | 1421102200525п | Nisip (засыпка песком) | m3 | 2,2037 |
| 19 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe,) din polietilena, tevile avind diametrul de 40,mm | buc | 1,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,80 |
|  | 252315671381140 | Fiting polietilena (mufa,d. 40) | buc | 1,00 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,60 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,60 |
| 20 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75 mm (Седелка Д75х40мм) | buc | 1,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,00 |
|  | 2523156713811/40 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) седелка Д75х40 | buc | 1,00 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,80 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,80 |
| 21 | GA07A | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 50 mm Контрольная трубка | buc | 1,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om. | 0,22 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,17 |
|  | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om. | 1,52 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,05 |
|  | 25212167103230 | Teava polietilena PE80 SDR11, ф32х3.0мм | m | 1,00 |
|  | 102500028991 | Съемная полиэтиленовая заглушка ф50мм | buc | 1,00 |
|  | 2710403607555140 | Полуцилиндр из полиэтиленовой трубы SDR 41 D-140. L-500мм | m | 0,50 |
|  | 250000000525 | Защитная обертка из бризола | m2 | 0,50 |
|  | 14214022003931 | Отмостка,асфальтобетон | m3 | 0,05 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa.В12,5 | m3 | 0,001 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,61 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,012 |
|  |  | 1.1.5. Узел УПГ-31-2 Пересечение газопровода D40 c водопроводом TUB Dn 75 mm, 1 шт |  |  |
| 22 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 1,02 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,1012 |
| 23 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Засыпка песком) | m3 | 0,60 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,366 |
|  | 1421102200525п | Nisip (засыпка песком) | m3 | 0,615 |
| 24 | GA12A | Subtraversari pe sub conducte sau cabluri existente, traseul conductei avind Dn pina la 100 mm | buc | 1,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,12 |
| 25 | GD58A | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 75 mm | m | 2,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,6325 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,6325 |
|  | 25212167166300075 | Teava din polietilena PE80 SDR11 д 75 | m | 2,5551 |
|  | 2721204110314 | Ramificatie TIP SA SR 315 mm x 32mm | buc | 0,4259 |
|  | 2722103305222 | Teava PE80 SDR11 32mm x 3mm | m | 0,8266 |
|  | 3162137000000 | Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund (Ковер ) | buc | 0,4008 |
|  | 2010237318750 | Distantier pe conducte | buc | 2,5301 |
|  | 2913204500011 | Protectie capete intre teava si tub protectie | buc | 0,8517 |
| 26 | AcA10B1 | Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga (Для всех пересечений: кабельных, каналов, телефоных связей, и т.д. применяется добавка:) | buc | 1,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,50 |
|  |  | 1.1.6. Ограждение и покрытие площадки 1 шт |  |  |
| 27 | CO06A4 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Ограждение из сетки Н= 1,5м по опорам из трубы: труба Ф57х3 L=2,1м - 5шт, соедин.элементы -7,23г, бетон В7,5- 0,35м3 под стойки ф1) | m | 6,40 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 3,968 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,856 |
|  | 2732103646250 | Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma | m2 | 9,8592 |
|  | 281110630200557 | Stilpi metalici inclusiv piese de fixare (Стойки из трубы 57х3 L=2100) Гост 10704-91 | kg | 48,3101 |
|  | 2710703700340p | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm (Соедин. эл-ты, уголок 32x32x3) | kg | 7,2301 |
|  | 26631021009087,5 | Beton В7,5 под стойки ф1 | m3 | 0,3549 |
| 28 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Калитка из сетки) | m2 | 2,10 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om. | 2,016 |
|  | 20301129301506 | Уголок 50х5 | kg | 33,999 |
|  | 2030112930150 | Porti metalice inclusiv accesoriile (Калитка из сетки) | m2 | 2,10 |
|  | 2874115817604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 | buc | 8,40 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 8,40 |
|  | 2874125881227 | Saiba plata M 8 | buc | 8,40 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,2415 |
| 29 | CN21B | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul ( Окраска стоек, калитки и ограждения) | m2 | 9,60 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 9,60 |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,768 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,96 |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,288 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,672 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,96 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,48 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,96 |
| 30 | IzD02B | Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu inima plina, stilpi de cai de rulare | t | 0,07 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,084 |
| 31 | IzD05B | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme | t | 0,07 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,1673 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,2282 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0161 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0054 |
| 32 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,07 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,2674 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,364 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0252 |
| 33 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip (толщ.100 мм) | m3 | 0,47 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5405 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,6162 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0719 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0108 |
| 34 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (щебеночное покрытие толщ. 160 мм) | m3 | 0,75 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,8625 |
|  | 1421402200393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 | m3 | 0,9832 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1147 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0173 |
|  |  | 1.1.7. . УПГ 7 Размещение ШГРП (1 шт) Обвязка |  |  |
| 35 | TsC39A1 | Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m | buc | 1,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,768 |
|  | 3520200005303 | Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi | h-ut | 0,048 |
| 36 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 (Фундамент Ф2 под опору для ШГРП из бетона В12,5) | m3 | 0,07 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om. | 0,28 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,028 |
|  | 26631021000002 | Beton В12,5 | m3 | 0,0728 |
| 37 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка ) | m2 | 0,25 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,0625 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om. | 0,3625 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0375 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0625 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,03 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0005 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,005 |
| 38 | GB01A | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 40 mm | buc | 1,00 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,58 |
|  | 287527420210040 | Robinet fonta si otel, dispozitiv de inchidere d 40 | buc | 1,00 |
|  | 2874115818426 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8 | buc | 8,00 |
|  | 2874115842764 | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 | buc | 8,00 |
|  | 2874115883610 | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 | buc | 8,00 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,01 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,02 |
|  | 2320186202000 | Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562 | kg | 0,03 |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,08 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,03 |
| 39 | GB05A | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 40 mm | buc | 2,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,00 |
|  | 287527440020.40 | Flanse din otel d. 40 | buc | 2,00 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,68 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,08 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,08 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,66 |
| 40 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie (Труба стальная водогазопроводная ф40мм, ГОСТ 3262-75*) | m | 1,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,13 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,26 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,13 |
|  | 27221031074040 | Conducta de otel (Труба стальная водогазопроводная ф40мм, ГОСТ 3262-75*) | m | 1,004 |
|  | 4100116202844 | Apa dedurizata | m3 | 0,006 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,01 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,001 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,004 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,001 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,003 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,001 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | м3 осн.к | 0,108 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,009 |
|  | 2952270004702 | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) | h-ut | 0,018 |
| 41 | IzJ07A | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat | m2 | 1,04 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,2808 |
|  | 2430226100837 | Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703 | kg | 0,156 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0208 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,052 |
| 42 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea | m2 | 1,04 |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om | 0,3224 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,1664 |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,2101 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,1581 |
|  | 2430226109301 | Diluant decapant pentru suprafete feroase | kg | 0,0312 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0416 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,052 |
| 43 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata ( уголок 50х50 х3 0,8м-4шт, | kg | 1,875 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4313 |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 1,875 |
|  |  | 1.1.8. Заземление шкафа 1 шт |  |  |
| 44 | TsC39A1 | Saparea mecanica a gropilor, cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m | buc | 1,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,92 |
|  | 2811236309848 | Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice | kg | 0,40 |
|  | 3520200005303 | Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi | h-ut | 0,48 |
| 45 | TsA03B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu | m3 | 2,50 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 3,375 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,725 |
| 46 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 2,50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,775 |
| 47 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 2,50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,875 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,25 |
| 48 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0,09 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0891 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,1035 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0189 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,0378 |
| 49 | CA03C | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 0,37 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,517 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa.В12,5 | m3 | 0,3849 |
| 50 | IzD02B | Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu inima plina, stilpi de cai de rulare | t | 0,18 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,216 |
| 51 | IzD05B | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) -огрунтовка ГФ-021 | t | 0,18 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,4302 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,5868 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0414 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0139 |
| 52 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской ПФ-115, вручную) | t | 0,18 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,6876 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,936 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0648 |
|  |  | 1.2. Gazoduct PJ PRG 3 |  |  |
|  |  | 1.2.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 53 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 7,05 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 14,4525 |
| 54 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 21,15 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 43,569 |
| 55 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 117,50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 36,425 |
| 56 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 117,50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 88,125 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 11,75 |
| 57 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 6,08 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 6,6272 |
| 58 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 6,08 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 53,6256 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 63,1712 |
|  |  | 1.2.2. Tevi si robinete |  |  |
| 59 | GB01B | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 80 mm | buc | 1,00 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 1,20 |
|  | 2875274202100/80 | Robinet fonta si otel, dispozitiv de inchidere D80 | buc | 1,00 |
|  | 2874115818452 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8 | buc | 16,00 |
|  | 2874115842764 | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 | buc | 16,00 |
|  | 2874115883610 | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 | buc | 16,00 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,01 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,02 |
|  | 2320186202000 | Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562 | kg | 0,03 |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,17 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,03 |
| 60 | GB05B | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 80 mm | buc | 2,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,48 |
|  | 2875274400200/80 | Flanse din otel Д80 | buc | 2,00 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,94 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,14 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,14 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,98 |
| 61 | GD52B | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 75 mm pina la 90 mm | m | 785,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 56,52 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 28,26 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 56,52 |
|  | 2521216710001/90 | Teava polietilena PE80 SDR17,6 Д90 | m | 787,355 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 863,50 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 847,80 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 1,57 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 31,40 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 31,40 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 25,12 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 25,12 |
| 62 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32 mm Teava PE 100 SDR11 Dn 32 mm | m | 390,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,02 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 14,04 |
|  | 252121671003201 | Teava polietilena PE100 SDR11 d. 32 | m | 391,17 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 429,00 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 421,20 |
|  | 2912340002512 | Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min | h-ut | 0,78 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 15,60 |
| 63 | GC03A | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm | 1 km | 0,39 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,0624 |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,0059 |
| 64 | GC03C | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 100 mm | 1 km | 0,785 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,4082 |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,0314 |
| 65 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu) din polietilena, tevile avind diametrul de 90 mm | buc | 1,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,00 |
|  | 2523156713811/t90 | Fiting polietilena (teu) D90 | buc | 1,00 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,80 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,80 |
| 66 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 90 mm | buc | 2,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 2,00 |
|  | 2523156713811c90 | Fiting polietilena (cot) D90 | buc | 2,00 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,60 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,60 |
| 67 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu) din polietilena, tevile avind diametrul de 90/32 mm | buc | 49,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 49,00 |
|  | 2523156713811/t90/32 | Fiting polietilena (teu) D90/32 | buc | 49,00 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 39,20 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 39,20 |
| 68 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting ( teu D32 ) din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm | buc | 3,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 2,40 |
|  | 252315640324071t32 | Fiting polietilena (teu 32) | buc | 3,00 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,80 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,80 |
| 69 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) (муфта) din polietilena, tevile avind diametrul МВ32 с закл. нагревателями | buc | 50,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 40,00 |
|  | 252315671380032 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Муфта Д32 с закл. нагревателями | buc | 50,00 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 30,00 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | м3 осн.к | 30,00 |
| 70 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (dop) din polietilena, tevile avind diametrul de 90 mm | buc | 1,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,00 |
|  | 2523156713811/90 | Fiting polietilena (dop) Д90 | buc | 1,00 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,80 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,80 |
|  |  | 1.2.3. УПГ-2-3 Вход-выход из земли п/э газопровода (Д=90) - 1 шт |  |  |
| 71 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 150mm Футляр из металлической трубы ду=200мм | m | 1,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om. | 0,42 |
|  | 25212115011200 | Teava din otel Футляр из металлической трубы ду=200мм | m | 1,00 |
|  | 17113173093261 | Пакля смоляная | kg | 1,59 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 11,04 |
|  | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 | kg | 0,12 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,14 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,06 |
| 72 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata ( уголок 40х40 0,8м-1шт, патрубок Д20мм-1шт, кожух 350х450х3-1шт)=3,53кг | kg | 3,53 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,8119 |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 3,53 |
| 73 | IzD02B | Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu inima plina, stilpi de cai de rulare | t | 0,004 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,0048 |
| 74 | IzD05B | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme | t | 0,004 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0067 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,0096 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,013 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0009 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0003 |
| 75 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,004 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,0153 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,0208 |
| 76 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (отмостка щебень толщ.10см) | m3 | 0,10 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,099 |
|  | 14111222017520 | Щебень | m3 | 0,115 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,021 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,042 |
| 77 | 08-03-545-1 | Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10 | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,31 |
|  | 10119778 | Коробка клеммная в комплекте | buc | 1,00 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,049 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,03 |
| 78 | TfA01C1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 89х3mm ГОСТ 10704-91* | m | 2,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,38 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,62 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,28 |
|  | 272210310700893 | Conducta de otel Ду89х3мм | m | 2,008 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,032 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,006 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,004 |
|  | 4100116202844 | Apa dedurizata | m3 | 0,044 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,018 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,012 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,004 |
|  | 2952270004702 | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) | h-ut | 0,036 |
| 79 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (переход) din polietilena, tevile avind diametrul de 90/80 mm Переход полиэтилен-сталь | buc | 1,00 |
|  | 252315671449075 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Переход полиэтилен-сталь 90/89 | buc | 1,00 |
| 80 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (муфта) din polietilena - МВ90 | buc | 1,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,00 |
|  | 2523156713800m90 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Муфта МВ90 с закл. нагревателями | buc | 1,00 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | м3 осн.к | 0,80 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,80 |
| 81 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (отвод) din polietilena, tevile avind diametrul de 90mm под 90* с закл. нагревателями | buc | 1,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,00 |
|  | 2523156715809090 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Отвод Д90 под 90* с закл. нагревателями | buc | 1,00 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | м3 осн.к | 0,80 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | м3 осн.к | 0,80 |
|  |  | 1.2.4. УПГ-1-1 Вход-выход из земли п/э газопровода (Д=32) - 52 шт |  |  |
| 82 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 100mm Футляр из металлической трубы ду=100мм | m | 52,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om. | 21,84 |
|  | 25212115011100 | Teava din otel Футляр из металлической трубы ду=108мм | m | 53,04 |
|  | 17113173093261 | Пакля смоляная | kg | 62,40 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 234,00 |
|  | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 | kg | 6,24 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 7,28 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 3,12 |
| 83 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....В12,5 | m3 | 0,52 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,794 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,208 |
|  | 2663102100000125 | Beton В12,5 | m3 | 0,541 |
| 84 | 08-03-545-1 | Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10 | buc | 52,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 172,12 |
|  | 10119778 | Коробка клеммная в комплекте | buc | 52,00 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 2,548 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 1,56 |
| 85 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata ( уголок 40х40 0,8м-1шт, патрубок Д20мм-1шт, кожух 350х450х3-1шт)=3,53кг | kg | 183,56 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 42,2188 |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 183,56 |
| 86 | IzD02B | Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu inima plina, stilpi de cai de rulare | t | 0,183 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,2196 |
| 87 | IzD05B | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme | t | 0,183 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,3074 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,4374 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,5966 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0421 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0141 |
| 88 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,183 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,6991 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,9516 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0659 |
| 89 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (отмостка щебень толщ.10см) | m3 | 0,52 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5148 |
|  | 14111222017520 | Щебень | m3 | 0,598 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,1092 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,2184 |
| 90 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) (муфта) din polietilena, tevile avind diametrul МВ32 с закл. нагревателями | buc | 52,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 41,60 |
|  | 252315671380032 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Муфта Д32 с закл. нагревателями | buc | 52,00 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 31,20 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | м3 осн.к | 31,20 |
| 91 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50mm - Переход полиэтилен-сталь ф32х25 | buc | 52,00 |
|  | 252315671383225 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Переход полиэтилен-сталь ф32х25 | buc | 52,00 |
|  |  | 1.2.5. УПГ 33 Установка счетчика газа G4T на опоре (52шт) |  |  |
| 92 | IA52A | Cutie din plastic pentru protectia contorului de gaze | buc | 52,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 104,00 |
|  | 2811236829552 | Cutie din plastic 800 x 600 x 350 | buc | 52,00 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 156,00 |
| 93 | ID10B | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" | buc | 52,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 34,32 |
|  | 287527420520020 | Robinet de inchidere (cana) 20 | buc | 52,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,832 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 1,664 |
| 94 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 45,24 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 10,4052 |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 45,24 |
| 95 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 | 6,50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,58 |
| 96 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 | m3 | 6,50 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 22,425 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,60 |
|  | 26631021000001 | Beton B12.5 | m3 | 6,7624 |
| 97 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 572,00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 108,68 |
|  | 27752763090000 | Confectii metalice | kg | 572,00 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 5,72 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 2,86 |
| 98 | IzD02B | Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu inima plina, stilpi de cai de rulare | t | 0,572 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,6864 |
| 99 | IzD05B | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme | t | 0,572 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,3671 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 1,8647 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1316 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,044 |
| 100 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,572 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 2,185 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 2,9744 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,2059 |
| 101 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; (Труба стальная Ду 20мм Гост 10704-91) | m | 104,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 13,52 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 13,52 |
|  | 272210310700025 | Conducta de otel Ду=25мм | m | 104,416 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 1,04 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | м3 осн.к | 11,232 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,936 |
| 102 | TfA02A1 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 20; | buc | 104,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 104,00 |
|  | 287527404000020 | Cot sau reductie de otel 20 | buc | 104,00 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 11,856 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 6,24 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 108,576 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,936 |
| 103 | GC01A | Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm | 1 km | 0,104 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,0504 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,3068 |
|  | 2733103610090 | Tabla groasa 7 x 1250 OL37-ln SR EN 10029 | kg | 0,0208 |
|  | 2874115823768 | Suruburi cap hexagonal M 33 x 150 | buc | 0,208 |
|  | 2874115842810 | Piulite hexag. semiprecise M 33 OL 37 S 6218 | buc | 0,208 |
|  | 2874115883650 | Saiba prec. plata pt. met a M 33 OL 34 S 5200 | buc | 0,208 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,8996 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2215 |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,0083 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2215 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,052 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,1872 |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,0078 |
| 104 | GC03A | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm | 1 km | 0,104 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,0166 |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,0016 |
| 105 | IzJ07A | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat | m2 | 8,36 |
|  | 7135010011000 | Galvanizator | h-om | 1,3376 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 2,2572 |
|  | 2430226100837 | Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703 | kg | 1,254 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1672 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,418 |
| 106 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea | m2 | 8,36 |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om | 2,5916 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,3376 |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 1,6887 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 1,2707 |
|  | 2430226109301 | Diluant decapant pentru suprafete feroase | kg | 0,2508 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,3344 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,418 |
|  |  | 1.2.6. Узел УПГ-31-1 Пересечение полиэтиленового газопровода ф32 с водопроводом , 32 шт |  |  |
| 107 | GA12A | Subtraversari pe sub conducte sau cabluri existente, traseul conductei avind Dn pina la 100 mm | buc | 34,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 4,08 |
| 108 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63х5,8 mm PE80 SDR11 mm (футляр) | m | 85,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,53 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 3,06 |
|  | 252121671006358 | Teava polietilena PE80 SDR11, Du63х5,8mm (футляр) | m | 85,255 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 1,275 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,17 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 3,40 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 3,40 |
| 109 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Засыпка песком) | m3 | 20,40 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 12,444 |
|  | 1421102200525п | Nisip (засыпка песком) | m3 | 20,91 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 110 | GE02B | Regulator de presiune (uz casnic), montat in paralel,pentru debitul nominal de: - 100 mc/h | buc | 1,00 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 5,34 |
|  | 2734113803000 | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 | kg | 0,083 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,124 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,16 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,286 |
|  | 1714227322000 | Cilti de cinepa sort 1 | kg | 0,06 |
|  | 2451317344000 | Sapun de rufe S 189 | kg | 0,05 |
| 111 | IA23A | Filtru de combustibil lichid (Фильтр сетчатый газовый ф32 мм) | buc | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,10 |
|  | 2875274400258 | Flansa Dn32 | buc | 2,00 |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,10 |
|  | 2874115801071 | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm | buc | 8,00 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 8,00 |
|  | 2874125881289 | Saibe uzuale, plate M 14 | buc | 8,00 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,53 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,14 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,15 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 112 |  | PRG cu 2 regulatoare de tip FRG/2M B D25 100m3 | buc | 1,00 |
|  | FRG/2M B D25 | PRG cu 2 reg. FRG/2M B D25 | buc | 1,00 |
| 113 | Цена поставщика | Фильтр сетчатый газовый ф32 мм | buc | 1,00 |
|  | 2413547342571425 | Фильтр сетчатый газовый ф32мм | buc | 1,00 |
| 114 |  | Documentatia geodezica (topografica) pentru receptia obiectului | km | 1,345 |

Președintele Grupului de lucru	  		                          Stoian N.

Secretarul Grupului                                                              Țurcan V.

Membrii Grupului                                                                 Eșanu L.

Creangă L.

Ciobanu I.