| Lucrari de restabilire a pavajului deteriorate in cadrul constructiei si reparatiei obiectivelor S.A. ''Apa-Canal Chisinau" | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 75

Lucrari de restabilire a pavajului deteriorate in cadrul constructiei si reparatiei obiectivelor S.A. ''Apa-Canal Chisinau"

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Restabilirea Pavajului p/u 1m2 |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCS19B |  | Demontari: dale din placi prefabricate |  | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 0,18 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,18 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 2 | RpCG23A |  | Curatarea si stivuirea caramizilor din demolarea zidurilor, inclusiv evacuarea molozului rezultat(k=0.5 pentru curatare pavaj) |  | buc | 50,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,05 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 3 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  | 100 m3 | 0,0030 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,03 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  | h-ut | 0,03 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 4 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,10 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  | m3 | 0,12 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,01 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut | 0,02 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 0,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 5 | DE13B |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat |  | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 1,60 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,86 |  |  |
|  | 2661112800654 |  | Placi de trotuare din beton prefabricat |  | m2 | 1,02 |  |  |
|  | 2651122100023 |  | Ciment portland |  | kg | 1,60 |  |  |
|  | 1421102200548 |  | Nisip pentru amenajare |  | m3 | 0,06 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,02 |  |  |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  | buc | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 6 | DE13B |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (Placi de trotuar -existent) |  | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 1,60 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,86 |  |  |
|  | 2651122100023 |  | Ciment portland |  | kg | 1,60 |  |  |
|  | 1421102200548 |  | Nisip pentru amenajare |  | m3 | 0,06 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,02 |  |  |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  | buc | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 7 | TsE01B |  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu |  | 100m2 | 0,0100 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,08 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Restabilirea Pavajului p/u 1m2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Restabilirea betonului deteriorat p/u 1m2 |  |  |  |  |  |
| 8 | TsA01B1 |  | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu |  | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,08 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 9 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  | 100 m3 | 0,0030 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,03 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  | h-ut | 0,03 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 10 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,10 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  | m3 | 0,12 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,01 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut | 0,02 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 0,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 11 | CA03B3 |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) |  | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 0,73 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,04 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 29,23 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,08 |  |  |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  | m3 | 0,07 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,03 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut | 0,06 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut | 0,03 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 12 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... |  | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 0,35 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,04 |  |  |
|  | 2663102100000 |  | Beton |  | m3 | 0,10 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,01 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut | 0,06 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut | 0,03 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Restabilirea betonului deteriorat p/u 1m2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Instalarea borduri |  |  |  |  |  |
| 13 | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (bordura-existenta) |  | m | 1,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,12 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 0,18 |  |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  | m3 | 0,05 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 1,02 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,00 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 14 | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (cu bordura) |  | m | 1,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,12 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 0,18 |  |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  | m3 | 0,05 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 1,02 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,00 |  |  |
|  | 2666122800325 |  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2 |  | m | 1,01 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 15 | DE10A |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (bordura-existenta) |  | m | 1,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,15 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 0,44 |  |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  | m3 | 0,05 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 2,92 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,01 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 16 | DE10A |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (cu bordura) |  | m | 1,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,15 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 0,44 |  |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  | m3 | 0,05 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 2,92 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,01 |  |  |
|  | 2666122800285 |  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200 |  | m | 1,01 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Instalarea borduri |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale |  |  |  |  |
|  | Transportul materialelor |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli achizitionare-depozitare |  |  |  |  |
|  | Total cheltuieli derecte |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

APROBAT:

| Investitor | Ofertant Martalog V. |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| L.Ş. | L.Ş. |