| Renovarea sălii de conferințe și a oficiilor pentru experți din incinta clădirii primăriei orașului Șoldănești | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări №

Deviz-oferta №

Lucrări de reparație

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demontari |  |  |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre.) | m2 | 16,10 |  |  |
| 2 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (glafurile interioare si exterioare.) | m2 | 22,40 |  |  |
| 3 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 | 150,60 |  |  |
| 4 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 18,00 |  |  |
| 5 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereti si tavane | m2 | 407,95 |  |  |
| 6 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 16,00 |  |  |
| 7 | RpCU09C k=3 | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala),manipularea deseurilor de la etajul 2 | t | 14,20 |  |  |
| 8 | TsI09A | Descarcarea sau incarcarea deseurilor de constructie, cu utilaj combinat(incarcator) | 100 m3 | 14,20 |  |  |
| 9 | TsI50F | Transportarea incarcaturilor cu camioane la distanta de 5 km | t | 14,20 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari de reparatie-constructie |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Tavane |  |  |  |  |
| 10 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 156,60 |  |  |
| 11 | CL26A | Rame metalice gata confectionate (Confectionarea si instalarea suportului suspendat pe olanseu pentru proiector) | kg | 68,40 |  |  |
| 12 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila,tip Rockfor Color, rezistent la umiditate | m2 | 156,60 |  |  |
| 13 | RpCU09C K=3 | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala),Manipularea materialelor la etajul 2 | t | 3,20 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Peretii |  |  |  |  |
| 14 | RpCG18C1 | Strapungeri in zidarie de caramida, cu suprafata maxima de 28x14 cm, pentru strapungeri executate mecanizat (cu burghiu HILTI) pentru retelele electrice, ventilare-conditionare | buc | 5,00 |  |  |
| 15 | RpEJ08C K=2 | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp | m | 61,00 |  |  |
| 16 | RpEJ09E | Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp | m | 61,00 |  |  |
| 17 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 251,35 |  |  |
| 18 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inainte de tencuire | m2 | 251,35 |  |  |
| 19 | CF02A K=2 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 251,35 |  |  |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor dupa tencuire | m2 | 251,35 |  |  |
| 21 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele tencuite, lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 251,35 |  |  |
| 22 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti interiori, preparare mecanica a mortarului. | m2 | 251,35 |  |  |
| 23 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor dupa tencuire | m2 | 251,35 |  |  |
| 24 | CF56A K=2 | Chituirea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Eurofin" pe suprafetele peretilor | m2 | 251,35 |  |  |
| 25 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inainte de vopsire | m2 | 251,35 |  |  |
| 26 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual,(Vopsea lavabila , calitate superioara, rezistenta la umiditate,tip Brilliant Easy Clean Interior) | m2 | 251,35 |  |  |
| 27 | CK07B | Baghete montate la tavane | m | 99,60 |  |  |
| 28 | CK18C | Montarea coltare din aluminiu | m | 98,20 |  |  |
| 29 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din mateial plastic, cu jaluzele , montate pe perete (200х350(h)) | buc | 4,00 |  |  |
| 30 | RpCU09C K=3 | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala),Manipularea materialelor la et. 2 | t | 8,40 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.3. Pardosele |  |  |  |  |
| 31 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 156,60 |  |  |
| 32 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelre NIVELIR: grosime 20 mm | m2 | 156,60 |  |  |
| 33 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, grosimea de 12 mm | m2 | 117,20 |  |  |
| 34 | CG50B | Executarea pardoselelordin granit ceramic fixate pe adeziv:dimensiunile placilor sub60x60 cm gresie portelanat 600x600 GP 907171 Super WhiteGlased | m2 | 33,40 |  |  |
| 35 | RpCU09C K=3 | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), Manipularea materialelor la et.2 | t | 14,50 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.4. Timplarii |  |  |  |  |
| 36 | CK19B | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv | m2 | 6,10 |  |  |
| 37 | CK32B | Storuri (jaluzele) textile, inclusiv accesoriile | m2 | 21,30 |  |  |
| 38 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre | m | 11,20 |  |  |
| 39 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m | 11,20 |  |  |
| 40 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 16,10 |  |  |
| 41 | RpCU09C k=3 | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala),Manipularea materialelor a et.2 | t | 0,95 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.5. Incalzire interioara |  |  |  |  |
| 42 | IB05B | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 15 elemente, H = 500mm | buc | 7,00 |  |  |
| 43 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (PP-R/FB PN 25, D.25 alb) | m | 24,00 |  |  |
| 44 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, (Reductie PP.R 32/25 alba) | buc | 16,00 |  |  |
| 45 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm ( Racord F. 25 x 1/2" alb) | buc | 16,00 |  |  |
| 46 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc | 16,00 |  |  |
| 47 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri din PVC pe zid de caramida (Colier simplu PPR D.25 mm alb) | buc | 24,00 |  |  |
| 48 | RpCU09C k=3 | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala),Manipularea materialelor a et.2 | t | 0,95 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.6. Termoizolare si hidroizolare tavane sub acoperisul existent |  |  |  |  |
| 49 | IzF07B | Strat suplimentar de intarire a hidroizolantilor la suprafete orizontale, executat din pinza bitumata acoperita sau tesatura din fibre de sticla bitumata lipita cu mastic de bitum H 80/90 | m2 | 320,00 |  |  |
| 50 | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala grosimea 100 mm, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale 120 kg/m3 | m2 | 320,00 |  |  |
| 51 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate, (pelicula PVC hidroizolanta pentru acoperisuri tip plastroof) | m2 | 320,00 |  |  |
| 52 | CL26A | Rame metalice gata confectionate(Scara telescopica pentru ridicare la cerdac) | kg | 71,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale | 24,0% |  |  |  |
|  |  | Transportarea materialelor | % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | % |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare, retele electrice interioare |  |  |  |  |
| 53 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat pentru tavan 600x600, 48 W,6000 K, Lumina Alb Rece | buc | 16,00 |  |  |
| 54 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor cu 2 clape | buc | 3,00 |  |  |
| 55 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 18,00 |  |  |
| 56 | RpEA01B1 | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=18-25 mm.Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate | m | 265,00 |  |  |
| 57 |  | Cablu VVGng3*2.5 | m | 265,00 |  |  |
| 58 | RpEG05D | Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie bloc electric cu 4 circuite fara contor | buc | 2,00 |  |  |
| 59 | RVC17A | (Numai manopera) Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h | buc | 2,00 |  |  |
| 60 | RpCU09C K=3 | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 0,80 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Transportarea materialelor | % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare | % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | % |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 61 | Pret furnizor | Conditioner 12 000 BTU, 25 m.p. | buc | 1,00 |  |  |
| 62 | Pret furnizor | Conditioner 24 000 BTU, 70 m.p. | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionsre-depozitare | % |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  | TVA | 20,00 % |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |