| Lucrari de înlocuire a tamplariei la blocul claselor primare a LT "Mircea Eliade" | Formular Nr.1B WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Usi interioare |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi interioare) | m2 | 37.10 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 7.791 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 7.791 |
| 2 | CK03A | Usi din MDF VOPSIT executate la comanda conform marimii golului de usa, interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Tocul usii din lemn, foia de usa cu rama portanta din lemn, grosimea min. 40mm, rigidizari interioare din MDF pentru trafic intens, placata din ambele parti cu foi de MDF de min. 3mm grosime, inclusiv ancadramentele, min. 3 balamale reglabile) culoarea va fi coordonata suplimentar cu beneficiarul | m2 | 35.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 51.45 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 2.80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8.75 |
|  | 20301129300003 | Usi interioare din MDF VOPSIT | m2 | 35.00 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 2.975 |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 15.75 |
|  | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 7.70 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.70 |
| 3 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle (Broasca ingropata pentru usi interioare, cu cilindru profil european din alama nichelata, minimum 5 pini, livrata cu minimum 3 chei, destinata utilizarii intensive) | buc | 16.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.28 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 38.72 |
|  | 2863146310238 | Broasca ingropata pentru usi interioare, cu cilindru din alama nichelata, destinata utilizarii intensive | buc | 16.00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 96.00 |
| 4 | CK33B | Minere pentru usi interioare din inox satinat sau aluminiu eloxat de inalta rezistenta, rezistente la uzura si utilizare intensiva | buc | 16.00 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 14.56 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.80 |
|  | 2863146310901 | Minere pentru usi interioare din inox satinat sau aluminiu eloxat de inalta rezistenta, rezistente la uzura si utilizare intensiva | buc | 16.00 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0.32 |
| 5 | CK25A | Usi interioare confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil clasa A cu min. 4 camere, adancimea de baza de min. 60 mm. Cilindru si feroneria de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 2.10 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1.533 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.168 |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare (interioare) | m2 | 2.10 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 8.40 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 1.05 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0.367 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 1.26 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2.10 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.042 |
|  |  | Capitolul 1.2. Tamplarie exterioara |  |  |
| 6 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre exterioare) | m2 | 7.70 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1.617 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1.617 |
| 7 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi exterioare, Profil din aluminiu cu bariera termica de minimum 30 mm, grosimea peretelui profilului min. 2,0 mm, adancimea de baza min. 70 mm, adecvate pentru trafic ridicat in cladiri de invatamant. Feronerie heavy-duty (balamale, incuietori, manere), de productie Germania sau echivalent, proiectata pentru utilizare frecventa si rezistenta la uzura. Etansare perimetrala cu garnituri EPDM. Dimensiunile usilor se vor determina la fata locului, iar proiectul se va coordona suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 5.28 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 4.488 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.528 |
|  | 2812106306052 | Usi exterioare din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 5.28 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 21.12 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 2.64 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0.924 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 3.168 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 5.28 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.106 |
| 8 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Profil din aluminiu cu bariera termica de minimum 30 mm, grosimea peretelui profilului min. 1,5-2,0 mm, adancimea de baza a profilului min. 70 mm. Panou sandwich termoizolant cu miez din spuma rigida PIR, fete din tabla de otel galvanizat sau aluminiu prevopsite, grosime minima 24 mm, compatibil cu sistemul de profile. Fara deschidere. Dimensiunile ferestrelor se vor stabili la fata locului, iar proiectul se va coordona suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 2.42 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 2.42 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.242 |
|  | 2030112938100 | Ferestre din aluminiu | m2 | 2.42 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 1.706 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0.598 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 14.52 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 1.452 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2.42 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.048 |
|  |  | Capitolul 1.3. Glafuri interioare |  |  |
| 9 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 2.10 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 1.68 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.68 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.006 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.032 |
| 10 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica) | m2 | 38.20 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 4.202 |
|  | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 11.46 |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 38.20 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1.146 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 5.73 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1.91 |
| 12 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (partial) | m | 55.00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 24.20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12.10 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 53.90 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0.055 |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0.275 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.341 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.083 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.055 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.055 |
| 13 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 38.20 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 56.765 |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 11.46 |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 558.102 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.428 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3.018 |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 1.131 |
| 14 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 36.10 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 16.245 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3.61 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 38.082 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.036 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.036 |
| 15 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 36.10 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 7.22 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3.61 |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 17.797 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.036 |
| 16 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 2.00 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0.28 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0.83 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.10 |
| 17 | CF30A | Tencuieli interioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Mozaic de cuart" la pereti (Norma de consum pentru Tencuiala mozaic de cuart: 4.5 kg/m2 - conform fisei tehnice) - culoarea se va coordona cu beneficiarul H=1.5m | m2 | 2.00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 2.44 |
|  | 26531021008411 | Tencuiala mozaic de cuart | kg | 9.00 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.008 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0.012 |
| 18 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 34.10 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1.023 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 5.115 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1.705 |
| 19 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea superlavabila Mattlatex sau similar) | m2 | 34.10 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 18.755 |
|  | 2430116103804 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea superlavabila Mattlatex sau similar) | kg | 13.64 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 2.046 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 17.05 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1.705 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.068 |
| 20 | CI14C | Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv (glafuri) | m | 10.40 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2.60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.52 |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 11.138 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 3.276 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 65.52 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 1.092 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 3.12 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0.52 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.01 |
|  |  | Capitolul 1.4. Glafuri exterioare |  |  |
| 21 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica) | m2 | 6.50 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0.715 |
|  | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 1.95 |
| 22 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de CIMENT (pentru exterior): glafuri plane de ferestre si usi | m2 | 6.50 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 9.659 |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 1.95 |
|  | 2653102100835 | Amestec uscat pe baza de ciment pentru tencuiala, cu grosime 1 cm | kg | 94.965 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.073 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.513 |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0.192 |
| 23 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 6.50 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0.78 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 2.697 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.325 |
| 24 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 6.50 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 7.93 |
|  | 26531021008311 | Tink | kg | 14.95 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.026 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0.039 |
|  |  | Capitolul 1.5. Lucrari diverse |  |  |
| 25 | RpCK42E apl | Desfacerea panourilor din PAL de pe pereti | m | 3.00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0.36 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.39 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.045 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.045 |
| 26 | CG06A apl | Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti (montarea panourilor din PAL la pereti, panou existent) | m | 3.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.30 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1.80 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.75 |
|  | 2874115836894 | Suruburi din alama 4 x 16 mm | buc | 6.00 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 6.00 |
| 27 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | 10.00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1.20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.30 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.15 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.15 |
| 28 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (plinte) | m | 2.00 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0.60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.20 |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 2.142 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0.735 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 12.60 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0.21 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0.60 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0.10 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.002 |
| 29 | CG06A1 | Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti | m | 8.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.80 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 5.84 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 2.00 |
|  | 2874115836894 | Suruburi din alama 4 x 16 mm | buc | 16.00 |
|  | 2030112947735 | Plinte de stejar sau fag | m | 8.16 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 16.00 |
| 30 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 | 1.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1.00 |
|  | 2430116108115 | Email alchidic pentru timplarie lemn | kg | 0.18 |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0.12 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0.12 |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0.17 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0.50 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.05 |
| 31 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 2.00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0.50 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2.00 |
| 32 | TsH92B | Incarcarea molozului in auto | t | 2.00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2.22 |
| 33 | TsI50C10 | Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 2.00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0.868 |

APROBAT

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.