| Lucrari de reparatie a holului et.1 blocul la claselor primare a LT "G. Calinescu" | Formular Nr.1D WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de reparatie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Tavan |  |  |
| 1 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 85.20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12.78 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 174.66 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 340.80 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 89.46 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1.278 |
| 2 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica) | m2 | 10.50 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1.155 |
|  | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 3.15 |
| 3 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 10.50 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 1.47 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 4.357 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.525 |
| 4 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 10.50 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 16.065 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 74.97 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.042 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.83 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.205 |
| 5 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. +5mm | m2 | 10.50 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 16.275 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 75.075 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.052 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.21 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.84 |
| 6 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 10.50 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2.10 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 11.55 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 1.575 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.003 |
| 7 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) | m | 17.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1.53 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.17 |
|  | 2743123549027 | Cornier din aluminiu | m | 17.00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.17 |
| 8 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 10.50 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.315 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 1.575 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.525 |
| 9 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 10.50 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 4.725 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.05 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 11.076 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.011 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.011 |
| 10 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 10.50 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.315 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 1.575 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.525 |
| 11 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) | m2 | 10.50 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 5.775 |
|  | 2430116103801 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila) | kg | 4.20 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.63 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 5.25 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.525 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.021 |
|  |  | Capitolul 1.2. Pereti si glafuri |  |  |
| 12 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 336.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 40.32 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 50.40 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 16.80 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 3.36 |
| 13 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp (pentru cabluri) | m | 45.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 4.50 |
| 14 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 45.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 6.30 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4.50 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 76.50 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.022 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.45 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.675 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.90 |
| 15 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 336.00 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 47.04 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 139.44 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 16.80 |
| 16 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton HYDRO, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (astupare tevi) | m2 | 2.50 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 8.625 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.575 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0.125 |
|  | 2662102700201 | Placi ghips-carton Hydro 250x120x1,25 cm | buc | 0.925 |
|  | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 2.375 |
|  | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 1.05 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 125.00 |
|  | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 72.50 |
|  | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 7.00 |
| 17 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 336.00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 409.92 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 2399.04 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1.344 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 26.544 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 5.376 |
| 18 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Ksal=5; Kmat si utilaj =10, gr. +10mm | m2 | 336.00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 403.20 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 4804.80 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 3.36 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 53.76 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 10.08 |
| 19 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 336.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 67.20 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 369.60 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 50.40 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.101 |
| 20 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) | m | 142.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 12.78 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.42 |
|  | 2743123549027 | Cornier din aluminiu | m | 142.00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1.42 |
| 21 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (se va executa in relief decorativ) | m2 | 336.00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 151.20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 33.60 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 354.446 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.336 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.336 |
| 22 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 336.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 10.08 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 50.40 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 16.80 |
| 23 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS, Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 336.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 184.80 |
|  | 2430116103802 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea super lavabila LUCIOS) | kg | 134.40 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 20.16 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 168.00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 16.80 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.672 |
|  |  | Capitolul 1.3. Pardoseli |  |  |
| 24 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | 105.00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 12.60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 13.65 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1.575 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1.575 |
| 25 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (Plinte) | m | 105.00 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 31.50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10.50 |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 112.455 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 38.587 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 661.50 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 11.025 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 31.50 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 5.25 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.105 |
|  |  | Capitolul 1.4. Timplarie |  |  |
| 26 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 15.15 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 3.181 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3.181 |
| 27 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil clasa A cu min. 4 camere, adancimea de baza de min. 70 mm, grosimea peretilor exteriori de min. 3 mm, rigidizari din otel zincat, prag din aluminiu. Cilindru si feroneria de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 15.15 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 11.059 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.212 |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 15.15 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 60.60 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 7.575 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 2.651 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 9.09 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 15.15 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.303 |
| 28 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (cutii de usi) K=0.8 | m2 | 7.50 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1.26 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1.26 |
|  |  | Capitolul 1.5. Incalzire |  |  |
| 29 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru efectuarea reparatiilor | m2 | 4.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0.64 |
| 30 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere | buc | 16.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1.60 |
| 31 | IB05A | Radiatoare din bimetalice, corpul de radiator avind 10 elemente (fara costul radiatorului) | buc | 4.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 8.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.12 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.24 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0.20 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 12.00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0.80 |
| 32 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton (fara cost) | buc | 16.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3.20 |
|  | 2874136313332 | Diblu cu expandare marimea 6 | buc | 32.00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 2.40 |
|  |  | Capitolul 1.6. Instalatii sanitare |  |  |
| 33 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 6.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4.74 |
| 34 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 6.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1.92 |
|  | 2521216720110 | Teava din material plastic pentru canalizare d.110 | m | 6.18 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.09 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.09 |
| 35 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 4.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1.12 |
|  | 25231567210110 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d.110 | buc | 4.00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.14 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.06 |
| 36 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla sau revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 2.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.64 |
|  | 2523156721111 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d.110 | buc | 2.00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.14 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.06 |
| 37 | RpSA44I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4" | buc | 4.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.36 |
|  | 2875274204044 | Bratara pt. tevi de instalatii 4" | buc | 4.00 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0.024 |
|  | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6 | buc | 4.00 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4.00 |
|  | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm | buc | 4.00 |
| 38 | RCsB31L | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 130 mm (K=3.6, gr. 40cm) | buc | 2.00 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4.277 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1.829 |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0.089 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.487 |
|  | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 2.952 |
| 39 | RpSD16A | Demontarea unui hidrant de incendiu interior pentru cladiri, avind diametru de 2"montat aparent cu cutie si rama | buc | 2.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3.30 |
| 40 | RpSD31B | Montarea hidrantului interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) | buc | 2.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 9.60 |
|  | 2913137324302 | Hidrant de incendiu, interior cu dn=2" | buc | 2.10 |
|  | 2513736607551 | Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2" | buc | 2.10 |
|  | 2811237325050 | Cutie metalica, inclusiv tamburul pt. furtunul de hidrant | buc | 2.10 |
|  | 2611112500183 | Geam tras mat pt. hidranti de incendiu | buc | 2.10 |
|  | 2522147331400 | Furtun pt. hidrant de incendiu | m | 42.00 |
|  |  | Capitolul 1.7. Lucrari diverse |  |  |
| 41 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 12.00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 3.00 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 12.00 |
| 42 | TsH92B | Incarcarea molozulul in auto | t | 12.00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 13.32 |
| 43 | TsI50B5 | Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 12.00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 3.096 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montaj |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Lucrari de electricitate |  |  |
| 44 | RpEF23B | Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe tuburi (cu recuperare) | buc | 10.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 3.00 |
| 45 | RpEG17E | Demontarea tablourilor electrice: capsulat, compus din cutii de bare de siguranta, intermediare, de capete terminale, etc. | buc | 5.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 4.20 |
| 46 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 12.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0.72 |
| 47 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 3.00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 20.22 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0.002 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0.06 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0.93 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 2.40 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 36.60 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0.15 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0.06 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0.48 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0.06 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0.06 |
| 48 | Pret de piata | Cablu VVGng LS 3x1.5mm2 | m | 150.00 |
|  | 2-2 | Cablu VVGng LS 3x1.5mm2 | m | 150.00 |
| 49 | Pret de piata | Cablu VVGng LS 3x2.5mm2 | m | 150.00 |
|  | 2-1 | Cablu VVGng LS 3x2.5mm2 | m | 150.00 |
| 50 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm | 100 m | 3.00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 71.40 |
|  | 2521216704235 | Tub vinilplast d.20 | m | 300.00 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0.006 |
|  | 1011924 | Electrozi E42A, diametru 4 mm | kg | 2.88 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 40.20 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 40.20 |
|  | 1139042 | Clei "" | kg | 0.60 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 3.00 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 20.10 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 54.00 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 5.40 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0.33 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 47.40 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 8.10 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 14.52 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0.33 |
| 51 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 10.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2.70 |
|  | 1111000100024 | Intrerupator manual | buc | 10.10 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 10.00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.05 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.50 |
| 52 | RpEE03A | Montarea prizelor constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 2.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0.62 |
|  | 2746167335101 | Priza | buc | 2.04 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 2.00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.01 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.01 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 4.00 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 4.00 |
| 53 | RpEF15B | Montarea corpurilor de iluminat, tip Panou LED 42 W 597 x 597 x 43.5 mm 4000 K 3200 lm | buc | 10.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 11.00 |
|  | 2875274400506 | Corp de iluminat - Panou LED 42 W 597 x 597 x 43.5 mm 4000 K 3200 lm | buc | 10.00 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 20.00 |
|  | 2874115836492 | Surub cap bombat 5 x 60 | buc | 20.00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.80 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 2.00 |
|  |  | Capitolul 2.2. Inlocuirea panoului electric |  |  |
| 54 | RpEP21A | Demontarea punctului de alimentare (Cuprinde: deconectarea cablurilor de alimentare, barei de legare la pamint, capetelor controlului, demontarea dulapului) | buc | 1.00 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 18.00 |
| 55 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare automate, comutatoare) | buc | 8.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0.48 |
| 56 | RpEE24B | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : tripolare (intrerupatoare automate, comutatoare) | buc | 4.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0.52 |
| 57 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc | 1.00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2.32 |
|  | 1011924 | Electrozi E42A, diametru 4 mm | kg | 0.15 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0.17 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0.03 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0.015 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0.10 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0.77 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0.10 |
| 58 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (resursele conform formularului desfasurat) | buc | 5.00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 11.60 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 30.50 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0.18 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0.20 |
| 59 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (resursele conform formularului desfasurat) | buc | 9.00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 14.04 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 54.90 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0.108 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0.36 |
| 60 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie | 100 buc | 0.02 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0.94 |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0.00 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0.016 |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0.041 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0.002 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0.004 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0.002 |
| 61 | pret | Sina izolata N; PE | buc | 2.00 |
|  | 65200855 | Sina izolata N; PE | buc | 2.00 |
| 62 | 08-02-405-1 | Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16 mm2 | 100 m | 0.08 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3.064 |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0.00 |
|  | 1011924 | Electrozi E42A, diametru 4 mm | kg | 0.24 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0.008 |
|  | 5009204 | Presspan din foi, marca А | kg | 0.044 |
|  | 5009452 | Scoaba "K-142" | buc | 17.60 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0.008 |
|  | 5009719 | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor | 100 buc | 0.176 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0.02 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0.494 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0.489 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0.02 |
| 63 | Pret de piata | Fir electric PV3 1x6mm2, rosu | m | 5.00 |
|  | 652002 | Fir electric PV3 1x6mm2, rosu | m | 5.00 |
| 64 | Pret de piata | Fir electric PV3 1x16mm2, rosu | m | 3.00 |
|  | 652003 | Fir electric PV3 1x16mm2, rosu | m | 3.00 |
| 65 | 08-01-068-1 | Bare prefabricate - o banda in faza: bara din arama sau aluminiu, sectiune pina la 250 mm2 | 100 m | 0.01 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0.525 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0.029 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0.017 |
|  | 1019924 | Saibe elastice | t | 0.00 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0.001 |
|  | 5200009 | Bare din aliaje de aluminiu, marca "", profil rotund, precizie si rezistenta normala, lungime diversa, diametru 135-200 mm | t | 0.00 |
|  | 5220051 | Bara de arama, marca "", diametru 20 mm | t | 0.00 |
|  | 5420008 | Argon gazos, cal. I | m3 | 0.003 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0.002 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0.02 |
|  | 331002 | Masini de gaurit | h-ut | 0.01 |
|  | 351201 | Masini de indoit tevi si bare | h-ut | 0.057 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0.002 |
| 66 | Pret de piata | Bara DIN 35mm | m | 1.00 |
|  | 652006 | Bara DIN 35mm | m | 1.00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaje |  |  |
| 67 | pret | Panou electric cu usita din tabla vopsita, 36 grupe, inclusiv accesoriile | buc | 1.00 |
|  | 652003 | Panou electric cu usita din tabla vopsita, 36 grupe, inclusiv accesoriile | buc | 1.00 |
| 68 | pret | Intrerupator automat 3P, pina la 63A | buc | 5.00 |
|  | 652005 | Intrerupator automat 3P, pina la 63A | buc | 5.00 |
| 69 | pret | Intrerupator automat 1P, 16A | buc | 5.00 |
|  | 652007 | Intrerupator automat 1P, 16A | buc | 5.00 |
| 70 | pret | Intrerupator automat 1P, 10A | buc | 4.00 |
|  | 652008 | Intrerupator automat 1P, 10A | buc | 4.00 |

APROBAT

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.