| Lucrari de schimbare a timplariilor in cadrul UPS "Ion Creanga", mun. Chisinau | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Lucrari de schimbare a timplariilor

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Camin nr.4 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demontari |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 | 39,540 |
| 2 | RpCI42A | Demontarea elementelor - pervaz | m | 17,830 |
| 3 | RpCI42A | Demontarea elementelor - scurgeri | m | 17,830 |
| 4 | TrB05B1-4 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 40 m | t | 1,400 |
| 5 | TrI1AG11G2 | Materialele din grupa G - cherestea, rasinoase -, avind lungimea de pina la 3 m - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2 | t | 1,400 |
| 6 | TsI50B5 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 1,400 |
|  |  | Capitolul 1.2. Tamplarii |  |  |
| 7 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastra PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu cinci camere gr.profil 60mm, gr. perete exterior min.2,8mm in doua rinduri de sticla (4-24-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F1 1100x1600(h) - 2 buc | m2 | 3,520 |
| 8 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastra PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu sase camere (gr.perete exterior min.2,8mm) b=82mm in trei rinduri de sticla (4-24-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,4mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, sau analog, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F2 1700x2300(h) - 5 buc | m2 | 19,550 |
| 9 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Bloc de fereastra cu usa balcon din profil PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu sase camere (gr.perete exterior min.2,8mm) b=82mm in trei rinduri de sticla (4-24-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,4mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, sau analog montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F3 1100x1000(h) /U 700x2350(h) - 6 buc | m2 | 16,470 |
| 10 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=400 mm | m | 17,830 |
| 11 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=150 mm | m | 17,830 |
|  |  | Capitolul 1.3. Finisari glafuri interioare |  |  |
| 12 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 27,700 |
| 13 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 27,700 |
| 14 |  | Corniera perforata din aluminiu | m | 79,100 |
| 15 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 27,700 |
| 16 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 27,700 |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 27,700 |
| 18 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata de calitate superioara, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 27,700 |
| 19 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 0,600 |
|  |  | Capitolul 1.4. Finisari glafuri exterioare |  |  |
| 20 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului pentru exterior intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 11,900 |
| 21 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-nisip marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor | m | 79,100 |
| 22 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 11,900 |
| 23 | CN05A | Vopsitorii obisnuite exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite | m2 | 11,900 |
| 24 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 0,420 |
|  |  | Capitolul 2. Camin nr.5 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Demontari |  |  |
| 25 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 | 47,300 |
| 26 | RpCI42A | Demontarea elementelor - pervaz | m | 23,600 |
| 27 | RpCI42A | Demontarea elementelor - scurgeri | m | 23,600 |
| 28 | TrB05B1-4 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 40 m | t | 1,650 |
| 29 | TrI1AG11G2 | Materialele din grupa G - cherestea, rasinoase -, avind lungimea de pina la 3 m - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2 | t | 1,650 |
| 30 | TsI50B5 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 1,650 |
|  |  | Capitolul 2.2. Tamplarii |  |  |
| 31 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastra PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu cinci camere gr.profil 60mm, gr. perete exterior min.2,8mm in doua rinduri de sticla (4-24-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F4 1600x1900(h) - 1 buc | m2 | 3,040 |
| 32 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastra PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu cinci camere gr.profil 60mm, gr. perete exterior min.2,8mm in doua rinduri de sticla (4-24-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F5 2300x1700(h) - 5 buc | m2 | 19,550 |
| 33 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Bloc de fereastra cu usa balcon din profil PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu sase camere (gr.perete exterior min.2,8mm) b=82mm in trei rinduri de sticla (4-24-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,4mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, sau analog montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F6 1100x1000(h) / U 700x2350(h) - 9 buc | m2 | 24,710 |
| 34 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=400 mm | m | 23,600 |
| 35 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=150 mm | m | 23,600 |
|  |  | Capitolul 2.3. Finisari glafuri interioare |  |  |
| 36 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 36,960 |
| 37 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 36,960 |
| 38 |  | Corniera perforata din aluminiu | m | 92,400 |
| 39 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 36,960 |
| 40 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 39,960 |
| 41 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 39,960 |
| 42 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata de calitate superioara, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 39,960 |
| 43 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.4. Finisari glafuri exterioare |  |  |
| 44 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului pentru exterior intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 13,860 |
| 45 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-nisip marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor | m | 92,400 |
| 46 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 13,860 |
| 47 | CN05A | Vopsitorii obisnuite exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite | m2 | 13,860 |
| 48 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 0,500 |
|  |  | Capitolul 3. Camin nr.6 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Demontari |  |  |
| 49 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 | 10,290 |
| 50 | RpCI42A | Demontarea elementelor - pervaz | m | 4,300 |
| 51 | RpCI42A | Demontarea elementelor - scurgeri | m | 4,300 |
| 52 | TrB05B1-4 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 40 m | t | 0,360 |
| 53 | TrI1AG11G2 | Materialele din grupa G - cherestea, rasinoase -, avind lungimea de pina la 3 m - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2 | t | 0,360 |
| 54 | TsI50B5 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 0,360 |
|  |  | Capitolul 3.2. Tamplarii |  |  |
| 55 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Bloc de fereastra cu usa balcon din profil PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu sase camere (gr.perete exterior min.2,8mm) b=82mm in trei rinduri de sticla (4-24-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,4mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, sau analog montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F7 1400x1450(h) / U 700x2000(h) - 3 buc | m2 | 10,290 |
| 56 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 mm | m | 4,300 |
| 57 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=150 mm | m | 4,300 |
|  |  | Capitolul 3.3. Finisari glafuri interioare |  |  |
| 58 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 6,400 |
| 59 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 6,400 |
| 60 |  | Corniera perforata din aluminiu | m | 18,300 |
| 61 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 6,400 |
| 62 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 6,400 |
| 63 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 6,400 |
| 64 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata de calitate superioara, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 6,400 |
| 65 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 0,200 |
|  |  | Capitolul 3.4. Finisari glafuri exterioare |  |  |
| 66 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului pentru exterior intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 2,750 |
| 67 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-nisip marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor | m | 18,300 |
| 68 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 2,750 |
| 69 | CN05A | Vopsitorii obisnuite exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite | m2 | 2,750 |
| 70 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 0,100 |
|  |  | Capitolul 4. Camin nr.3b |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1. Demontari |  |  |
| 71 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 | 27,790 |
| 72 | RpCI42A | Demontarea elementelor - pervaz | m | 18,650 |
| 73 | RpCI42A | Demontarea elementelor - scurgeri | m | 18,650 |
| 74 | TrB05B1-4 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 40 m | t | 1,000 |
| 75 | TrI1AG11G2 | Materialele din grupa G - cherestea, rasinoase -, avind lungimea de pina la 3 m - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2 | t | 1,000 |
| 76 | TsI50B5 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 1,000 |
|  |  | Capitolul 4.2. Tamplarii |  |  |
| 77 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Bloc de fereastra cu usa balcon din profil PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu sase camere (gr.perete exterior min.2,8mm) b=82mm in trei rinduri de sticla (4-24-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,4mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, sau analog montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F9 1400x1450(h) / U 700x2000(h) - 1 buc | m2 | 3,430 |
| 78 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastra PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu cinci camere gr.profil 60mm, gr. perete exterior min.2,8mm in doua rinduri de sticla (4-24-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F10 2100x1450(h) - 8 buc | m2 | 24,360 |
| 79 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=300 mm | m | 18,650 |
| 80 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=150 mm | m | 18,650 |
|  |  | Capitolul 4.3. Finisari glafuri interioare |  |  |
| 81 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 13,850 |
| 82 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 13,850 |
| 83 |  | Corniera perforata din aluminiu | m | 46,100 |
| 84 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 13,850 |
| 85 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 13,850 |
| 86 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 13,850 |
| 87 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata de calitate superioara, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 13,850 |
| 88 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 0,350 |
|  |  | Capitolul 4.4. Finisari glafuri exterioare |  |  |
| 89 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului pentru exterior intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 6,920 |
| 90 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-nisip marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor | m | 46,100 |
| 91 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 6,920 |
| 92 | CN05A | Vopsitorii obisnuite exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite | m2 | 6,920 |
| 93 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 0,200 |
|  |  | Capitolul 5. Camin nr.3a |  |  |
|  |  | Capitolul 5.1. Demontari |  |  |
| 94 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 | 37,440 |
| 95 | RpCI42A | Demontarea elementelor - pervaz | m | 24,100 |
| 96 | RpCI42A | Demontarea elementelor - scurgeri | m | 24,100 |
| 97 | TrB05B1-4 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 40 m | t | 1,300 |
| 98 | TrI1AG11G2 | Materialele din grupa G - cherestea, rasinoase -, avind lungimea de pina la 3 m - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2 | t | 1,300 |
| 99 | TsI50B5 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 1,300 |
|  |  | Capitolul 5.2. Tamplarii |  |  |
| 100 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastra PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu cinci camere gr.profil 60mm, gr. perete exterior min.2,8mm in doua rinduri de sticla (4-24-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F11 1900x1600(h) - 10 buc | m2 | 30,400 |
| 101 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastra PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu cinci camere gr.profil 60mm, gr. perete exterior min.2,8mm in doua rinduri de sticla (4-24-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F12 1100x1600(h) - 4 buc | m2 | 7,040 |
| 102 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=300 mm | m | 24,100 |
| 103 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=150 mm | m | 24,100 |
|  |  | Capitolul 5.3. Finisari glafuri interioare |  |  |
| 104 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 20,500 |
| 105 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 20,500 |
| 106 |  | Corniera perforata din aluminiu | m | 68,200 |
| 107 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 20,500 |
| 108 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 20,500 |
| 109 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 20,500 |
| 110 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata de calitate superioara, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 20,500 |
| 111 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 0,500 |
|  |  | Capitolul 5.4. Finisari glafuri exterioare |  |  |
| 112 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului pentru exterior intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 10,250 |
| 113 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-nisip marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor | m | 68,200 |
| 114 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 10,250 |
| 115 | CN05A | Vopsitorii obisnuite exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite | m2 | 10,250 |
| 116 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 0,250 |
|  |  | Capitolul 6. Bloc de studii BL-2 |  |  |
|  |  | Capitolul 6.1. Demontari |  |  |
| 117 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 | 289,080 |
| 118 | RpCQ11C | Demontarea peretilor cu caramizi de sticla | m2 | 33,225 |
| 119 | RpCI42A | Demontarea elementelor - pervaz | m | 146,950 |
| 120 | RpCI42A | Demontarea elementelor - scurgeri | m | 146,950 |
| 121 | TrB05B1-4 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 40 m | t | 11,300 |
| 122 | TrI1AG11G2 | Materialele din grupa G - cherestea, rasinoase -, avind lungimea de pina la 3 m - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2 | t | 11,300 |
| 123 | TsI50B5 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 11,300 |
|  |  | Capitolul 6.2. Tamplarii |  |  |
| 124 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastra PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu sase camere (gr.perete exterior min.2,8mm) b=82mm in trei rinduri de sticla (4-24-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,4mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, sau analog, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F13 1460x2250(h) - 88 | m2 | 289,080 |
| 125 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastra PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu cinci camere gr.profil 60mm, gr. perete exterior min.2,8mm in doua rinduri de sticla (4-24-4)mm Low-e sticla securizata, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F14 1540x1250(h) - 3 buc | m2 | 5,775 |
| 126 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastra PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu sase camere (gr.perete exterior min.2,8mm) b=82mm in trei rinduri de sticla (4-24-4)mm Low-e cu sticla securizata, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,4mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, sau analog, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F15 1500x3050(h) - 6 buc | m2 | 27,450 |
| 127 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 mm | m | 146,950 |
| 128 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=150 mm | m | 146,950 |
|  |  | Capitolul 6.3. Finisari glafuri interioare |  |  |
| 129 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 175,000 |
| 130 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 175,000 |
| 131 |  | Corniera perforata din aluminiu | m | 582,200 |
| 132 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 175,000 |
| 133 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 175,000 |
| 134 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 175,000 |
| 135 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata de calitate superioara, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 175,000 |
| 136 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 4,400 |
|  |  | Capitolul 6.4. Finisari glafuri exterioare |  |  |
| 137 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului pentru exterior intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 87,350 |
| 138 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-nisip marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor | m | 582,200 |
| 139 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 87,350 |
| 140 | CN05A | Vopsitorii obisnuite exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite | m2 | 87,350 |
| 141 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 3,000 |
|  |  | Capitolul 7. Bloc de studii BL-3 |  |  |
|  |  | Capitolul 7.1. Demontari |  |  |
| 142 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 | 113,630 |
| 143 | RpCI42A | Demontarea elementelor - pervaz | m | 71,400 |
| 144 | RpCI42A | Demontarea elementelor - scurgeri | m | 71,400 |
| 145 | TrB05B1-4 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 40 m | t | 4,000 |
| 146 | TrI1AG11G2 | Materialele din grupa G - cherestea, rasinoase -, avind lungimea de pina la 3 m - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2 | t | 4,000 |
| 147 | TsI50B5 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 4,000 |
|  |  | Capitolul 7.2. Tamplarii |  |  |
| 148 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastra PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu cinci camere gr.profil 60mm, gr. perete exterior min.2,8mm in doua rinduri de sticla (4-24-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F16 1350x1650(h) - 51 buc | m2 | 113,630 |
| 149 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 mm | m | 71,400 |
| 150 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200 mm | m | 71,400 |
|  |  | Capitolul 7.3. Finisari glafuri interioare |  |  |
| 151 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 71,150 |
| 152 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 71,150 |
| 153 |  | Corniera perforata din aluminiu | m | 237,150 |
| 154 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 71,150 |
| 155 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 71,150 |
| 156 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 71,150 |
| 157 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata de calitate superioara, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 71,150 |
| 158 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 1,800 |
|  |  | Capitolul 7.4. Finisari glafuri exterioare |  |  |
| 159 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului pentru exterior intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 35,600 |
| 160 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-nisip marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor | m | 237,150 |
| 161 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 35,600 |
| 162 | CN05A | Vopsitorii obisnuite exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite | m2 | 35,600 |
| 163 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 0,900 |
|  |  | Capitolul 8. Bloc de studii BL-4 |  |  |
|  |  | Capitolul 8.1. Demontari |  |  |
| 164 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 | 4,455 |
| 165 | RpCI42A | Demontarea elementelor - pervaz | m | 2,800 |
| 166 | RpCI42A | Demontarea elementelor - scurgeri | m | 2,800 |
| 167 | TrB05B1-4 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 40 m | t | 0,200 |
| 168 | TrI1AG11G2 | Materialele din grupa G - cherestea, rasinoase -, avind lungimea de pina la 3 m - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2 | t | 0,200 |
| 169 | TsI50B5 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 0,200 |
|  |  | Capitolul 8.2. Tamplarii |  |  |
| 170 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastra PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu cinci camere gr.profil 60mm, gr. perete exterior min.2,8mm in doua rinduri de sticla (4-24-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F16 1350x1650(h) - 2 buc | m2 | 4,455 |
| 171 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 mm | m | 2,800 |
| 172 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=150 mm | m | 2,800 |
|  |  | Capitolul 8.3. Finisari glafuri interioare |  |  |
| 173 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 2,800 |
| 174 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 2,800 |
| 175 |  | Corniera perforata din aluminiu | m | 9,300 |
| 176 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 2,800 |
| 177 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 2,800 |
| 178 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 2,800 |
| 179 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata de calitate superioara, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 2,800 |
| 180 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 0,100 |
|  |  | Capitolul 8.4. Finisari glafuri exterioare |  |  |
| 181 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului pentru exterior intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 1,400 |
| 182 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-nisip marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor | m | 9,300 |
| 183 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 1,400 |
| 184 | CN05A | Vopsitorii obisnuite exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite | m2 | 1,400 |
| 185 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 0,060 |
|  |  | Capitolul 9. Bloc de studii BL-6 |  |  |
|  |  | Capitolul 9.1. Demontari |  |  |
| 186 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 | 8,000 |
| 187 | RpCI42A | Demontarea elementelor - pervaz | m | 4,100 |
| 188 | RpCI42A | Demontarea elementelor - scurgeri | m | 4,100 |
| 189 | TrB05B1-4 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 40 m | t | 0,300 |
| 190 | TrI1AG11G2 | Materialele din grupa G - cherestea, rasinoase -, avind lungimea de pina la 3 m - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2 | t | 0,300 |
| 191 | TsI50B5 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 0,300 |
|  |  | Capitolul 9.2. Tamplarii |  |  |
| 192 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastra PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu sase camere (gr.perete exterior min.2,8mm) b=82mm in trei rinduri de sticla (4-24-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,4mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, sau analog, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F17 2000x2000(h) - 2 buc | m2 | 8,000 |
| 193 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250 mm | m | 4,100 |
| 194 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=150 mm | m | 4,100 |
|  |  | Capitolul 9.3. Finisari glafuri interioare |  |  |
| 195 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 3,000 |
| 196 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 3,000 |
| 197 |  | Corniera perforata din aluminiu | m | 12,000 |
| 198 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 3,000 |
| 199 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 3,000 |
| 200 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 3,000 |
| 201 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata de calitate superioara, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 3,000 |
| 202 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 0,100 |
|  |  | Capitolul 9.4. Finisari glafuri exterioare |  |  |
| 203 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului pentru exterior intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 1,800 |
| 204 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-nisip marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor | m | 12,000 |
| 205 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 1,800 |
| 206 | CN05A | Vopsitorii obisnuite exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite | m2 | 1,800 |
| 207 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 0,050 |
|  |  | Capitolul 10. Bloc de studii BL-1 |  |  |
|  |  | Capitolul 10.1. Demontari |  |  |
| 208 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 | 227,660 |
| 209 | RpCI42A | Demontarea elementelor - pervaz | m | 98,300 |
| 210 | RpCI42A | Demontarea elementelor - scurgeri | m | 98,300 |
| 211 | TrB05B1-4 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 40 m | t | 7,970 |
| 212 | TrI1AG11G2 | Materialele din grupa G - cherestea, rasinoase -, avind lungimea de pina la 3 m - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2 | t | 7,970 |
| 213 | TsI50B5 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 7,970 |
|  |  | Capitolul 10.2. Tamplarii |  |  |
| 214 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastra PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu sase camere (gr.perete exterior min.2,8mm) b=82mm in trei rinduri de sticla (4-24-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,4mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, sau analog, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F16 5400x2500(h) - 16 buc | m2 | 216,000 |
| 215 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastra PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu sase camere (gr.perete exterior min.2,8mm) b=82mm in trei rinduri de sticla (4-24-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,4mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, sau analog, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F17 5950x980(h) - 2 buc | m2 | 11,660 |
| 216 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=600 mm | m | 98,300 |
| 217 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=150 mm | m | 98,300 |
|  |  | Capitolul 10.3. Finisari glafuri interioare |  |  |
| 218 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 92,000 |
| 219 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 92,000 |
| 220 |  | Corniera perforata din aluminiu | m | 182,220 |
| 221 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 92,000 |
| 222 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 92,000 |
| 223 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 92,000 |
| 224 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata de calitate superioara, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 92,000 |
|  |  | Capitolul 10.4. Finisari glafuri exterioare |  |  |
| 225 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului pentru exterior intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 27,400 |
| 226 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-nisip marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor | m | 182,220 |
| 227 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 27,400 |
| 228 | CN05A | Vopsitorii obisnuite exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite | m2 | 27,400 |
| 229 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 1,500 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.