| Centru de tineret cu regim de inaltime ''P'' si teren de minifotbal din s.Samascani r-ul Soldanesti pe teren cu nr. cad.8335116650/8335116152 N057/2022 | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 7-1-1

Amenajarea teritoriului (marca PG)   Etapa 1

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Sistematizare pe verticala |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC19B1 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 3,420 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 5,267 |  |  |
| 2 | TsC22D1 |  | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,720 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,576 |  |  |
| 3 | TsC03F1 |  | Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 2,700 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 6,075 |  |  |
| 4 | TsI51A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  | t |  | 459,000 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 17,580 |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistematizare pe verticala |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Teren sportiv de minifotbal (Tip 1, S=757 m2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | TsE06B |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv |  |  | 100m2 |  | 7,570 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 68,357 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 7,570 |  |  |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  | h-ut |  | 10,598 |  |  |
| 6 | DA06B2 |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (0,10 m) |  |  | m3 |  | 75,700 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 28,009 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 99,243 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 17,562 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 11,582 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 1,741 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 3,634 |  |  |
| 7 | DA19A |  | Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului (Geotextil 200g/m2) (norma -1,01) |  |  | m2 |  | 757,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,028 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 25,738 |  |  |
|  | 1711217329883200 |  | Geotextil 200g/m2 |  |  | m2 |  | 764,570 |  |  |
| 8 | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta (Fr.5/20) pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (0,12 m) |  |  | m3 |  | 90,840 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 54,504 |  |  |
|  | 1411122201672 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  |  | m3 |  | 110,734 |  |  |
|  | 1411122201646 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm |  |  | m3 |  | 18,441 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 13,626 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 3,815 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 23,437 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 1,363 |  |  |
| 9 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,65 l/m2) |  |  | t |  | 0,492 |  |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 0,507 |  |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 0,148 |  |  |
| 10 | DB16H |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica |  |  | m2 |  | 757,000 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 37,850 |  |  |
|  | 111100010001311 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte |  |  | t |  | 71,158 |  |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  | t |  | 2,271 |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 8,327 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 4,012 |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 4,012 |  |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  | h-ut |  | 4,012 |  |  |
| 11 | TsH43A |  | Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip FLD Champion Supra 40 inaltimea parului 40 mm, acoperita cu nisip si cauciuc farimitat |  |  | m2 |  | 757,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 93,489 |  |  |
|  | 2774413590401 |  | Acoperire din gazon artificial |  |  | m2 |  | 780,490 |  |  |
|  | 2774413590402 |  | Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial |  |  | m |  | 214,445 |  |  |
|  | 2774413590403 |  | Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842 |  |  | kg |  | 81,989 |  |  |
|  | 1421102200801 |  | Nisip cuartos ГМ, fractie 0,63-0,315 mm |  |  | kg |  | 12 881,869 |  |  |
|  | 2513206621441 |  | Cauciuc farimitat fractie 0,63-0,315 |  |  | kg |  | 5 304,299 |  |  |
|  | 2952270003648 |  | Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller |  |  | h-ut |  | 5,375 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 1,135 |  |  |
|  | 2952270007612 |  | Masina pentru acoperire |  |  | h-ut |  | 26,571 |  |  |
|  | 3410440005607 |  | Tractor cu Utilaje suspendat |  |  | h-ut |  | 6,435 |  |  |
|  | 2952270007613 |  | Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat |  |  | h-ut |  | 0,227 |  |  |
|  |  |  |  | Total Teren sportiv de minifotbal (Tip 1, S=757 m2) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Porti de fotbal (2 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | TsA02B |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu |  |  | m3 |  | 0,800 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,952 |  |  |
| 13 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii pentru stilpusori, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa , turnare cu mijloace clasice, beton simplu M150 |  |  | m3 |  | 0,780 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,691 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,312 |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton M150 |  |  | m3 |  | 0,811 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,079 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,468 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,195 |  |  |
| 14 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 286,500 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 54,435 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,865 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 2,865 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 286,500 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 2,865 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 1,433 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 2,292 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 4,297 |  |  |
| 15 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,287 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 1,848 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 2,239 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 1,119 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,158 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,560 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,280 |  |  |
| 16 | RpCH29A aplicativ |  | Plasa de protectie din materie sintetica 5mm ochi 100mm (material: polipropilena de inalta tenacitate, tesuta, grosimea fir 5 mm, marime ochi 100 mm, forma ochi -patrat) |  |  | m2 |  | 25,000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 3,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,000 |  |  |
|  | 1752127334760 |  | Plasa de protectie din materie sintetica 5mm ochi 100mm |  |  | m2 |  | 26,513 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,250 |  |  |
|  |  |  |  | Total Porti de fotbal (2 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Ingradire teren sportiv h=4 m |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | TsA02B |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu |  |  | m3 |  | 6,500 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 7,735 |  |  |
| 18 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa , turnare cu mijloace clasice, beton simplu M150 |  |  | m3 |  | 6,500 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 22,425 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,600 |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton M150 |  |  | m3 |  | 6,762 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,660 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 3,900 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 1,625 |  |  |
| 19 | CO07A1 |  | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat |  |  | kg |  | 2 685,600 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 80,568 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 134,280 |  |  |
|  | 2710703518200 |  | Panou gata confectionat |  |  | kg |  | 2 819,880 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 2,686 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 2,686 |  |  |
|  | 2430226103294 |  | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3 |  |  | kg |  | 13,428 |  |  |
| 20 | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg |  |  | kg |  | 101,200 |  |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  |  | h-om |  | 21,252 |  |  |
|  | 2811236309900 |  | Confectii metalice |  |  | kg |  | 106,300 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 2,044 |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  | kg |  | 1,022 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 8,096 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,012 |  |  |
| 21 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 2,787 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 17,948 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 21,739 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 10,869 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 1,533 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 5,435 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 2,717 |  |  |
| 22 | RpCH29A aplicativ |  | Plasa de protectie din materie sintetica 5mm ochi 100mm (material: polipropilena de inalta tenacitate, tesuta, grosimea fir 5 mm, marime ochi 100 mm, forma ochi -patrat) |  |  | m2 |  | 500,000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 60,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 20,000 |  |  |
|  | 1752127334760 |  | Plasa de protectie din materie sintetica 5mm ochi 100mm |  |  | m2 |  | 530,250 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 5,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Ingradire teren sportiv h=4 m |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Portita de intrare (2 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | TsA02B |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu |  |  | m3 |  | 0,600 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,714 |  |  |
| 24 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  |  | m3 |  | 0,064 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,058 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,070 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,006 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,013 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,027 |  |  |
| 25 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa , turnare cu mijloace clasice, beton simplu M150 |  |  | m3 |  | 0,520 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1,794 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,208 |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton M150 |  |  | m3 |  | 0,541 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,053 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,312 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,130 |  |  |
| 26 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 204,600 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 38,874 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,046 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 2,046 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 2,046 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 204,600 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 1,023 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,637 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 3,069 |  |  |
| 27 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,205 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 1,320 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 1,599 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,799 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,113 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,400 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,200 |  |  |
|  |  |  |  | Total Portita de intrare (2 buc) |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fondul social |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |  |
|  | Toatal |  |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |