### 2.1.3. Formularul de deviz nr.1 – lista cu cantitățile de lucrări.

Anexa Nr.1

Aprobat:

Directorul Dispensarului Republican de Narcologie

____________________“20” mai 2020

Obiectul: Laborator

Autoritatea contractantă:IMSP Dispensarul Republican de Narcologie din str. Costiujeni 3A

Lucrări de reparație

| № crt. | Simbol norme /Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura |  |  | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |
|  |  | 1.1. Laborator Camera Prelucrare |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.1. Tavan |  |  |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la tavane. |  | m2 | 17,00 |  |
| 2 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane |  | m2 | 17,00 |  |
| 3 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 17,00 |  |
| 4 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu ames-tec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  | m2 | 17,00 |  |
| 5 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor |  | m2 | 17,00 |  |
| 6 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra |  | m2 | 17,00 |  |
| 7 | RpCR09B | Vopsirea cu email alchidal a pereților si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi |  | m2 | 17,00 |  |
|  |  | 1.1.2. Pereți |  |  |  |  |
| 8 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereți. |  | m2 | 20,00 |  |
| 9 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereți |  | m2 | 20,00 |  |
| 10 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 20,00 |  |
| 11 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 20,00 |  |
| 12 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților |  | m2 | 20,00 |  |
| 13 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra |  | m2 | 20,00 |  |
| 14 | RpCR09B | Vopsirea cu email alchidal a pereților si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi |  | m2 | 20,00 |  |
| 15 | CN16C | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn.(usa) |  | m2 | 5,00 |  |
| 16 | RpCR25A | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura |  | m2 | 4,50 |  |
| 17 | RpCR27A1 | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei. |  | m | 1,50 |  |
|  |  | 1.1.3. Instalatii sanitare |  |  |  |  |
| 18 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  | buc | 1,00 |  |
| 19 | RpSC23A3 | Montarea spalatorului cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din inox. avind teava de scurgere din plumb, pe suport metalic |  | buc | 1,00 |  |
| 20 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  | buc | 1,00 |  |
|  |  | 1.2. Biochimica laborator |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.1. Tavan |  |  |  |  |
| 21 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la tavane. |  | m2 | 17,00 |  |
| 22 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane |  | m2 | 17,00 |  |
| 23 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 17,00 |  |
| 24 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu ames-tec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  | m2 | 17,00 |  |
| 25 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor |  | m2 | 17,00 |  |
| 26 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra |  | m2 | 17,00 |  |
| 27 | RpCR09B | Vopsirea cu email alchidal a pereților si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi |  | m2 | 17,00 |  |
|  |  | 1.2.2. Pereți |  |  |  |  |
| 28 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereți. |  | m2 | 20,00 |  |
| 29 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereți |  | m2 | 20,00 |  |
| 30 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 20,00 |  |
| 31 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 20,00 |  |
| 32 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților |  | m2 | 20,00 |  |
| 33 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra |  | m2 | 20,00 |  |
| 34 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 20,00 |  |
| 35 | CN16C | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn.(usa) |  | m2 | 5,00 |  |
| 36 | RpCR25A | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura |  | m2 | 4,50 |  |
| 37 | RpCR27A1 | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei. |  | m | 1,50 |  |
|  |  | 1.3. Clinica laborator |  |  |  |  |
|  |  | 1.3.1. Tavan |  |  |  |  |
| 38 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la tavane. |  | m2 | 17,00 |  |
| 39 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane |  | m2 | 17,00 |  |
| 40 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 17,00 |  |
| 41 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu ames-tec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  | m2 | 17,00 |  |
| 42 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor |  | m2 | 17,00 |  |
| 43 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra |  | m2 | 17,00 |  |
| 44 | RpCR09B | Vopsirea cu email alchidal a pereților si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi |  | m2 | 17,00 |  |
|  |  | 1.3.2. Pereți |  |  |  |  |
| 45 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereți. |  | m2 | 25,00 |  |
| 46 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereți |  | m2 | 25,00 |  |
| 47 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 25,00 |  |
| 48 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 25,00 |  |
| 49 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților |  | m2 | 25,00 |  |
| 50 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra |  | m2 | 25,00 |  |
| 51 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 25,00 |  |
| 52 | CN16C | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn.(usa) |  | m2 | 5,00 |  |
| 53 | RpCR25A | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura |  | m2 | 3,30 |  |
| 54 | RpCR27A1 | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei. |  | m | 1,50 |  |
|  |  | 1.3.3. Pardoseli |  |  |  |  |
| 55 | RpCM33A | Demontarea placajelor din gresie. |  | m2 | 1,00 |  |
| 56 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 1,00 |  |
| 57 | RpCK24A | Repararea pardoselilor din placi sau piscoturi de gresie ceramica, asezate pe un strat din mortar de ciment marca 100-T, de 3 cm grosime. |  | m2 | 1,00 |  |
|  |  | 1.3.4. Instalatii sanitare |  |  |  |  |
| 58 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  | buc | 1,00 |  |
| 59 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereți din zidarie de caramida sau b.c.a. |  | buc | 1,00 |  |
| 60 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  | buc | 1,00 |  |
|  |  | 1.4. Primirea analizelor Laborator |  |  |  |  |
|  |  | 1.4.1. Tavan |  |  |  |  |
| 61 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la tavane. |  | m2 | 17,00 |  |
| 62 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane |  | m2 | 17,00 |  |
| 63 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 17,00 |  |
| 64 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu ames-tec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  | m2 | 17,00 |  |
| 65 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor |  | m2 | 17,00 |  |
| 66 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra |  | m2 | 17,00 |  |
| 67 | RpCR09B | Vopsirea cu email alchidal a pereților si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi |  | m2 | 17,00 |  |
|  |  | 1.4.2. Pereți |  |  |  |  |
| 68 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereți. |  | m2 | 20,00 |  |
| 69 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi.). |  | m2 | 2,00 |  |
| 70 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (pervaz la fereastra). |  | m2 | 1,20 |  |
| 71 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura. |  | m2 | 2,00 |  |
| 72 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereți |  | m2 | 20,00 |  |
| 73 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 20,00 |  |
| 74 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 20,00 |  |
| 75 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților |  | m2 | 20,00 |  |
| 76 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra |  | m2 | 20,00 |  |
| 77 | RpCR09B | Vopsirea cu email alchidal a pereților si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi |  | m2 | 20,00 |  |
| 78 | RpCR25A | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura |  | m2 | 3,30 |  |
| 79 | CI07A | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereți (pervaz la fereastra) |  | m2 | 1,20 |  |
|  |  | 1.4.3. Pardosele |  |  |  |  |
| 80 | CN23A | Vopsitorea plintelor la pardosele cu vopsele de ulei |  | m | 16,00 |  |
|  |  | 1.5. Birou Șef Laborator |  |  |  |  |
|  |  | 1.5.1. Pereți |  |  |  |  |
| 81 | CN16C | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn.(usa) |  | m2 | 6,00 |  |
| 82 | RpCR25A | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura |  | m2 | 3,30 |  |
|  |  | 1.5.2. Pardoseli |  |  |  |  |
| 83 | CN23A | Vopsitorea plintelor la pardosele cu vopsele de ulei |  | m | 16,00 |  |