Caracteristica  tehnică

Pulsoximetru   

Pulsoximetru Compact pentru aplicații de spital și de salvare pentru a monitoriza SpO2, rata pulsului și indicele de perfuzie (PI).
SpO2 poate fi afișat în numere cu graf-bar de puls și afișare completă a plethysmogamului.
Include senzor SpO2 adulți și cablu prelungitor.
 
Caracteristici:
- Precizie mare și repetabilitate
- Alarmă vizuală și sonoră, cu limite reglabile
- stocarea și revizuirea datelor de 70 de ore (cu 1/2/4/8 sec.)
- Oprire automată

Pulsoximetru   
Date Tehnice:
• Oxygen saturation range: 0% to 99%
• Pulse rate range: 30bpm to 240bpm
• Perfusion index (PI) range: 0.2% to 25%
• Display: oxygen saturation, pulse rate, pulse strength,
• Low battery indicator, perfusion index
• SpO2 accuracy: 
- +/- 2% between 99% to 75%
- +/- 3% between 75% to 50%
- below 50% not specified
• Pulse accuracy: +/- 2% of full scale
• Range alarm setting:
- SpO2 upper limit: 90%
- SpO2 lower limit: 85%
- pulse rate upper limit 120 bpm
- pulse rate lower limit 50 bpm
• Power requirements: 3 alkaline AA size batteries 3.6 V - 5.0 V
• Continuous working time >30 hours
• Dimensions: 145 x 74 x 29 mm 
• Weight: 210 g
• Warranty: 1 year (SpO2 sensor 6 months)
 Cod:34342
 Accesorii:
34345 - sonda p/t adulti- sonda de clip 
34351 -sonda din cauciuc 
34347 -sonda pentru copii
34348 - cablu prelungitor