| Muzeul National de Arta al Moldovei str. 31 August 1989 nr.115 or. Chisinau | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 087/06-040/09-04/2017 (№2-2-2)

Lucrari de constructii la MNAM, st.31 August 1989  nr.115 or. Chisinau. Blocul "B1". (Compartimentul Arhitectura - SAC)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Pereti si pereti despartitori (pl.100 - 102 - SAC) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CD51C |  | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m |  |  | 100m2 |  | 0,284 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 40,11 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,22 |  |  |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  | buc |  | 1 431,36 |  |  |
|  | 2624102101102 |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 |  |  | m3 |  | 0,65 |  |  |
|  | 2710602000080 |  | Armatura A1 |  |  | kg |  | 25,56 |  |  |
|  | 2873122000751 |  | Piese forjate |  |  | kg |  | 0,65 |  |  |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,09 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 1,17 |  |  |
| 2 | CD51D |  | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea peste 4 m |  |  | 100m2 |  | 0,322 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 36,26 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,43 |  |  |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  | buc |  | 1 622,88 |  |  |
|  | 2624102101102 |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 |  |  | m3 |  | 0,74 |  |  |
|  | 2710602000080 |  | Armatura A1 |  |  | kg |  | 28,98 |  |  |
|  | 2873122000751 |  | Piese forjate |  |  | kg |  | 0,74 |  |  |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,10 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 1,32 |  |  |
| 3 | RCsU05C1 |  | Executarea strapungerilor pentru plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat (in planseu pentru EJ ) |  |  | buc |  | 40,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,40 |  |  |
| 4 | RCsU05C1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat (in pereti de piatra pentru EJ1) |  |  | buc |  | 15,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,75 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,15 |  |  |
| 5 | VC34A |  | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Elemente de jonctiune EJ) - pl. 516 |  |  | kg |  | 105,600 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 31,68 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 4,22 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 6,34 |  |  |
|  | 2710703504760 |  | Otel cornier 40x40x4 mm |  |  | kg |  | 109,82 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 2,11 |  |  |
|  | 1421102200575 |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,21 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 2,11 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 2,11 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 8,45 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,06 |  |  |
| 6 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  | t |  | 0,110 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,71 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc Sniezka Supermal |  |  | kg |  | 0,86 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,43 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,21 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,11 |  |  |
| 7 | CD50J |  | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la umpluturi de carcase cu inaltimea pina la 4 m |  |  | m3 |  | 14,200 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 69,72 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 14,20 |  |  |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  | buc |  | 5 680,00 |  |  |
|  | 2664102101101 |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 |  |  | m3 |  | 3,41 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 6,53 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 5,11 |  |  |
| 8 | CC03B |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (plasa AI ) - la pereti de caramida |  |  | kg |  | 71,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 2,13 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,35 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 71,71 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,35 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,71 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 21,30 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
| 9 | CD55A |  | Zidarie din blocuri de calcar (BCA) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (mansarda) |  |  | m3 |  | 121,730 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 376,15 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 76,69 |  |  |
|  | 2020142961100 |  | Blocuri BCA |  |  | m3 |  | 109,56 |  |  |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  | buc |  | 365,19 |  |  |
|  | 2624102101102 |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 |  |  | m3 |  | 8,52 |  |  |
|  | 2664102101101 |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 |  |  | m3 |  | 12,17 |  |  |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 12,17 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 45,04 |  |  |
| 10 | CC03B |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (plasa AI ) - la pereti BCA |  |  | kg |  | 510,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 15,30 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,55 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 515,10 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 2,55 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 5,10 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 153,00 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,31 |  |  |
| 11 | RCsP26A |  | Montarea tevii de protectie, de 2", pentru tiranti metalici, la trecerea prin zidurile neportante |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7136020011600 |  | Instalator sanitar |  |  | h-om |  | 0,72 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,48 |  |  |
|  | 2722103305126 |  | Teava inst. neagra filet ui 50 (2) OL 32 1 S 7656 |  |  | m |  | 4,00 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,80 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,80 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
| 12 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  | t |  | 0,010 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,06 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc Sniezka Supermal |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
| 13 | CP10A |  | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv (Buiandrugi) |  |  | buc |  | 15,000 |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  | h-om |  | 11,25 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,50 |  |  |
|  | 2666122800600 |  | Element prefabricat (buiandrug - 0.033m3) |  |  | buc |  | 15,15 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 2010102904418 |  | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942 |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 15,00 |  |  |
|  | 2922140006700 |  | Macara turn |  |  | h-ut |  | 2,25 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti si pereti despartitori (pl.100 - 102 - SAC) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Pardoseli - SAC |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Pardoseli PARTER (pl. 9, 10) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.1. P-1. Pardoseli din placi de gresie (incaperi nr.25, 26, 6a*) |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (600x600x10mm, tip Marazzi, Bej) |  |  | m2 |  | 202,100 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 454,72 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 50,52 |  |  |
|  | 2661112800700MB |  | Placi sau piscoturi de gresie Marazzi bej 600x600 |  |  | m2 |  | 208,16 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 818,50 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 60,63 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 4 042,00 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 181,89 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 9,09 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 2,43 |  |  |
| 15 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placi 600x600x10mm, Bej) |  |  | m2 |  | 18,430 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 48,10 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,34 |  |  |
|  | 2661112800700MB |  | Placi sau piscoturi de gresie Marazzi bej 600x600 |  |  | m2 |  | 18,98 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 74,64 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 5,53 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 368,60 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 16,59 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,83 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,22 |  |  |
| 16 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr. 40 mm) |  |  | m2 |  | 220,530 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 132,32 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 22,05 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2 866,89 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 9,26 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,21 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 6,62 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 2,65 |  |  |
| 17 | CG01A1 k=2 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm. |  |  | m2 |  | 220,530 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 44,11 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,82 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 948,28 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 3,09 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,88 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,32 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,66 |  |  |
| 18 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( 5VR 150 x150 mm) |  |  | kg |  | 237,730 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 5,94 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,19 |  |  |
|  | 2873122004105 |  | Plase sudate Vr5 150x150 |  |  | kg |  | 240,11 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 1,19 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 2,38 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 71,32 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,14 |  |  |
| 19 | IzF04J2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu impislitura din fibre de sticla bitumata, simplu, asezata cu suprapunerile nelipite (Separatie - folie de polietilena) |  |  | m2 |  | 220,530 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 4,41 |  |  |
|  | 2682132600450 |  | Folie PVC sau polietilena |  |  | m2 |  | 238,17 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,11 |  |  |
| 20 | IzF53A k=2 |  | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, in 2straturi |  |  | m2 |  | 220,530 |  |  |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  |  | h-om |  | 30,87 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 22,05 |  |  |
|  | 2670112204002 |  | Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mmx2str |  |  | m2 |  | 483,62 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,76 |  |  |
| 21 | IzF11B |  | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Cheramzit - gr.98mm) |  |  | m3 |  | 21,610 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 34,79 |  |  |
|  | 2873122005400 |  | Granulit pentru betoane (cheramzit) |  |  | m3 |  | 22,47 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 6,05 |  |  |
| 22 | IzF04B |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, cu carton bitumat (membrana bituminoasa Ceresit BT21) |  |  | m2 |  | 220,530 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 17,64 |  |  |
|  | 2682132601626BT21 |  | Carton bitumat (membrana Ceresit BT-21) |  |  | m2 |  | 242,58 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 330,80 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 66,16 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,37 |  |  |
| 23 | CG22A3 |  | Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (beton B15) |  |  | m2 |  | 202,100 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 137,43 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 30,31 |  |  |
|  | 2663102100010 |  | Beton clasa B15 (M200) |  |  | m3 |  | 20,72 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 20,21 |  |  |
| 24 | CG22A1 |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp |  |  | m2 |  | 18,430 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 17,51 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,84 |  |  |
|  | 2663102100010 |  | Beton clasa B15 (M200) |  |  | m3 |  | 1,89 |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile pina la 60 CP |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,84 |  |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  | h-ut |  | 0,11 |  |  |
| 25 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( 5VR 150 x150 mm) |  |  | kg |  | 237,730 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 5,94 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,19 |  |  |
|  | 2873122004105 |  | Plase sudate Vr5 150x150 |  |  | kg |  | 240,11 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 1,19 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 2,38 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 71,32 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,14 |  |  |
| 26 | IzF04J1 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Placa de drenare TERRPLAST Plus L8) |  |  | m2 |  | 220,530 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 4,41 |  |  |
|  | 2682132601626TER |  | Membrana Terrplast Plus L8 |  |  | m2 |  | 238,17 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,11 |  |  |
| 27 | CG32B |  | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu petris amestecata cu nisip h=150mm |  |  | m3 |  | 33,080 |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 49,62 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,62 |  |  |
|  | 1421102200240 |  | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 36,39 |  |  |
|  | 1421202200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 |  |  | m3 |  | 8,27 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 3,31 |  |  |
| 28 | CG18A |  | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp - (pl.9) |  |  | m |  | 101,720 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 76,29 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 10,17 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 203,44 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,61 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,15 |  |  |
|  | 2670112204400 |  | Plinte sau scafe din gresie ceramica Marazzi |  |  | m |  | 103,75 |  |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  |  | kg |  | 10,17 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,02 |  |  |
|  |  |  |  | Total P-1. Pardoseli din placi de gresie (incaperi nr.25, 26, 6a*) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.2. P-1*. Pardoseli din placi de gresie (incaperea nr. 27 Casa scarii) |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (600x600x10mm, tip Marazzi, bej) |  |  | m2 |  | 17,800 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 40,05 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,45 |  |  |
|  | 2661112800700MB |  | Placi sau piscoturi de gresie Marazzi bej 600x600 |  |  | m2 |  | 18,33 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 72,09 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 5,34 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 356,00 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 16,02 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,80 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,21 |  |  |
| 30 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr. 40 mm) |  |  | m2 |  | 17,800 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 10,68 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,78 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 231,40 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,75 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,18 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,53 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,21 |  |  |
| 31 | CG01A1 k=2 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm. |  |  | m2 |  | 17,800 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 3,56 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,71 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 76,54 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,25 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,07 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,11 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |  |
| 32 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( 5VR 150 x150 mm) |  |  | kg |  | 19,200 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,48 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,10 |  |  |
|  | 2873122004105 |  | Plase sudate Vr5 150x150 |  |  | kg |  | 19,39 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,19 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 5,76 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
| 33 | IzF04J2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu impislitura din fibre de sticla bitumata, simplu, asezata cu suprapunerile nelipite (Separatie - folie de polietilena) |  |  | m2 |  | 17,800 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,36 |  |  |
|  | 2682132600450 |  | Folie PVC sau polietilena |  |  | m2 |  | 19,22 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
| 34 | IzF53A k=2 |  | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, in 2straturi |  |  | m2 |  | 17,800 |  |  |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  |  | h-om |  | 2,49 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 1,78 |  |  |
|  | 2670112204002 |  | Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mmx2str |  |  | m2 |  | 39,04 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,14 |  |  |
| 35 | IzF11B |  | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Cheramzit - gr.98mm) |  |  | m3 |  | 1,740 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 2,80 |  |  |
|  | 2873122005400 |  | Granulit pentru betoane (cheramzit) |  |  | m3 |  | 1,81 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,49 |  |  |
| 36 | IzF04B |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, cu carton bitumat (membrana bituminoasa Ceresit BT21) |  |  | m2 |  | 17,800 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 1,42 |  |  |
|  | 2682132601626BT21 |  | Carton bitumat (membrana Ceresit BT-21) |  |  | m2 |  | 19,58 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 26,70 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 5,34 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
| 37 | CG22A3 |  | Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (beton B15) |  |  | m2 |  | 17,800 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 12,10 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,67 |  |  |
|  | 2663102100010 |  | Beton clasa B15 (M200) |  |  | m3 |  | 1,82 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,78 |  |  |
| 38 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( 5VR 150 x150 mm) |  |  | kg |  | 19,200 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,48 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,10 |  |  |
|  | 2873122004105 |  | Plase sudate Vr5 150x150 |  |  | kg |  | 19,39 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,19 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 5,76 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
| 39 | IzF04J1 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Placa de drenare TERRPLAST Plus L8) |  |  | m2 |  | 17,800 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,36 |  |  |
|  | 2682132601626TER |  | Membrana Terrplast Plus L8 |  |  | m2 |  | 19,22 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
| 40 | CG32B |  | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu petris amestecata cu nisip, h=150mm |  |  | m3 |  | 2,670 |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 4,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,53 |  |  |
|  | 1421202200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 |  |  | m3 |  | 0,67 |  |  |
|  | 1421102200240 |  | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 2,94 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,27 |  |  |
| 41 | CG18A |  | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp - pl.9 |  |  | m |  | 16,900 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 12,67 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,69 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 33,80 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,10 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 2670112204400 |  | Plinte sau scafe din gresie ceramica Marazzi |  |  | m |  | 17,24 |  |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  |  | kg |  | 1,69 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,17 |  |  |
|  |  |  |  | Total P-1*. Pardoseli din placi de gresie (incaperea nr. 27 Casa scarii) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.3. P-3. Pardoseli din placi de gresie (incaperi nr.13a, 14a, 15a) |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi 600x600x10mm, tip Marazzi, Bej) |  |  | m2 |  | 18,610 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 41,87 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,65 |  |  |
|  | 2661112800700MB |  | Placi sau piscoturi de gresie Marazzi bej 600x600 |  |  | m2 |  | 19,17 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 75,37 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 5,58 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 372,20 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 16,75 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,84 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,22 |  |  |
| 43 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placi 600x600x10mm, tip Marazzi, Bej) |  |  | m2 |  | 20,740 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 54,13 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,01 |  |  |
|  | 2661112800700MB |  | Placi sau piscoturi de gresie Marazzi bej 600x600 |  |  | m2 |  | 21,36 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 84,00 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 6,22 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 414,80 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 18,67 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,93 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,25 |  |  |
| 44 | IzF04B k=2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, cu carton bitumat (membrana bituminoasa Ceresit CL 51) - 2 straturi. |  |  | m2 |  | 39,350 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 6,30 |  |  |
|  | 2682132601626CL51 |  | Carton bitumat (membrana Ceresit CL-51) |  |  | m2 |  | 86,57 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 118,05 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 23,61 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |  |
| 45 | IzF01D1 |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau la pardoselile camerelor umede, a cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat (Amorsa Penetranta CT 17) |  |  | m2 |  | 39,350 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 1,97 |  |  |
|  | 2416586105300P |  | Amorsa Penetranta CT 17 |  |  | kg |  | 11,80 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
| 46 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr. 40 mm) |  |  | m2 |  | 39,350 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 23,61 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,94 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 511,55 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,65 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,39 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,18 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,47 |  |  |
| 47 | CG01A1 k=2 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm. |  |  | m2 |  | 39,350 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 7,87 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,57 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 169,21 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,55 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,16 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |
| 48 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( 5VR 150 x150 mm) |  |  | kg |  | 42,420 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,06 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,21 |  |  |
|  | 2873122004105 |  | Plase sudate Vr5 150x150 |  |  | kg |  | 42,84 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,21 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,42 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 12,73 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
| 49 | IzF04J2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere,: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu impislitura din fibre de sticla bitumata, simplu, asezata cu suprapunerile nelipite (Separatie - folie de polietilena) |  |  | m2 |  | 39,350 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,79 |  |  |
|  | 2682132602070 |  | Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126 |  |  | m2 |  | 42,50 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
| 50 | IzF53A k=2 |  | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, in 2straturi |  |  | m2 |  | 39,350 |  |  |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  |  | h-om |  | 5,51 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 3,94 |  |  |
|  | 2670112204002 |  | Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mmx2str |  |  | m2 |  | 86,29 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,31 |  |  |
| 51 | IzF11B |  | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Cheramzit - gr.82mm) |  |  | m3 |  | 3,230 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 5,20 |  |  |
|  | 2873122005400 |  | Granulit pentru betoane (cheramzit) |  |  | m3 |  | 3,36 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,90 |  |  |
| 52 | IzF04B |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, cu carton bitumat (membrana bituminoasa Ceresit BT21) |  |  | m2 |  | 39,350 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 3,15 |  |  |
|  | 2682132601626BT21 |  | Carton bitumat (membrana Ceresit BT-21) |  |  | m2 |  | 43,29 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 59,03 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 11,80 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |  |
| 53 | CG22A3 |  | Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (beton B15) |  |  | m2 |  | 18,610 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 12,65 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,79 |  |  |
|  | 2663102100010 |  | Beton clasa B15 (M200) |  |  | m3 |  | 1,91 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,86 |  |  |
| 54 | CG22A1 |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp |  |  | m2 |  | 20,740 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 19,70 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,07 |  |  |
|  | 2663102100010 |  | Beton clasa B15 (M200) |  |  | m3 |  | 2,13 |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile pina la 60 CP |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,07 |  |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |
| 55 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( 5VR 150 x150 mm) |  |  | kg |  | 42,420 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,06 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,21 |  |  |
|  | 2873122004105 |  | Plase sudate Vr5 150x150 |  |  | kg |  | 42,84 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,21 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,42 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 12,73 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
| 56 | IzF04J1 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Placa de drenare TERRPLAST Plus L8) |  |  | m2 |  | 39,350 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,79 |  |  |
|  | 2682132601626TER |  | Membrana Terrplast Plus L8 |  |  | m2 |  | 42,50 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
| 57 | CG32B |  | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu petris amestecata cu nisip, h=150mm |  |  | m3 |  | 5,900 |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 8,85 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,18 |  |  |
|  | 1421102200240 |  | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 6,49 |  |  |
|  | 1421202200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 |  |  | m3 |  | 1,48 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,59 |  |  |
|  |  |  |  | Total P-3. Pardoseli din placi de gresie (incaperi nr.13a, 14a, 15a) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli PARTER (pl. 9, 10) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Pardoseli ETAJ (pl. 9, 11) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2.1. P-7. Pardoseli din placi de gresie (incaperi nr.101*) |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (200x200x10mm, tip Marazzi, alb/negru) |  |  | m2 |  | 43,160 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 97,11 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 10,79 |  |  |
|  | 2661112800700AN |  | Placi sau piscoturi de gresie Marazzi (200x200x10 alb/negru) |  |  | m2 |  | 44,45 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 174,80 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 12,95 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 863,20 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 38,84 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,94 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,52 |  |  |
| 59 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  | m2 |  | 43,160 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 10,10 |  |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir Universal |  |  | kg |  | 660,35 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 3,88 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,17 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 1,81 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,43 |  |  |
| 60 | CG56A1 k=8 |  | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: - 8 mm |  |  | m2 |  | -43,160 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | -7,94 |  |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir Universal |  |  | kg |  | -528,28 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | -0,35 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | -1,38 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | -0,35 |  |  |
| 61 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr. 40 mm) |  |  | m2 |  | 43,160 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 25,90 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,32 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 561,08 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,81 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,43 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,29 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,52 |  |  |
| 62 | CG01A1 k=2 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm. |  |  | m2 |  | 43,160 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 8,63 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,73 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 185,59 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,60 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,17 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,26 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |  |
| 63 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( 5VR 150 x150 mm) |  |  | kg |  | 46,530 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,16 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,23 |  |  |
|  | 2873122004105 |  | Plase sudate Vr5 150x150 |  |  | kg |  | 47,00 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,23 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,47 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 13,96 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
| 64 | IzF10A |  | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (Cimentoplast gr.96 mm) |  |  | m2 |  | 43,160 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 7,34 |  |  |
|  | 2521302602901g96 |  | Placi termoizolante, beton celular autoclavizat (Cimentoplast gr.96 mm) |  |  | m2 |  | 44,89 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |  |
| 65 | CG18A |  | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, (pl.9) |  |  | m |  | 16,260 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 12,20 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,63 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 32,52 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,10 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2670112204400 |  | Plinte sau scafe din gresie ceramica Marazzi |  |  | m |  | 16,59 |  |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  |  | kg |  | 1,63 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |  |
|  |  |  |  | Total P-7. Pardoseli din placi de gresie (incaperi nr.101*) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2.2. P-8. Pardoseli din placi de gresie (incaperi nr.118, 119) |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (600x600x10mm, tip Marazzi, bej) |  |  | m2 |  | 184,000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 414,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 46,00 |  |  |
|  | 2661112800700MB |  | Placi sau piscoturi de gresie Marazzi bej 600x600 |  |  | m2 |  | 189,52 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 745,20 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 55,20 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 3 680,00 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 165,60 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 8,28 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 2,21 |  |  |
| 67 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placi 600x600x10mm, Bej) |  |  | m2 |  | 14,500 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 37,84 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,21 |  |  |
|  | 2661112800700MB |  | Placi sau piscoturi de gresie Marazzi bej 600x600 |  |  | m2 |  | 14,94 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 58,72 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 4,35 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 290,00 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 13,05 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,65 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,17 |  |  |
| 68 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  | m2 |  | 198,500 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 46,45 |  |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir Universal |  |  | kg |  | 3 037,05 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 17,86 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,79 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 8,34 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,99 |  |  |
| 69 | CG56A1 k=8 |  | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: - 8 mm |  |  | m2 |  | -198,500 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | -36,52 |  |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir Universal |  |  | kg |  | -2 429,64 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | -1,59 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | -6,35 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | -1,59 |  |  |
| 70 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr. 40 mm) |  |  | m2 |  | 198,500 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 119,10 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 19,85 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2 580,50 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 8,34 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,99 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 5,96 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 2,38 |  |  |
| 71 | CG01A1 k=2 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm. |  |  | m2 |  | 198,500 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 39,70 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,94 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 853,55 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 2,78 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,79 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,19 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |  |
| 72 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( 5VR 150 x150 mm) |  |  | kg |  | 214,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 5,35 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,07 |  |  |
|  | 2873122004105 |  | Plase sudate Vr5 150x150 |  |  | kg |  | 216,14 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 1,07 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 2,14 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 64,20 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |  |
| 73 | IzF10A |  | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (Cimentoplast gr.96 mm) |  |  | m2 |  | 198,500 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 33,75 |  |  |
|  | 2521302602901g96 |  | Placi termoizolante, beton celular autoclavizat (Cimentoplast gr.96 mm) |  |  | m2 |  | 206,44 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |  |
| 74 | CG18A |  | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (pl.9) |  |  | m |  | 73,080 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 54,81 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,31 |  |  |
|  | 2670112204400 |  | Plinte sau scafe din gresie ceramica Marazzi |  |  | m |  | 74,54 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 146,16 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,44 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,11 |  |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  |  | kg |  | 7,31 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,73 |  |  |
|  |  |  |  | Total P-8. Pardoseli din placi de gresie (incaperi nr.118, 119) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2.3. P-12. Pardoseli din placi de gresie (incaperea nr.103 Casa scarii) |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placi 600x600x10mm, Bej) |  |  | m2 |  | 3,990 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 10,41 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,16 |  |  |
|  | 2661112800700MB |  | Placi sau piscoturi de gresie Marazzi bej 600x600 |  |  | m2 |  | 4,11 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 16,16 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 1,20 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 79,80 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 3,59 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,18 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |  |
| 76 | IzF01D1 |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau la pardoselile camerelor umede, a cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat (grund Tiefgrund) |  |  | m2 |  | 3,990 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,20 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 1,20 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
| 77 | CG18A1 |  | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (pl. 9) |  |  | m |  | 3,770 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 3,39 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,38 |  |  |
|  | 2670112204400 |  | Plinte sau scafe din gresie ceramica Marazzi |  |  | m |  | 3,85 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 7,54 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  |  | kg |  | 0,38 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  |  | Total P-12. Pardoseli din placi de gresie (incaperea nr.103 Casa scarii) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli ETAJ (pl. 9, 11) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Terasa pe acoperis (inc. 220* - pl. 9, 12) |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (P14 - placi de gresie 600x600x10mm, tip Marazzi, antiderapante, Serena) |  |  | m2 |  | 271,980 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 611,96 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 68,00 |  |  |
|  | 2661112800700AS |  | Placi de gresie Marazzi (antiderapante) |  |  | m2 |  | 280,14 |  |  |
|  | 26641021020101SC |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie (Sika Ceram-255) |  |  | kg |  | 1 101,52 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 81,59 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 5 439,60 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 244,78 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 12,24 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 3,26 |  |  |
| 79 | IzF18B |  | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de - 2 mm (mortar hidroizolant Sika Elastcem 109, consum - 2kg/m2/mm) |  |  | m2 |  | 271,980 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 68,00 |  |  |
|  | 2664102102018SE |  | Mortar hidroizolant Sika Elastocem 109 |  |  | m3 |  | 1 087,92 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 3,26 |  |  |
| 80 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (cu adaos de aditiv Sika - 0,1%) - grosime 50 mm. |  |  | m2 |  | 271,980 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 27,20 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 163,19 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 3 535,74 |  |  |
|  | 2414147327495 |  | Aditiv "Sika1" |  |  | kg |  | 3,54 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 11,42 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,72 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 8,16 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 3,26 |  |  |
| 81 | CG01A1 k=4 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, adaos 2cm |  |  | m2 |  | 271,980 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 21,76 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 108,79 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2 339,03 |  |  |
|  | 2414147327495 |  | Aditiv "Sika1" |  |  | kg |  | 2,34 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 7,62 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,18 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,26 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 1,63 |  |  |
| 82 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( 5VR 150 x150 mm) |  |  | kg |  | 293,200 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 7,33 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,47 |  |  |
|  | 2873122004105 |  | Plase sudate Vr5 150x150 |  |  | kg |  | 296,13 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 1,47 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 2,93 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 87,96 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,18 |  |  |
| 83 | IzF53A k=2 |  | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, in 2straturi |  |  | m2 |  | 271,980 |  |  |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  |  | h-om |  | 38,08 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 27,20 |  |  |
|  | 2670112204002 |  | Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mmx2str |  |  | m2 |  | 596,45 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 2,18 |  |  |
| 84 | IzF10A |  | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (Cimentoplast gr.76 mm) |  |  | m2 |  | 271,980 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 46,24 |  |  |
|  | 2521302602901g76 |  | Placi termoizolante, beton celular autoclavizat (Cimentoplast gr.76 mm) |  |  | m2 |  | 282,86 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,82 |  |  |
|  |  |  |  | Total Terasa pe acoperis (inc. 220* - pl. 9, 12) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli - SAC |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Tamplarie - T |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | CK08C |  | Ferestre din profiluri din otel laminat sau tabla de otel fasonate la rece, la constructii cu inaltimi pina la 35 m, montate pe zidarie de orce fel avind suprafata tocului intre 3-9 mp inclusiv (F8rf, F9rf, tip "IANSEN" cu geam rezistent la foc) |  |  | m2 |  | 26,280 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 48,62 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 3,68 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 12,88 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 10,51 |  |  |
|  | 25231467200001IAN |  | Ferestre din profiluri din otel laminat sau tabla din otel fasonata la rece (F8rf, F9rf tip "IANSEN" |  |  | m2 |  | 26,28 |  |  |
|  | 28752763100032 |  | Prazn din otel lat laminat 30 x 5 mm |  |  | kg |  | 1,58 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 1,97 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 2,10 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 4,20 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 63,07 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,24 |  |  |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  |  | kg |  | 5,26 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | l |  | 2,63 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,53 |  |  |
| 86 | CK22C |  | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (Perete cortina, inclusiv usa si copertina - V1). |  |  | m2 |  | 51,310 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 64,14 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,10 |  |  |
|  | 2030112951000 |  | Glasvanduri din profiluri din aluminiu (Perete cortina, inclusiv usa si copertina -V1) |  |  | m2 |  | 51,31 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 153,93 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 10,78 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 3,75 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 25,66 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 20,52 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,03 |  |  |
| 87 | CK03D2 |  | Usi din lemn interioare sau exterioare in doua canat, pe toc si usi pentru balcon, finisate la producator, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U16rf - rezistenta la foc) |  |  | m2 |  | 3,220 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,06 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1,38 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,03 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,81 |  |  |
|  | 2030112931000U16rf |  | Usi din lemn interioare simple finisate la producator - U16rf |  |  | m2 |  | 3,22 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,16 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tamplarie - T |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Finisari interioare - SAC |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.1. Finisari PARTER (pl.9, 100). |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | СF60K |  | TAVANE: Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice simple, plane, cu inaltimea peste 4 m: tavane fara izolatie (2str. x 12,5mm) |  |  | m2 |  | 262,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 724,43 |  |  |
|  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton |  |  | m2 |  | 571,16 |  |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  | m |  | 250,47 |  |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  | m |  | 599,98 |  |  |
|  | 2874115833876 |  | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm |  |  | buc |  | 4 412,08 |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 639,28 |  |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  | 412,91 |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 133,10 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 23,84 |  |  |
|  | 2051142950711 |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 450,64 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 1 991,20 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,99 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 16,77 |  |  |
| 89 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (inclusiv intradosul scarii) |  |  | m2 |  | 262,000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 400,86 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 1 870,68 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,05 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 20,70 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 5,11 |  |  |
| 90 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  | m2 |  | 262,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 7,86 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 39,30 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 13,10 |  |  |
| 91 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor |  |  | m2 |  | 262,000 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 117,90 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 26,20 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 276,38 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,26 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,26 |  |  |
| 92 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor - sistem Baumit |  |  | m2 |  | 262,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 7,86 |  |  |
|  | 2416586105303B |  | Amorsa-grund Baumit Divina Prier |  |  | kg |  | 39,30 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 13,10 |  |  |
| 93 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - sistem Baumit |  |  | m2 |  | 262,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 144,10 |  |  |
|  | 2430116103800Ba |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Baumit Divina alba |  |  | kg |  | 104,80 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 15,72 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 131,00 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 13,10 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,52 |  |  |
| 94 | CN53A |  | PERETI: Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor de fereastra, usi. |  |  | m2 |  | 761,240 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 22,84 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 114,19 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 38,06 |  |  |
| 95 | CF15A |  | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Strat termoizolant "Termo Putz", gros. 25mm) -pereti exteriori |  |  | m2 |  | 478,230 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 669,52 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 143,47 |  |  |
|  | 2664102102008STY |  | Mortar (strat termoizolant "Termo Putz") |  |  | m3 |  | 11,48 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 3,35 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,91 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 3,83 |  |  |
| 96 | CF17B |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar "Termo Putz" |  |  | m2 |  | 478,230 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 47,82 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 14,35 |  |  |
|  | 2664102102008STY |  | Mortar (strat termoizolant "Termo Putz") |  |  | m3 |  | 2,87 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,48 |  |  |
| 97 | CF15A |  | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - mortar c/n M50 (Pereti interiori) |  |  | m2 |  | 283,010 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 396,21 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 84,90 |  |  |
|  | 2664102102008 |  | Mortar ciment-var 50-T |  |  | m3 |  | 6,79 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,98 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,13 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 2,26 |  |  |
| 98 | CF15A |  | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - mortar c/n M50 (Glafuri) - pl. 9 |  |  | m2 |  | 21,830 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 30,56 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,55 |  |  |
|  | 2664102102008 |  | Mortar ciment-var 50-T |  |  | m3 |  | 0,52 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,15 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,09 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,17 |  |  |
| 99 | CF15A |  | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - mortar M50, gros. 2,5 cm (Coloane din b/a) - pl. 100 |  |  | m2 |  | 36,500 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 51,10 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 10,95 |  |  |
|  | 2664102102008 |  | Mortar ciment-var 50-T |  |  | m3 |  | 0,88 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,26 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,29 |  |  |
| 100 | CF17B |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar |  |  | m2 |  | 36,500 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 3,65 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,09 |  |  |
|  | 2664102102008 |  | Mortar ciment-var 50-T |  |  | m3 |  | 0,22 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
| 101 | CC09E |  | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la racordarile suprafetelor orizontale cu cele verticale, pentru protectia izolatiilor, pe retea din otel beton D = 6 mm, cu ochiuri de 25 cm - (la coloane din beton). |  |  | m2 |  | 80,640 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 116,93 |  |  |
|  | 2873122005315 |  | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 |  |  | kg |  | 30,64 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 181,44 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 3,63 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |  |
| 102 | CI22B |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm |  |  | m2 |  | 40,910 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 67,50 |  |  |
|  | 2661112800700M |  | Placi sau piscoturi de gresie Marazzi |  |  | m2 |  | 42,15 |  |  |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  | kg |  | 152,88 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 19,42 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 826,38 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,08 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,49 |  |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut |  | 0,41 |  |  |
| 103 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Pereti, coloane, glafuri) |  |  | m2 |  | 720,330 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 878,80 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 5 143,16 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,88 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 56,91 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 11,53 |  |  |
| 104 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor, coloanelor |  |  | m2 |  | 720,330 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 21,61 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 108,05 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 36,02 |  |  |
| 105 | CF57A2 |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor |  |  | m2 |  | 720,330 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 324,15 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 72,03 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 759,88 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,72 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,72 |  |  |
| 106 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 720,330 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 144,07 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 792,36 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 108,05 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,22 |  |  |
| 107 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor, coloanelor - sistem Baumit |  |  | m2 |  | 720,330 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 21,61 |  |  |
|  | 2416586105303B |  | Amorsa-grund Baumit Divina Prier |  |  | kg |  | 108,05 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 36,02 |  |  |
| 108 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - sistem Baumit |  |  | m2 |  | 720,330 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 396,18 |  |  |
|  | 2430116103800Ba |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Baumit Divina alba |  |  | kg |  | 288,13 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 43,22 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 360,17 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 36,02 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,44 |  |  |
| 109 | CK26D |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Coltare la glafuri si pilasti, coloane b/a) |  |  | m |  | 115,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 10,35 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,15 |  |  |
|  | 2743123549027 |  | Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi |  |  | m |  | 115,00 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 690,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,15 |  |  |
| 110 | СF60B |  | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie , inclusiv vata minerala (Placarea ghenelor p/comunicatii, instalatii electrice - pl.100) |  |  | m2 |  | 6,170 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 14,01 |  |  |
|  | 2662102701000gr12.5 |  | Placi ghips-carton gr. 12.5mm |  |  | m2 |  | 12,96 |  |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  | m |  | 4,53 |  |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  | m |  | 13,57 |  |  |
|  | 2521302602900 |  | Placi termoizolante |  |  | m2 |  | 6,36 |  |  |
|  | 2874115833876 |  | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm |  |  | buc |  | 79,65 |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 14,50 |  |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  | 9,35 |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 3,01 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 0,54 |  |  |
|  | 2051142950711 |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 9,25 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 35,79 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,35 |  |  |
| 111 | CL20A |  | Usite de vizitare sisteme de comunicatii ingineresti gata confectionate, vopsite si montate in zidarie |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,41 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,09 |  |  |
|  | 2811236306200UV |  | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,50 |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisari PARTER (pl.9, 100). |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.2. Finisari ETAJ (pl.9, 101). |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | СF60K |  | TAVANE: Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice simple, plane, cu inaltimea peste 4 m: tavane fara izolatie (2str. x 12,5mm) |  |  | m2 |  | 231,150 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 639,13 |  |  |
|  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton |  |  | m2 |  | 503,91 |  |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  | m |  | 220,98 |  |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  | m |  | 529,33 |  |  |
|  | 2874115833876 |  | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm |  |  | buc |  | 3 892,57 |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 564,01 |  |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  | 364,29 |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 117,42 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 21,03 |  |  |
|  | 2051142950711 |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 397,58 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 1 756,74 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,76 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 14,79 |  |  |
| 113 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (inclusiv intradosul scarii) |  |  | m2 |  | 245,650 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 375,84 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 1 753,94 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,98 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 19,41 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 4,79 |  |  |
| 114 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  | m2 |  | 245,650 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 7,37 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 36,85 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 12,28 |  |  |
| 115 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor |  |  | m2 |  | 245,650 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 110,54 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 24,57 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 259,14 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,25 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,25 |  |  |
| 116 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor - sistem Baumit |  |  | m2 |  | 245,650 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 7,37 |  |  |
|  | 2416586105303B |  | Amorsa-grund Baumit Divina Prier |  |  | kg |  | 36,85 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 12,28 |  |  |
| 117 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - sistem Baumit |  |  | m2 |  | 245,650 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 135,11 |  |  |
|  | 2430116103800Ba |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Baumit Divina alba |  |  | kg |  | 98,26 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 14,74 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 122,83 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 12,28 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,49 |  |  |
| 118 | CN53A |  | PERETI: Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor de fereastra, usi. |  |  | m2 |  | 457,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 13,71 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 68,55 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 22,85 |  |  |
| 119 | CF15A |  | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Strat termoizolant "Termo Putz", gros. 25mm) -pereti exteriori |  |  | m2 |  | 166,290 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 232,81 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 49,89 |  |  |
|  | 2664102102008STY |  | Mortar (strat termoizolant "Termo Putz") |  |  | m3 |  | 3,99 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,16 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,67 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 1,33 |  |  |
| 120 | CF17B |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar "Termo Putz" |  |  | m2 |  | 166,290 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 16,63 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,99 |  |  |
|  | 2664102102008STY |  | Mortar (strat termoizolant "Termo Putz") |  |  | m3 |  | 1,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,17 |  |  |
| 121 | CF15A |  | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - mortar c/n M50 (Pereti interiori) |  |  | m2 |  | 236,170 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 330,64 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 70,85 |  |  |
|  | 2664102102008 |  | Mortar ciment-var 50-T |  |  | m3 |  | 5,67 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,65 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,94 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 1,89 |  |  |
| 122 | CF15A |  | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - mortar c/n M50 (Glafuri) - pl. 9 |  |  | m2 |  | 16,920 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 23,69 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,08 |  |  |
|  | 2664102102008 |  | Mortar ciment-var 50-T |  |  | m3 |  | 0,41 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,12 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,14 |  |  |
| 123 | CF15A |  | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - mortar M50, gros. 2,5 cm (Coloane din b/a) - pl. 100 |  |  | m2 |  | 37,600 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 52,64 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,28 |  |  |
|  | 2664102102008 |  | Mortar ciment-var 50-T |  |  | m3 |  | 0,90 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,26 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |  |
| 124 | CF17B |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar |  |  | m2 |  | 37,600 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 3,76 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,13 |  |  |
|  | 2664102102008 |  | Mortar ciment-var 50-T |  |  | m3 |  | 0,23 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
| 125 | CC09E |  | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la racordarile suprafetelor orizontale cu cele verticale, pentru protectia izolatiilor, pe retea din otel beton D = 6 mm, cu ochiuri de 25 cm - (la coloane din beton). |  |  | m2 |  | 37,600 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 54,52 |  |  |
|  | 2873122005315 |  | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 |  |  | kg |  | 14,29 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 84,60 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,69 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,19 |  |  |
| 126 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Pereti, coloane, glafuri) |  |  | m2 |  | 457,000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 557,54 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 3 262,98 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,83 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 36,10 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 7,31 |  |  |
| 127 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor, coloanelor |  |  | m2 |  | 457,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 13,71 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 68,55 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 22,85 |  |  |
| 128 | CF57A2 |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor |  |  | m2 |  | 457,000 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 205,65 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 45,70 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 482,09 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,46 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,46 |  |  |
| 129 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 457,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 91,40 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 502,70 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 68,55 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,14 |  |  |
| 130 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor, coloanelor - sistem Baumit |  |  | m2 |  | 457,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 13,71 |  |  |
|  | 2416586105303B |  | Amorsa-grund Baumit Divina Prier |  |  | kg |  | 68,55 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 22,85 |  |  |
| 131 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - sistem Baumit |  |  | m2 |  | 457,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 251,35 |  |  |
|  | 2430116103800Ba |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Baumit Divina alba |  |  | kg |  | 182,80 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 27,42 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 228,50 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 22,85 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,91 |  |  |
| 132 | CK26D |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Coltare la glafuri si pilasti, coloane b/a) |  |  | m |  | 116,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 10,44 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,16 |  |  |
|  | 2743123549027 |  | Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi |  |  | m |  | 116,00 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 696,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,16 |  |  |
| 133 | СF60B |  | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie , inclusiv vata minerala (Placarea ghenelor p/comunicatii, instalatii electrice - pl.101) |  |  | m2 |  | 5,200 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 11,80 |  |  |
|  | 2662102701000gr12.5 |  | Placi ghips-carton gr. 12.5mm |  |  | m2 |  | 10,92 |  |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  | m |  | 3,82 |  |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  | m |  | 11,44 |  |  |
|  | 2521302602900 |  | Placi termoizolante |  |  | m2 |  | 5,36 |  |  |
|  | 2874115833876 |  | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm |  |  | buc |  | 67,13 |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 12,22 |  |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  | 7,88 |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 2,54 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 0,45 |  |  |
|  | 2051142950711 |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 7,80 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 30,16 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,29 |  |  |
| 134 | CL20A |  | Usite de vizitare sisteme de comunicatii ingineresti gata confectionate, vopsite si montate in zidarie |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,41 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,09 |  |  |
|  | 2811236306200UV |  | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,50 |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisari ETAJ (pl.9, 101). |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisari interioare - SAC |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Finisari fatade (pl.207 - SAC) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.1. Soclul (poz. 1) - pl.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | CI11C |  | Placaje din piatra "Cosauti" cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (pe adeziv) |  |  | m2 |  | 5,900 |  |  |
|  | 7122030012940 |  | Pietrar |  |  | h-om |  | 34,81 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,72 |  |  |
|  | 2661112800800C50 |  | Placi de piatra, Cosauti gr.50 |  |  | m2 |  | 6,08 |  |  |
|  | 2462106110557 |  | Adeziv de acril sau latex |  |  | kg |  | 35,75 |  |  |
|  | 2875275891519IX |  | Crampoane de otel pentru placaje (inox) |  |  | kg |  | 2,32 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,24 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,12 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 71,51 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  |  | kg |  | 2,38 |  |  |
|  | 2551447335247 |  | Praf de frecat |  |  | kg |  | 2,26 |  |  |
|  | 1411112205747 |  | Praf de travertin |  |  | kg |  | 1,91 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |  |
| 136 | CF10A |  | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (strat termoizolant - mortar "Termo Putz", gros. 25mm) |  |  | m2 |  | 5,900 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 8,26 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,18 |  |  |
|  | 2664102102008STY |  | Mortar (strat termoizolant "Termo Putz") |  |  | m3 |  | 0,15 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,05 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
| 137 | CF10A |  | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (Strat de nivelare - gros. 20 mm) |  |  | m2 |  | 5,900 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 8,26 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,18 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 33,63 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 18,29 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,21 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,05 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
| 138 | CF17B |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar |  |  | m2 |  | -5,900 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | -0,59 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | -0,18 |  |  |
|  | 2664102100000 |  | Mortar |  |  | m3 |  | -0,04 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | -0,01 |  |  |
| 139 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor a peretilor - sub tencuiala ( "Tiefgrund" ) |  |  | m2 |  | 5,900 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,18 |  |  |
|  | 2430226101017T |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 0,89 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,30 |  |  |
| 140 | RpCU05A1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,32 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,08 |  |  |
| 141 | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp |  |  | kg |  | 15,800 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,63 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,08 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 15,96 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,16 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 4,74 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
| 142 | RpIzC04I k=2mater |  | Strat hidroizolant executat la cald, la terase, acoperisuri, fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta, executat pe suprafete inclinate peste 40 grade sau verticale plane sau curbe, cu pinza bitumata neacoperita lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum sau cu adaos de cauciuc (LINOCROM)- 2 straturi |  |  | m2 |  | 5,900 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,83 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,53 |  |  |
|  | 2682132602081 |  | Pinza bitum LINOCROM |  |  | m2 |  | 13,88 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 27,26 |  |  |
|  | 1412122100880 |  | Filer de calcar |  |  | kg |  | 5,45 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 18,21 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | kg |  | 8,67 |  |  |
|  | 2873145887893 |  | Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111 |  |  | kg |  | 0,25 |  |  |
|  | 2952270004028 |  | Topitor bitum pina la 500 l |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
|  | 2922140006705 |  | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
| 143 | CI13E2 |  | Elemente liniare drepte din materiale speciale (piatra), simple, profilate : baghete de la 5...20 cm latime si 2...5 grosime, fixate cu mortar marfa de ciment var M 100-T fara ciment, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, piatra "Cosauti" (plinte h=0,12, gr. 30mm) |  |  | m |  | 11,400 |  |  |
|  | 7122030012940 |  | Pietrar |  |  | h-om |  | 13,68 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,28 |  |  |
|  | 2874116312400Gr30 |  | Elemente liniare de piatra (plinte h=120, gr.30 mm) |  |  | m |  | 11,63 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 19,38 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 3,99 |  |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  |  | kg |  | 1,14 |  |  |
|  | 2551447335247 |  | Praf de frecat |  |  | kg |  | 1,14 |  |  |
|  | 1411112205747 |  | Praf de travertin |  |  | kg |  | 1,14 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
| 144 | RpIzA06A |  | Tratamente superficiale aplicate suprafetelor de beton tencuite cu mortar de ciment, executate prin silicatare cu solutie de silicat de sodiu aplicat (hidrofobizator Baumit) |  |  | m2 |  | 5,900 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 3,30 |  |  |
|  | 2413527345136 |  | Impregnant Baumit Steinlmpragnierung |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,31 |  |  |
|  | 2952270003371 |  | Malaxor de chituri si vopsele 10 l |  |  | h-ut |  | 0,09 |  |  |
|  | 2922140006705 |  | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |  |
|  |  |  |  | Total Soclul (poz. 1) - pl.21 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.2. Tencuiala lisa pereti, glafuri (poz. 4) - pl.21. |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor a peretilor - sub tencuiala ( "Tiefgrund" ) |  |  | m2 |  | 173,400 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 5,20 |  |  |
|  | 2430226101017T |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 26,01 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 8,67 |  |  |
| 146 | CF10A |  | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar in cimp continuu (Strat termoizolant - mortar "Termo Putz", gros. 25mm) - pereti. |  |  | m2 |  | 159,200 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 222,88 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 31,84 |  |  |
|  | 2664102102008STY |  | Mortar (strat termoizolant "Termo Putz") |  |  | m3 |  | 3,98 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,43 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,96 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |  |
| 147 | CF10B |  | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar in fisii pina la 70 cm latime (Strat termoizolant - mortar "Termo Putz", gros. 25 mm) - glafuri |  |  | m2 |  | 14,200 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 22,72 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,84 |  |  |
|  | 2664102102008STY |  | Mortar (strat termoizolant "Termo Putz") |  |  | m3 |  | 0,35 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,13 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,09 |  |  |
| 148 | CK26D |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (coltare) La glafuri, pilastri |  |  | m |  | 128,800 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 11,59 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,29 |  |  |
|  | 2743123549027 |  | Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi |  |  | m |  | 128,80 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 772,80 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,29 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tencuiala lisa pereti, glafuri (poz. 4) - pl.21. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.3. Vopsitorii la fatade (pereti, pilastri, parapet) |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor a peretilor ("Tiefgrund" ) |  |  | m2 |  | 173,400 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 5,20 |  |  |
|  | 2430226101017T |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 26,01 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 8,67 |  |  |
| 150 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "sistem Baumit Putz Spachtel" pe suprafetele peretilor (consum 4.0 kg/m2) |  |  | m2 |  | 173,400 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 78,03 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 17,34 |  |  |
|  | 2653102100833BP |  | Masa de spaclu Baumit Putz Spachtel |  |  | kg |  | 693,60 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,17 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,17 |  |  |
| 151 | RCsJ27C |  | Diverse lucrari la tencuieli - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 173,400 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 50,29 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,67 |  |  |
|  | 2682132601861F |  | Impislitura fibre sticla bitum.IA 600 |  |  | m2 |  | 192,65 |  |  |
|  | 2416306109913 |  | Aracet DP 25 |  |  | kg |  | 26,27 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,05 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,17 |  |  |
| 152 | RCsR24A |  | Vopsitorii exterioare pe baza de rasini siliconice, in trei straturi pe glet existent (sistem tip Baumit Silicon Color, inclusiv grunduirea 1 strat, vopsea 2 str.) |  |  | m2 |  | 173,400 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 145,66 |  |  |
|  | 2430161032195B |  | Vopsea (grund) pe baza de silicon dispersie apoasa "Silicon Color" Baumit |  |  | kg |  | 110,98 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,52 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 9,54 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 86,70 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 8,67 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,73 |  |  |
|  |  |  |  | Total Vopsitorii la fatade (pereti, pilastri, parapet) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.4. Placaj ceramic Klinker (TERCA) (poz. 5) - pl.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | CI22B |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm |  |  | m2 |  | 121,800 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 200,97 |  |  |
|  | 2661112800700Kl |  | Placi ceramice Klinker (TERCA) |  |  | m2 |  | 125,48 |  |  |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  | kg |  | 455,17 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 57,82 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 2 460,36 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,25 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,46 |  |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut |  | 1,22 |  |  |
| 154 | CF10A |  | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (gros. 20 mm) |  |  | m2 |  | 121,800 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 170,52 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 24,36 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 694,26 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 377,58 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 4,38 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,10 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,73 |  |  |
| 155 | CF17B |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar |  |  | m2 |  | -121,800 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | -12,18 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | -3,65 |  |  |
|  | 2664102100000 |  | Mortar |  |  | m3 |  | -0,73 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | -0,12 |  |  |
| 156 | CF10A |  | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar in cimp continuu (Strat termoizolant - mortar 'Termo Putz", gros. 25mm) - pereti. |  |  | m2 |  | 121,800 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 170,52 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 24,36 |  |  |
|  | 2664102102008STY |  | Mortar (strat termoizolant "Termo Putz") |  |  | m3 |  | 3,04 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,10 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,73 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |  |
| 157 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor a peretilor ( "Tiefgrund" ) |  |  | m2 |  | 121,800 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 3,65 |  |  |
|  | 2430226101017T |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 18,27 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 6,09 |  |  |
|  |  |  |  | Total Placaj ceramic Klinker (TERCA) (poz. 5) - pl.21 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisari fatade (pl.207 - SAC) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Terasa - acoperis, cota 8,69m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.1. Ferestre Velux (pl.102 - SAC) |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | CK10A |  | Luminatoare metalice simple, fixe sau cu ochiuri mobile, montate la constructii de orice natura inclusiv accesoriile necesare ca: jgheaburi pentru colectarea apei provenite din condens, dispozitive de protectie contra patrunderii apei din precipitatii la schimbarile de pante si marginile geamurilor etc. - Velux FV-2 (1500x1500)mm - 2 buc. |  |  | m2 |  | 4,500 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 7,42 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,67 |  |  |
|  | 2523146720400F2 |  | Luminator metalic, inclusiv accesoriile VELUX FV-2 |  |  | m2 |  | 4,50 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 0,09 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,23 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,36 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 5,40 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,09 |  |  |
| 159 | CK10A |  | Luminatoare metalice simple, fixe sau cu ochiuri mobile, montate la constructii de orice natura inclusiv accesoriile necesare ca: jgheaburi pentru colectarea apei provenite din condens, dispozitive de protectie contra patrunderii apei din precipitatii la schimbarile de pante si marginile geamurilor etc. - Velux FVa-2 cu descidere automata (1500x1500)mm - 1 buc. |  |  | m2 |  | 2,250 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 3,71 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,90 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,34 |  |  |
|  | 2523146720400F2a |  | Luminator metalic, inclusiv accesoriile VELUX FV-2a cu deschidere automata |  |  | m2 |  | 2,25 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,11 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,18 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2,70 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
| 160 | CK10A |  | Luminatoare metalice simple, fixe sau cu ochiuri mobile, montate la constructii de orice natura inclusiv accesoriile necesare ca: jgheaburi pentru colectarea apei provenite din condens, dispozitive de protectie contra patrunderii apei din precipitatii la schimbarile de pante si marginile geamurilor etc. - Velux modular Skylignt FV-3 (21200x700)mm. |  |  | m2 |  | 14,830 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 24,47 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 5,93 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,22 |  |  |
|  | 2523146720400F3 |  | Luminator metalic, inclusiv accesoriile VELUX modular Skylignt FV-3 |  |  | m2 |  | 14,83 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 0,30 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,74 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 1,19 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 17,80 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |  |
|  |  |  |  | Total Ferestre Velux (pl.102 - SAC) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.2. Glafuri din tabla parapet, solbancuri de fereastra (pl.207 - SAC) |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | RCsI22D |  | Glafuri si copertine din tabla cupru, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv (tabla de cupru gr. 0,6 mm; consum - 2,44 kg/ml) |  |  | m |  | 9,000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 10,35 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,25 |  |  |
|  | 2732103665059Cu |  | Tabla de cupru 0,6 mm |  |  | kg |  | 23,06 |  |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  | m2 |  | 3,12 |  |  |
|  | 2744137311238 |  | Cositor aliaj Cupru |  |  | kg |  | 0,28 |  |  |
|  | 2873145886851 |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111 |  |  | kg |  | 0,28 |  |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  |  | buc |  | 18,90 |  |  |
|  | 3410520005702 |  | Platforma telescopica pe auto |  |  | h-ut |  | 0,90 |  |  |
| 162 | RCsI22D |  | Glafuri si copertine din tabla cupru, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv (tabla de cupru gr. 0,6 mm; consum - 2,44 kg/ml) |  |  | m |  | 27,200 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 31,28 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,80 |  |  |
|  | 2732103665059Cu |  | Tabla de cupru 0,6 mm |  |  | kg |  | 69,69 |  |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  | m2 |  | 9,42 |  |  |
|  | 2744137311238 |  | Cositor aliaj Cupru |  |  | kg |  | 0,86 |  |  |
|  | 2873145886851 |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111 |  |  | kg |  | 0,86 |  |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  |  | buc |  | 57,12 |  |  |
|  | 3410520005702 |  | Platforma telescopica pe auto |  |  | h-ut |  | 2,72 |  |  |
| 163 | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate |  |  | m2 |  | 8,200 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 1,64 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,41 |  |  |
|  | 2682132600465 |  | Folie suplimentara polimerica |  |  | m2 |  | 9,71 |  |  |
|  | 28752763120001 |  | Шпильки (fise) |  |  | buc |  | 101,35 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
| 164 | CE30C |  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip OSB de 12 mm grosime |  |  | m2 |  | 6,800 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 1,56 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,34 |  |  |
|  | 2020132920527OSB |  | Placi OSB grosime 12 mm |  |  | m2 |  | 7,14 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,68 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
| 165 | RpIzC04I k=2mater |  | Strat hidroizolant executat la cald, la terase, acoperisuri, fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta, executat pe suprafete inclinate peste 40 grade sau verticale plane sau curbe, cu pinza bitumata neacoperita lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum sau cu adaos de cauciuc (LINOCROM)- 2 straturi |  |  | m2 |  | 17,800 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 2,49 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,60 |  |  |
|  | 2682132602081 |  | Pinza bitum LINOCROM |  |  | m2 |  | 41,87 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 82,24 |  |  |
|  | 1412122100880 |  | Filer de calcar |  |  | kg |  | 16,45 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 54,95 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | kg |  | 26,17 |  |  |
|  | 2873145887893 |  | Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111 |  |  | kg |  | 0,75 |  |  |
|  | 2952270004028 |  | Topitor bitum pina la 500 l |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |  |
|  | 2922140006705 |  | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  |  | Total Glafuri din tabla parapet, solbancuri de fereastra (pl.207 - SAC) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.3. Panouri metalice de plasa EM1 (pl.519 - SAC) |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | RCsP16B |  | Confectionarea, montarea si repararea panourilor de plasa de sirma zincata, confectionat la golul ascensorului, ghisee sau imprejmuiri cu tesaturi ondulate in dublu fir (12 buc.) |  |  | m2 |  | 14,400 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 37,01 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 24,62 |  |  |
|  | 2710703519894zn |  | Profil normal I 12 mm zincat |  |  | kg |  | 103,82 |  |  |
|  | 2873132004272zn |  | Plasa sau tesatura impletita ondulata (Rabitz zincata) |  |  | m2 |  | 31,15 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,04 |  |  |
|  | 1010116200303 |  | Huila scop energ.mixta |  |  | kg |  | 59,33 |  |  |
|  | 2873155901194 |  | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2 |  |  | kg |  | 0,89 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 1,48 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,86 |  |  |
|  | 2940520003828 |  | Aparat de polizat (biax) |  |  | h-ut |  | 0,29 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,29 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,22 |  |  |
| 167 | CE23C |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm (tabla de cupru gr.0.6mm, consum - 2.44kg/m) - Pervaz EM-1(pl.519) |  |  | m |  | 17,300 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 9,52 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 6,92 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,60 |  |  |
|  | 2732103665059Cu |  | Tabla de cupru 0,6 mm |  |  | kg |  | 43,90 |  |  |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  |  | kg |  | 2,70 |  |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  |  | m2 |  | 9,00 |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  | kg |  | 0,90 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 39,58 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,13 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,26 |  |  |
| 168 | CE30C |  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip OSB de 12 mm grosime |  |  | m2 |  | 3,000 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,69 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,15 |  |  |
|  | 2020132920527OSB |  | Placi OSB grosime 12 mm |  |  | m2 |  | 3,15 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,30 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,09 |  |  |
|  |  |  |  | Total Panouri metalice de plasa EM1 (pl.519 - SAC) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.4. Racordarea parapetului si ferestrelor Velux cu pardosea terasei (Nod H, I, J, K ) pl.48, 49, 51 - D |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | CI22B |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute tip Marazzi 600x600mm |  |  | m2 |  | 49,500 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 81,67 |  |  |
|  | 2661112800700M |  | Placi sau piscoturi de gresie Marazzi |  |  | m2 |  | 50,99 |  |  |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  | kg |  | 184,98 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 23,50 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 999,90 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,10 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,59 |  |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut |  | 0,49 |  |  |
| 170 | CF10A |  | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (Sapa de protectie gr.50mm) |  |  | m2 |  | 49,500 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 69,30 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,90 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 282,15 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 153,45 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,78 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,45 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |
| 171 | CF17B k=5 |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar |  |  | m2 |  | 49,500 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 24,75 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,42 |  |  |
|  | 2664102100000 |  | Mortar |  |  | m3 |  | 1,49 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,25 |  |  |
| 172 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 49,500 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 9,90 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 54,45 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 7,42 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
| 173 | RpIzC04I k=2mater |  | Strat hidroizolant executat la cald, la terase, acoperisuri, fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta, executat pe suprafete inclinate peste 40 grade sau verticale plane sau curbe, cu pinza bitumata neacoperita lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum sau cu adaos de cauciuc (LINOCROM)- 2 straturi |  |  | m2 |  | 49,500 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 6,93 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,46 |  |  |
|  | 2682132602081 |  | Pinza bitum LINOCROM |  |  | m2 |  | 116,42 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 228,69 |  |  |
|  | 1412122100880 |  | Filer de calcar |  |  | kg |  | 45,74 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 152,81 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | kg |  | 72,77 |  |  |
|  | 2873145887893 |  | Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111 |  |  | kg |  | 2,08 |  |  |
|  | 2952270004028 |  | Topitor bitum pina la 500 l |  |  | h-ut |  | 0,84 |  |  |
|  | 2922140006705 |  | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |
| 174 | CC09E |  | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la racordarile suprafetelor orizontale cu cele verticale, pentru protectia izolatiilor, pe retea din otel beton D = 6 mm, cu ochiuri de 25 cm - (plasa zincata). |  |  | m2 |  | 49,500 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 71,77 |  |  |
|  | 2873122005315 |  | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 |  |  | kg |  | 18,81 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 111,38 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 2,23 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,25 |  |  |
| 175 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Spaclu Baumit) |  |  | m2 |  | 49,500 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 60,39 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 353,43 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,20 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,91 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,79 |  |  |
| 176 | IzF03B2 |  | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip IA sau TSA 2000, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (Nod K, pl.51 - D) |  |  | m2 |  | 12,740 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 2,29 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 19,11 |  |  |
|  | 2682132602070 |  | Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126 |  |  | m2 |  | 14,01 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 3,82 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,01 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 12,74 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,32 |  |  |
| 177 | IzF10C |  | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Nod K) |  |  | m2 |  | 12,740 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 2,04 |  |  |
|  | 2670112204002 |  | Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mmx2str |  |  | m2 |  | 12,87 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 4,20 |  |  |
|  | 2320322600048 |  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 |  |  | kg |  | 21,02 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,01 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 14,01 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |  |
|  |  |  |  | Total Racordarea parapetului si ferestrelor Velux cu pardosea terasei (Nod H, I, J, K ) pl.48, 49, 51 - D |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Terasa - acoperis, cota 8,69m |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. Scari exterioare din piatra Se11, Se12. (pl.420, 421) -SAC |  |  |  |  |  |  |  |
| 178 | IzF01D1 |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau la pardoselile camerelor umede, a cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat |  |  | m2 |  | 1,550 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,08 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 0,46 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
| 179 | CG50B |  | Executarea pardoselilor din placi de piatra Cosauti fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm, gr.50mm |  |  | m2 |  | 1,550 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,96 |  |  |
|  | 2670112202052PCos50 |  | Placi de piatra Cosauti gr.50mm |  |  | m2 |  | 1,57 |  |  |
|  | 2462106110554 |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex ,,Class Portelonat" |  |  | kg |  | 6,67 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 0,31 |  |  |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  |  | buc |  | 0,03 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
| 180 | RpIzA06A |  | Tratamente superficiale aplicate suprafetelor de beton tencuite cu mortar de ciment, executate prin silicatare cu solutie de silicat de sodiu aplicat (impregnant Baumit Steinlmpragnierung) |  |  | m2 |  | 1,550 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,87 |  |  |
|  | 2413527345136 |  | Impregnant Baumit Steinlmpragnierung |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 2952270003371 |  | Malaxor de chituri si vopsele 10 l |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  | 2922140006705 |  | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  |  | Total Scari exterioare din piatra Se11, Se12. (pl.420, 421) -SAC |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8. Lucrari diverse |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.1. Schele la fatade |  |  |  |  |  |  |  |
| 181 | RCsH31B |  | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare peste 7 m inaltime executata din bile manele inclusiv streasina de protectie din PFL sau plasa de protectie cu toate materialele de prindere, ancorare si rigidizare a schelei de elementele constructiei |  |  | m2 |  | 320,000 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 291,20 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 60,80 |  |  |
|  | 2010102904169 |  | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv |  |  | m3 |  | 0,10 |  |  |
|  | 2010102906959 |  | Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80 |  |  | m3 |  | 0,10 |  |  |
|  | 2010102901170 |  | Bile, manele D=15-18 cm |  |  | m3 |  | 3,20 |  |  |
|  | 2020142925412 |  | PFL dur de 6 mm |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
|  | 2010102903971 |  | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=3,00 m; S 942 |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 2811237329800 |  | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) |  |  | kg |  | 0,96 |  |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  |  | h-ut |  | 1,92 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 25,60 |  |  |
|  |  |  |  | Total Schele la fatade |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.2. Schele de interior |  |  |  |  |  |  |  |
| 182 | CB16A |  | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime |  |  | m2 |  | 504,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 75,60 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 352,80 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 1,01 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 1,76 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 151,20 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 151,20 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 151,20 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 25,20 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 50,40 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 75,60 |  |  |
|  |  |  |  | Total Schele de interior |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari diverse |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale de stat |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli pentru depozitare |  |  |  |  |  |
|  | Total cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |