CAIET DE SARCINI

1. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie a suprafetelor pietonale si reparatia scarii din bd. Mircea cel Batran 4

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatie a suprafetelor pietonale (trotuar si platforme in fata blocurilor de locuit) |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de pregatire |  |  |
|  |  | 1.1.1. Demolarea bordurii vechi existente |  |  |
| 1 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 46,10 |
| 2 | PJ05B | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (demontarea fundatii din beton) | m3 | 1,49 |
| 3 | TrI1AA01E3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - pe teren, in vagon, categoria 3 | t | 5,68 |
| 4 | TsI51A7 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km | t | 5,68 |
| 5 | TsC51B | Lucrari la descarcarea materialului demolat | 100 m3 | 0,015 |
|  |  | 1.1.2. Demolarea trotuarelor existente |  |  |
| 6 | PJ05B | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (demontarea fundatii din beton asfaltic) | m3 | 8,44 |
| 7 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,42 |
| 8 | TsI51A7 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km | t | 84,40 |
| 9 | TsC51B | Lucrari la descarcarea a materialului demolat | 100 m3 | 0,42 |
|  |  | 1.1.3. Lucrari de pregatire a platformei |  |  |
| 10 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 1,74 |
| 11 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,17 |
| 12 | TsI51A7 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km | t | 3,10 |
| 13 | TsC51B | Lucrari la descarcarea a materialului demolat | 100 m3 | 0,055 |
| 14 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 1,74 |
| 15 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,40 |
|  |  | 1.2. Amenajarea bordurilor |  |  |
| 16 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-31.5mm, conform SA SR EN 13242+A1, sub bordura, h=10 cm | m3 | 1,49 |
| 17 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, (Bordure mici 100x20x8 cm, pe fundatie de beton C16/20, conform SM EN 206+A1) | m | 46,00 |
|  |  | 1.3. Amenajarea trotuarelor si platformelor cu piatra de pavaj |  |  |
| 18 | TsD16B11 | Strat de repartitie din balast (Strat drenant din amestec agregate grosiere si agregate fine cu D,45 SM- EN 13242+A1) H=10Ccm | m3 | 16,90 |
| 19 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta LA 30 conform SM SR EN 13242+A1 fr. 8-40 la trotuare | m2 | 169,00 |
| 20 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Piatra de pavaj vibropresata C30/37, h=6cm conform SM SR EN 1338:2010/SM SR EN 1338:2010/ AC:2010, tip caramida) culoare gri | m2 | 169,00 |
|  |  | 2. Amenajarea trotuarului |  |  |
| 21 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 172,00 |
| 22 | TrI1AA02F2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 | t | 38,00 |
| 23 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 38,00 |
| 24 | TsC61B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 | 100 m3 | 0,15 |
| 25 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3 | 5,16 |
| 26 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 12,20 |
| 27 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (bordura mare 100x30x15) | m | 172,00 |