| Lucrări de reparație capitală a Grupurilor tehnico-sanitare din cadrul Blocului de locuit TM 123, mun. Chișinău. | Formular Nr.1B WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Deviz-oferta  № 23-02-2024

Lucrări de reparație capitală

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari construtive |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Grupuri sanitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1. Demontare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCG29C |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (spargeri goluri in zidarie) |  |  | m3 |  | 1,180 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,531 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,130 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,142 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,094 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti |  |  | m2 |  | 52,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 6,240 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,800 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,600 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,520 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane |  |  | m2 |  | 117,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 14,040 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 17,550 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 5,850 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,170 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | RCsB21A |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm Materiale marunte=1,050 |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1,440 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 18,900 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 3,780 |  |  |
|  | 2940520007609 |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  |  | h-ut |  | 0,720 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | RpSE06A |  | Demontarea unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 9,800 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  |  | m2 |  | 86,800 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 18,228 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 18,228 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica la pereti |  |  | m2 |  | 542,080 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 433,664 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 433,664 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,626 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  | m2 |  | 117,000 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 45,630 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 45,630 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 5,850 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 5,850 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | RpSC06A |  | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 17,600 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 15,200 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | RpSC02A |  | Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 5,200 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | RpCO56C |  | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti si tavane suspendate |  |  | m2 |  | 32,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 4,160 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 3,840 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | RpSA03B |  | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2" |  |  | m |  | 80,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 30,400 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | RpSB01C |  | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50-100 mm |  |  | m |  | 70,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 55,300 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  | 40,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 8,800 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | RpIB11A |  | Demontari radiatoare de pozitie cu recuperarea acestora |  |  | m2 |  | 20,160 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 3,226 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | TrB22H1A2 |  | Transportul materialelor cu macaraua-turn de 10-15 tf, avind bratul de 12 m, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de pina la 0,5 t,, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m (Coborire deseuri de constructie) |  |  | t |  | 50,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 24,500 |  |  |
|  | 2922140006706 |  | Macara turn cu brat inclinabil, 3,1-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM |  |  | h-ut |  | 12,250 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | TrB22H1A2 |  | Transportul materialelor cu macaraua-turn de 10-15 tf, avind bratul de 12 m, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de pina la 0,5 t,, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m (Ridicare materiale de constructie) |  |  | t |  | 50,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 24,500 |  |  |
|  | 2922140006706 |  | Macara turn cu brat inclinabil, 3,1-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM |  |  | h-ut |  | 12,250 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | TrB01A1-9 |  | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m |  |  | t |  | 50,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 73,500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | TrI1AA02A1 |  | Incarcarea deseurilor in remorca sau container |  |  | t |  | 50,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 27,500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | TsI51B10 |  | Transportarea deseurilor provenite in urma demolarilor |  |  | t |  | 50,000 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 4,745 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.2. Lucrari de reparatie |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 9 cm grosime cu fata driscuita fin. NOTA: K=3 se include doar pentru Resursele materiale. K=3,000 |  |  | m2 |  | 117,000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 70,200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,700 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 4 563,000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 14,742 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 3,510 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 1,404 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | IzF01B |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat |  |  | m2 |  | 120,000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 4,800 |  |  |
|  | 2413317346000 |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  |  | kg |  | 36,000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,120 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,036 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | CE13A |  | Invelitori la pardoseli cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Material marunt=1,050 |  |  | m2 |  | 120,000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 36,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 21,600 |  |  |
|  | 2682132600470 |  | Membrane bituminoase ,,Linocrom" |  |  | m2 |  | 144,900 |  |  |
|  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  |  | kg |  | 37,800 |  |  |
|  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  |  | h-ut |  | 12,000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 4,800 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | CG47C |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,010 |  |  | m2 |  | 117,000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 138,060 |  |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie 300x300 |  |  | m2 |  | 121,715 |  |  |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  | kg |  | 555,399 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 54,358 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 2 363,400 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,236 |  |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut |  | 1,462 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | CF02A |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  | m2 |  | 560,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 560,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 112,000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1 764,000 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 2 016,000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 14,560 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 3,360 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,120 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 2,800 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | CF02A |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  | m2 |  | 560,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 560,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 112,000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1 764,000 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 2 016,000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 14,560 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 3,360 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,120 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 2,800 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betongrund la pereti |  |  | m2 |  | 560,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 16,800 |  |  |
|  | 24165861053031 |  | Betongrund |  |  | kg |  | 84,000 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | CI06C |  | Placaj din fainata dimensiunea placii 250x400mm |  |  | m2 |  | 400,000 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 900,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 80,000 |  |  |
|  | 2670112203000 |  | Placi tip faianta 250x400mm |  |  | m2 |  | 420,000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 160,000 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 8 000,000 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 132,000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 3,200 |  |  |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  |  | kg |  | 1 600,000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 8,000 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 4,800 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | CK18B |  | Montarea coltare din mase plastice interioare si exterioare, la placarea placilor din faianta fixate cu adeziv pentru montarea placajelor |  |  | m |  | 720,000 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 374,400 |  |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  |  | kg |  | 1,440 |  |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  |  | kg |  | 61,200 |  |  |
|  | 2521106718391 |  | Baghete din mase plastice |  |  | m |  | 756,000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 18,000 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,720 |  |  |
|  | 2462106109884 |  | Aracet tip EP 50 |  |  | kg |  | 1,440 |  |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  | kg |  | 10,800 |  |  |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  |  | kg |  | 4,320 |  |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  |  | kg |  | 2,880 |  |  |
|  | 2451427308669 |  | Ceara parchet |  |  | kg |  | 1,440 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  | l |  | 1,440 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,720 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor |  |  | m2 |  | 160,000 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 32,000 |  |  |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" |  |  | kg |  | 78,880 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,160 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 160,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 4,800 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 24,000 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti |  |  | m2 |  | 160,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 88,000 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 64,000 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 80,000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 8,000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,320 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | CK28B |  | Tavane suspendate din placi de aluminiu casetat (inclusiv carcasa) Material marunt(suruburi autofiletante, cu cap inecat crestat, prenadez, cuie)=1,027 |  |  | m2 |  | 117,000 |  |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  |  | h-om |  | 5,850 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 245,700 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 17,550 |  |  |
|  | 26701122040503 |  | Placi de aluminiu casetat |  |  | m2 |  | 126,167 |  |  |
|  | 2521106718394 |  | Baghete din mase plastice pentru tavane suspendate |  |  | m |  | 306,405 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,170 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | CK18B |  | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice |  |  | m |  | 220,000 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 114,400 |  |  |
|  | 2521106718391 |  | Baghete din mase plastice |  |  | m |  | 231,000 |  |  |
|  | 2430226102550 |  | Chit PVA-PVC |  |  | kg |  | 1,320 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  |  | m2 |  | 51,600 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 37,668 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,128 |  |  |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare (2,17x2,10 x 4buc) |  |  | m2 |  | 51,600 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 206,400 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 25,800 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 9,030 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 30,960 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 51,600 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | CK23B |  | Ferestre din PVC din 5 camere, 2 sticle (4-16-4)mm, 4S, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, culoare interior alb, nr. de deschideri inchideri min. 10000 cicluri; oscilobatante (swing-out), montate in conformitate cu CP C04.08:2015, inclusiv Plasa anti-insecte (marimi): 1200 x 1500 x 12buc |  |  | m2 |  | 21,600 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 14,256 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,512 |  |  |
|  | 2030112938150 |  | Ferestre din mase plastice (1200x1500) |  |  | m2 |  | 21,600 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 86,400 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 10,152 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 3,564 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 8,640 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 17,280 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,432 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | CK26A |  | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (exterior) din aluminiu, 25 cm latime Materiale marunte (dopuri)=1,020 |  |  | m |  | 20,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 5,600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,600 |  |  |
|  | 2521106718392 |  | Glafuri metalice pentru ferestre din mase plastice lat.25mm |  |  | m |  | 20,400 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 81,600 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | CK26C |  | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice (interior), 35cm latime |  |  | m |  | 20,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1,600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,200 |  |  |
|  | 2521106718393 |  | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi |  |  | m |  | 20,000 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 120,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betongrund in jurul tocurilor la ferestre la exterior |  |  | m2 |  | 31,200 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,936 |  |  |
|  | 24165861053031 |  | Betongrund |  |  | kg |  | 4,680 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,560 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betongrund in jurul tocurilor la ferestre la interior |  |  | m2 |  | 31,200 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,936 |  |  |
|  | 24165861053031 |  | Betongrund |  |  | kg |  | 4,680 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,560 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | RpCJ06B K=2 |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime pe ambele parti a ferestrei K=2,000 |  |  | m |  | 104,000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 91,520 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 45,760 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 203,840 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,208 |  |  |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 1,040 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,290 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,312 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,208 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,208 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betongrund in jurul tocurilor la ferestre la exterior |  |  | m2 |  | 31,200 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,936 |  |  |
|  | 24165861053031 |  | Betongrund |  |  | kg |  | 4,680 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,560 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betongrund in jurul tocurilor la ferestre la interior |  |  | m2 |  | 31,200 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,936 |  |  |
|  | 24165861053031 |  | Betongrund |  |  | kg |  | 4,680 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,560 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | CF50A |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de iposo la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. |  |  | m2 |  | 160,000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 102,400 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 1 142,400 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,640 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 8,000 |  |  |
|  | 2952270000000 |  | Agregat pentru ridicat mortar |  |  | h-ut |  | 49,600 |  |  |
|  | 2875277400000 |  | Compresor |  |  | h-ut |  | 50,400 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | CF30A |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti |  |  | m2 |  | 160,000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 195,200 |  |  |
|  | 26531021008311 |  | Tink |  |  | kg |  | 368,000 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,640 |  |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut |  | 0,960 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betongrund in jurul tocurilor la ferestre la interior |  |  | m2 |  | 31,200 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,936 |  |  |
|  | 24165861053031 |  | Betongrund |  |  | kg |  | 4,680 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,560 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual in jurul tocurilor la ferestre |  |  | m2 |  | 31,200 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 17,160 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 12,480 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 15,600 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,560 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,062 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | CN23C |  | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer |  |  | m2 |  | 20,160 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 17,539 |  |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  |  | kg |  | 3,629 |  |  |
|  | 2430126106200 |  | Email de ulei |  |  | kg |  | 2,016 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 2,016 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | l |  | 2,016 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,202 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,605 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | CK27C |  | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi |  |  | m2 |  | 125,000 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 131,250 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,250 |  |  |
|  | 2030112951150 |  | Glasvanduri din profiluri din mase plastice |  |  | m2 |  | 125,000 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 375,000 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 26,250 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 9,125 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 62,500 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 50,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de reparatie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.3. Instalatii sanitare |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | SC07A1 |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Capac cu soft-close; Capac wc inclus culoare alb; Evacuare vas wc ablic (in unghi); Forma Oval; Inaltime 75(cm); Latime 35 (cm); Material capac Polipropilena; Montare rezervor pe vas; Racordare la apa inferioara; Regim actionare doua butoane (mod economic); Tip amplasare de podea; Volum rezervor (L) 3/6; Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,030 |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 67,200 |  |  |
|  | 2622102442760 |  | Vas pt. closet complet echipat |  |  | buc |  | 16,645 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 16,480 |  |  |
|  | 2513307336203 |  | Racord flexibil (ace 50cm) |  |  | buc |  | 16,480 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | SB09E |  | Teava gofrata pentru closet |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,480 |  |  |
|  | 25231567210374 |  | Teava gofrata pt closet |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | SC04B |  | Lavoar din portelan sanitar cu piedestal (86х50х41cm). inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,025 |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 32,800 |  |  |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar cu piedestal 86х50х41cm |  |  | buc |  | 16,564 |  |  |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar cu butelie 1-1/4х40 (mm); Dimensiuni teava 800х40х50(mm); |  |  | buc |  | 16,400 |  |  |
|  | 2513307336203 |  | Racord flexibil (ace 50cm) |  |  | buc |  | 0,000 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 16,400 |  |  |
|  | 2875114203520 |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  |  | buc |  | 32,800 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 26,400 |  |  |
|  | 2913124201370 |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" (ace 50cm) |  |  | buc |  | 32,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | SC02A |  | Cada pentru dus polimetacril 90x90x195cm Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc=1,030 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 14,800 |  |  |
|  | 2875114200780 |  | Cada pentru dus polimetacril 90x90x195cm |  |  | buc |  | 8,240 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Cost de piata |  | Sifon pt cada de dus |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | Sifon |  | Sifon pentru cada de dus Material inox, plastic; garnitura presata; compact; Tip montaj de podea. |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | SC13A1 |  | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din beton Material marunt (dibluri, ipsos, dibluri metalice, etc)=1,030 |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 11,200 |  |  |
|  | 2612132506710 |  | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) |  |  | buc |  | 16,645 |  |  |
|  | 2875274201107 |  | Buton pt. oglinda |  |  | buc |  | 65,920 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | SB08E |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm |  |  | m |  | 40,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 12,800 |  |  |
|  | 25212167201601 |  | Teava din material plastic pentru canalizare d110 |  |  | m |  | 41,200 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,600 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,600 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | SB10E |  | Teu din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  | buc |  | 40,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 12,800 |  |  |
|  | 2523156721015 |  | Teu PVC d110 |  |  | buc |  | 40,000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 2,800 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 1,200 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | SB09E |  | Cot 45gr, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,240 |  |  |
|  | 25231567210372 |  | Cot, 45gr. d110 din plastic pt canalizare |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,280 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,120 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | SB09E |  | Mufa din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 6,720 |  |  |
|  | 25231567210371 |  | Mufa din material plastic pentru canalizare D110 |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,840 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,360 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | SB11C |  | Cruce din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/110/110/50 mm |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,040 |  |  |
|  | 25231567210381 |  | Cruce din material plastic pentru canalizare D110/110/110/50 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,840 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,360 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | SA38I |  | Bratara pentru fixarea conductelor de canalizare din PVC, conductele avind diametrul de 110mm |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,920 |  |  |
|  | 28752742040401 |  | Bratara pt. tevi de canalizare d110mm |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | SB09E |  | Reductie din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/50 mm |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,240 |  |  |
|  | 252315672103712 |  | Reductie din material plastic pentru canalizare D110 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,280 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,120 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | SB09C |  | Dop din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,760 |  |  |
|  | 25231567210373 |  | Dop din material plastic pentru canalizare D50mm |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,080 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,096 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | SB09E |  | Trecre din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/50 mm |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,240 |  |  |
|  | 2523156721037121 |  | Trecre d110/50mm din material plastic pentru canalizare D110 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,280 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,120 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | SB08C |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  |  | m |  | 40,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 10,000 |  |  |
|  | 25212167201602 |  | Teava din material plastic pentru canalizare 50mm |  |  | m |  | 41,200 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,160 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,480 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | SB09C |  | Cot 45gr. din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,760 |  |  |
|  | 252315672103748 |  | Cot PP 45gr. |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,080 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,096 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | SB10C |  | Teu din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,000 |  |  |
|  | 25231567210154 |  | Teu 90gr mateial plastic d50/50mm pt canalizare |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,320 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,384 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | SB09C |  | Mufa din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,520 |  |  |
|  | 25231567210377 |  | Mufa din material plastic pentru canalizare d50mm |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,160 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,192 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | SA38F |  | Bratara pentru fixarea conductelor de canalizare din PVC, conductele avind diametrul de 50mm |  |  | buc |  | 40,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,800 |  |  |
|  | 28752742040402 |  | Bratara pt. tevi de canalizare d50mm |  |  | buc |  | 40,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | SB09C |  | Dop din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,760 |  |  |
|  | 25231567210373 |  | Dop din material plastic pentru canalizare D50mm |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,080 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,096 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | SA14C |  | Teava din material plastic fiberglass imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25x3,5 mm |  |  | m |  | 80,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 26,400 |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic fiberglass D25x3,5mm |  |  | m |  | 81,600 |  |  |
|  | 2523156719430 |  | Cot din material plastic |  |  | buc |  | 9,600 |  |  |
|  | 2523156719450 |  | Teu din material plastic 25x20x25 |  |  | buc |  | 15,200 |  |  |
|  | 2523156719460 |  | Reductie din material plastic |  |  | buc |  | 3,200 |  |  |
|  | 2523156719400 |  | Mufa din material plastic |  |  | buc |  | 3,200 |  |  |
|  | 2523156719530 |  | Racord drept M x Fe |  |  | buc |  | 80,000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 1,600 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,480 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 1,752 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | SD02B |  | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din beton Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,006 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 8,400 |  |  |
|  | 2913124201350 |  | Baterie de perete pt. baie cu dus |  |  | buc |  | 8,048 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | SA38B |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 25mm |  |  | buc |  | 80,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,000 |  |  |
|  | 28752742040403 |  | Bratara pt. tevi D25mm |  |  | buc |  | 80,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | SD05A |  | Robinet de reglaj, PPR d20mm, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,015 |  |  | buc |  | 56,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 16,800 |  |  |
|  | 2913124201600 |  | Robinet de reglaj drept sau coltar |  |  | buc |  | 56,840 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Instalatii sanitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.4. Incalzirea |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | IC01B |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii cu filet si mufa montata prin insurubare la legatura corpurilor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 28 x 1,5mm |  |  | m |  | 80,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 92,000 |  |  |
|  | 2521216701000-1 |  | Teava din otel D28x1,5mm |  |  | m |  | 80,000 |  |  |
|  | 2875274114000 |  | Teu B1, negru |  |  | buc |  | 5,600 |  |  |
|  | 2721204120000 |  | Mufa neagra |  |  | buc |  | 14,400 |  |  |
|  | 2721204114000 |  | Reductie N4 neagra |  |  | buc |  | 5,600 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,800 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 1,600 |  |  |
|  | 2320186202990 |  | Ulei mineral |  |  | kg |  | 0,160 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,240 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | IB05A |  | Radiatoare din bimetal, corpul de radiator avind 10 sectii (500x80x90mm) |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 32,000 |  |  |
|  | 2822115700000-1 |  | Radiator 10 sectii |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,480 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,960 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,800 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 48,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 3,200 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | IB20B |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton |  |  | buc |  | 64,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 12,800 |  |  |
|  | 2822115708001 |  | Element de sustinere (cronstein) |  |  | buc |  | 64,000 |  |  |
|  | 2874136313332 |  | Diblu cu expandare marimea 6 |  |  | buc |  | 128,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 9,600 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | RpIC40C |  | Montarea cotului de racord olandez, cu diametrul de 3/4" |  |  | buc |  | 32,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 6,400 |  |  |
|  | 2875274119000 |  | Cot racord olandez |  |  | buc |  | 32,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,736 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 1,536 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" |  |  | buc |  | 32,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,200 |  |  |
|  | 2913134500000 |  | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " |  |  | buc |  | 32,000 |  |  |
|  | 2524907304522 |  | Banda teflon nesisterizat |  |  | buc |  | 3,200 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Incalzirea |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Grupuri sanitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Bucataria |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.1. Demontare |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | RCsB21A |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm Materiale marunte=1,050 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,480 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 6,300 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 1,260 |  |  |
|  | 2940520007609 |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  |  | h-ut |  | 0,240 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  |  | m2 |  | 13,200 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 2,772 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 2,772 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica la pereti |  |  | m2 |  | 180,000 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 144,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 144,000 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,540 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  | m2 |  | 60,000 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 23,400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 23,400 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 3,000 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | RpSC10A |  | Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 10,560 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | RpSD03A |  | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 10,200 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | RpSA03B |  | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2" |  |  | m |  | 20,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 7,600 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | RpSB01C |  | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50-100 mm |  |  | m |  | 20,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 15,800 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 1,760 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | RpIB11A |  | Demontari radiatoare de pozitie cu recuperarea acestora |  |  | m2 |  | 10,560 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 1,690 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | TrB22H1A2 |  | Transportul materialelor cu macaraua-turn de 10-15 tf, avind bratul de 12 m, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de pina la 0,5 t,, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m (Coborire deseuri de constructie) |  |  | t |  | 5,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,450 |  |  |
|  | 2922140006706 |  | Macara turn cu brat inclinabil, 3,1-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM |  |  | h-ut |  | 1,225 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | TrB22H1A2 |  | Transportul materialelor cu macaraua-turn de 10-15 tf, avind bratul de 12 m, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de pina la 0,5 t,, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m (Ridicare materiale de constructie) |  |  | t |  | 5,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,450 |  |  |
|  | 2922140006706 |  | Macara turn cu brat inclinabil, 3,1-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM |  |  | h-ut |  | 1,225 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | TrB01A1-9 |  | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m |  |  | t |  | 5,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 7,350 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | TrI1AA02A1 |  | Incarcarea deseurilor in remorca sau container |  |  | t |  | 5,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,750 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | TsI51B10 |  | Transportarea deseurilor provenite in urma demolarilor |  |  | t |  | 5,000 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 0,474 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.2. Lucrari de reparatie |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betongrund la pardoseli |  |  | m2 |  | 60,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,800 |  |  |
|  | 24165861053031 |  | Betongrund |  |  | kg |  | 9,000 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 9 cm grosime cu fata driscuita fin. NOTA: K=3 se include doar pentru Resursele materiale. K=3,000 |  |  | m2 |  | 60,000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 36,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2 340,000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 7,560 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,800 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,720 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betongrund la pereti |  |  | m2 |  | 200,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 6,000 |  |  |
|  | 24165861053031 |  | Betongrund |  |  | kg |  | 30,000 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | CG47C |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,010 |  |  | m2 |  | 60,000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 70,800 |  |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie 300x300 |  |  | m2 |  | 62,418 |  |  |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  | kg |  | 284,820 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 27,876 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 1 212,000 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,121 |  |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut |  | 0,750 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | CF02A |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  | m2 |  | 200,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 200,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 40,000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 630,000 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 720,000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 5,200 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,200 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,400 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | CF02A |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  | m2 |  | 200,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 200,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 40,000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 630,000 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 720,000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 5,200 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,200 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,400 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betongrund la pereti |  |  | m2 |  | 200,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 6,000 |  |  |
|  | 24165861053031 |  | Betongrund |  |  | kg |  | 30,000 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | CI06C |  | Placaj din fainata dimensiunea placii 250x400mm |  |  | m2 |  | 120,000 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 270,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 24,000 |  |  |
|  | 2670112203000 |  | Placi tip faianta 250x400mm |  |  | m2 |  | 126,000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 48,000 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 2 400,000 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 39,600 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,960 |  |  |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  |  | kg |  | 480,000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,400 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 1,440 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | CK18B |  | Montarea coltare din mase plastice interioare si exterioare, la placarea placilor din faianta fixate cu adeziv pentru montarea placajelor |  |  | m |  | 60,000 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 31,200 |  |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  |  | kg |  | 0,120 |  |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  |  | kg |  | 5,100 |  |  |
|  | 2521106718391 |  | Baghete din mase plastice |  |  | m |  | 63,000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,500 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,060 |  |  |
|  | 2462106109884 |  | Aracet tip EP 50 |  |  | kg |  | 0,120 |  |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  | kg |  | 0,900 |  |  |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  |  | kg |  | 0,360 |  |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  |  | kg |  | 0,240 |  |  |
|  | 2451427308669 |  | Ceara parchet |  |  | kg |  | 0,120 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  | l |  | 0,120 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,060 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 80,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 2,400 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 12,000 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | CF50A |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. |  |  | m2 |  | 80,000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 51,200 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 571,200 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,320 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 4,000 |  |  |
|  | 2952270000000 |  | Agregat pentru ridicat mortar |  |  | h-ut |  | 24,800 |  |  |
|  | 2875277400000 |  | Compresor |  |  | h-ut |  | 25,200 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 80,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 2,400 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 12,000 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 80,000 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 36,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,000 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 84,392 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,080 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,080 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 80,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 2,400 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 12,000 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti |  |  | m2 |  | 80,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 44,000 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 32,000 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 40,000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 4,000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,160 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | СF59D |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC (Verde, rezistent la umiditate) 9mm grosime cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005 |  |  | m2 |  | 60,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 114,600 |  |  |
|  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton |  |  | m2 |  | 63,315 |  |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  | m |  | 55,416 |  |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  | m |  | 132,660 |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 141,705 |  |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  | 45,677 |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 16,341 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 5,276 |  |  |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 99,495 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 976,257 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,276 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 2,850 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  | m2 |  | 60,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,800 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 9,000 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor |  |  | m2 |  | 60,000 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 12,000 |  |  |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" |  |  | kg |  | 29,580 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  | m2 |  | 60,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,800 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 9,000 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti |  |  | m2 |  | 60,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 33,000 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 24,000 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 30,000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 3,000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,120 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  |  | m2 |  | 6,400 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 4,672 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,512 |  |  |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare (2,17x2,10 x 4buc) |  |  | m2 |  | 6,400 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 25,600 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 3,200 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 1,120 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 3,840 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 6,400 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | CK23B |  | Ferestre din PVC din 5 camere, 2 sticle (4-16-4)mm, 4S, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, culoare interior #alb, nr. de deschideri inchideri min. 10000 cicluri; oscilobatante (swing-out), montate in conformitate cu CP C04.08:2015, inclusiv Plasa anti-insecte (marimi): 1750 x 1450 x 2buc |  |  | m2 |  | 8,800 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 5,808 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,616 |  |  |
|  | 2030112938150 |  | Ferestre din mase plastice (1200x1500) |  |  | m2 |  | 8,800 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 35,200 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 4,136 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 1,452 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 3,520 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 7,040 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,176 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | CK26A |  | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (exterior) din aluminiu, 25 cm latime Materiale marunte (dopuri)=1,020 |  |  | m |  | 6,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1,680 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,480 |  |  |
|  | 2521106718392 |  | Glafuri metalice pentru ferestre din mase plastice lat.25mm |  |  | m |  | 6,120 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 24,480 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | CK26C |  | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice (interior), 35cm latime |  |  | m |  | 6,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,480 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,060 |  |  |
|  | 2521106718393 |  | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi |  |  | m |  | 6,000 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 36,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betongrund in jurul tocurilor la ferestre la exterior |  |  | m2 |  | 6,400 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,192 |  |  |
|  | 24165861053031 |  | Betongrund |  |  | kg |  | 0,960 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,320 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betongrund in jurul tocurilor la ferestre la interior |  |  | m2 |  | 6,400 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,192 |  |  |
|  | 24165861053031 |  | Betongrund |  |  | kg |  | 0,960 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,320 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | RpCJ06B K=2 |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime pe ambele parti a ferestrei K=2,000 |  |  | m |  | 20,800 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 18,304 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,152 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 40,768 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,042 |  |  |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,208 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,258 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,062 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,042 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,042 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betongrund in jurul tocurilor la ferestre la exterior |  |  | m2 |  | 6,400 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,192 |  |  |
|  | 24165861053031 |  | Betongrund |  |  | kg |  | 0,960 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,320 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betongrund in jurul tocurilor la ferestre la interior |  |  | m2 |  | 6,400 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,192 |  |  |
|  | 24165861053031 |  | Betongrund |  |  | kg |  | 0,960 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,320 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | CF50A |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de iposo la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. |  |  | m2 |  | 6,400 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 4,096 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 45,696 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,026 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,320 |  |  |
|  | 2952270000000 |  | Agregat pentru ridicat mortar |  |  | h-ut |  | 1,984 |  |  |
|  | 2875277400000 |  | Compresor |  |  | h-ut |  | 2,016 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | CF30A |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti |  |  | m2 |  | 6,400 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 7,808 |  |  |
|  | 26531021008311 |  | Tink |  |  | kg |  | 14,720 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,026 |  |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut |  | 0,038 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betongrund in jurul tocurilor la ferestre la interior |  |  | m2 |  | 6,400 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,192 |  |  |
|  | 24165861053031 |  | Betongrund |  |  | kg |  | 0,960 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,320 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual in jurul tocurilor la ferestre |  |  | m2 |  | 6,400 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 3,520 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 2,560 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 3,200 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,320 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,013 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | CN23C |  | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer |  |  | m2 |  | 10,560 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 9,187 |  |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  |  | kg |  | 1,901 |  |  |
|  | 2430126106200 |  | Email de ulei |  |  | kg |  | 1,056 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 1,056 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | l |  | 1,056 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,106 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,317 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de reparatie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.3. Instalatii sanitare |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | SC05B |  | Chiuveta de bucatarie 750x495mm, din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de beton Material marunt ( diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit, degresant etc)=1,010 |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 17,400 |  |  |
|  | 2875114200020 |  | Chiuveta de bucatarie (750x495) |  |  | buc |  | 12,120 |  |  |
|  | 2523126719771 |  | Sifon pt.scurgere, dn=1/4" |  |  | buc |  | 12,120 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 12,120 |  |  |
|  | 2521216720210 |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=40mm |  |  | m |  | 7,272 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 19,800 |  |  |
|  | 2913124201370 |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" (ace 50cm) |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | SB08C |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  |  | m |  | 20,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 5,000 |  |  |
|  | 25212167201602 |  | Teava din material plastic pentru canalizare 50mm |  |  | m |  | 20,600 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,080 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,240 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | SB09C |  | Cot 45gr. din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,640 |  |  |
|  | 2523156721037412 |  | Cot PP 45gr |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,120 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,144 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | SB10C |  | Teu din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,000 |  |  |
|  | 25231567210154 |  | Teu 90gr mateial plastic d50/50mm pt canalizare |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,240 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,288 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | SB09C |  | Mufa din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,640 |  |  |
|  | 25231567210377 |  | Mufa din material plastic pentru canalizare d50mm |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,120 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,144 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | SA38F |  | Bratara pentru fixarea conductelor de canalizare din PVC, conductele avind diametrul de 50mm |  |  | buc |  | 20,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,400 |  |  |
|  | 28752742040402 |  | Bratara pt. tevi de canalizare d50mm |  |  | buc |  | 20,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | SB09C |  | Dop din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,760 |  |  |
|  | 25231567210373 |  | Dop din material plastic pentru canalizare D50mm |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,080 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,096 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | SA14C |  | Teava din material plastic fiberglass imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25x3,5 mm |  |  | m |  | 40,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 13,200 |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic fiberglass D25x3,5mm |  |  | m |  | 40,800 |  |  |
|  | 2523156719430 |  | Cot din material plastic |  |  | buc |  | 4,800 |  |  |
|  | 2523156719450 |  | Teu din material plastic 25x20x25 |  |  | buc |  | 7,600 |  |  |
|  | 2523156719460 |  | Reductie din material plastic |  |  | buc |  | 1,600 |  |  |
|  | 2523156719400 |  | Mufa din material plastic |  |  | buc |  | 1,600 |  |  |
|  | 2523156719530 |  | Racord drept M x Fe |  |  | buc |  | 40,000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,800 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,240 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,876 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | SA38B |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 25mm |  |  | buc |  | 20,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,000 |  |  |
|  | 28752742040403 |  | Bratara pt. tevi D25mm |  |  | buc |  | 20,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | SD05A |  | Robinet de reglaj, PPR d20mm, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,015 |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 7,200 |  |  |
|  | 2913124201600 |  | Robinet de reglaj drept sau coltar |  |  | buc |  | 24,360 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Instalatii sanitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.4. Incalzirea |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | IC01B |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii cu filet si mufa montata prin insurubare la legatura corpurilor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 28 x 1,5mm |  |  | m |  | 20,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 23,000 |  |  |
|  | 2521216701000-1 |  | Teava din otel D28x1,5mm |  |  | m |  | 20,000 |  |  |
|  | 2875274114000 |  | Teu B1, negru |  |  | buc |  | 1,400 |  |  |
|  | 2721204120000 |  | Mufa neagra |  |  | buc |  | 3,600 |  |  |
|  | 2721204114000 |  | Reductie N4 neagra |  |  | buc |  | 1,400 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,200 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,400 |  |  |
|  | 2320186202990 |  | Ulei mineral |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | IB05A |  | Radiatoare din bimetal, corpul de radiator avind 10 sectii (500x80x90mm) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 8,000 |  |  |
|  | 2822115700000-1 |  | Radiator 10 sectii |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,120 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,240 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,200 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,800 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | IB20B |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,200 |  |  |
|  | 2822115708001 |  | Element de sustinere (cronstein) |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 2874136313332 |  | Diblu cu expandare marimea 6 |  |  | buc |  | 32,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 2,400 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | RpIC40C |  | Montarea cotului de racord olandez, cu diametrul de 3/4" |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 1,600 |  |  |
|  | 2875274119000 |  | Cot racord olandez |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,184 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,384 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,800 |  |  |
|  | 2913134500000 |  | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 2524907304522 |  | Banda teflon nesisterizat |  |  | buc |  | 0,800 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Incalzirea |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Bucataria |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. HOL |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | RpCK41B |  | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag |  |  | m2 |  | 140,000 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 37,800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 37,800 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  | l |  | 3,500 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 4,200 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 5,600 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi) |  |  | m2 |  | 18,230 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 3,828 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 3,828 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. |  |  | m2 |  | 140,000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 84,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 14,000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1 820,000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 5,880 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,400 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 1,680 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | CG47C |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,010 |  |  | m2 |  | 160,000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 188,800 |  |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie 300x300 |  |  | m2 |  | 166,448 |  |  |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  | kg |  | 759,520 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 74,336 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 3 232,000 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,323 |  |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 |  | 140,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 21,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 287,000 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  | buc |  | 560,000 |  |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  | m2 |  | 147,000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,100 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | CK25D |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (casa scari 2,17 x 2,10x 4buc) |  |  | m2 |  | 18,230 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 14,766 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,823 |  |  |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare (2,17x2,10 x 4buc) |  |  | m2 |  | 18,230 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 72,920 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 10,026 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 3,518 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 10,938 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 18,230 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,365 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total HOL |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total inclusiv Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total inclusiv Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari construtive |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Retea electrica |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Grupuri sanitare |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | RpEG16F |  | Montarea pe santier a cutiilor de tablou capsulate din metal pentru 12 module Materiale marunte (suruburi, piulite, garnituri) din val. mat. explicitate=1,010 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 2,360 |  |  |
|  | 3162137312436 |  | Cutie de tablou metalic gata echipata pentru 12 module |  |  | buc |  | 1,010 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | RpEF01B |  | Montarea plafon rotund (Felinar), la tavan pentru becuri E27 LED, cu globul din sticla Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,040 |  |  | buc |  | 52,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 14,560 |  |  |
|  | 2875274400501 |  | Corp de iluminat LED 220mm |  |  | buc |  | 54,080 |  |  |
|  | 3162165107229 |  | Baldachin metalic de mascare legatura |  |  | buc |  | 54,080 |  |  |
|  | 2875272700047 |  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat |  |  | buc |  | 54,080 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | 08-02-409-1 |  | Teava flexibila, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 8,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 190,400 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,017 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 7,680 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 107,200 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 107,200 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 1,600 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 53,600 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 144,000 |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 14,400 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,880 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 126,400 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 21,600 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 38,720 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,880 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | Cost de piata |  | Teava flexibila D=20mm |  |  | m |  | 800,000 |  |  |
|  | Teava flexibila |  | Teava flexibila D20mm |  |  | m |  | 800,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | 08-02-412-4 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 |  |  | 100 m |  | 8,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 89,600 |  |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,009 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,160 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 2,480 |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 6,400 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 97,600 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,400 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,160 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 2,560 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,640 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,640 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 8,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 99,200 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,006 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,067 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,033 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,077 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 4,000 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 3,120 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 24,000 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 24,000 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 3,120 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | Pret de piata |  | Cablu cu fire din cupru VVG-ng 3x2,5mm2 |  |  | m |  | 500,000 |  |  |
|  | Cablu 3x2,5 |  | Cablu electric din fire de cupru 3x2,5mm |  |  | m |  | 500,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | Pret de piata |  | Cablu cu fire din cupru VVG-ng 3x1,5mm2 |  |  | m |  | 300,000 |  |  |
|  | Cablu 3x1,5 |  | Cablu electric din fire de cupru 3x1,5mm |  |  | m |  | 300,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | RpEC04A |  | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, in camere cu inaltimea de peste 3 m, cladiri de locuit |  |  | buc |  | 64,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 238,720 |  |  |
|  | 2521216704506 |  | Tub izolat IP-PVC, plinte PVC |  |  | m |  | 480,000 |  |  |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  |  | buc |  | 320,000 |  |  |
|  | 2875274021005 |  | Curbe, coturi |  |  | buc |  | 64,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 352,000 |  |  |
|  | 2722103107001 |  | Conductor de aluminiu sau cupru |  |  | m |  | 960,000 |  |  |
|  | 2875276311722 |  | Cleme capsulate pentru conductori |  |  | buc |  | 64,000 |  |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  | kg |  | 11,520 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 1,280 |  |  |
|  | 2513736621480 |  | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 |  |  | m |  | 6,400 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | RpEE03A |  | Montarea prizelor duble |  |  | buc |  | 44,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 13,640 |  |  |
|  | 2746167335100 |  | Priza |  |  | buc |  | 44,880 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 44,000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,220 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 88,000 |  |  |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  | buc |  | 88,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor duble |  |  | buc |  | 20,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 5,400 |  |  |
|  | 1111000100024 |  | Intrerupator manual |  |  | buc |  | 20,200 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 20,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | RpEE15A |  | Montarea intrerupatoarelor automat VA 47/29 |  |  | buc |  | 40,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 26,000 |  |  |
|  | 1111000100020-1 |  | Intrerupator automat VA47/29 |  |  | buc |  | 40,000 |  |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  |  | buc |  | 80,000 |  |  |
|  | 2874115836911 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama |  |  | buc |  | 80,000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,200 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | VC07A |  | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,010 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 92,400 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC. NOTA: ,,Lant cu zale innodate D=2 mm" si ,,Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500" se exclude |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 7,520 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,480 |  |  |
|  | 2811236306200 |  | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | RpSE25A |  | Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 28,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Grupuri sanitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Bucatarie |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | RpEG16F |  | Montarea pe santier a cutiilor de tablou capsulate din metal pentru 12 module Materiale marunte (suruburi, piulite, garnituri) din val. mat. explicitate=1,010 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 2,360 |  |  |
|  | 3162137312436 |  | Cutie de tablou metalic gata echipata pentru 12 module |  |  | buc |  | 1,010 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipat 225mm Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,040 |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 4,480 |  |  |
|  | 2875274400501 |  | Corp de iluminat LED 220mm |  |  | buc |  | 16,640 |  |  |
|  | 3162165107229 |  | Baldachin metalic de mascare legatura |  |  | buc |  | 16,640 |  |  |
|  | 2875272700047 |  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat |  |  | buc |  | 16,640 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 | 08-02-409-1 |  | Teava flexibila, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 47,600 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,004 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 1,920 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 26,800 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 26,800 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,400 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 13,400 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 36,000 |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 3,600 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,220 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 31,600 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 5,400 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 9,680 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,220 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | Cost de piata |  | Teava flexibila D=20mm |  |  | m |  | 200,000 |  |  |
|  | Teava flexibila |  | Teava flexibila D20mm |  |  | m |  | 200,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 | 08-02-412-4 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 |  |  | 100 m |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 22,400 |  |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,002 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,620 |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 1,600 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 24,400 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,100 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,040 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,640 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,160 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,160 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 24,800 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,002 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,017 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,008 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,019 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 1,000 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,780 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 6,000 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 6,000 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,780 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 | Pret de piata |  | Cablu cu fire din cupru VVG-ng 3x2,5mm2 |  |  | m |  | 120,000 |  |  |
|  | Cablu 3x2,5 |  | Cablu electric din fire de cupru 3x2,5mm |  |  | m |  | 120,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 | Pret de piata |  | Cablu cu fire din cupru VVG-ng 3x1,5mm2 |  |  | m |  | 80,000 |  |  |
|  | Cablu 3x1,5 |  | Cablu electric din fire de cupru 3x1,5mm |  |  | m |  | 80,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 | RpEC04A |  | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, in camere cu inaltimea de peste 3 m, cladiri de locuit |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 89,520 |  |  |
|  | 2521216704506 |  | Tub izolat IP-PVC, plinte PVC |  |  | m |  | 180,000 |  |  |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  |  | buc |  | 120,000 |  |  |
|  | 2875274021005 |  | Curbe, coturi |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 132,000 |  |  |
|  | 2722103107001 |  | Conductor de aluminiu sau cupru |  |  | m |  | 360,000 |  |  |
|  | 2875276311722 |  | Cleme capsulate pentru conductori |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  | kg |  | 4,320 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 0,480 |  |  |
|  | 2513736621480 |  | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 |  |  | m |  | 2,400 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 | RpEE03A |  | Montarea prizelor duble |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 7,440 |  |  |
|  | 2746167335100 |  | Priza |  |  | buc |  | 24,480 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,120 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 48,000 |  |  |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  | buc |  | 48,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 178 | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor duble |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 1,080 |  |  |
|  | 1111000100024 |  | Intrerupator manual |  |  | buc |  | 4,040 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,200 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 179 | RpEE15A |  | Montarea intrerupatoarelor automat VA 47/29 |  |  | buc |  | 40,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 26,000 |  |  |
|  | 1111000100020-1 |  | Intrerupator automat VA47/29 |  |  | buc |  | 40,000 |  |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  |  | buc |  | 80,000 |  |  |
|  | 2874115836911 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama |  |  | buc |  | 80,000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,200 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | VC07B |  | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 11 - 20,3 kg cu motor de 0,75 - 3 kw Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,005 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 49,640 |  |  |
|  | 29124357762001 |  | Ventilator de fereastra 0.75 - 3.00kw |  |  | buc |  | 4,020 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 181 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC. NOTA: ,,Lant cu zale innodate D=2 mm" si ,,Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500" se exclude |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,880 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,120 |  |  |
|  | 2811236306200 |  | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Bucatarie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. HOL |  |  |  |  |  |  |  |
| 182 | 08-02-409-1 |  | Teava flexibila, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 47,600 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,004 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 1,920 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 26,800 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 26,800 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,400 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 13,400 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 36,000 |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 3,600 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,220 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 31,600 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 5,400 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 9,680 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,220 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 | Cost de piata |  | Teava flexibila D=20mm |  |  | m |  | 200,000 |  |  |
|  | Teava flexibila |  | Teava flexibila D20mm |  |  | m |  | 200,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 184 | 08-02-412-4 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 |  |  | 100 m |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 22,400 |  |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,002 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,620 |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 1,600 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 24,400 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,100 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,040 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,640 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,160 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,160 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 185 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 24,800 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,002 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,017 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,008 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,019 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 1,000 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,780 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 6,000 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 6,000 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,780 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 186 | Pret de piata |  | Cablu cu fire din cupru VVG-ng 3x2,5mm2 |  |  | m |  | 120,000 |  |  |
|  | Cablu 3x2,5 |  | Cablu electric din fire de cupru 3x2,5mm |  |  | m |  | 120,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 187 | Pret de piata |  | Cablu cu fire din cupru VVG-ng 3x1,5mm2 |  |  | m |  | 80,000 |  |  |
|  | Cablu 3x1,5 |  | Cablu electric din fire de cupru 3x1,5mm |  |  | m |  | 80,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 188 | RpEC04A |  | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, in camere cu inaltimea de peste 3 m, cladiri de locuit |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 14,920 |  |  |
|  | 2521216704506 |  | Tub izolat IP-PVC, plinte PVC |  |  | m |  | 30,000 |  |  |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  |  | buc |  | 20,000 |  |  |
|  | 2875274021005 |  | Curbe, coturi |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 22,000 |  |  |
|  | 2722103107001 |  | Conductor de aluminiu sau cupru |  |  | m |  | 60,000 |  |  |
|  | 2875276311722 |  | Cleme capsulate pentru conductori |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  | kg |  | 0,720 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 0,080 |  |  |
|  | 2513736621480 |  | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 |  |  | m |  | 0,400 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 | RpEE03A |  | Montarea prizelor duble |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 1,240 |  |  |
|  | 2746167335100 |  | Priza |  |  | buc |  | 4,080 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 190 | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, LED pentru Armstrong 600 x 600mm Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,040 |  |  | buc |  | 20,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 5,600 |  |  |
|  | 28752744005011 |  | Corp de iluminat LED pentru Armstrong |  |  | buc |  | 20,800 |  |  |
|  | 3162165107229 |  | Baldachin metalic de mascare legatura |  |  | buc |  | 20,800 |  |  |
|  | 2875272700047 |  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat |  |  | buc |  | 20,800 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total HOL |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelruieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total inclusiv Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total inclusiv Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retea electrica |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 191 | Cost de piata |  | Incalzitor electric (boiler) 100, inclusiv console pt sustinere si supapa de siguranta (spustnik) |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | Boiler |  | Incalzitor electric 100L |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | Spustnik |  | Reductor de presiune (спустник воздуха) |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | Console pt sustinere |  | Consoel pt sustineeare boiler |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 192 | Pret de piata |  | Ventilator de perete din PVC, Diametrul 125 mm, Puterea minim 16 W, Productibilitatea minim 180 m3/h |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | Ventilator 12,5 |  | Ventilator de perete din PVC, Diametrul 125 mm, Puterea minim 16 W, Productibilitatea minim 180 m3/h |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 193 | Pret de piata |  | Ventilator axial de perete Axis, dimensiune 500 x 500 mm, minim.7000m3/h |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | Ventilator 50 |  | Ventilator axial de perete Axis, dimensiune 500 x 500 mm, minim.7000m3/h |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |