| Reparatie acoperis Farmacie din cadrul Farmacia IMSP Institul Mamei si Copilului ,str. Burebista 93 mun Chisinau | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | 125,00 |
| 2 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | 13,50 |
| 3 | RpCI30A | Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice | m | 45,00 |
| 4 | IzF18C k=3,4 | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (se va alege mortar marfa sau nisip cu ciment) | m2 | 125,00 |
| 5 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR 100x100 gr 3 | kg | 156,20 |
| 6 | CG24A aplicativ | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm, la pereti, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp trecere perete | m | 31,00 |
| 7 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat tip Praimer | m2 | 131,00 |
| 8 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Tehnoelast EKP+Tehnoelast EPP | m2 | 125,00 |
| 9 | CE13D2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu Tehnoelast EKP+Tehnoelast EPP | m2 | 6,00 |
| 10 | RpCE26A aplicativ | Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (Aerator ), (se exclude tabla,nit,aliaj,filier,combustibil) Ksal 0,5 | buc | 4,00 |
| 11 | pret de piata | Aerator ULTRA M | buc | 4,00 |
| 12 | RpCU06B1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata | m | 31,00 |
| 13 | CE25C aplicativ | Etansarea suplimentara pe contur, placate cu tabla zincata la desfasurata 20 cm | m | 31,00 |
| 14 | CE23B | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm ( se exclude nisip ciment mortar,var) | m | 40,00 |
| 15 | RpCE29A | Pelicula din polimeri 100-200 mk pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii( modf. u.m pelicula ml-m2) | m2 | 40,00 |
| 16 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d=90(se exclude Pilnii de curatire,piesa,element de legatura) | m | 18,00 |
| 17 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass 125 mm din tabla protejata anticoroziv (cot jgeab 2buc ,element inchidere 4 buc,Piesa de racordare jgheab -burlan-3 buc_) | m | 40,00 |
| 18 | RpCU09A | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare | t | 20,00 |
| 19 | TsH92B | Incarcarea in auto deseuri constructie | t | 25,00 |
| 20 | TsI50C9 | Transportarea deseuri cu autobasculanta de 5 t la distanta de 29 km | t | 25,00 |