| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Procedura de achiziție: ____________din_________ |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea mijloacelor și echipamentelor de măsură, necesare pentru activitatea din cadrul „TERMOELECTRICA” S.A. |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Clemă de tip ”crocodil -banan” |  |  |  | tip ”crocodil”; cu conectare (mama)-4mm; curent nominal 10-16 A; tensiunea nominală 1000 V, cat III. |  |  |
| 1.2 Cablu de măsurare roșu de tip ”banan” în ambele părți |  |  |  | L=1,2 m; conexiunea „banan”; tensiunea nominală 600 V, cat III. |  |  |
| Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Convertor de putere |  |  |  | Pentru conversia puterea activă și reactivă în rețelele electrice de curent alternativ monofazate și trifazate; Tensiunea nominală intrare linie: 100 V; Curent nominal intrare: 0 ÷ 5,0 А; Frecvența nominală intrare: 45 ÷ 55 Hz; Alimentare de la circuitele de intrare măsurate; Diapazonul semnalelor de ieșire: -5÷0÷5 mA; Montare: DIN 35; Gradul de protecție: IP30. |  |  |
| Lotul 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Frecvențmetru |  |  |  | Dispozitiv electronic de panou; Măsurarea frecvenței rețelelor industriale de curent alternativ cu o frecvență de 50 Hz; Indicarea digitală a rezultatului măsurării; Tensiunea intrare: 100 V; Frecvența: 45÷55 Hz; Dimensiunea ferestrei de montare: 150 x 72 mm. Certificat de etalonare valabil pe teritoriul RM sau certificat/marcaj de conformitate europeană CE, aplicat nu mai târziu de 2025 |  |  |
| Lotul 4 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Multimetru |  |  |  | Măsurare tensiune DC (V): 0,1…200mV / 2V / 20V / 200V / 1000V eroarea (acuratețe) (0.5% +3); Măsurare tensiune AC (V): 0,1…200mV / 2V / 20V / 200V / 750V eroarea (acuratețe) (0,8% +5); Măsurare curent DC (A): 1µA...2mA / 20mA / 200mA / 20A eroarea (acuratețe) (0,8% + 3); Măsurare curent AC (A): 1µA...2mA / 20mA / 200mA / 20A eroarea (acuratețe) (1% + 5); Măsurare rezistenta (ohm): 100 mOhm-200Ohm /2 kOhm /20 kOhm /200 kOhm / 2 MOhm /20 Mohm/2GOhm; Măsurare capacitate (F):10pF- 20nF / 2µF/ 20µF/ 200µF, A (2,5% + 20); Măsurare inductanță (H): 1µH...2mH / 20mH/ 200mH/ 2H /20H, A (2,5% + 20); Măsurare frecventa (Hz): 1..2kHz / 20kHz/ 200kHz/ 2MHz/ 10MHz A (0,5% + 4); Măsurare temperatură: 40…1000°C; Specificații: Oprire automată; Scalare automata; Scalare manuala; Lățime de banda (Hz) 45Hz ~ 400Hz; Verificare dioda; Verificare tranzistor; Continuitate buzzer; Indicare baterie descărcata: < 80 %; Memorarea datelor; Ecran LCD cu iluminare din spate, Bara grafica analogica; Toc rezistent la șoc mecanic; Sursa de alimentare: Baterie |  |  |
| 4.2 Multimetru |  |  |  | Indicatorul de tensiune bipolar, conceput pentru a verifica prezența sau absența tensiunii între părțile neizolate purtătoare de curent, precum și între acestea și părțile împământate în instalațiile electrice de curent alternativ la o tensiune nominală de până la 1000 V. -Diapazon de măsurare tensiune - 12690 V; -Diapazon de măsurare rezistentă - 0400 kOhm; -Măsurare continuitate circuit; -Test diode; -LCD ecran; -Rezistent la șocuri mecanice; -Sursa alimentare: Baterie. |  |  |
| 4.3 Clește ampermetric |  |  |  | Clește amperimetric tip furcă; Diapazon de măsurare tensiune AC, DC – 0...1000 V; Diapazon de măsurare curent DC – 0...200 A; Măsurare tensiune cu impedanță redusă (Low-Z) – 0..600 V; Măsurare rezistență – 0..60,00 MΩ; Măsurare capacitate – 0.. 4000 µF; Test diode & continuitate circuit (cu semnal sonor + indicator continuitate); Lumină integrată (lanternă); Funcţie de oprire automată (Auto-OFF); Dimensiuni: ~ 230 × 44 × 66 mm; Sursa alimentare: Baterie. Certificat/marcaj de conformitate europeană CE, aplicat nu mai târziu de 2025 |  |  |
| Lotul 5 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Miliampermetru de panou |  |  |  | Tip analogic; Curent continuu; Clasa de precizie: 1,5; Diapazon de măsurare 0÷5 mA; Gradul de protecție IP50; Temperatura de lucru de la -40º C până la +50º C; Conectare directă; Tipul montării: Încorporat, mărimea fereastra de montare: 60x60x49 mm Certificat de etalonare valabil pe teritoriul RM sau certificat/marcaj de conformitate europeană CE, aplicat nu mai târziu de 2025. |  |  |
| 5.2 Indicator de tensiune VPIS |  |  |  | Sistem de indicare a prezenței tensiunii conform standardului SM EN 62271-206:2014; Potrivit pentru montare pe panou (celulele de distribuție UniSec ABB); Curentul maxim:2mA; Tensiunea de lucru: 3,3-24 kV Iluminare LED: 3000mcd/20mA; Rezistență la tensiunea de impuls: 650 kV; Gradul de protecție IP 67; Mod de conectare: 3x conectori la 4,8x0,5mm; Temperatura de operare: -25oC...+ 70oC. |  |  |
| Lotul 6 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 Dispozitiv de măsurare de tip voltmetru |  |  |  | Dispozitiv de panou cu profil îngust; Valoarea măsurată de intrare tensiune AC ~0÷100 V; Valoarea măsurată de intrare frecvență 45÷65 Hz; Clasa de precizie 0,5; Dispositive de comutare: 2 cu Imax-5 A și Unom- 250V AC, 24 V DC Tensiunea de alimentarea dispozitivului: 100÷246 V (AC), 140÷260 V (DC); Diapazonul de indicare: 0÷100 V; Indicator digital; Culoarea indicatorului roșu/verde; Carcasă din plastic (metalul este acceptabil); Poziția dispozitivului orizontală; Dimensiuni fereastra de montare 160mm / 30mm; Certificat de etalonare valabil pe teritoriul RM sau certificat/marcaj de conformitate europeană CE, aplicat nu mai târziu de 2025. |  |  |
| 6.2 Dispozitiv de măsurare de tip kilovoltmetru |  |  |  | Dispozitiv de panou cu profil îngust; Valoarea măsurată de intrare tensiune AC ~0÷100 V; Valoarea măsurată de intrare frecvență 45÷65 Hz; Clasa de precizie 0,5; Dispositive de comutare: 2 cu Imax-5 A și Unom- 250V AC, 24 V DC Tensiunea dealimentarea dispozitivului: 100÷246 V (AC), 140÷260 V (DC); Diapazonul de indicare: 0÷125 kV; Indicator digital; Culoarea indicatorului roșu/verde; Carcasă din plastic sau metal; Poziția dispozitivului orizontală; Dimensiuni fereastra de montare 160mm / 30mm; Certificat de etalonare valabil pe teritoriul RM sau certificat/marcaj de conformitate europeană CE, aplicat nu mai târziu de 2025. |  |  |
| 6.3 Dispozitiv de măsurare de tip kiloampermetru |  |  |  | Dispozitiv de panou cu profil îngust; Valoarea măsurată de intrare curent AC ~0÷5 A; Valoarea măsurată de intrare frecvență 45÷65 Hz; Clasa de precizie 0,5; Dispozitive de comutare: 2 cu Imax-5 A și Unom- 250V AC, 24 V DC; Tensiunea de alimentarea dispozitivului: 100÷246 V (AC), 140÷260 V (DC); Diapazonul de indicare: 0÷8 kA; Indicator digital; Culoarea indicatorului roșu/verde; Carcasă din plastic (metalul este acceptabil); Poziția dispozitivului orizontală; Dimensiuni fereastra de montare 160mm / 30mm; Certificat de etalonare valabil pe teritoriul RM sau marcaj de conformitate europeană CE, aplicat nu mai târziu de 2025. |  |  |
| Lotul 7 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 Contor de energie electrică digital multifuncțional |  |  |  | Clasa de precizie - 0,5S; Tensiunea nominală – 3x58/100 (3x240/415) V; Curentul nominal - 5(10) A; Frecvența - 50 Hz; Tip – trifazat; Conectarea circuitelor de curent prin transformatoare de curent; Conectarea circuitelor de tensiune: directă sau prin transformatoare de tensiune; Posibilitatea conectării modem de transmitere a datelor la distanță Acceptat de furnizorul local de energie electrică Cu buletin de verificare metrologică valabil, eliberat de un laborator acreditat în RM, sau certificat/marcaj de verificare metrologică inițială CE, aplicat nu mai târziu de 2026. |  |  |
| 7.2 Modem compatibil cu contorul |  |  |  | Compatibil cu contorul |  |  |
| 7.3 Antenă GSM compatibilă cu modemul |  |  |  | Compatibilă cu modemul; Lungime cablu – 3m. |  |  |
| 7.4 Transformatoare de curent |  |  |  | Tensiunea nominală – 0,66 kV; Curentul nominal primar – 200 A; Curentul nominal secundar – 5 A; Clasa de precizie – 0,5; Cu buletin de verificare metrologică valabil, eliberat de un laborator acreditat în RM, sau certificat/marcaj de verificare metrologică inițială CE, aplicat nu mai târziu de 2026. |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________