| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Procedura de achiziție : nr. __________ din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea unei autospeciale destinată pentru curățare și evacuare a nămolului din căminele termice ale „Termoelectrica” S.A. |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 Achiziția autospecialei pentru curățare și evacuare a nămolului din căminele termice (Auto-Vidanjă) |  |  |  | Conform cerințelor Caietului de sarcini Specificații tehnice a camionului Producător - Certificat în Uniunea Europeană Combustibil: Diesel Cutie de viteze: Manuală Mecanism de direcție: Servodirecție cu amplificator Clasa de emisii: Euro 6 Masa maximală autorizată, kg 19 000 Sistem de frânare: Frâne cu disc pe față și spate; Sistem anti-blocare ABS Anvelope: Iarnă-Vară, M+S Cabină: Scaun dublu – pentru 2 pasageri; Centură de siguranță pentru toate scaunele; Sistem de aer condiționat; Rezervor de combustibil (minim), l: 150 litri Specificații tehnice a utilajului special Volumul rezervorului pentru nămol, l: 5 000 – 10 000 litri Volumul rezervorului pentru apă curată, l: 1 000 – 5 000 litri Caracteristica rezervorului pentru nămol: Dotare cu capac în partea din spate pentru golirea totală a rezervorului; Dotare cu balamale superioare și deschidere verticală; Blocarea a capacului rezervorului de nămol - prin sistem mecanic Indicator de nivel pe partea din spate. Prelucrare împotriva coroziunii. Pompa de aspirație: Supapă de siguranță pentru limitarea presiunii de lucru; Supapă de ventilație pentru limitarea presiunii de funcționare; Sistem de siguranță pentru asigurarea pompei de vid împotriva supraaspirației; Pompă de înaltă presiune, apă curată - PN-100 bari Panou de comandă: Pornire / oprire a pompei apă curată; Pornire / oprire a pompei de aspirație Manometre; Buton oprire de urgență; Iluminarea panoului de comandă; Regulator turații motor autospecială; Echipament și accesorii: Roată de rezervă; Cric hidraulic; Triunghi de presemnalizare; Stingător; Trusă medicală; Set de scule primă necesitate; Manualul de utilizare pentru operator; Manual pentru deservirea tehnică; Duze de aspirare și golire DN-100; Furtun de aspirație – minim 24 m.l. DN-100. Furtun apă curată . |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________