CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat Inspectoratul General al Polițiie

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Secția achiziții și logistică

3. Obiectul achiziţiilor Sectorul de Poliţie nr. 4 „Talmaza” al Inspectoratului de poliție Ștefan Vodă.

Lucrări generale de constructie. Arhitectura.

|  | № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) |  | Total, lei (col.5 x col.6) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
|  |  |  | Capitolul 1. Lucrai de demolare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Demontarea ferestrelor si usilor exterioare) | m2 | 40,650 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Demontarea usilor interioare) | m2 | 24,350 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Executarea golului de usa) | m3 | 1,130 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Demontarea peretilor despartitor) | m3 | 12,500 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | RpCQ11C | Demontarea peretilor cu caramizi de sticla (Demontarea peretilor despartitori de sticla) | m2 | 14,800 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Demontarea invelitorii din foi de ardezie) | m2 | 271,500 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Demontarea carcasei din lemn) | m2 | 271,500 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | RpCB18B | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc (Demolarea pridvorului din beton) | m3 | 2,000 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | RpCI42C | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. (Demontarea copertinei din tigla metalica) | m2 | 6,480 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Demontarea elementelor decorative pe fatade din ciment-nisip (L-19.5m)) | m2 | 7,800 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | RpCH32D | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente (Demontarea frontonului in lemn) | m2 | 29,900 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Demontarea cosului de fum) | m3 | 0,500 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | RpCH32A | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate (Demontarea tavanului din lemn) | m2 | 188,800 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Demontarea teracotei de pe pereti) | m2 | 27,500 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Demontarea placilor de ceramica de pe podea) | m2 | 19,500 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Demolarea pardoselei de lemn) | m2 | 125,200 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Прим. | Moloz | m3 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcarea molozului in autovehicule cu excavator ) | 100 m3 | 0,340 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | TRI1AA04C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 ( Incarcarea molozului in autovehicule prin aruncare) | t | 10,740 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Transportarea molozului cu autobasculanta la distanca 5 km) | t | 53,720 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Capitolul 2. Pereti despartirori si ziduri |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Zidaria propusa golurilorde usi si ferestre din blocuri mici de calcar) | m3 | 4,500 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | CK11C | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Pereti despartitori din PVC cu geamuri mate de termopan) | m2 | 42,700 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | CD72B | Pereti despartitori din PGC cu grosimea 12.5mm rezistent la foc, pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie din vata minerala gr.60mm, cu inaltimea pina la 4 m | m2 | 14,800 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (Pereti despartitori de caramida т.120мм ) | 100m2 | 0,092 |  |  |  |  |  |
| 25 |  | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (Umplerea rosturilor - penoplast) | m2 | 0,320 |  |  |  |  |  |
| 26 |  | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Etansarea imbinarilor cu fibra de sticla) | m2 | 2,160 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Capitolul 3. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Capitolul 3.1. Tip 1 - 53.8m2 ( pina la 16m2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | TsC54C | Strat de fundatie din pietris gr.50 мм | m3 | 2,700 |  |  |  |  |  |
| 28 |  | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Pardoseli din beton В-7,5, т. 100 мм , pina la 16 м2) | m2 | 53,800 |  |  |  |  |  |
| 29 |  | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 5 ВРI 150 х 150мм (2кг/м2) | kg | 107,600 |  |  |  |  |  |
| 30 |  | IzF10B | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (Penopolisterol expandat (45kg/m3) gr.60мм) | m2 | 53,800 |  |  |  |  |  |
| 31 |  | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3,0cm grosime cu fata driscuita fin ( Strat de nivelare din mortar ciment-nisip М-150 , gr.30мм) | m2 | 53,800 |  |  |  |  |  |
| 32 |  | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ( Placi de ceramica porcelanat pe clei special gr.15mm, pina la 16м2) | m2 | 53,800 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Capitolul 3.2. Tip 2 - 78,48m2 (pina la 16m2 - 39,78m2, mai mare 16m2 - 38.7m2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | TsC54C | Strat de fundatie din pietris gr.50 мм | m3 | 3,920 |  |  |  |  |  |
| 34 |  | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Pardoseli din beton В-7,5, т. 100 мм , pina la 16 м2) | m2 | 39,780 |  |  |  |  |  |
| 35 |  | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Pardoseli din beton В-7,5, т. 100 мм , mai mare 16 м2) | m2 | 38,700 |  |  |  |  |  |
| 36 |  | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 5 ВРI 150 х 150мм (2кг/м2) | kg | 156,960 |  |  |  |  |  |
| 37 |  | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3,0cm grosime cu fata driscuita fin ( Strat de nivelare din mortar ciment-nisip М-150 , gr.30мм) | m2 | 78,480 |  |  |  |  |  |
| 38 |  | CG05A1 | Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in benzi simple prin lipirea parchetului cu aracet (Pardoseli din parchet , inclusiv pervazurile (42.56 м) , pina la 16 м2, prin lipirea parchetului cu aracet) | m2 | 39,780 |  |  |  |  |  |
| 39 |  | CG05A1 | Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in benzi simple prin lipirea parchetului cu aracet (Pardoseli din parchet , inclusiv pervazurile (41.4 м) , mai mari 16 м2, prin lipirea parchetului cu aracet) | m2 | 38,700 |  |  |  |  |  |
| 40 |  | RpCK10C | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive | m2 | 78,480 |  |  |  |  |  |
| 41 |  | RpCK11C | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi | m2 | 78,480 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Capitolul 3.3. Tip 3 - 12.6 m2 ( pina la 16m2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | TsC54C | Strat de fundatie din pietris gr.50 мм | m3 | 0,630 |  |  |  |  |  |
| 43 |  | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Pardoseli din beton В-7,5, т. 100 мм , pina la 16 м2) | m2 | 12,600 |  |  |  |  |  |
| 44 |  | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 5 ВРI 150 х 150мм (2кг/м2) | kg | 25,200 |  |  |  |  |  |
| 45 |  | IzF10B | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (Penopolisterol expandat (45kg/m3) gr.60мм) | m2 | 12,600 |  |  |  |  |  |
| 46 |  | IzF04B к=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum ( Gidroizolarea cu mastic bituminos cu doua straturi ) | m2 | 12,600 |  |  |  |  |  |
| 47 |  | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3,0cm grosime cu fata driscuita fin ( Strat de nivelare din mortar ciment-nisip М-150 , gr.30мм) | m2 | 12,600 |  |  |  |  |  |
| 48 |  | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ( Placi de ceramica porcelanat pe clei special gr.15mm, pina la 16м2) | m2 | 12,600 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Capitolul 3.4. Tip 4 - 7.7 m2 ( pina la 16m2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3,0cm grosime cu fata driscuita fin ( Strat de nivelare din mortar ciment-nisip М-150 , gr.30мм) | m2 | 7,700 |  |  |  |  |  |
| 50 |  | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ( Placi de ceramica porcelanat pe clei special gr.15mm, pina la 16м2) | m2 | 12,600 |  |  |  |  |  |
| 51 |  | IzF10B | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (Penopolisterol expandat (45kg/m3) gr.60мм) | m2 | 7,700 |  |  |  |  |  |
| 52 |  | IzF04B к=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum ( Gidroizolarea cu mastic bituminos cu doua straturi ) | m2 | 7,700 |  |  |  |  |  |
| 53 |  | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3,0cm grosime cu fata driscuita fin ( Strat de nivelare din mortar ciment-nisip М-150 , gr.20мм) | m2 | 7,700 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se scade ( 10 мм ) | m2 | -7,700 |  |  |  |  |  |
| 55 |  | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ( Placi de ceramica porcelanat pe clei special gr.15mm, pina la 16м2) | m2 | 7,700 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Capitolul 3.5. Tip 5 - 8.4m2 ( pina la 16m2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  | TsC54C | Strat de fundatie din pietris gr.50 мм | m3 | 0,420 |  |  |  |  |  |
| 57 |  | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Pardoseli din beton В-7,5, т. 100 мм , pina la 16 м2) | m2 | 8,400 |  |  |  |  |  |
| 58 |  | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3,0cm grosime cu fata driscuita fin ( Strat de nivelare din mortar ciment-nisip М-150 , gr.30мм) | m2 | 8,400 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Capitolul 4. Finisari interioare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Capitolul 4.1. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 130,200 |  |  |  |  |  |
| 60 |  | CK53F | Plafoane tensionate din pelicula PVC in incaperi cu inaltimea pina la 4 m, cu suprafata de la 5 m2 pina la 20 m2 cu fixarea baghetelor de pereti din zidarie de caramida cu harpon. (Tavan extensibil din PVC, culoare alba ) | m2 | 7,300 |  |  |  |  |  |
| 61 |  | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 11,300 |  |  |  |  |  |
| 62 |  | pret | Baghete | m | 11,900 |  |  |  |  |  |
| 63 |  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 11,300 |  |  |  |  |  |
| 64 |  | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului "Knauff" б=2mm | m2 | 11,300 |  |  |  |  |  |
| 65 |  | CF53B k=3 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scad la 3mm ,e la art CF52) ("Knauf") | m2 | -11,300 |  |  |  |  |  |
| 66 |  | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 11,300 |  |  |  |  |  |
| 67 |  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 11,300 |  |  |  |  |  |
| 68 |  | CN05C | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de netezire existent aplicate pe suprafete din beton greu sau din beton celular autoclavizat ( Spoirea cu vopse pe baza de emulsie apoasa de 2 ori) | m2 | 11,300 |  |  |  |  |  |
| 69 |  | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (Bagheletor la tavane suspendate din gips carton) | m | 11,900 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Capitolul 4.2. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  | CF02B к=1,25 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (grosimea 25мм) | m2 | 88,300 |  |  |  |  |  |
| 71 |  | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie | m2 | 383,500 |  |  |  |  |  |
| 72 |  | CN53A | Grunduirea Supraten ,suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ( 383.5m2+88.3m2) | m2 | 471,800 |  |  |  |  |  |
| 73 |  | CF50Bk=0.4 | Tencuieli interioare "Knauff" de 2 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 452,570 |  |  |  |  |  |
| 74 |  | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Plasa de sticla) | m2 | 452,570 |  |  |  |  |  |
| 75 |  | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 452,570 |  |  |  |  |  |
| 76 |  | CN53A | Grunduirea Supraten, suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 452,570 |  |  |  |  |  |
| 77 |  | CN05C | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de netezire existent aplicate pe suprafete din beton greu sau din beton celular autoclavizat ( Spoirea cu vopse pe baza de emulsie apoasa de 2 ori) | m2 | 452,570 |  |  |  |  |  |
| 78 |  | pret | Coler | m2 | 452,570 |  |  |  |  |  |
| 79 |  | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Finisarea peretilor cu faianta pe clei) | m2 | 24,780 |  |  |  |  |  |
| 80 |  | CN01A | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) | m2 | 36,280 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Capitolul 4.3. Glafuri la usi si ferestre |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 |  | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Coltar perforat din aluminiu) | m | 180,000 |  |  |  |  |  |
| 82 |  | CF02B к=1,25 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (grosimea 25мм) | m2 | 73,500 |  |  |  |  |  |
| 83 |  | CN53A | Grunduirea Supraten ,suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 73,500 |  |  |  |  |  |
| 84 |  | CF50Bk=0.4 | Tencuieli interioare "Knauff" de 2 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 73,500 |  |  |  |  |  |
| 85 |  | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Plasa de sticla) | m2 | 73,500 |  |  |  |  |  |
| 86 |  | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 73,500 |  |  |  |  |  |
| 87 |  | CN53A | Grunduirea Supraten, suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 73,500 |  |  |  |  |  |
| 88 |  | CN05C | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de netezire existent aplicate pe suprafete din beton greu sau din beton celular autoclavizat ( Spoirea cu vopse pe baza de emulsie apoasa de 2 ori) | m2 | 73,500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Capitolul 5. Goluri |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Capitolul 5.1. Usi |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 |  | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi PVC cu o singura frunza U-3 (1 buc), U-5 (1 buc), U-10 (1 buc)) | m2 | 4,750 |  |  |  |  |  |
| 90 |  | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi din aluminiu cu o singura frunza U-2 (3 buc), U-4 (3 buc), U-6 (2 buc), U-7 (1 buc), U-11 (1 buc) ) | m2 | 21,020 |  |  |  |  |  |
| 91 |  | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi duble din aluminiu U-1 (1 buc), U-9 (1 buc) ) | m2 | 7,110 |  |  |  |  |  |
| 92 |  | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara din metal U-8 (1 шт) ) | m2 | 1,650 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Capitolul 5.2. Ferestre |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 |  | CK23A | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Fereastra din PVC FR3 (2 buc), FR5 (1 buc) ) | m2 | 2,550 |  |  |  |  |  |
| 94 |  | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Fereastra din PVC FR4 (1 buc), FR6 (1 buc), FR8 (2 buc) ) | m2 | 7,430 |  |  |  |  |  |
| 95 |  | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Fereastra din PVC FR1 (3 buc), FR2 (1 buc), FR7 (1 buc) ) | m2 | 15,540 |  |  |  |  |  |
| 96 |  | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice | m | 19,400 |  |  |  |  |  |
| 97 |  | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m | 19,400 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Capitolul 6. Planseu din lemn cota +3.300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 |  | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (Vata minerala bazaltica т.100мм) | m2 | 147,650 |  |  |  |  |  |
| 99 |  | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Pelicula polietilena) | m2 | 147,650 |  |  |  |  |  |
| 100 |  | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Bariera de vapori) | m2 | 147,650 |  |  |  |  |  |
| 101 |  | CE30C | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 22 mm grosime(Placi de OSB 10mm) | m2 | 295,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Capitolul 7. Finisari exterioare |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 |  | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ( Tencuirea partiala a peretilor cu mortar din ciment-nisip (fasade si solbanc la ferestre) ) | m2 | 80,900 |  |  |  |  |  |
| 103 |  | IzF55A | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu "Polisteren" gr.100мм (223.2 m2) cu tencuieli fine pe termoizolant(sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala bazaltica gr. 100mm (25.3 m2) , cu latimea 25 cm , solbanti la ferestre cu vata minerala gr.100mm (18.4 m2) | m2 | 266,900 |  |  |  |  |  |
| 104 |  | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare pereti exterior la fatade | m2 | 248,500 |  |  |  |  |  |
| 105 |  | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 248,500 |  |  |  |  |  |
| 106 |  | CI06C | Piatra actificiala smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor ( Placute din beton de tip "cosauti" ) | m2 | 30,100 |  |  |  |  |  |
| 107 |  | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Plasa de sticla (solbanc la ferestre) ) | m2 | 18,400 |  |  |  |  |  |
| 108 |  | CN53A | Grunduirea Supraten, suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (solbanc la ferestre) | m2 | 18,400 |  |  |  |  |  |
| 109 |  | CN05C | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de netezire existent aplicate pe suprafete din beton greu sau din beton celular autoclavizat ( Zugraveli cu vopsea pe baza de emulsie apoasa de 2 ori) (solbanc la ferestre) | m2 | 18,400 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Capitolul 8. Acoperis |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 |  | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Carcas din lemn , cu tratament antiseptic) | m3 | 7,790 |  |  |  |  |  |
| 111 |  | pret | + CE41A-Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 121,450 |  |  |  |  |  |
| 112 |  | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe | m3 | 7,790 |  |  |  |  |  |
| 113 |  | CE30B | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. ( Gratar de sipci 35x100 (3.9м3), contrasipca 35x50 (0.6m3) ) | m2 | 312,500 |  |  |  |  |  |
| 114 |  | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. | m3 | 4,500 |  |  |  |  |  |
| 115 |  | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 4,500 |  |  |  |  |  |
| 116 |  | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Bariera antivapori - pelicula polietilena) | m2 | 312,500 |  |  |  |  |  |
| 117 |  | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Tigla metalica ) | m2 | 312,500 |  |  |  |  |  |
| 118 |  | pret | Detalii de coama | m | 22,350 |  |  |  |  |  |
| 119 |  | pret | Tabla de etansare | m | 9,300 |  |  |  |  |  |
| 120 |  | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Jgheaburi din tabla plata tip tigla d=120mm cu montarea sort de streasina 49.1m) | m | 50,800 |  |  |  |  |  |
| 121 |  | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Burlane din tabla plata tip tigla d=80mm) | m | 32,500 |  |  |  |  |  |
| 122 |  | CE05A | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Montarea parazapezii) | m2 | 13,000 |  |  |  |  |  |
| 123 |  | pret | Parazapezii | m | 52,000 |  |  |  |  |  |
| 124 |  | CE05A | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. . ( Bordur de streasina din tabla metalica ( 24.4 m/l ) ) | m2 | 6,100 |  |  |  |  |  |
| 125 |  | CE31A | Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple ( Lambriu din lemn pentru streasina (0.97 м3)) | m2 | 48,220 |  |  |  |  |  |
| 126 |  | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. | m3 | 0,970 |  |  |  |  |  |
| 127 |  | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,970 |  |  |  |  |  |
| 128 |  | CN16D | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de lac de ulei la dusumele ( Vopsea tip "Pinotex" ) | m2 | 72,000 |  |  |  |  |  |
| 129 |  | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Sipca din lemn 50*180 (L=41 m) | m3 | 0,370 |  |  |  |  |  |
| 130 |  | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,370 |  |  |  |  |  |
| 131 |  | CE42A | Executarea lucarnelor Fr-9 (4.2m2), cu jaluzele) | buc | 2,000 |  |  |  |  |  |
| 132 |  | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usa la cerdac din lemn U-12 (1 buc)) | m2 | 0,800 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Capitolul 9. Canale de ventilare (CV-1-CV-6) |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 |  | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg ( Constructii metalice (colcar, tabla plana)) | kg | 508,500 |  |  |  |  |  |
| 134 |  | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Vopsirea cu PF-115 (2 straturi) pe grund GF-021) | t | 0,509 |  |  |  |  |  |
| 135 |  | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Tabla metalica firma Lindab) | m2 | 13,900 |  |  |  |  |  |
| 136 |  | IzF10G | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Vata minerala б=50мм ) | m2 | 29,700 |  |  |  |  |  |
| 137 |  | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Fibra de sticla (solbanc la ferestre) ) | m2 | 15,800 |  |  |  |  |  |
| 138 |  | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Constructii din lemn) | m3 | 0,110 |  |  |  |  |  |
| 139 |  | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,110 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Capitolul 10. Copertina C-1 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 |  | RCsB29A | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm | buc | 6,000 |  |  |  |  |  |
| 141 |  | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg ( Constructii metalice pentru copertina (colcar metalic) ) | kg | 47,800 |  |  |  |  |  |
| 142 |  | pret | Bulon M14 L=620mm | buc | 3,000 |  |  |  |  |  |
| 143 |  | pret | Bulon M14 L=250mm | buc | 3,000 |  |  |  |  |  |
| 144 |  | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Vopsirea cu PF-115 (2 straturi) pe grund GF-021) | t | 0,048 |  |  |  |  |  |
| 145 |  | CE30B | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. ( Sipca 50х50 (0,1 м3) ) | m2 | 2,380 |  |  |  |  |  |
| 146 |  | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. | m3 | 0,100 |  |  |  |  |  |
| 147 |  | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,100 |  |  |  |  |  |
| 148 |  | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Tigla metalica Lider) | m2 | 2,380 |  |  |  |  |  |
| 149 |  | CE31A | Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (lambriu de lemn (0.064 м3) ) | m2 | 3,350 |  |  |  |  |  |
| 150 |  | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. | m3 | 0,064 |  |  |  |  |  |
| 151 |  | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,064 |  |  |  |  |  |
| 152 |  | CN16D | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de lac de ulei la dusumele ( Vopsirea lambriului din lemn) | m2 | 3,350 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Capitolul 11. Pridvor PR-1 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 |  | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 0,900 |  |  |  |  |  |
| 154 |  | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 0,300 |  |  |  |  |  |
| 155 |  | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 0,300 |  |  |  |  |  |
| 156 |  | TsC54C | Strat de fundatie din pietris gr.60 мм | m3 | 1,000 |  |  |  |  |  |
| 157 |  | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... ( Constructiidin beton В-7.5) | m3 | 3,500 |  |  |  |  |  |
| 158 |  | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( Plasa 5ВР1 150*150 (2kg/m2) ) | kg | 19,200 |  |  |  |  |  |
| 159 |  | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 14,500 |  |  |  |  |  |
| 160 |  | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3,0cm grosime cu fata driscuita fin (Strat de nivelare- mortar ciment-nisip М-150 , т.30мм ) | m2 | 9,720 |  |  |  |  |  |
| 161 |  | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ( Placi de ceramica portelanat cu suprafaca rugoasa pe clei special, pina la 16m2) | m2 | 9,720 |  |  |  |  |  |
| 162 |  | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (Banda antiderapanta din PVC acoperit cu carborundum) | m | 12,800 |  |  |  |  |  |
| 163 |  | CO22A | Grilaj cu ancadrament pentru curatarea incaltamintei (Grilaj de noroi din metal la pridvor) | buc | 1,000 |  |  |  |  |  |
| 164 |  | цена | Balustrada de inox (inclusiv montarea) | m | 6,250 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Capitolul 12. Pridvor PR-2 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 |  | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 0,150 |  |  |  |  |  |
| 166 |  | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 0,080 |  |  |  |  |  |
| 167 |  | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 0,080 |  |  |  |  |  |
| 168 |  | TsC54C | Strat de fundatie din pietris gr.60 мм | m3 | 0,250 |  |  |  |  |  |
| 169 |  | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... ( Constructiidin beton В-7.5) | m3 | 1,500 |  |  |  |  |  |
| 170 |  | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( Plasa 5ВР1 150*150 (2kg/m2) ) | kg | 7,500 |  |  |  |  |  |
| 171 |  | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 8,200 |  |  |  |  |  |
| 172 |  | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3,0cm grosime cu fata driscuita fin (Strat de nivelare- mortar ciment-nisip М-150 , т.30мм ) | m2 | 3,500 |  |  |  |  |  |
| 173 |  | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ( Placi de ceramica portelanat cu suprafaca rugoasa pe clei special, pina la 16m2) | m2 | 3,500 |  |  |  |  |  |
| 174 |  | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (Banda antiderapanta din PVC acoperit cu carborundum) | m | 4,300 |  |  |  |  |  |
| 175 |  | CO22A | Grilaj cu ancadrament pentru curatarea incaltamintei (Grilaj de noroi din metal la pridvor=20.98kg) | buc | 1,000 |  |  |  |  |  |

Lucrări generale de constructie. Rezistenta

|  | № crt. |  | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
|  |  |  |  | Capitolul 1. Centura CM-1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Capitolul 1.1. Centura monolita CM-1 ( tip 1) |  |  |  |  |  |
| 1 |  | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 82,360 |  |  |  |
| 2 |  | CC02L |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 277,410 |  |  |  |
|  |  |  |  | Capitolul 1.2. Centura monolita CM-1 (tip2) |  |  |  |  |  |
| 3 |  | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 2,640 |  |  |  |
| 4 |  | CC02L |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 13,280 |  |  |  |
| 5 |  | RCsB29A |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm | buc | 104,000 |  |  |  |
| 6 |  | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Constructii din beton armat В-15 ) | m3 | 6,300 |  |  |  |
| 7 |  | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg ( Ancher A-1, A-2 (armatura 16mm) ) | kg | 159,140 |  |  |  |
| 8 |  | CB02C |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 20,800 |  |  |  |
|  |  |  |  | Capitolul 2. Stilp monolit Stm-1 (2 buc) |  |  |  |  |  |
| 9 |  | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) | m3 | 0,100 |  |  |  |
| 10 |  | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Strat suport din beton В-3,5) | m3 | 0,200 |  |  |  |
| 11 |  | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice В-15 | m3 | 0,600 |  |  |  |
| 12 |  | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 8,660 |  |  |  |
| 13 |  | CC02L |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 70,360 |  |  |  |
| 14 |  | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 18,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Capitolul 3. Fronton Fr-1 (2 buc) |  |  |  |  |  |
| 15 |  | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Constructii din beton armat В-15 ) | m3 | 2,600 |  |  |  |
| 16 |  | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 33,260 |  |  |  |
| 17 |  | CC02L |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 177,240 |  |  |  |
| 18 |  | CB02C |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 18,500 |  |  |  |
|  |  |  |  | Capitolul 4. Rama monolita RM-1 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | RCsB29A |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm | buc | 16,000 |  |  |  |
| 20 |  | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice В-15 | m3 | 0,760 |  |  |  |
| 21 |  | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 19,740 |  |  |  |
| 22 |  | CC02L |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 60,820 |  |  |  |
| 23 |  | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 8,800 |  |  |  |
|  |  |  |  | Capitolul 5. Crearea golului de usa de tip-1 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | RCsB29A |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm | buc | 16,000 |  |  |  |
| 25 |  | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice В-15 | m3 | 0,600 |  |  |  |
| 26 |  | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 13,600 |  |  |  |
| 27 |  | CC02L |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 39,830 |  |  |  |
| 28 |  | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 7,500 |  |  |  |
|  |  |  |  | Capitolul 6. Scara Scm-1 |  |  |  |  |  |
| 29 |  | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice В-15 | m3 | 0,240 |  |  |  |
| 30 |  | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 2,100 |  |  |  |
| 31 |  | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg ( Constructii metalice pentru scara) | kg | 250,920 |  |  |  |
| 32 |  | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Vopsirea cu PF-115 (2 straturi) pe grund GF-021) | t | 0,250 |  |  |  |

Amenajarea teritoriului

|  | № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | Capitolul 1. Scara Sc-1 |  |  |  |  |
| 1 |  | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu ( Разработка грунта вручную ) | m3 | 1,400 |  |  |
| 2 |  | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка грунта, вручную) | m3 | 0,520 |  |  |
| 3 |  | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv ( Уплотнение ручной трамбовкой ) | m3 | 0,520 |  |  |
| 4 |  | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня т.50мм) | m3 | 0,500 |  |  |
| 5 |  | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Бетон В-10) | m3 | 1,500 |  |  |
| 6 |  | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi Plasa d6 150*150 | kg | 20,800 |  |  |
| 7 |  | CO02Af | Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje asezate pe un strat din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu mortar de ciment (Бетонная плитка т.40мм уложенная на бетон В-10 т.30мм) | m2 | 8,600 |  |  |
|  |  |  | Capitolul 2. Perete de sprijin Pr-1 |  |  |  |  |
| 8 |  | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu ( Разработка грунта вручную ) | m3 | 1,100 |  |  |
| 9 |  | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка грунта, вручную) | m3 | 0,450 |  |  |
| 10 |  | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv ( Уплотнение ручной трамбовкой ) | m3 | 0,450 |  |  |
| 11 |  | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня т.50мм) | m3 | 0,250 |  |  |
| 12 |  | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Бетон В-15) | m3 | 4,800 |  |  |
| 13 |  | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка) | m2 | 17,600 |  |  |
| 14 |  | CI06C | Piatra actificiala smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor ( Облицовка бетонной плиткой под косоуцкий камень ) | m2 | 10,000 |  |  |
|  |  |  | Capitolul 3. Suprafete cu pavaj - pietonal т.40мм , tip-1 (120 m2) |  |  |  |  |
| 15 |  | TsC54C | Strat de fundatie din pietris gr.80мм | m3 | 9,600 |  |  |
| 16 |  | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gros.40mm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 120,000 |  |  |
| 17 |  | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm БР100.20.8 | m | 160,000 |  |  |
|  |  |  | Capitolul 4. Suprafete pavate carosabile gr.60, tip-2 (175.5m2) |  |  |  |  |
| 18 |  | TsC54C | Strat de fundatie din pietris gr.50мм | m3 | 8,800 |  |  |
| 19 |  | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Основание из бетона В-10, т. 100 мм) | m2 | 175,500 |  |  |
| 20 |  | CO02Af | Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje asezate pe un strat din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu mortar de ciment (Бетонная плитка т.60мм уложенная на бетон В-10 т.30мм) | m2 | 175,500 |  |  |
|  |  |  | Capitolul 5. Gard tip-1 (18 m.l) |  |  |  |  |
|  |  |  | Capitolul 5.1. Gard tip-1 (18 m.l) |  |  |  |  |
| 21 |  | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную ) | m3 | 8,100 |  |  |
| 22 |  | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка грунта, вручную) | m3 | 3,800 |  |  |
| 23 |  | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv ( Уплотнение ручной трамбовкой ) | m3 | 3,800 |  |  |
| 24 |  | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня т.50мм) | m3 | 0,500 |  |  |
| 25 |  | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Бетон В-15) | m3 | 1,600 |  |  |
| 26 |  | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Бетон В-10) | m3 | 6,500 |  |  |
| 27 |  | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура диаметром более 8 мм) | kg | 86,600 |  |  |
| 28 |  | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка) | m2 | 46,800 |  |  |
| 29 |  | CO07A1 | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat (Металлическое ограждение L=50 m.l, h=1,3m, из профильной стали) | kg | 440,100 |  |  |
| 30 |  | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Окраска ПФ-115 (2слоя) по грунтовке ГФ-021) | t | 0,440 |  |  |
| 31 |  | CO02A f | Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje asezate pe un strat din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu mortar de ciment ( Установка декоративного конька шир.150mm (18 м.п., c двух сторон) , на фундамент ) | m2 | 5,400 |  |  |
| 32 |  | CF11A | Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (Штукатурка "Шуба") | m2 | 18,300 |  |  |
|  |  |  | Capitolul 5.2. Poarta din metal tip P1 (1 buc) |  |  |  |  |
| 33 |  | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Бетон В-10) | m3 | 0,150 |  |  |
| 34 |  | CK14A f | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat ( Ворота L-3.5m, h=1.6m (столбы из трубы 80*80- 34kg) ) | m2 | 5,600 |  |  |
| 35 |  | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Окраска ПФ-115 (2слоя) по грунтовке ГФ-021) | t | 0,106 |  |  |
|  |  |  | Capitolul 5.3. Poarta din metal tip P2 (1 buc) |  |  |  |  |
| 36 |  | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Бетон В-10) | m3 | 0,150 |  |  |
| 37 |  | CK14A f | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat ( Ворота L-1.6m, h=1.6m (столбы из трубы 80*80- 34kg) ) | m2 | 2,560 |  |  |
| 38 |  | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Окраска ПФ-115 (2слоя) по грунтовке ГФ-021) | t | 0,081 |  |  |
|  |  |  | Capitolul 6. Arbori (10 шт) |  |  |  |  |
| 39 |  | TsH17A | Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren usor ( Копание ям ) | m3 | 0,130 |  |  |
| 40 |  | TsH109A | Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi ( Разноска деревьев ) | buc | 10,000 |  |  |
| 41 |  | TsH110A | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi ( Посадка деревьев (работа) ) | buc | 10,000 |  |  |
| 42 |  | pret | Липа серебристая | buc | 10,000 |  |  |
| 43 |  | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna ( Полив деревьев ) | 100m2 | 0,030 |  |  |
|  |  |  | Capitolul 7. Arbusti (10 шт ) |  |  |  |  |
| 44 |  | TsH17A | Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren usor ( Копание ям ) | m3 | 0,010 |  |  |
| 45 |  | TsH109C | Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantare, distanta de pina 100 m: arbusti (Разноска кустов ) | buc | 10,000 |  |  |
| 46 |  | TsH24B | Plantari trandafiri si arbusti cu ghimpi ,fara balot ( Посадка кустов- только работа ) | buc | 10,000 |  |  |
| 47 |  | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna ( Полив кустов ) | 100m2 | 0,010 |  |  |
| 48 |  | pret | Тамариск обыкновенный | buc | 10,000 |  |  |
|  |  |  | Capitolul 8. Gazon simplu ( 200 м2 ) |  |  |  |  |
| 49 |  | TsH05A | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime ( Планировка участка ) | m2 | 200,000 |  |  |
| 50 |  | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% ( Посев газона ) | 100m2 | 2,000 |  |  |
| 51 |  | TsH12A | Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti ( Полив газона ) | 100m2 | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Capitolul 9. Banci (2 buc) |  |  |  |  |
| 52 |  | TsH80A | Aranjarea bancilor, masa pina la 100 kg | buc | 2,000 |  |  |
| 53 |  | pret | Banca de tip-1 | buc | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Capitolul 10. Urne (1 buc) |  |  |  |  |
| 54 |  | pret | Urna de tip-1 | buc | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Capitolul 11. Teren pentru parcarea velosipedelor (1 buc) |  |  |  |  |
| 55 |  | TsH80A | Instalarea parcarelor pentru velosipedelor | buc | 1,000 |  |  |
| 56 |  | pret | Teren pentru parcarea velosipedelor | buc | 1,000 |  |  |

Hazna V=4.7m3

|  | № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |  | Valoare, lei |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |
|  |  |  | 1. Земляные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором, грунт II категории) | 100 m3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut |  | 2,0500 |  |  |  |
| 2 |  | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu ( Доработка грунта вручную, средний грунт) | m3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 2,0600 |  |  |  |
| 3 |  | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm Обратная засыпка мех | 100 m3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut |  | 1,0900 |  |  |  |
| 4 |  | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение мех. трамбовкой) | 100 m3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 8,8200 |  |  |  |
|  |  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut |  | 10,3900 |  |  |  |
| 5 |  | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor Обратная засыпка вручную | m3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 0,1800 |  |  |  |
| 6 |  | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv ( Уплотнение грунта ручной трамбовкой ) | m3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 0,7500 |  |  |  |
|  |  | 4100116202806 | Apa | m3 |  | 0,1000 |  |  |  |
|  |  |  | 2. Устройство насосной станции |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетонная подготовка В-7,5) | m3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7123010010200 | Betonist | h-om |  | 3,8500 |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,6500 |  |  |  |
|  |  | 2663102100909 | Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100) | m3 |  | 1,0250 |  |  |  |
|  |  | 2922140007000 | Macara | h-ut |  | 0,2500 |  |  |  |
|  |  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut |  | 0,4000 |  |  |  |
| 8 |  | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3,0 cm grosime cu fata driscuita fin (Sapa de mortar de ciment М-100 т.2см) | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om |  | 0,6000 |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,1000 |  |  |  |
|  |  | 2664102102018 | Mortar ciment M-100 | m3 |  | 0,0330 |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,0300 |  |  |  |
| 9 |  | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade 10mm | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om |  | 0,1000 |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,0200 |  |  |  |
|  |  | 2664102102018 | Mortar ciment M-100 | m3 |  | 0,0055 |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,0030 |  |  |  |
| 10 |  | AcE15A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационых колодцев сборных железобетонных диаметром 2,0 м, в сухих грунтах ) | m3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om |  | 5,6400 |  |  |  |
|  |  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om |  | 2,4200 |  |  |  |
|  |  | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 |  | 1,1900 |  |  |  |
|  |  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 |  | 0,2100 |  |  |  |
|  |  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 |  | 0,0690 |  |  |  |
|  |  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut |  | 1,0650 |  |  |  |
| 11 |  | AcE15A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3)) | buc |  |  |  |  |  |
|  |  | 26611264332010 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3) | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 12 |  | AcE15A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3)) | buc |  |  |  |  |  |
|  |  | 26611264332012 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3) | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 13 |  | AcE15A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3)) | buc |  |  |  |  |  |
|  |  | 26611264332021 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3) | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 14 |  | AcE15A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)) | buc |  |  |  |  |  |
|  |  | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 15 |  | AcE15A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Scara cu vanguri din otel d20 (24.2 кг) ) | buc |  |  |  |  |  |
|  |  | 2811236305661 | Scara cu vanguri din otel | kg |  | 1,7000 |  |  |  |
| 16 |  | AcE15A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Capacul cu rama din fonta) | buc |  |  |  |  |  |
|  |  | 2875274200001 | Capacul cu rama din fonta* | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 17 |  | AcA04C | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 200-250 mm (Труба стальная D200*3.5) | m |  |  |  |  |  |
|  |  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om |  | 1,5300 |  |  |  |
|  |  | 25212167010001 | Teava din otel D200*3.5 | m |  | 1,0100 |  |  |  |
|  |  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 |  | 0,4700 |  |  |  |
|  |  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg |  | 0,4100 |  |  |  |
|  |  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut |  | 0,1500 |  |  |  |
|  |  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut |  | 0,0410 |  |  |  |
| 18 |  | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Металлические элементы ) | kg |  |  |  |  |  |
|  |  | 7136080025001 | Montator | h-om |  | 0,2100 |  |  |  |
|  |  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg |  | 1,0400 |  |  |  |
|  |  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg |  | 0,0100 |  |  |  |
|  |  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut |  | 0,0800 |  |  |  |
|  |  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,0100 |  |  |  |
| 19 |  | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Окраска ПФ-115 (2слоя) по грунтовке ГФ-021 ( c учетом скоб и трубы)) | t |  |  |  |  |  |
|  |  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om |  | 6,4400 |  |  |  |
|  |  | 24301161000001 | Email clorcauciuc ПФ-115 | kg |  | 7,8000 |  |  |  |
|  |  | 24302261008141 | Grund ГФ-021 | kg |  | 3,9000 |  |  |  |
|  |  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg |  | 0,5500 |  |  |  |
|  |  | 2320166200676 | White spirit | kg |  | 1,9500 |  |  |  |
|  |  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 0,9750 |  |  |  |
| 20 |  | CD50I | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la peretii gropilor de descarcare si canale (Caranida 2 rinduri) | m3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7122050013400 | Zidar | h-om |  | 5,8800 |  |  |  |
|  |  | 9310060019930 | Muncitor | h-om |  | 1,2000 |  |  |  |
|  |  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc |  | 400,0000 |  |  |  |
|  |  | 2624102101103 | Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75 | m3 |  | 0,2210 |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,4600 |  |  |  |
|  |  | 2922140007000 | Macara | h-ut |  | 0,3600 |  |  |  |
|  |  |  | 3. Гидроизоляция колодца |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3,0cm grosime cu fata driscuita fin ( Стяжка ц.п.р М-100 , т.0-20мм ) | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om |  | 0,6000 |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,1000 |  |  |  |
|  |  | 2664102102011 | Mortar ciment 100-T | m3 |  | 0,0330 |  |  |  |
| 22 |  | CG01A1 к=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga ( Уменьшение толщины стяжки на 20 мм ) | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om |  | 0,1000 |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,0200 |  |  |  |
|  |  | 2664102102011 | Mortar ciment 100-T | m3 |  | 0,0055 |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,0030 |  |  |  |
| 23 |  | IzF50A | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale (Стяжка ц.п.р М-100 т.25мм) | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om |  | 0,3800 |  |  |  |
|  |  | 2624102101104 | Mortar gata prefabricat , M 100 | m3 |  | 0,0310 |  |  |  |
|  |  | 2466477302420 | Sticla solubila | kg |  | 0,5000 |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,0020 |  |  |  |
|  |  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut |  | 0,0040 |  |  |  |
| 24 |  | CF15A к=1,25 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутреняя штукатурка (на всю высоту), ц.п.р. М 100-Т,т. 25 см) | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7122050013400 | Zidar | h-om |  | 1,4000 |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,3000 |  |  |  |
|  |  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 |  | 0,0240 |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,0040 |  |  |  |
| 25 |  | IzF04F к=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Наружная обмазка стен битумом , в 2 слоя) | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om |  | 0,0600 |  |  |  |
|  |  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg |  | 1,7000 |  |  |  |
|  |  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg |  | 0,3400 |  |  |  |
|  |  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t |  | 0,0006 |  |  |  |
|  |  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg |  | 1,1300 |  |  |  |
|  |  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut |  | 0,0010 |  |  |  |
|  |  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut |  | 0,0130 |  |  |  |
|  |  |  | 4. Отмостка |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | TsC54C | Strat de fundatie din pietris т.100мм | m3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 0,9900 |  |  |  |
|  |  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 |  | 1,1500 |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,1000 |  |  |  |
|  |  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut |  | 0,4200 |  |  |  |
| 27 |  | DE12B | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 2,5 cm (Укладка асфальта т. 2,5 см) | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om |  | 0,2400 |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 0,0600 |  |  |  |
|  |  | 1111000200010 | Asfalt turnat | t |  | 0,0600 |  |  |  |

Centrala termica autonoma. Semnalizare de paza si incendiu (marca SIP)

|  | № crt. |  | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) |  | Total, lei (col.5 x col.6) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
|  |  |  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Capitolul 1.1. Semnalizare de paza |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 10-08-001-01 |  | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Контрольная панель на 4 зоны) | buc | 2,00 |  |  |  |  |
| 2 |  | 10-04-101-04 |  | Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator de abonat, intensitate, pina la 30 W, montat: pe perete din caramida sau din beton | buc | 2,00 |  |  |  |  |
| 3 |  | 10-02-016-06 |  | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: bloc de alimentare (Резервный источник питания РИП) | buc | 2,00 |  |  |  |  |
| 4 |  | 10-01-039-06 |  | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare ( Аккумулятор) | buc | 2,00 |  |  |  |  |
| 5 |  | 10-04-001-02 |  | Emitator telegrafic-telefonic pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1(Передатчик ATS -100) | buc | 2,00 |  |  |  |  |
| 6 |  | 10-08-002-05 |  | Avertizoare "ОС" automatice: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla (SRPG-100 ) | buc | 1,00 |  |  |  |  |
| 7 |  | 10-08-002-04 |  | Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor (Датчик магнитоконтактный СМК) | buc | 3,00 |  |  |  |  |
| 8 |  | 10-04-066-05 |  | Aparataj de perete: Клавиатура | buc | 2,00 |  |  |  |  |
| 9 |  | 10-04-066-05 |  | Aparataj de perete: Sonerie ( SA -913F ) | buc | 2,00 |  |  |  |  |
| 10 |  | 10-01-039-06 |  | Piese diverse: Releu | buc | 2,00 |  |  |  |  |
| 11 |  | 08-02-402-1 |  | Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2 | 100 m | 1,00 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  | Кабель Alarm cabel 6x0,22mm2 GOR-4 | m | 65,00 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  | Кабель ВВГнг-LS 3х1 мм2 | m | 35,00 |  |  |  |  |
| 14 |  | 10-01-051-33 |  | Fasonare si conectare cabluri si conductori: Cablu sau conductor monopereche: frecventa inalta sau ecranizat de frecventa joasa (Разделка и включение кабелей) | 10 buc | 2,00 |  |  |  |  |
| 15 |  | 08-02-390-1 |  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. | 100 m | 1,05 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  | Canal din PVC 10х22, MCS-1 | m | 105,00 |  |  |  |  |
| 17 |  | 08-02-411-1 |  | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | 0,20 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  | Металлорукав Ф25 РЗЦХ25 | m | 20,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Прямые затраты | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurarea sociala si medicala | 27,50 % |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de transport | 10,00 % |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total cheltuieli directe | 100,00 + |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie | 76,00 % |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Capitolul 2.1. Semnalizare de paza |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Pretul firmei |  | Контрольная панель на 4 зоны, РС-585 | buc | 2,00 |  |  |  |  |
| 20 |  | Pretul firmei |  | Transformator 30 VA | buc | 2,00 |  |  |  |  |
| 21 |  | Pretul firmei |  | Резервный источник питания РИП- 12 7AH | buc | 2,00 |  |  |  |  |
| 22 |  | Pretul firmei |  | Аккумулятор, 12В, 7Ач | buc | 2,00 |  |  |  |  |
| 23 |  | Pretul firmei |  | Передатчик 1-канальный АТS-100 | buc | 2,00 |  |  |  |  |
| 24 |  | Pretul firmei |  | Датчик совмещенный (ИК+разбитие), SRPG-100 | buc | 1,00 |  |  |  |  |
| 25 |  | Pretul firmei |  | Датчик магнитоконтактный СМК | buc | 3,00 |  |  |  |  |
| 26 |  | Pretul firmei |  | Клавиатура | buc | 2,00 |  |  |  |  |
| 27 |  | Pretul firmei |  | Сирена SА-913F | buc | 2,00 |  |  |  |  |
| 28 |  | Pretul firmei |  | Реле промежуточное РП21-004 | buc | 2,00 |  |  |  |  |
| 29 |  | Pretul firmei |  | Датчик движения LT-100PI | buc | 1,00 |  |  |  |  |

Automatizare (marca AAGI)

|  | № crt. | Simbol norme, cod resurse |  | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |  | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) |  | Total, lei (col.5 x col.6) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |  |
|  |  |  | Capitolul 1. Lucrari de montarea |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Capitolul 1.1. Приборы и средства автоматизации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 11-06-001-01 | Panou, masa, kg, pina la: 50 ( Пульт автоматики ЩМП-1-0) |  | buc | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в щите) |  | buc | 12,00 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 11-08-001-04 | Racordare retelelor electrice la aparate prin lipire (Пайка) |  | 100 buc | 0,16 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 11-06-001-01 | Panou, masa, kg, pina la: 50 ( Щит ЩМП-1-0) |  | buc | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в щите) |  | buc | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 11-08-001-04 | Racordare retelelor electrice la aparate prin lipire (Пайка) |  | 100 buc | 0,26 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Capitolul 1.2. Кабели |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 08-02-402-1 | Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2 |  | 100 m | 0,10 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  | 100 m | 0,10 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 |  | 100 m | 0,45 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Кабель КВВГнг сеч.4х1,0 мм2 |  | m | 40,00 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Кабель КВВГнг сеч.5х1,0 мм2 |  | m | 25,00 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 08-02-158-6 | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 10 (Заделка для кабеля ) |  | buc | 18,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Capitolul 1.3. Монтажные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  | 100 m | 0,10 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | Труба гофрированная Ф20 |  | m | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. |  | 100 m | 0,10 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | Cablu-canal din PVC |  | m | 10,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Capitolul 2.1. Приборы и средства автоматизации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Pretul firmei | ЩМП-1-0- щит 395х310х220, IP31 |  | buc | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Pretul firmei | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1Р/ В3 |  | buc | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Pretul firmei | Реле малогабаритное R4-2014-23-5230 |  | buc | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Pretul firmei | Колодка GZM4 RelPol |  | buc | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Pretul firmei | Лампа светосигнальная зеленая ENR-22 |  | buc | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Pretul firmei | Кнопка управления красная SB-7 |  | buc | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Pretul firmei | Кнопка управления синяя SB-7 |  | buc | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Pretul firmei | ЩМП-1-0- щит 395х310х220, IP31 |  | buc | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Pretul firmei | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1Р/ В3 |  | buc | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Pretul firmei | Реле малогабаритное R4-2014-23-5230 |  | buc | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Pretul firmei | Колодка GZM4 RelPol |  | buc | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Pretul firmei | Лампа светосигнальная зеленая ENR-22 |  | buc | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Pretul firmei | Лампа светосигнальная красная ENR-22 |  | buc | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Pretul firmei | Кнопка управления красная SB-7 |  | buc | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 31 |  | Pretul firmei | Кнопка управления синяя SB-7 |  | buc | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 32 |  | Pretul firmei | Диод Д226Б |  | buc | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 33 |  | Pretul firmei | Звуковой сигнализатор ЗД-47 |  | buc | 1,00 |  |  |  |  |  |

Alimentarea cu gaze. Instalatii interioare (marca AGI)

|  | № crt. |  | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) |  | Total, lei (col.5 x col.6) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
|  |  |  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm | buc | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 mm | buc | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | IA52A |  | Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze | buc | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | IC44A |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" (Tub de protectie D40 L=0,4) | buc | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | IC24A |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (20х2,8mm Гост 3262-75) | m | 7,00 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | IC24B |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (25х3.2mm Гост 3262-75) | m | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | IzA08A |  | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv | m | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | IE06A |  | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1" | m | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | IE07A |  | Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv | m | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (5 buc x0,052kg) | kg | 0,26 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | CN20B |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 0,01 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | RpIC19A |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m | 6,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | IA14A |  | Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw | buc | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | IA20A |  | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" (Clapeta de termoblocare КТЗ-20) | buc | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | IA20A |  | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" (Clapeta de blocare normal inchisa D20) | buc | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 10-01-039-06 |  | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (Sensor-semnalizatorul) | buc | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | IA43C |  | Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1 1/2" | buc | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Preturi firmei |  | Cazan cu tiraj fortat 24 kW | buc | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Preturi firmei |  | Clapeta de termoblocare КТЗ-20 | buc | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Preturi firmei |  | Clapeta de blocare normal inchisa D20 КПЗ-20 | buc | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Pretul firmei |  | Sensor-semnalizatorul ГСБ-100УМ-005 | buc | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Pretul firmei |  | Contor de uz casnic G-4T, BK-G4T | buc | 1,00 |  |  |  |  |  |

Automatizare (marca ARGI)

|  | № crt. |  | Simbol norme, cod resurse |  | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) |  | Total, lei (col.5 x col.6) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
|  |  |  |  | Capitolul 1. Lucrari de montarea |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | IA20A |  | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" (Clapeta de blocare normal inchisa) |  | buc | 1,00 |  |  |  |  |
| 2 |  | 10-01-039-06 |  | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (Sensor-semnalizatorul) |  | buc | 2,00 |  |  |  |  |
| 3 |  | 10-06-037-12 |  | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala (Cutie de distributie) |  | 100 buc | 0,02 |  |  |  |  |
| 4 |  | 10-01-039-06 |  | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (Semafor rosu de semnalizare) |  | buc | 1,00 |  |  |  |  |
| 5 |  | 10-04-066-05 |  | Aparataj de perete: (Sirena de semnalizare) |  | buc | 1,00 |  |  |  |  |
| 6 |  | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  | 100 m | 0,30 |  |  |  |  |
| 7 |  | 08-02-412-3 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  | 100 m | 0,30 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | Cablu ВВГ 3х1,5 mm2 |  | m | 30,00 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | Cablu ВВГ 2х1,5 mm2 |  | m | 30,00 |  |  |  |  |
| 10 |  | 08-02-411-1 |  | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm |  | 100 m | 0,60 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | Tub flexibil de protectie din metal РЗ-Ц-Х-Ш-15 |  | m | 60,00 |  |  |  |  |
| 12 |  | 10-01-039-06 |  | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (Releu PП-20) |  | buc | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Pretul firmei |  | Clapeta de blocare normal inchisa |  | buc | 1,00 |  |  |  |  |
| 14 |  | Pretul firmei |  | Sensor-semnalizatorul ГСБ-100УМ-005 |  | buc | 2,00 |  |  |  |  |
| 15 |  | Pretul firmei |  | Semafor rosu de semnalizare CC-56 220V 60W |  | buc | 1,00 |  |  |  |  |
| 16 |  | Pretul firmei |  | Sirena de semnalizare CC-1 220V 40W |  | buc | 1,00 |  |  |  |  |
| 17 |  | Pretul firmei |  | Releu PП-20 |  | buc | 1,00 |  |  |  |  |

Lucrari de tehnice-sanitare (apa si canlizare) ( marca RAC)

|  | № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
|  |  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie generale |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Capitolul 1.1. А1 Водопровод хоз-питьевой ( холодная вода) |  |  |  |  |  |
| 1 |  | SA14C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm PPRS PN10 | m | 30,00 |  |  |  |
| 2 |  | SA14A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 15 mm PPRS PN10 | m | 15,00 |  |  |  |
| 3 |  | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 45,00 |  |  |  |
| 4 |  | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m | 4,50 |  |  |  |
| 5 |  | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 45,00 |  |  |  |
| 6 |  | SD07C | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 25мм | buc | 3,00 |  |  |  |
| 7 |  | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 15мм | buc | 5,00 |  |  |  |
| 8 |  | RpIF09A1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (Изоляция " Изофлекс" Д=38х5мм) | m | 30,00 |  |  |  |
| 9 |  | RpIF09A1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (Изоляция " Изофлекс" Д=22х5.0мм) | m | 15,00 |  |  |  |
| 10 |  | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D25mm | buc | 38,00 |  |  |  |
| 11 |  | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D15mm | buc | 19,00 |  |  |  |
| 12 |  | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton (Бетон на упор) | m3 | 0,05 |  |  |  |
| 13 |  | IC44B | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" (Труба PPRS PN10 Д=75мм, 0,5м) гильза | buc | 1,00 |  |  |  |
| 14 |  | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран пробно-спускной Ф15) | buc | 1,00 |  |  |  |
| 15 |  | SC18A | Dus cu tragator automat, cu diametrul de 1/2" ( Смеситель для душа на гибком шланге) | buc | 1,00 |  |  |  |
| 16 |  | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель для мойки) | buc | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  | Capitolul 1.2. T3 Водопровод горячей воды |  |  |  |  |  |
| 17 |  | SA14A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 15 mm PPRS PN16 | m | 45,00 |  |  |  |
| 18 |  | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 45,00 |  |  |  |
| 19 |  | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m | 4,50 |  |  |  |
| 20 |  | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 45,00 |  |  |  |
| 21 |  | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 15мм | buc | 6,00 |  |  |  |
| 22 |  | RpIF09A1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (Изоляция " Изофлекс" Д=22х5.0мм) | m | 45,00 |  |  |  |
| 23 |  | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D15mm | buc | 57,00 |  |  |  |
|  |  |  | Capitolul 1.3. С1 Канализация хоз-бытовая |  |  |  |  |  |
| 24 |  | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 100 mm PP | m | 15,00 |  |  |  |
| 25 |  | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PP | m | 12,00 |  |  |  |
| 26 |  | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 2,70 |  |  |  |
| 27 |  | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (тройник PP Ф100х100) | buc | 1,00 |  |  |  |
| 28 |  | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (тройник PP Ф100х50) | buc | 1,00 |  |  |  |
| 29 |  | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (тройник PP Ф50х50) | buc | 4,00 |  |  |  |
| 30 |  | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (отвод PP Ф100) | buc | 1,00 |  |  |  |
| 31 |  | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (отвод PP Ф50) | buc | 2,00 |  |  |  |
| 32 |  | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (отвод 45* PP Ф100) | buc | 2,00 |  |  |  |
| 33 |  | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (ревизия PP Ф100) | buc | 1,00 |  |  |  |
| 34 |  | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (прочистка-заглушка PP Ф50) | buc | 2,00 |  |  |  |
| 35 |  | IC40C | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Клипсы Ф100мм пп) | buc | 19,00 |  |  |  |
| 36 |  | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Клипсы Ф50мм пп) | buc | 15,00 |  |  |  |
| 37 |  | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Сифон для мойки) | buc | 1,00 |  |  |  |
| 38 |  | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  | Capitolul 1.4. С3 Канализация производственная |  |  |  |  |  |
| 39 |  | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PP | m | 8,00 |  |  |  |
| 40 |  | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 0,80 |  |  |  |
| 41 |  | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (тройник PP Ф50х50) | buc | 1,00 |  |  |  |
| 42 |  | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (отвод PP Ф50) | buc | 1,00 |  |  |  |
| 43 |  | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (прочистка-заглушка PP Ф50) | buc | 1,00 |  |  |  |
| 44 |  | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Клипсы Ф50мм пп) | buc | 10,00 |  |  |  |
| 45 |  | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  | Capitolul 1.5. Lucrari de terasamente (5,5+5,5=11м) |  |  |  |  |  |
| 46 |  | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 | 6,60 |  |  |  |
| 47 |  | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаная подготовка, 1+0,2) | m3 | 1,20 |  |  |  |
| 48 |  | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 6,60 |  |  |  |
| 49 |  | TsD04C | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 5,00 |  |  |  |
|  |  |  | Capitolul 1.6. Сантех. материалы |  |  |  |  |  |
| 50 |  | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник керамич. ) | buc | 2,00 |  |  |  |
| 51 |  | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель) | buc | 2,00 |  |  |  |
| 52 |  | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз, Компакт) | buc | 1,00 |  |  |  |
| 53 |  | SC02A | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. ( Душевой поддон) | buc | 1,00 |  |  |  |
| 54 |  | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. ( трап пп Ф50) | buc | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |  |  |  |
| 55 |  | Pretul firmei | Огнетушитель ОХП-10 | buc | 2,00 |  |  |  |

Iluminat electric. Echipament electric de forta (marca EEF/IEI)

|  | № crt. |  | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |  | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) |  | Total, lei (col.5 x col.6) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  |
|  |  |  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Capitolul 1.1. Echipament electric |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (BZUM-TF-63A) | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 2 |  | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc |  | 3,00 |  |  |  |  |
| 3 |  | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (ЩРв-48) | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 4 |  | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc |  | 21,00 |  |  |  |  |
| 5 |  | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (ЩРн-12) | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 6 |  | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc |  | 7,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Capitolul 1.2. Cablu |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m |  | 4,28 |  |  |  |  |
| 8 |  | 08-02-412-3 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m |  | 3,27 |  |  |  |  |
| 9 |  | 08-02-412-5 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2 | 100 m |  | 0,42 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | Cablu ВВГнг-HFLTx-0,66 5х10mm2 | m |  | 42,00 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | Cablu ВВГнг-HFLTx-0,66 3х4mm2 | m |  | 27,00 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  | Cablu ВВГнг-HFLTx-0,66 3х2,5mm2 | m |  | 300,00 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  | Cablu ВВГнг-HFLTx-0,66 3х1,5mm2 | m |  | 300,00 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | Cablu ВВГнг-FRHFLTx-0,66 3х2,5mm2 | m |  | 90,00 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  | Cablu KВВГнг-FRHFLTx-0,66 4х1,5mm2 | m |  | 38,00 |  |  |  |  |
| 16 |  | 08-02-158-6 |  | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 10 (Заделка для кабеля ) | buc |  | 8,00 |  |  |  |  |
| 17 |  | 08-02-472-10 |  | Conductor de legare la pamint, din conductor de arama izolat, sectiune 25 mm2, deschis, pe suporturi de constructie | 100 m |  | 0,70 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  | Conductor ПВ-3, 1x16 mm2 | m |  | 50,00 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  | Conductor ПВ-3, 1x4 mm2 | m |  | 20,00 |  |  |  |  |
| 20 |  | 08-02-412-3 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m |  | 0,05 |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  | Cablu ВБбШв-1,0 3х1,5mm2 | m |  | 5,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Capitolul 1.3. Echipament pentru iluminare |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 08-03-594-3 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 | 100 buc |  | 0,33 |  |  |  |  |
| 23 |  | 08-02-144-2 |  | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2 (ЭПРА) | 100 buc |  | 0,33 |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  | Corp de iluminat, AOT.PRS/S 4x18W (ЭПРА) | buc |  | 33,00 |  |  |  |  |
| 25 |  | 08-03-594-2 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc |  | 0,05 |  |  |  |  |
| 26 |  | 08-02-144-2 |  | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2 (ЭПРА) | 100 buc |  | 0,05 |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  | Corp de iluminat, CD 2x18W, IP65 (ЭПРА) | buc |  | 5,00 |  |  |  |  |
| 28 |  | 08-03-594-1 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 | 100 buc |  | 0,01 |  |  |  |  |
| 29 |  | 08-02-144-2 |  | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2 (ЭПРА) | 100 buc |  | 0,01 |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  | Corp de iluminat, LZ 1x36 IP65 (ЭПРА) | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 31 |  | 08-03-594-2 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc |  | 0,01 |  |  |  |  |
| 32 |  | 08-02-144-2 |  | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2 (ЭПРА) | 100 buc |  | 0,01 |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  | Corp de iluminat, LZ 2x36 IP65 (ЭПРА) | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 34 |  | 08-03-593-6 |  | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa | 100 buc |  | 0,02 |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  | Corp de iluminat, 1x100W IP65 ВЗГ | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  | Corp de iluminat, 1x100W IP67 НСП18-ВЕх | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Capitolul 1.4. Produse electrice |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | 08-03-591-9 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, 1P+N+PE IP23 | 100 buc |  | 0,34 |  |  |  |  |
| 38 |  | 08-03-591-9 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, 1P+N+PE IP44 | 100 buc |  | 0,03 |  |  |  |  |
| 39 |  | 08-03-591-12 |  | Blocuri combinata si o priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa (Priza trifazata in cutie IP44, ЯВШ, ССИ-525 /3P+N+PE/32A) | 100 buc |  | 0,01 |  |  |  |  |
| 40 |  | 08-03-591-2 |  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, IP23 | 100 buc |  | 0,09 |  |  |  |  |
| 41 |  | 08-03-591-5 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa, IP23 | 100 buc |  | 0,07 |  |  |  |  |
| 42 |  | 08-03-591-1 |  | Intreruptor cu o clapa, IP44 | 100 buc |  | 0,05 |  |  |  |  |
| 43 |  |  |  | Cutie pentru montarea prizelor si intrerupatoarelor inglobate | buc |  | 55,00 |  |  |  |  |
| 44 |  |  |  | Cutie de distributie (doze) inglobate, IP20 | buc |  | 30,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Capitolul 1.5. Materiale |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | 08-02-396-5 |  | Canal (Jgheab metalic 60x100) | 100 m |  | 0,20 |  |  |  |  |
| 46 |  |  |  | Jgheab metalic 60x100 | m |  | 20,00 |  |  |  |  |
| 47 |  | 08-02-407-1 |  | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  | 0,04 |  |  |  |  |
| 48 |  |  |  | Teava din otel D20 mm GOST 8734-75 | m |  | 4,00 |  |  |  |  |
| 49 |  | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  | 7,55 |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  | Teava din vinilplast D16mm | m |  | 300,00 |  |  |  |  |
| 51 |  |  |  | Teava din vinilplast D20mm | m |  | 455,00 |  |  |  |  |
| 52 |  | 08-02-409-2 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m |  | 0,50 |  |  |  |  |
| 53 |  |  |  | Teava din vinilplast D32mm | m |  | 50,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Capitolul 1.6. Priza de pamint |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm (1buc=3m) | 10 buc |  | 0,30 |  |  |  |  |
| 55 |  | 08-02-472-1 |  | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m |  | 0,10 |  |  |  |  |
| 56 |  | 08-02-472-9 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m |  | 0,17 |  |  |  |  |
| 57 |  | 08-02-472-7 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (30x4 mm ) | 100 m |  | 0,30 |  |  |  |  |
| 58 |  | 08-01-087-3 |  | Constructii metalice | t |  | 0,08 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Capitolul 2. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Capitolul 2.1. Lucrari de terasamente pentru prize de pamint |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  | TsA16B1 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (17x0,5x0,5) | m3 |  | 4,25 |  |  |  |  |
| 60 |  | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 4,25 |  |  |  |  |
| 61 |  | TsD04A |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 |  | 4,25 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Capitolul 2.2. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  | RpEJ08A |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m |  | 300,00 |  |  |  |  |
| 63 |  | RpEJ09D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m |  | 300,00 |  |  |  |  |
| 64 |  | RpCG29D1 |  | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Saparea niselor) 0,6х0,5х0,2мх1шт. | m3 |  | 0,06 |  |  |  |  |
| 65 |  | RpCU05A1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc |  | 40,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  | Pretul firmei |  | Tablou de metal 63A IP54 BZUM-TF-63A | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 67 |  | Pretul firmei |  | Separator de sarcina 3P/63A BH32 | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 68 |  | Pretul firmei |  | Contor electronic trifazata 5-100A | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 69 |  | Pretul firmei |  | Intrerupator automat ВА47-29/3Р/ С25 | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 70 |  | Pretul firmei |  | Tablou de distributie 48 module IP31 ЩРв-48з-1 38 УХЛ3 | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 71 |  | Pretul firmei |  | Separator de sarcina-comutator 3P+N/63A SF463 | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 72 |  | Pretul firmei |  | Intrerupator automat diferential combinat АВДТ32 /2Р/10А/30mA | buc |  | 6,00 |  |  |  |  |
| 73 |  | Pretul firmei |  | Intrerupator automat diferential combinat АВДТ32 /2Р/10А/10mA | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 74 |  | Pretul firmei |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/ B6 | buc |  | 5,00 |  |  |  |  |
| 75 |  | Pretul firmei |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/ C4 | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 76 |  | Pretul firmei |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/ C10 | buc |  | 3,00 |  |  |  |  |
| 77 |  | Pretul firmei |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/ C6 | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |
| 78 |  | Pretul firmei |  | Bobina de declansare PH-47 | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 79 |  | Pretul firmei |  | Limitator de supratensiune 4P 40kA ОПС1-С | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 80 |  | Pretul firmei |  | Tablou de distributie 12 module IP54 ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 81 |  | Pretul firmei |  | Separator de sarcina 1P/20A ВН32 | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 82 |  | Pretul firmei |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/ B1 | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |
| 83 |  | Pretul firmei |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/ C4 | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 84 |  | Pretul firmei |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/ C6 | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |
| 85 |  | Pretul firmei |  | Sursa neintreruptibila 220V 1600W UPS | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 86 |  | Pretul firmei |  | Grup electrogen 380V 10kW mobil ( (luat in consideratie DEVIZ GENERAL dupa Total)) | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 87 |  | Pretul firmei |  | Lanterna cu acumulator СГВ-2 | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |

Retele exterioare de alimentare cu apa si canalizare (marca REAC)

|  | № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
|  |  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |  |
| 1 |  | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 | 3,98 |  |  |  |
| 2 |  | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (песчаный грунт) | m3 | 1,80 |  |  |  |
| 3 |  | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 3,98 |  |  |  |
| 4 |  | TsD04C | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 2,00 |  |  |  |
|  |  |  | Capitolul 1.2. А1 Водопровод хоз-питьевой |  |  |  |  |  |
| 5 |  | AcE51C | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 100 mm (Врезка 110мм) | piesa | 1,00 |  |  |  |
| 6 |  | AcE51A | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 50 mm (Врезка 50 мм) | piesa | 1,00 |  |  |  |
| 7 |  | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 25 ПЭ100 SDR 13,6 | m | 5,00 |  |  |  |
| 8 |  | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m | 5,00 |  |  |  |
| 9 |  | RpAcH29A | Spalarea si dezinfectarea conductelor din fonta, azbociment, poliesteri, otel-beton., avind diametrul de 50-80 mm | m | 5,00 |  |  |  |
| 10 |  | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Клапан обратный Д=25 мм) | buc | 1,00 |  |  |  |
| 11 |  | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Тройник спускной с вентилем Д=25х15мм) | buc | 1,00 |  |  |  |
| 12 |  | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланец под втулку Д=25 мм) | buc | 2,00 |  |  |  |
| 13 |  | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (Втулка под фланец Д=25 мм) | buc | 2,00 |  |  |  |
| 14 |  | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Вентиль запорный фланцевый Д=25 мм) | buc | 2,00 |  |  |  |
| 15 |  | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 25 mm | buc | 2,00 |  |  |  |
| 16 |  | IC44B | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" (Трубы полиэтиленовые Д=110 мм ( гильза) L=0.5м) | buc | 2,00 |  |  |  |
| 17 |  | AcB04A | Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 15 mm "С" | buc | 1,00 |  |  |  |
| 18 |  | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Седелка Д=25х15мм) | buc | 1,00 |  |  |  |
| 19 |  | AcB06B | Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=100 mm (Пожарный гидрант Н=1250мм ) | buc | 1,00 |  |  |  |
| 20 |  | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm (Фланец под пожарный гидрант Д=125 мм) | buc | 1,00 |  |  |  |
| 21 |  | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Подставка-тройник под пожарный гидрант Д=100х50мм) | buc | 1,00 |  |  |  |
| 22 |  | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Переход Д=25х15мм) | buc | 2,00 |  |  |  |
|  |  |  | Capitolul 1.3. Camine |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Capitolul 1.3.1. Lucrari de terasamente pentru camine |  |  |  |  |  |
| 23 |  | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (тех.часть п.2.2.7, к=1,2 ) | 100 m3 | 0,196 |  |  |  |
| 24 |  | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 0,40 |  |  |  |
| 25 |  | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II (обратная засыпка) | 100 m3 | 0,11 |  |  |  |
| 26 |  | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,11 |  |  |  |
| 27 |  | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 2,81 |  |  |  |
| 28 |  | TsD04C | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 2,81 |  |  |  |
| 29 |  | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 | 0,059 |  |  |  |
| 30 |  | TsC22B1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II | 100 m3 | 0,059 |  |  |  |
|  |  |  | Capitolul 1.3.2. Prefabricate elemente din beton armat pentru camin |  |  |  |  |  |
| 31 |  | AcE11A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (1 buc) | m3 | 1,24 |  |  |  |
| 32 |  |  | КЦД -15 | buc | 1,00 |  |  |  |
| 33 |  |  | КЦ-15-6 | buc | 1,00 |  |  |  |
| 34 |  |  | КЦ-15-9а | buc | 1,00 |  |  |  |
| 35 |  |  | КЦП-1-15-1 | buc | 1,00 |  |  |  |
| 36 |  |  | КЦO-1 | buc | 1,00 |  |  |  |
| 37 |  | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 (бетон для упоров) | m3 | 0,05 |  |  |  |
| 38 |  | DE12C | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm | m2 | 5,50 |  |  |  |
| 39 |  | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 0,55 |  |  |  |
| 40 |  | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (1 buc) | m3 | 0,62 |  |  |  |
| 41 |  |  | КЦД -10 | buc | 1,00 |  |  |  |
| 42 |  |  | КЦ-10-6а | buc | 1,00 |  |  |  |
| 43 |  |  | КЦ-10-6 | buc | 1,00 |  |  |  |
| 44 |  |  | КЦП-1-10-1 | buc | 1,00 |  |  |  |
| 45 |  |  | КЦO-1 | buc | 1,00 |  |  |  |
| 46 |  | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa В15 (недостающий для лотка) | m3 | 0,10 |  |  |  |
| 47 |  | CD50I | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la peretii gropilor de descarcare si canale (Кирпичная кладка стен приямков) | m3 | 0,063 |  |  |  |
| 48 |  | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T (Затирка с железнением лотка) | m2 | 0,79 |  |  |  |
| 49 |  |  | Сapacul cu rama din fonta, Л | buc | 2,00 |  |  |  |
| 50 |  |  | Confectii din otel | kg | 15,30 |  |  |  |
| 51 |  | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,015 |  |  |  |
| 52 |  | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,015 |  |  |  |
| 53 |  | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Отмостка - щебень) | m3 | 1,10 |  |  |  |
| 54 |  | DB16A | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala (Отмостка - асф.бет. смесь) | m2 | 11,00 |  |  |  |
|  |  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
| 55 |  | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 25 мм | buc | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты | lei |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala si medicala | 27,50 % |  |  |  |  |
|  |  |  | Total cheltuieli directe | 100,00 + |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie | 76,00 % |  |  |  |  |
|  |  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |  |
|  |  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |  |
| 56 |  | Preturi firmei | Фильтр сетчатый Д=25 мм | buc | 1,00 |  |  |  |
| 57 |  | Preturi firmei | Пожарный гидрант Н=1250мм | buc | 1,00 |  |  |  |

Lucrari de tehnice-sanitarea (incalzire) (marca IVC)

|  | № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |
|  |  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie generale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Стальной радиатор панельный с боковым подключением, с заглушкой, с краном для выпуска воздуха и со средствами крепления, тип 22 РККР. 400х500(Н)) | buc | 1,00 |  |  |  |  |
| 2 |  | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Стальной радиатор панельный с боковым подключением, с заглушкой, с краном для выпуска воздуха и со средствами крепления, тип 22 РККР. 500х500(Н)) | buc | 2,00 |  |  |  |  |
| 3 |  | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Стальной радиатор панельный с боковым подключением, с заглушкой, с краном для выпуска воздуха и со средствами крепления, тип 22 РККР. 700х500(Н)) | buc | 1,00 |  |  |  |  |
| 4 |  | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Стальной радиатор панельный с боковым подключением, с заглушкой, с краном для выпуска воздуха и со средствами крепления, тип 22 РККР. 800х500(Н)) | buc | 3,00 |  |  |  |  |
| 5 |  | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальной радиатор панельный с боковым подключением, с заглушкой, с краном для выпуска воздуха и со средствами крепления, тип 22 РККР. 1300х500(Н)) | buc | 3,00 |  |  |  |  |
| 6 |  | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (Стальной радиатор панельный с боковым подключением, с заглушкой, с краном для выпуска воздуха и со средствами крепления, тип 22 РККР. 1600х500(Н)) | buc | 3,00 |  |  |  |  |
| 7 |  | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (Стальной радиатор панельный с боковым подключением, с заглушкой, с краном для выпуска воздуха и со средствами крепления, тип 22 РККР. 1800х500(Н)) | buc | 1,00 |  |  |  |  |
| 8 |  | IA20A | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" (Клапан запорно-присоединительный угловой Ф15мм RLV-Y Danfoss ) | buc | 14,00 |  |  |  |  |
| 9 |  | IA20A | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" (Клапан с предварительной настройкой, угловой Ф15мм, RA-N-Y Danfoss) | buc | 14,00 |  |  |  |  |
| 10 |  | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Воздуховыпускной клапан R200X001 GIACOMINI) | buc | 14,00 |  |  |  |  |
| 11 |  | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" ( труба Ф26х2,2 ГОСТ10704-91 ) | m | 4,00 |  |  |  |  |
| 12 |  | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (труба Ф32х2,2 ГОСТ10704-91) | m | 4,00 |  |  |  |  |
| 13 |  | IzA08A | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv | m | 8,00 |  |  |  |  |
| 14 |  | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (Шланг теплоизоляционный б=19мм для трубы Ф32х2,2мм TERMAFLEX) | m | 4,00 |  |  |  |  |
| 15 |  | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (Шланг теплоизоляционный б=19мм для трубы Ф26х2,2мм TERMAFLEX) | m | 4,00 |  |  |  |  |
| 16 |  | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Трубы Ф32х4,4 мм EKOPLASTIK FIBER BASALT PLUS PP-RCT PN28, с креплениями) | m | 70,00 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | Трубы Ф32х4,4 мм EKOPLASTIK FIBER BASALT PLUS PP-RCT PN28 (40% от 70м на фитинги) | m | 28,00 |  |  |  |  |
| 18 |  | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Трубы Ф20х2,8 мм EKOPLASTIK FIBER BASALT PLUS PP-RCT PN28. с креплениями) | m | 40,00 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | Трубы Ф20х2,8 мм EKOPLASTIK FIBER BASALT PLUS PP-RCT PN28 (40% от 40м на фитинги) | m | 16,00 |  |  |  |  |
| 20 |  | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Трубы Ф25х3,5 мм EKOPLASTIK FIBER BASALT PLUS PP-RCT PN28, с креплениями) | m | 60,00 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | Трубы Ф25х3,5 мм EKOPLASTIK FIBER BASALT PLUS PP-RCT PN28 (40% от 60м на фитинги) | m | 24,00 |  |  |  |  |
| 22 |  | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (Шланг теплоизоляционный б=19мм для трубы Ф20х2,8мм TERMAFLEX) | m | 60,00 |  |  |  |  |
| 23 |  | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (Шланг теплоизоляционный б=19мм для трубы Ф25х3,5мм TERMAFLEX) | m | 40,00 |  |  |  |  |
| 24 |  | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (Шланг теплоизоляционный б=19мм для трубы Ф32х4,4мм TERMAFLEX) | m | 70,00 |  |  |  |  |
| 25 |  | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 104,00 |  |  |  |  |
| 26 |  | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 74,00 |  |  |  |  |
| 27 |  | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 104,00 |  |  |  |  |
| 28 |  | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 74,00 |  |  |  |  |
| 29 |  | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран шаровый Ф15мм) | buc | 3,00 |  |  |  |  |
| 30 |  | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран шаровый Ф25мм) | buc | 3,00 |  |  |  |  |
| 31 |  | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Клапан предохранительный Ф15) | buc | 1,00 |  |  |  |  |
| 32 |  | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Обратный клапан Ф25) | buc | 1,00 |  |  |  |  |
| 33 |  | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Обратный клапан Ф15) | buc | 1,00 |  |  |  |  |
| 34 |  | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" ( Воздухоотводчик 3/8") | buc | 2,00 |  |  |  |  |
| 35 |  | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata ( Металл для крепления ) | kg | 30,00 |  |  |  |  |
| 36 |  | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,03 |  |  |  |  |
| 37 |  | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,03 |  |  |  |  |
|  |  |  | Capitolul 1.2. Дымоход |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (коаксиальный дымоход 100/60) 1м+1м | m | 2,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | ID07A | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4" (Термостатический элемент, RA 2991 Danfoss) | buc | 11,00 |  |  |  |  |
| 40 |  | IA14A | Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw | buc | 1,00 |  |  |  |  |
| 41 |  | IA23A | Filtru de combustibil lichid (Фильтры) | buc | 2,00 |  |  |  |  |
| 42 |  | IA41A | Reductor de presiune pentru instalatiile de incalzire centrala, avind racorduri de 50 sau 65 mm (Клапан редукционный Ф15) | buc | 1,00 |  |  |  |  |
| 43 |  | IA23A | Filtru de combustibil lichid (Магнитный фильтр) | buc | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | Pretul firemei | Термостатический элемент, RA 2991 Danfoss | buc | 11,00 |  |  |  |  |
| 45 |  | Pretul firemei | Котел водогрейный двухконтурный газовый с принудительным отводом дымовых газов Fondital Tahiti Dual Line CTFS 24 мощностью 24кВт, в комплекте со средствами крепления | buc | 1,00 |  |  |  |  |
| 46 |  | Pretul firemei | Фильтр сетчатый для воды Ф25 | buc | 1,00 |  |  |  |  |
| 47 |  | Pretul firemei | Фильтр сетчатый для воды Ф15 | buc | 1,00 |  |  |  |  |
| 48 |  | Pretul firemei | Клапан редукционный Ф15 | buc | 1,00 |  |  |  |  |
| 49 |  | Pretul firemei | Магнитный фильтр XCAL MEGAMAX Ф15 | buc | 1,00 |  |  |  |  |

Lucrari de tehnice-sanitarea (ventilare) (marca IVC)

|  | № crt. |  | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |
|  |  |  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie generale |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( Приточный клапан ПО 400 (Вентс) ) | buc | 17,00 |  |  |  |  |
| 2 |  | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Дверные переточные решетки MV350/2, Vents) | buc | 3,00 |  |  |  |  |
| 3 |  | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Металлич. решетка MVM 200, Vents) | buc | 1,00 |  |  |  |  |
| 4 |  | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Воздуховод из оцинкованной стали Ф125) 22м | m2 | 8,64 |  |  |  |  |
| 5 |  | VB30C |  | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,8 mm grosime (Зонт типа ЗК 00.000, сер.5.904-51 ) 2шт. | m2 | 1,00 |  |  |  |  |
| 6 |  | IzH05A |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Рулонный изоляционный материал б=50мм ISOVER-CO-ST с покровным слоем из алюм.фольги) | m2 | 10,00 |  |  |  |  |
| 7 |  | IzH05A |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Рулонный изоляционный материал б=50мм ISOVER-CO-ST) | m2 | 2,00 |  |  |  |  |
| 8 |  | IzI07B1 |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie de la 0,36 -0,9 m, confectionare | m2 | 2,00 |  |  |  |  |
| 9 |  | IzI07B2 |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie de la 0,36 -0,9 m, montare | m2 | 2,00 |  |  |  |  |
| 10 |  | VB30C |  | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,8 mm grosime (Зонт типа ЗП 00.000, сер.5.904-51 ) 8шт. | m2 | 4,00 |  |  |  |  |
| 11 |  | VA02A |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (Воздуховод из оцинкованной стали 150х150) 40м | m2 | 24,00 |  |  |  |  |
| 12 |  | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка вентиляционная регулируемая с клапаном расхода воздуха 300*300*250h толщ. 0,5мм, ORG 200x150, VENTS ) | buc | 5,00 |  |  |  |  |
| 13 |  | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка вентиляционная регулируемая с клапаном расхода воздуха 200*200*200h толщ. 0,5мм, ORG 150x150, VENTS ) | buc | 1,00 |  |  |  |  |
| 14 |  | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( перфорированная пластина разм. 150*150) | buc | 1,00 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  | Металлическая сетка ячейкой 10х10 | m2 | 0,10 |  |  |  |  |
| 16 |  | IzH05A |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Рулонный изоляционный материал б=50мм ISOVER-CO-ST) | m2 | 5,00 |  |  |  |  |
| 17 |  | IzI07B1 |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie de la 0,36 -0,9 m, confectionare | m2 | 5,00 |  |  |  |  |
| 18 |  | IzI07B2 |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie de la 0,36 -0,9 m, montare | m2 | 5,00 |  |  |  |  |
| 19 |  | IzH05A |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Рулонный изоляционный материал б=50мм ISOVER-CO-ST с покровным слоем из алюм.фольги) | m2 | 20,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | VC09A |  | Montarea agragatului de filtrare pentru retinerea pulberilor (in special a pulberilor metalice) prin filtrare-ventilare, avind un debit de aer tratat de 2500 mc/h tip ICMA (Рекуператор PRANA-200C) | buc | 1,00 |  |  |  |  |
| 21 |  | VC04A |  | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw (Канальный вентилятор ) | buc | 2,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Pretul firmei |  | Рекуператор PRANA-200C децентрализованная система вентиляции Прана-200С Приток - 200м3/час. Вытяжка - 200 м3/час. Длина рабочего модуля - от 500мм. Диаметр - 200мм. Диаметр монтажного отверстия - 220-250мм. Потребление электроэнергии -54Вт/час, опция : мини догрев- 55Вт/час, Система управления: пульт дистанционного управления или диммер (реостат). | buc | 1,00 |  |  |  |  |
| 23 |  | Pretul firmei |  | Канальный вентилятор SILENT-200 | buc | 2,00 |  |  |  |  |

Semnalizare de paza si incendiu (marca SIP)

|  | № crt. |  | Simbol norme, cod resurse |  | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) |  | Total, lei (col.5 x col.6) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
|  |  |  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Capitolul 1.1. Semnalizare de incendiu |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 10-08-001-01 |  | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Контрольная панель на 6 зон) |  | buc | 1,00 |  |  |  |  |
| 2 |  | 10-02-016-06 |  | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: bloc de alimentare (Резервный источник питания РИП) |  | buc | 1,00 |  |  |  |  |
| 3 |  | 10-01-039-06 |  | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare ( Аккумулятор) |  | buc | 2,00 |  |  |  |  |
| 4 |  | 10-04-066-05 |  | Aparataj de perete: Sonerie ( SA -107 ) |  | buc | 2,00 |  |  |  |  |
| 5 |  | 10-08-002-02 |  | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (ИП) |  | buc | 28,00 |  |  |  |  |
| 6 |  | 10-08-002-02 |  | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (ИПР) |  | buc | 3,00 |  |  |  |  |
| 7 |  | 10-04-001-02 |  | Emitator telegrafic-telefonic pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1(Передатчик ATS -100) |  | buc | 1,00 |  |  |  |  |
| 8 |  | 10-01-039-06 |  | Piese diverse: Releu |  | buc | 1,00 |  |  |  |  |
| 9 |  | 10-04-066-06 |  | Aparataj de perete: Tablou de semnalizare (Оповещатель свето-звуковой) |  | buc | 1,00 |  |  |  |  |
| 10 |  | 08-02-402-1 |  | Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2 |  | 100 m | 0,50 |  |  |  |  |
| 11 |  | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  | 100 m | 3,20 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  | Кабель LK-FLEX-053/CU2x0,5, 2x0,5мм2 |  | m | 260,00 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  | Кабель ВВГнг 3х1 мм2 |  | m | 110,00 |  |  |  |  |
| 14 |  | 10-01-051-33 |  | Fasonare si conectare cabluri si conductori: Cablu sau conductor monopereche: frecventa inalta sau ecranizat de frecventa joasa (Разделка и включение кабелей) |  | 10 buc | 4,00 |  |  |  |  |
| 15 |  | 08-02-390-1 |  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. |  | 100 m | 0,50 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  | Canal din PVC 10х22, MCS-1 |  | m | 50,00 |  |  |  |  |
| 17 |  | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  | 100 m | 3,20 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  | Труба PV D25 |  | m | 10,00 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  | Труба гофрированная Ф20 с зондом |  | m | 310,00 |  |  |  |  |
| 20 |  | 08-02-406-1 |  | Constructii metalice |  | t | 0,001 |  |  |  |  |
| 21 |  | 08-02-411-1 |  | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm |  | 100 m | 0,10 |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  | Металлорукав Ф25 РЗЦХ25 |  | m | 10,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Capitolul 2.1. Semnalizare de incendiu |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Pretul firmei |  | Контрольная панель на 6 зон, FP9000L-6 |  | buc | 1,00 |  |  |  |  |
| 24 |  | Pretul firmei |  | Резервный источник питания РИП- 12 7AH |  | buc | 1,00 |  |  |  |  |
| 25 |  | Pretul firmei |  | Аккумулятор 12В, 5Аh |  | buc | 2,00 |  |  |  |  |
| 26 |  | Pretul firmei |  | Сирена SА-107 |  | buc | 2,00 |  |  |  |  |
| 27 |  | Pretul firmei |  | Датчик дымовой, ИП112-45 |  | buc | 26,00 |  |  |  |  |
| 28 |  | Pretul firmei |  | Датчик тепловой, ИП103-5/4 |  | buc | 2,00 |  |  |  |  |
| 29 |  | Pretul firmei |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3М |  | buc | 3,00 |  |  |  |  |
| 30 |  | Pretul firmei |  | Передатчик 1-канальный АТS-100 |  | buc | 1,00 |  |  |  |  |
| 31 |  | Pretul firmei |  | Реле РПУ-2 |  | buc | 1,00 |  |  |  |  |
| 32 |  | Pretul firmei |  | Оповещатель свето-звуковой уличный НС-103 |  | buc | 1,00 |  |  |  |  |

Retea de curenti slab (marca TS)

|  | № crt. |  | Simbol norme, cod resurse |  | Denumire lucrări | U.M. |  | Cantitate |  |  | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) |  | Total, lei (col.5 x col.6) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  |  |
|  |  |  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Capitolul 1.1. Сеть СКС (Телефонные и компьютерные сети) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  | 5,00 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Кабель связи FTP кат.6e (cup) UTP |  |  | m |  | 250,00 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | Кабель связи UTP кат.5e (cup) UTP |  |  | m |  | 250,00 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 10-06-048-08 |  | Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in teava din polietilena prin canal eliberat |  |  | 100 m |  | 0,30 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | Кабель FO |  |  | m |  | 30,00 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 10-06-054-06 |  | Masurarea pe sector montat a cablului fibro-optic RTU de o singura directie, numar fibre: 24 |  |  | 1 teren |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 10-06-055-06 |  | Montarea dispozitivului de imbinare a cablurilor de centrala si liniari ("УССЛК"): Instalarea, montarea "УССЛК" cu evidenta masurarilor in procesul de montare pe cablu fibro-optic a RTU, numar fibre: 24 |  |  | set |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 10-02-040-01 |  | Utilaj centrala: Dispozitiv central de dirijare (Server IBM System x3650) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 10-02-041-01 |  | Verificare electrica si reglarea dispozitivului central de dirijare: Dispozitiv central de dirijare |  |  | set |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 10-02-016-06 |  | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor (Switching 1U, 24port. 100Mdhs +2Gb, Planet FGSW-2620CS, коммутатор) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 11-03-001-01 |  | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Патч-панель 24-porta, 1U cat.6e UTP) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 11-03-001-01 |  | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Патч-панель телефонная 24-porta, 1U cat.3e UTP) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 10-02-016-06 |  | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare (Источник бесперебойного питания UPS 1700W) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 10-04-066-07 |  | Priza (розетка информационная компьютерная cat.6е 2ХRJ-45) |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 10-04-066-07 |  | Priza (розетка телефонная cat.5е RJ-45) |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 10-02-051-01 |  | Pozare, conectare cabluri, conductori, bare: Punti de conexiune de cablu, lungime: pina la 6 m |  |  | 100 buc |  | 0,10 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  | Сетевой фильтр для 5 розеток, 1,5м |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 10-02-051-01 |  | Pozare, conectare cabluri, conductori, bare: Punti de conexiune de cablu, lungime: pina la 6 m |  |  | 100 buc |  | 0,20 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  | Патч-корд UTP кат.6e, 3м |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  | Патч-корд UTP кат.6e, 1м |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 10-06-037-12 |  | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala (Коробка монтажная) |  |  | 100 buc |  | 0,20 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 5,00 |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  | Труба гофрированная ПВХ Ф16 |  |  | m |  | 500,00 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 08-02-390-1 |  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. |  |  | 100 m |  | 2,40 |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  | Cablu-canal din PVC 10x7 mm |  |  | m |  | 150,00 |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  | Cablu-canal din PVC 3x1.5 mm |  |  | m |  | 90,00 |  |  |  |  |  |
| 27 |  | 10-04-062-04 |  | Dulap de control (Dulap 19" 6U telecomunicatii) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 28 |  | 08-02-410-1 |  | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 0,50 |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  | Труба ПЭ Ф25 |  |  | m |  | 50,00 |  |  |  |  |  |
| 30 |  | 10-04-112-07 |  | Telecomunicatii si semnalizari: Cutie de cuplare a aparatajului in "gura" subterana, cantitate linii, pina la: 5 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  | Коробка монтажная в полу на 4 отв. |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Capitolul 1.2. Радиофикация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | 10-04-088-01 |  | Utilaj de abonat: Statie radio comunicatii "УКВ" de abonat, capacitate, pina la 15 W: stationara |  |  | set |  | 10,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Capitolul 2.1. Сеть СКС (Телефонные и компьютерные сети) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | Pretul firmei |  | Server IBM System x3650 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 34 |  | Pretul firmei |  | Switching 1U, 24port. 100Mdhs +2Gb, Planet FGSW-2620CS |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 35 |  | Pretul firmei |  | Патч-панель 24-porta, 1U cat.6e UTP |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 36 |  | Pretul firmei |  | Патч-панель телефонная 24-porta, 1U cat.3e UTP |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 37 |  | Preturi firmei |  | Источник бесперебойного питания UPS 1700W |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 38 |  | Pretul firmei |  | Dulap 19" 6U telecomunicatii |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Capitolul 2.2. Радиофикация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | Pretul firmei |  | УКВ-приемник |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |  |  |  |