Anexa 1

Cerinţele faţă de serviciile solicitate:

| nr | Denumire Serviciu | Descriere sistem | Descriere servicii cerute |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mentenanta lunara Generator diesel | Generator diesel 200kVA/ Adresa: Str. Tiraspol 11 /1 Generator diesel 88kVa / Adresa: Str. Putna 10 Generator diesel 45kVa / Adresa: Str. Kogălniceanu 53 | Profilaxia echipamentului, inclusiv schimbarea ulei, filtre, alte elemente de uzură conform specificatiilor producatorului. Diagnostica funcțională, îndepărtarea impurităților, înlocuirea lichidelor, înlocuirea filtrelor, verificare sistem de pornire, verificarea alternator, verificarea funcționării în regim de stres Interventii de avarie: 24/24 |
| 2 | Mentenanta lunara UPS industrial | UPS industrial 160kVA Inform PDSP 33160 / Adresa: Str. Tiraspol 11/1 UPS industrial 80kVA Inform PDSP 33080 / Adresa: Str. Putna 10 UPS industrial /Adresa: Str. Kogălniceanu 53 | Deservirea fizica a unitatii centrale UPS si dulapuri cu baterii de. Verificare parametri de lucru, depistare erori si baterii defecte. Efectuarea profilaxiei sistematice conform specificatiilor producatorului. Interventii de avarie: 24/24 |

Cerințe față de ofertant:

Ofertantul trebuie sa îndeplineasca toate actiunile de mentenanta pentru toate obiectele mentionate cu personal calificat propriu. Subcontractarea tertilor nu se accepta. Ofertantul va delega un reprezentant tehnic ca contact unic.

- Trebuie sa fie companie specializată în instalarea și deservirea obiectelor menționate

- Trebuie sa dispună de personal cu urmatoarele certificari:

- Cummins Diesel Generator Set With Copy Stamford Alterator installation and maintenance engineer.

- Trebuie sa dispună de un Centru de Contact (telefon, e-mail, web, fax, etc.) unic cu regim 24/24/365 si echipa de interventie.

- Piesele necesare deservirii se vor include în prețul serviciilor.

- În cazul undei defecțiuni majore operatorul economic de comun cu reprezentantul Beneficiarului vor întocmi un act de constatare a defecțiunii cu indicarea costului.