APROBAT:

Rusnac Veaceslav,

Președinte al raionului Soroca

Coordonat:                                                                _____________________

Alla Bordianu ,

Vicepreședintele raionului Soroca

________________________

CAIET DE SARCINI

pentru licitație publică

- Denumirea beneficiarului – Consiliul raional Soroca

- Organizatorul procedurii de achiziție – Consiliul raional Soroca

- Obiectul achizițiilor, Lucrări de întreținere de primăvară, vară, toamnă

a drumurilor publice locale  pe anul 2023.

| № crt. | Simbol norme si cod resurse |  | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
|  |  |  | Capitolul 1. Intretinerea curenta |  |  |  |
|  |  |  | Capitolul 1.1. Intretinerea zonei drumului |  |  |  |
| 1 | RpDD14A |  | Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere | m2 | 15 000,0000 |  |
| 2 | DF54C |  | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder | 1 km | 420,0000 |  |
| 3 | DI115 |  | Consolidarea acostamentelor cu un strat de agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 16-31,5 mm, 0-5,6 mm, 5,6-8,0 mm) | m2 | 100,0000 |  |
|  |  |  | Capitolul 1.2. Asigurarea scurgerii apelor din zona drumului |  |  |  |
| 4 | DI95 |  | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II | 100 m3 | 12,0000 |  |
| 5 | RpDA14B |  | Curatirea manuala a santurilor si rigolelor de scurgere, pamint, iarba etc. | m | 50,0000 |  |
|  |  |  | Capitolul 1.3. Intretinerea mijloacelor pentru siguranta circulatiei rutiere si de informare |  |  |  |
| 6 | DH27B |  | Vopsirea parapetelor din metal | m2 | 100,0000 |  |
|  |  |  | Capitolul 1.4. Asigurarea esteticii drumurilor |  |  |  |
| 7 | TsH111A |  | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat | 1 km | 400,0000 |  |
| 8 | DI140A |  | Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах) | 100m2 | 1200,0000 |  |
| 9 | TsG03A |  | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini | 100m2 | 40,0000 |  |
| 10 | TsG03B |  | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacini | 100m2 | 20,0000 |  |
| 11 | DF55A |  | Curatierea zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte | m2 | 30 000,0000 |  |
| 12 | TsH92A |  | Incarcarea in auto gunoi, frunze | t | 55,0000 |  |
| 13 | TsI51A1 |  | Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 55,0000 |  |
|  |  |  | Capitolul 1.5. Intretinerea curenta a lucrarilor de arta |  |  |  |
| 14 | PE03C |  | Zidarie de piatra cu mortar de ciment marca 100 in elevatie la ziduri drepte sau curbe si la bolti ca zidarie de completare la extrados, avind pina la 2 m inaltime, din piatra bruta | m3 | 15,0000 |  |
| 15 | PF01A |  | Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, driscuita | m2 | 50,0000 |  |
| 16 | PB01A |  | Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm | m3 | 15,0000 |  |
| 17 | TsA19A |  | Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren usor | m3 | 20,0000 |  |
|  |  |  | Capitolul 1.6. Siguranta rutiera |  |  |  |
| 18 | DF18A |  | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial | buc | 38,0000 |  |
| 19 | DF19A |  | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat | buc | 20,0000 |  |
| 20 | DF19B |  | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe 2 stilpi gata plantati | buc | 9,0000 |  |
|  |  |  | Capitolul 1.7. Intretinerea drumuri petruite |  |  |  |
| 21 | RpDA01A |  | Greblarea pietrei alergatoare de pe drumuri, santuri, taluze si asternerea ei pe partea carosabila sau acostamente | m2 | 5 000,000 |  |
| 22 | RpDA04C |  | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea | m2 | 18 000,00 |  |
| 23 | RpDA10A |  | Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (din agregate naturale concosate rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 0-5,6 mm, 5,6-8,0 mm, 11,2-22,4 mm, 31,5-63mm), conform SR EN 13242+A1:2008,IDT) si cilindarea lor cu autogreder | m3 | 1530,0000 |  |
| 24 | DI139A |  | Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2 ) | 1 km | 420,0000 |  |
|  |  |  | Capitolul 1.8. Intretinerea imbracamintei asfaltice |  |  |  |
| 25 | DI158A |  | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70) | m2 | 300,0000 |  |
| 26 | DI158B |  | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm (Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70) | m2 | 300,0000 |  |
| 27 | DI158C |  | FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm (Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70) | m2 | 200,0000 |  |
| 28 | DI158D |  | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm (Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70) | m2 | 200,0000 |  |
| 29 | DI137C |  | Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: manual ( Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: с помощью лейки ) | m | 100,0000 |  |
| DI115 |  | Consolidarea acostamentelor cu un strat de agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 16-31,5 mm, 0-5,6 mm, 5,6-8,0 mm) |  | m2 |  |  |
| 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 0,0317 |  |
| 141112220166011 |  | Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 16-31,5 mm ) |  | m3 | 0,1260 |  |
| 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 0,0070 |  |
| 11202062010361 |  | Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5,6 mm |  | м3 | 0,0100 |  |
| 14111222016452 |  | Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 5,6-8,0 mm |  | м3 | 0,0150 |  |
| 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 0,00351 |  |
| 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 0,00097 |  |
| 2952240004105 |  | Compactor 5-6 t |  | h-ut | 0,0110 |  |
| 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  | h-ut | 0,00045 |  |
| RpDA10A |  | Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (din agregate naturale concosate rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 0-5,6 mm, 5,6-8,0 mm, 11,2-22,4 mm, 31,5-63mm), conform SR EN 13242+A1:2008,IDT) si cilindarea lor cu autogreder |  | m3 |  |  |
| 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 0,6700 |  |
| 1212121212121 |  | apa |  | m3 | 0,2750 |  |
| 14211022002901 |  | Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 31,5-63 mm |  | m3 | 1,2700 |  |
| 11222016462 |  | Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 5,6-8,0 mm |  | m3 | 0,2560 |  |
| 14111222016461 |  | Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm |  | m3 | 0,1020 |  |
| 14212022060001 |  | Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5,6 mm |  | m3 | 0,2560 |  |
| 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 0,0090 |  |
| 2952240004012 |  | Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t |  | h-ut | 0,1470 |  |
| 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 0,0280 |  |
| DI158A |  | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70) |  | m2 |  |  |
| 7129040010110 |  | Asfaltator |  | h-om | 0,5830 |  |
| 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 0,0060 |  |
| 1422102205518 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70 |  | t | 0,1150 |  |
| 23203226001101 |  | Bitum |  | t | 0,0006 |  |
| 2940420007200 |  | Freza cu latimea tamburului 1000 mm |  | h-ut | 0,0600 |  |
| 2912340002517 |  | Motocompresor 3 WF-3 |  | h-ut | 0,0500 |  |
| 2952270004033 |  | Topitor de bitum |  | h-ut | 0,0080 |  |
| 2952500005008 |  | Tractor pina la 80 cp |  | h-ut | 0,0080 |  |
| 2952240004127 |  | Placa compactoare, vibro |  | h-ut | 0,0600 |  |
| 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 0,0050 |  |
| DI158B |  | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm (Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70) |  | m2 |  |  |
| 7129040010110 |  | Asfaltator |  | h-om | 0,8160 |  |
| 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 0,0060 |  |
| 1422102205518 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70 |  | t | 0,1610 |  |
| 23203226001101 |  | Bitum |  | t | 0,0006 |  |
| 2940420007200 |  | Freza cu latimea tamburului 1000 mm |  | h-ut | 0,0650 |  |
| 2912340002517 |  | Motocompresor 3 WF-3 |  | h-ut | 0,0500 |  |
| 2952270004033 |  | Topitor de bitum |  | h-ut | 0,0080 |  |
| 2952500005008 |  | Tractor pina la 80 cp |  | h-ut | 0,0080 |  |
| 2952240004127 |  | Placa compactoare, vibro |  | h-ut | 0,0650 |  |
| 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 0,0050 |  |
| DI158C |  | FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm (Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70) |  | m2 |  |  |
| 7129040010110 |  | Asfaltator |  | h-om | 0,2890 |  |
| 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 0,0060 |  |
| 1422102205518 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70 |  | t | 0,1150 |  |
| 23203226001101 |  | Bitum |  | t | 0,0006 |  |
| 2940420007200 |  | Freza cu latimea tamburului 1000 mm |  | h-ut | 0,0300 |  |
| 2912340002517 |  | Motocompresor 3 WF-3 |  | h-ut | 0,0500 |  |
| 2952270004033 |  | Topitor de bitum |  | h-ut | 0,0080 |  |
| 2952500005008 |  | Tractor pina la 80 cp |  | h-ut | 0,0080 |  |
| 2952240004127 |  | Placa compactoare, vibro |  | h-ut | 0,0300 |  |
| 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 0,0050 |  |
| DI158D |  | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm (Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70) |  | m2 |  |  |
| 7129040010110 |  | Asfaltator |  | h-om | 0,4000 |  |
| 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 0,0060 |  |
| 1422102205518 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70 |  | t | 0,1610 |  |
| 23203226001101 |  | Bitum |  | t | 0,0006 |  |
| 2940420007200 |  | Freza cu latimea tamburului 1000 mm |  | h-ut | 0,0350 |  |
| 2912340002517 |  | Motocompresor 3 WF-3 |  | h-ut | 0,0500 |  |
| 2952270004033 |  | Topitor de bitum |  | h-ut | 0,0080 |  |
| 2952500005008 |  | Tractor pina la 80 cp |  | h-ut | 0,0080 |  |
| 2952240004127 |  | Placa compactoare, vibro |  | h-ut | 0,0350 |  |
| 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 0,0050 |  |
| DI137C |  | Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: manual ( Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: с помощью лейки ) |  | m |  |  |
| 7129040010110 |  | Asfaltator |  | h-om | 0,0562 |  |
| 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 0,0030 |  |
| 141411222017541 |  | Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 25, clas de de granulozitate 8.0-11,2 mm de forma cubica |  | m3 | 0,0040 |  |
| 2413317000105 |  | Emulsie bituminoasa ЭБК-2 |  | t | 0,0005 |  |
| 2952240004002 |  | Compactor (placa vibratoare) |  | h-ut | 0,0005 |  |
| 2875277410003 |  | Compresor manual |  | h-ut | 0,0015 |  |
| 2952500005008 |  | Tractor pina la 80 cp |  | h-ut | 0,0003 |  |
| 2952270004033 |  | Topitor de bitum |  | h-ut | 0,0003 |  |

| CERINȚE: | - Având în vedere faptul că în prezentul caiet de sarcini sunt incluse activități de întreținere a 205 km de drumuri publice locale pe timp de primăvară, vară, toamnă, se solicită ca : - Executantul să dispună de experiență în domeniul întreținerii drumurilor publice – minim 2 ani, dispunerea de contracte similare. - Antreprenorul să asigure informarea imediată, permanent și la timp a beneficiarului privind condițiile meteorologice precum și despre obstacolele ivite pe carosabil care pot afecta siguranța traficului. Prezentarea informației este necesar de a fi corectă și actualizată . - informarea despre orice alte situații constatate privind buna desfășurare a lucrărilor executate, a stării drumurilor și a bunurilor aferente acestuia . - Nu vor fi utilizate autoutilaje cu echipamente a căror parametrii de funcționare nu corespund cu cerințele pentru care sunt ofertate și cu o estetică corespunzătoare. - Dotarea tehnică necesară trebuie să fie disponibilă la data încheierii contractului, pe toată perioada derulării lucărilor , pînă la finalizarea lor. 2 ) Decontarea lucrărilor executate se face pe baza următoarelor documente: - proces – verbal de recepție la terminarea lucrărilor ; - procese – verbale de lucrări ascunse și recepție; - procese – verbale de executare a lucrărilor ; - - raport emis de un laborator autorizat privind calitatea mixturii asfaltice; rapoarte de încercări etc…. , - jurnal de activitate zilnică ; - tabel de măsurători privind lucrările executate care să cuprindă: numărul de ordine, data, denumirea drumului, tronsonul, km, cantitatea de lucrări; - documente ce atestă calitatea materialelor ( declarații de conformitate, certificate de calitate…..etc…); SE VOR RESPECTA TOATE REGLEMENTĂRILE ȘI NORMATIVELE SPECIFICE ÎN VIGOARE . |
| --- | --- |

Elena Mîțu,

șef, Secția Construcții,

Gospodărie Comunală și Drumuri.