Lista lucrari

1. Denumerea beneficiarului de stat   Colegiului Tehnologic din Chisinau

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Colegiului Tehnologic din Chisinau

3. Obiectul achiziţiilor  Reparatia blocurilor sanitare (WC, Baie, lavoare, bucatarii) in caminul nr.1 a Colegiului Tehnologic din Chisinau

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatie |  |  |
|  |  | 1.1. Capitolul I |  |  |
|  |  | 1.1.1. Caminul nr.1, et.2,et.3, et.4, et.5 Bucarii |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (aplicativ) Коэффициент к осн. зарплате=0,700 | m2 | 55,000 |
| 2 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (gr.1mm) | m2 | 55,000 |
| 3 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K= 4 Коэффициент к осн. зарплате=4,000 Коэффициент к стоимости материалов=4,000 Коэффициент к стоимости эксплуатации машин=4,000 | m2 | -55,000 |
| 4 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 55,000 |
| 5 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 55,000 |
| 6 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica Коэффициент к осн. зарплате=0,700 | m2 | 56,000 |
| 7 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(partea de sus) gr. 2mm | m2 | 56,000 |
| 8 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=3 Коэффициент к осн. зарплате=3,000 Коэффициент к стоимости материалов=3,000 Коэффициент к стоимости эксплуатации машин=3,000 | m2 | -56,000 |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (partea de sus) | m2 | 56,000 |
| 10 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 56,000 |
| 11 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica(placaje degradate) Коэффициент к осн. зарплате=0,700 | m2 | 88,000 |
| 12 | RpCJ12C | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton armat sau caramida cu suprafete plane | m2 | 88,000 |
| 13 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (placarea peretilor in baie,WC) | m2 | 88,000 |
| 14 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (placaje degradate) Коэффициент к осн. зарплате=0,700 | m2 | 55,000 |
| 15 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr-1.0cm) | m2 | 55,000 |
| 16 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=4 Коэффициент к осн. зарплате=4,000 Коэффициент к стоимости материалов=4,000 Коэффициент к стоимости эксплуатации машин=4,000 | m2 | -55,000 |
| 17 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,010 | m2 | 55,000 |
|  |  | 1.1.2. Instalatii sanitare (bucatarie) |  |  |
| 18 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 3,000 |
| 19 | IC40C | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 4,000 |
| 20 | SD06A | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,020 | buc | 2,000 |
| 21 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 2,000 |
| 22 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 1,500 |
| 23 | SC06A1 | Spalator cu picurator (cu 1compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit, codez, dicloretan etc)=1,030 | buc | 2,000 |
| 24 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 100x50 mm | buc | 1,000 |
| 25 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (mufa D=50mm) | buc | 1,000 |
| 26 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (teu 50x50x50mm) | buc | 1,000 |
| 27 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (cot 50x90mm) | buc | 1,000 |
|  |  | 1.2. Capitolul 2 |  |  |
|  |  | 1.2.1. Caminul nr.1, et.1, et.2,et.3, et.4, et.5, Lavoare |  |  |
| 28 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (aplicativ) Коэффициент к осн. зарплате=0,700 | m2 | 76,000 |
| 29 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (gr=1mm) | m2 | 76,000 |
| 30 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=4 Коэффициент к осн. зарплате=4,000 Коэффициент к стоимости материалов=4,000 Коэффициент к стоимости эксплуатации машин=4,000 | m2 | -76,000 |
| 31 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (partea de sus) | m2 | 76,000 |
| 32 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 76,000 |
| 33 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (placaje degradate) Коэффициент к осн. зарплате=0,700 | m2 | 73,000 |
| 34 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(partea de sus) (gr.2mm) | m2 | 73,000 |
| 35 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (K=3) Коэффициент к осн. зарплате=3,000 Коэффициент к стоимости материалов=3,000 Коэффициент к стоимости эксплуатации машин=3,000 | m2 | -73,000 |
| 36 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (partea de sus) | m2 | 73,000 |
| 37 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 73,000 |
| 38 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (placaje degradate) Коэффициент к осн. зарплате=0,700 | m2 | 108,000 |
| 39 | CF15C | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane | m2 | 108,000 |
| 40 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (placarea peretilor in baie,WC) | m2 | 108,000 |
| 41 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (placaje degradate) Коэффициент к осн. зарплате=0,700 | m2 | 76,000 |
| 42 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr1cm) | m2 | 76,000 |
| 43 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (k=4) Коэффициент к осн. зарплате=4,000 Коэффициент к стоимости материалов=4,000 Коэффициент к стоимости эксплуатации машин=4,000 | m2 | -76,000 |
| 44 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,010 | m2 | 76,000 |
|  |  | 1.2.2. Instalatii sanitare (lavoare) |  |  |
| 45 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 15,000 |
| 46 | IC40C | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 14,000 |
| 47 | SD06A | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,020 | buc | 10,000 |
| 48 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (cot) | buc | 5,000 |
| 49 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020 | buc | 10,000 |
| 50 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 10,000 |
| 51 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (trecere 110x50mm | buc | 5,000 |
| 52 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 10,500 |
| 53 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Trecere) | buc | 5,000 |
| 54 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (mufa D=50mm) | buc | 5,000 |
| 55 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (cot 50x90mm) | buc | 10,000 |
|  |  | 1.3. Capitolul.3 |  |  |
|  |  | 1.3.1. Caminul nr.1, et.1, et.2,et.3, et.4, et.5 , Incaperi pentru dus |  |  |
| 56 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (aplicativ) Коэффициент к осн. зарплате=0,700 | m2 | 22,500 |
| 57 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (gr=1mm) | m2 | 22,500 |
| 58 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (K=4) Коэффициент к осн. зарплате=4,000 Коэффициент к стоимости материалов=4,000 Коэффициент к стоимости эксплуатации машин=4,000 | m2 | -22,500 |
| 59 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 22,500 |
| 60 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 22,500 |
| 61 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (placajedegradate) Коэффициент к осн. зарплате=0,700 | m2 | 101,500 |
| 62 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 101,500 |
| 63 | CF15C | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane | m2 | 101,500 |
| 64 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (placarea peretilor in baie,WC) | m2 | 101,500 |
| 65 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (placaje degradate) Коэффициент к осн. зарплате=0,700 | m2 | 22,500 |
| 66 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr=1cm) | m2 | 22,500 |
| 67 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=4) Коэффициент к осн. зарплате=4,000 Коэффициент к стоимости материалов=4,000 Коэффициент к стоимости эксплуатации машин=4,000 | m2 | -22,500 |
| 68 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,010 | m2 | 22,500 |
|  |  | 1.3.2. Instalatii sanitare (Dus) |  |  |
| 69 | SC02A | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.(aplicativ), cabina pentru dus) Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc=1,030 | buc | 5,000 |
| 70 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005 | buc | 5,000 |
| 71 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 32,000 |
| 72 | IC40C | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 20,000 |
| 73 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Trecere) | buc | 5,000 |
| 74 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 16,000 |
| 75 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 5,000 |
| 76 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 5,000 |
| 77 | SB24A | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm Material marunt (nisip, apa etc)=1,050 | buc | 5,000 |
|  |  | 1.4. Capitolul 4 |  |  |
|  |  | 1.4.1. Caminul nr.1, et.1, et.2, et.3, et.4, et.5 WC |  |  |
| 78 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (aplicativ) Коэффициент к осн. зарплате=0,700 | m2 | 73,500 |
| 79 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (gr=1mm) | m2 | 73,500 |
| 80 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (K=4) Коэффициент к осн. зарплате=4,000 Коэффициент к стоимости материалов=4,000 Коэффициент к стоимости эксплуатации машин=4,000 | m2 | -73,500 |
| 81 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 73,500 |
| 82 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 73,500 |
| 83 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (placaje degradate) Коэффициент к осн. зарплате=0,700 | m2 | 176,500 |
| 84 | CF15C | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane (se scade) | m2 | 176,500 |
| 85 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (placarea peretilor in baie,WC) | m2 | 176,500 |
| 86 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (olacaje degradate) Коэффициент к осн. зарплате=0,700 | m2 | 73,500 |
| 87 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.1cm) | m2 | 73,500 |
| 88 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (k=4) Коэффициент к осн. зарплате=4,000 Коэффициент к стоимости материалов=4,000 Коэффициент к стоимости эксплуатации машин=4,000 | m2 | -73,500 |
| 89 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,010 | m2 | 73,500 |
|  |  | 1.4.2. Instalatii sanitare (WC) |  |  |
| 90 | SC08A | Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,020 | buc | 15,000 |
| 91 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 15,000 |
| 92 | IC40C | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 15,000 |
| 93 | SD06A | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,020 | buc | 25,000 |
| 94 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 15,000 |
| 95 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (mufe) | buc | 5,000 |
|  |  | 1.5. Servicii de evacuare a molozului constructiv |  |  |
| 96 | TrI1AA02A3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 3 | t | 25,000 |
| 97 | TsI50A3 | Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 25,000 |
|  |  | 2. Utiilaj, mobilier |  |  |
| 98 | Pret furnizor | Masina de spalat (incarcare 7kg, clasa A+++, adincime 54cm) | buc | 4,000 |
| 99 | Pret furnizor | Frigider, capacitate 197+111L, clasaA+, consum energie 291kW, dimensiuni, 177*60*66cm | buc | 4,000 |
| 100 | Pret furnizor | Cuptor cu microunda (consum de energie700kW) | buc | 4,000 |
| 101 | Pret furnizor | Aragaz combinat (cuptor electric, 4 aragaze) | buc | 8,000 |
| 102 | Pret furnizor | Mese pentru bucatarie inox 1200*700*850mm | buc | 8,000 |
| 103 | Pret furnizor | Scaune Scaune p/u bucatarie, taburete | buc | 16,000 |