| Constructia Oficiului Medicilor de Familie a satului Bratuseni, r. Edinet, nr. cad. 4114108.249 | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-7

Semnalizare de incendiu si paza (SIP)

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Semnalizare de incendiu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 10-08-001-01 |  |  | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. / Panou de control si dirijare incendiu EN54 MAG-8Plus |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 24,0000 |  |  | 24,0000 |  |
|  |  |  | 1011963 |  |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  | kg |  |  | 0,0056 |  |  | 0,0056 |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,4000 |  |  | 0,4000 |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  | kg |  |  | 0,0560 |  |  | 0,0560 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1600 |  |  | 0,1600 |  |
| 2 |  |  | 10-08-003-02 |  |  | Dispozitive de ultrasunet: aparat de ultrasunet in executare monobloc Emitator radio ATS-100 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 5,0000 |  |  | 5,0000 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00002 |  |  | 0,0000 |  |
|  |  |  | 1011963 |  |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  | kg |  |  | 0,0006 |  |  | 0,0006 |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,2000 |  |  | 0,2000 |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,0060 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0900 |  |  | 0,0900 |  |
| 3 |  |  | 08-01-121-1 |  |  | Acumulator 12V 17A/h |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,0600 |  |  | 4,1200 |  |
|  |  |  | 4110006 |  |  |  | Apa distilata |  |  |  | kg |  |  | 2,8000 |  |  | 5,6000 |  |
| 4 |  |  | 10-08-003-01 |  |  | Aparat de semnalizare de capacitate/ Avertizor de incendiu de fum Senso MAG S30 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 54,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 11,0000 |  |  | 594,0000 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00002 |  |  | 0,0011 |  |
|  |  |  | 1011963 |  |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,1080 |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,3000 |  |  | 16,2000 |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 1,0800 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1300 |  |  | 7,0200 |  |
| 5 |  |  | 10-04-066-05 |  |  | Aparataj de perete: Sonerie/Sirena SF-50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  | kg |  |  | 0,0040 |  |  | 0,0160 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0080 |  |
| 6 |  |  | 10-08-003-01 |  |  | Aparat de semnalizare de capacitate/ Avertizor de incendiu manual MAG MCP-50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 11,0000 |  |  | 44,0000 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00002 |  |  | 0,0001 |  |
|  |  |  | 1011963 |  |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0080 |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,3000 |  |  | 1,2000 |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0800 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1300 |  |  | 0,5200 |  |
| 7 |  |  | pret de piata |  |  | Piese metalice material de fixare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 45433 |  |  |  | Piese metalice material de fixare |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
| 8 |  |  | 10-01-055-02 |  |  | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 6,6000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 37,1000 |  |  | 244,8600 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00055 |  |  | 0,0036 |  |
|  |  |  | 1011482 |  |  |  | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00139 |  |  | 0,0092 |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  | 10 buc |  |  | 36,9000 |  |  | 243,5400 |  |
|  |  |  | 1100198 |  |  |  | Fixari figurate "СкФ-30" |  |  |  | 100 buc |  |  | 3,1200 |  |  | 20,5920 |  |
| 9 |  |  | pret de piata |  |  | Cablu КПСнг (A)-FRLSLTx 2x0,8 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 510,0000 |  |
|  |  |  | 09933443344 |  |  |  | Cablu КПСнг (A)-FRLSLTx 2x0,8 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 510,0000 |  |
| 10 |  |  | pret de piata |  |  | Cablu VVGng-FRLSLTx 3x1,5 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 150,0000 |  |
|  |  |  | 4444 |  |  |  | Cablu VVGng-FRLSLTx 3x1,5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 150,0000 |  |
| 11 |  |  | 08-02-390-1 |  |  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Cablu canal 22x10x2000 (de creat resursa) |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 1,5000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 16,2900 |  |  | 24,4350 |  |
|  |  |  | 101-1485 |  |  |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 1,5000 |  |
|  |  |  | 101-2202 |  |  |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  |  |  | buc |  |  | 200,0000 |  |  | 300,0000 |  |
|  |  |  | 1110-0333 |  |  |  | Cablu canal 22x10x2000 |  |  |  | m |  |  | 100,0000 |  |  | 150,0000 |  |
|  |  |  | 134041 |  |  |  | Dispozitiv de insurubare |  |  |  | h-ut |  |  | 6,0800 |  |  | 9,1200 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 6,0800 |  |  | 9,1200 |  |
| 12 |  |  | 08-02-409-1 |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, Tub din teava corugata care nu propaga ardere D20 mm (de creat resursa) |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 4,8000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 23,8000 |  |  | 114,2400 |  |
|  |  |  | 788030 |  |  |  | Tub din teava corugata care nu propaga ardere D20 mm |  |  |  | m |  |  | 100,0000 |  |  | 480,0000 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 13,4000 |  |  | 64,3200 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 13,4000 |  |  | 64,3200 |  |
|  |  |  | 5009030 |  |  |  | Flanse |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,8000 |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc |  |  | 6,7000 |  |  | 32,1600 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 18,0000 |  |  | 86,4000 |  |
|  |  |  | 5009070 |  |  |  | Racordari |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,8000 |  |  | 8,6400 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 4,8400 |  |  | 23,2320 |  |
| 13 |  |  | 08-02-409-1 |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, Металлорукав рзц-х-ш-22у3 (de creat resursa) |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,3000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 23,8000 |  |  | 7,1400 |  |
|  |  |  | 78803045 |  |  |  | Металлорукав рзц-х-ш-22у3 |  |  |  | m |  |  | 100,0000 |  |  | 30,0000 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 13,4000 |  |  | 4,0200 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 13,4000 |  |  | 4,0200 |  |
|  |  |  | 5009030 |  |  |  | Flanse |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,0000 |  |  | 0,3000 |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc |  |  | 6,7000 |  |  | 2,0100 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 18,0000 |  |  | 5,4000 |  |
|  |  |  | 5009070 |  |  |  | Racordari |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,8000 |  |  | 0,5400 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 4,8400 |  |  | 1,4520 |  |
| 14 |  |  | 10-08-019-01 |  |  | Utilaj divers de electroceasoficare: Cutie de ramificare pe perete/ Box metalic 650x545x230 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 0,5000 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00005 |  |  | 0,0001 |  |
| 15 |  |  | 10-08-002-01 |  |  | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala/ Detector combinat SensoMAG M40 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00001 |  |  | 0,0000 |  |
|  |  |  | 1010329 |  |  |  | Clei "88-СА" |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,0100 |  |
|  |  |  | 1011963 |  |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  | kg |  |  | 0,0002 |  |  | 0,0004 |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,1000 |  |  | 0,2000 |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0040 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0600 |  |  | 0,1200 |  |
| 16 |  |  | 10-04-066-05 |  |  | Aparataj de perete: Sonerie/Sirena SF-200 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  | kg |  |  | 0,0040 |  |  | 0,0080 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0040 |  |
| 17 |  |  | 10-08-002-04 |  |  | Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor/ Avertizor de caldura Senso MAG F10 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | 1010329 |  |  |  | Clei "88-СА" |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0400 |  |
|  |  |  | 1011482 |  |  |  | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0001 |  |  | 0,0004 |  |
|  |  |  | 1011963 |  |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  | kg |  |  | 0,0002 |  |  | 0,0008 |  |
|  |  |  | 5009264 |  |  |  | Tub din policlorvinil |  |  |  | kg |  |  | 0,00142 |  |  | 0,0057 |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0080 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Semnalizare de incendiu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Semnalizare de paza (Cazangerie) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 10-08-001-01 |  |  | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. / Panou de control semnalizare de paza PC 585 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 24,0000 |  |  | 24,0000 |  |
|  |  |  | 1011963 |  |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  | kg |  |  | 0,0056 |  |  | 0,0056 |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,4000 |  |  | 0,4000 |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  | kg |  |  | 0,0560 |  |  | 0,0560 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1600 |  |  | 0,1600 |  |
| 19 |  |  | 08-01-101-2 |  |  | Convertizor, masa pina la 0,25 t, Sursa de alimentare de rezerva PИП=12V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 11,2000 |  |  | 11,2000 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,7700 |  |  | 0,7700 |  |
|  |  |  | 5009055 |  |  |  | Papuci de cablu din arama |  |  |  | buc |  |  | 12,2400 |  |  | 12,2400 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,0240 |  |  | 0,0240 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,1224 |  |  | 0,1224 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0288 |  |  | 0,0288 |  |
|  |  |  | 5009807 |  |  |  | Formari de capuri de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,2040 |  |  | 0,2040 |  |
|  |  |  | 5309015 |  |  |  | Tub de polivinilclorura "ХВТ" |  |  |  | kg |  |  | 0,0660 |  |  | 0,0660 |  |
| 20 |  |  | 08-01-121-1 |  |  | Acumulator 12V 7A/h |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,0600 |  |  | 2,0600 |  |
|  |  |  | 4110006 |  |  |  | Apa distilata |  |  |  | kg |  |  | 2,8000 |  |  | 2,8000 |  |
| 21 |  |  | 10-08-003-02 |  |  | Dispozitive de ultrasunet: aparat de ultrasunet in executare monobloc Emitator radio ATS-100 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 5,0000 |  |  | 5,0000 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00002 |  |  | 0,0000 |  |
|  |  |  | 1011963 |  |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  | kg |  |  | 0,0006 |  |  | 0,0006 |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,2000 |  |  | 0,2000 |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,0060 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0900 |  |  | 0,0900 |  |
| 22 |  |  | 10-08-002-01 |  |  | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala/ Detector DSC LC-102PIGBS |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00001 |  |  | 0,0000 |  |
|  |  |  | 1010329 |  |  |  | Clei "88-СА" |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,0050 |  |
|  |  |  | 1011963 |  |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  | kg |  |  | 0,0002 |  |  | 0,0002 |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,1000 |  |  | 0,1000 |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0020 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0600 |  |  | 0,0600 |  |
| 23 |  |  | 10-08-002-01 |  |  | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala/ Detector combinat magnetic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00001 |  |  | 0,0000 |  |
|  |  |  | 1010329 |  |  |  | Clei "88-СА" |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,0050 |  |
|  |  |  | 1011963 |  |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  | kg |  |  | 0,0002 |  |  | 0,0002 |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,1000 |  |  | 0,1000 |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0020 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0600 |  |  | 0,0600 |  |
| 24 |  |  | 10-04-066-05 |  |  | Aparataj de perete: Sonerie/Sirena SA-913F |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  | kg |  |  | 0,0040 |  |  | 0,0040 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0020 |  |
| 25 |  |  | 08-02-412-1 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,7000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 5,6100 |  |  | 3,9270 |  |
|  |  |  | 1011764 |  |  |  | Talc maruntit cat. I |  |  |  | t |  |  | 0,00043 |  |  | 0,0003 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0140 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  |  | 0,2170 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,8000 |  |  | 0,5600 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  |  | 8,5400 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,0350 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0140 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,1600 |  |  | 0,1120 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0070 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0070 |  |
| 26 |  |  | pret de piata |  |  | Cablu Alarm 4x0,22 mm2 CQR-4 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 40,0000 |  |
|  |  |  | 637444 |  |  |  | Cablu Alarm 4x0,22 mm2 CQR-4 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 40,0000 |  |
| 27 |  |  | pret de piata |  |  | Cablu VVGng-FRLSLTx 3x1,5 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 30,0000 |  |
|  |  |  | 4444 |  |  |  | Cablu VVGng-FRLSLTx 3x1,5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 30,0000 |  |
| 28 |  |  | 08-02-390-1 |  |  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Cablu canal 22x10x2000 (de creat resursa) |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,7000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 16,2900 |  |  | 11,4030 |  |
|  |  |  | 101-1485 |  |  |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 0,7000 |  |
|  |  |  | 101-2202 |  |  |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  |  |  | buc |  |  | 200,0000 |  |  | 140,0000 |  |
|  |  |  | 1110-0333 |  |  |  | Cablu canal 22x10x2000 |  |  |  | m |  |  | 100,0000 |  |  | 70,0000 |  |
|  |  |  | 134041 |  |  |  | Dispozitiv de insurubare |  |  |  | h-ut |  |  | 6,0800 |  |  | 4,2560 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 6,0800 |  |  | 4,2560 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Semnalizare de paza (Cazangerie) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | CAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Semnalizare de incendiu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  | pret de piata |  |  | Panou de control si dirijare incendiu EN54 MAG-8Plus |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 121550w0043 |  |  |  | Panou de control si dirijare incendiu EN54 MAG-8Plus |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 30 |  |  | pret de piata |  |  | Emitator radio ATS-100 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 6444700113 |  |  |  | Emitator radio |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 31 |  |  | pret de piata |  |  | Acumulator 12V 17A/h |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 880998644524433 |  |  |  | Acumulator 12V 17A/h |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
| 32 |  |  | pret de piata |  |  | Modul de extindere 4 zone ME4 MAG8Plus |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 880333998644524433 |  |  |  | Modul de extindere 4 zone ME4 MAG8Plus |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 33 |  |  | pret de piata |  |  | Avertizor de incendiu de fum Senso MAG S30 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 54,0000 |  |
|  |  |  | 644779003333 |  |  |  | Avertizor de incendiu de fum Senso MAG S30 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 54,0000 |  |
| 34 |  |  | pret de piata |  |  | Sirena SF-50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | 44488092 |  |  |  | Sirena SF-50 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,0000 |  |
| 35 |  |  | pret de piata |  |  | Avertizor de incendiu manual MAG MCP-50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | 2234300005003 |  |  |  | Avertizor de incendiu manual MAG MCP-50 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,0000 |  |
| 36 |  |  | pret de piata |  |  | Rezistor |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 9,0000 |  |
|  |  |  | 880449944448654433 |  |  |  | Rezistor |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 9,0000 |  |
| 37 |  |  | pret de piata |  |  | Panou informativ EXIT |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,0000 |  |
|  |  |  | 88044994444448654433 |  |  |  | Panou informativ EXIT |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,0000 |  |
| 38 |  |  | pret de piata |  |  | Box metalic 650x545x230 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 8809944865443333 |  |  |  | Box metalic 650x545x230 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 39 |  |  | pret de piata |  |  | Detector combinat SensoMAG M40 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 880994486225443333 |  |  |  | Detector combinat SensoMAG M40 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
| 40 |  |  | pret de piata |  |  | Modul pentru MAG8Plus |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 8809944843333 |  |  |  | Modul pentru MAG8Plus |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 41 |  |  | pret de piata |  |  | Baza standart de dioda |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 60,0000 |  |
|  |  |  | 88044994443 |  |  |  | Baza standart de dioda |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 60,0000 |  |
| 42 |  |  | pret de piata |  |  | Sirena SF-200 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 88092 |  |  |  | Sirena SF-200 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
| 43 |  |  | pret de piata |  |  | Avertizor de caldura Senso MAG F10 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | 3388092 |  |  |  | Avertizor de caldura Senso MAG F10 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Semnalizare de incendiu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Semnalizare de paza (Cazangerie) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  | pret de piata |  |  | Panou de control semnalizare de paza PC 585 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 3443355666 |  |  |  | Panou de control semnalizare de paza PC 585 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 45 |  |  | pret de piata |  |  | Claviatura |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 344335335666 |  |  |  | Claviatura |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 46 |  |  | pret de piata |  |  | Transformator TR-30VA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 34433535666 |  |  |  | Transformator TR-30VA |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 47 |  |  | pret de piata |  |  | Sursa de alimentare de rezerva PИП=12V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 6444444700113 |  |  |  | Sursa de alimentare de rezerva PИП=12V |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 48 |  |  | pret de piata |  |  | Acumulator 12V 7A/h |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 880998654433 |  |  |  | Acumulator 12V 7A/h |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 49 |  |  | pret de piata |  |  | Emitator radio ATS-100 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 6444700113 |  |  |  | Emitator radio |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 50 |  |  | pret de piata |  |  | Detector DSC LC-102PIGBS |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 884386154433 |  |  |  | Detector DSC LC-102PIGBS |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 51 |  |  | pret de piata |  |  | Detector magnetic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 8804493439744448654433 |  |  |  | Detector magnetic |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 52 |  |  | pret de piata |  |  | Sirena SA-913F |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 6700444441313 |  |  |  | Sirena SA-913F |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Semnalizare de paza (Cazangerie) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |