| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr. 115 din 15.09.2021 nr. ocds-b3wdp1-MD-1774000076376 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1774000076376 din 20.03.2026 |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Materiale de construcție (Pardoseală vinilică rigidă). |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/ serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |
| Pardoseală vinilică rigidă – Laminat SPC (Stone Plastic Composite) |  |  |  | Pardoseală vinilică rigidă – Laminat SPC (Stone Plastic Composite) 1. Obiectul achiziției Achiziția și livrarea de pardoseală vinilică rigidă tip SPC (Stone Plastic Composite), destinată montajului flotant în spații rezidențiale și/sau comerciale cu trafic intens. Produsul ofertat va fi nou, neutilizat, conform standardelor europene aplicabile și va respecta în totalitate cerințele tehnice minime prevăzute în prezentul caiet de sarcini. 2. Cerințe tehnice minime obligatorii Pardoseala ofertată trebuie să îndeplinească următoarele caracteristici minime: 2.1. Caracteristici generale Categorie produs: Laminat SPC (Stone Plastic Composite) Material: Vinil rigid pe bază de compozit mineral-polimeric Țara de producere: stat membru al Uniunii Europene Sistem de montaj: îmbinare mecanică tip click, montaj flotant Rezistență la umezeală: 100% rezistent la apă Garanție minimă: 25 ani pentru uz rezidențial 2.2. Caracteristici dimensionale Lungime placă: 600 mm (± 2%) Lățime placă: 300 mm (± 2%) Grosime totală: 6 mm (± 0,2 mm) Grosime strat de uzură: minimum 0,55 mm Structură: multistrat (minimum 4 straturi) 2.3. Performanțe tehnice Clasa de utilizare / trafic: minimum clasa 42 (conform standardelor europene aplicabile pentru pardoseli elastice) Stabilitate dimensională: conform normelor europene în vigoare Rezistență la abraziune: conform clasei declarate Rezistență la impact: conform standardelor aplicabile Proprietăți antiderapante: conform standardelor europene în vigoare 3. Documente obligatorii la livrare Certificat de producător. Fișă tehnică a produsului. Certificat de garanție. |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

_______________________________________________________________________________________________