| ## Lista bunurilor/serviciilor și specificațiile tehnice: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. d/o | Cod CPV | Denumire bunurilor/serviciilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificația tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă |
| 1 | 42610000-5 | Utilaj de marcare de tip laser | buc | unu | Lista utilajului solicitat (caracteristica tehnică desfășurată) Utilaj de tip lazer Specializarea - pentru aplicarea semnelor de marcare de tip lazer pe articolele din metale prețioase. Caracteristici tehnice: - Categoria siguranței: Clasa N1; - Cîmpul maxim de prelucrare 50x50 mm; - Rezoluție hardware și software – 1,5mkm; - Diametrul spotului lazer focalizat pe obiect - nu mai mult de 20 mkm; - Adîncimea de focusare - pînă la 1,5 mm; - Timpul maxim de aplicare a amprentei marcajului cu mărimile aproximative 2,0x1,5 mm - nu mai mult de 1,5 sec.; - Adîncimea marcajului aplicat – nu mai puțin de 0,02mm; - Mărimile utilajului lazer cu cabina de protecție – nu mai mare de 800x550x900 mm. Cabina înzestrată cu ușă frontală și sticlă de protecție; - Răcirea lazerului – autonomă aeriană; - Consumul – 220 V, 50 Hz; - Tipul lazerului – cu fibră specializată, cu impulsuri de ytterbium. - Prezența trepiedului electric pentru deplasarea capului de marcare a lazerului de-a lungul axei Z; - Lungimea de undă a lazerului - 1,064 mkm; - Durata impulsului – valori discrete: 4,8,14,20,30,50,100,200 ns; - Frecvența impulsului – reglabilă, de la 1,6 kHz pînă la 1000kHz; - Puterea maximă la ieșire a lazerului – nu mai puțin de 20 W; - Controlul mașinii lazer – prin intermediul unui computer cu software instalat; - Instalarea și instruirea specialistului; - Perioada de garanție nu mai puțin de 24 luni. |