Anexa nr. 23

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

Obiectul Lucrări de reconstrucție a  zonei   pietonale din   zona   drumului  local  L176.2 ” Drum  de  acces  spre  or.  Florești  Vest” ( proximitatea Consiliul  raional  Floresti)

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă Consiliul  raional  Florești

(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

Lucrări de reconstrucție a  zonei   pietonale din   zona   drumului  local  L176.2 ” Drum  de  acces  spre  or.  Florești  .(Bulevardul   Victoriei 2)

Se precizează adresa (şantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc.

2. Informaţii şi proiectare

Se precizează elementele constitutive şi conţinutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului şi desenelor de execuţie, informaţiile despre antreprenor şi autoritatea contractantă.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Se precizează calitatea, conformitatea şi aplicabilitatea materialelor; legislaţia, reglementările tehnice şi standardele aplicate; recepţia materialelor şi a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor şi responsabilitatea pentru termenele şi calitatea lucrărilor.

4. Mostre

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Se precizează transportarea, manipularea şi depozitarea produselor şi materialelor utilizate; protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice; protecţia construcţiilor şi teritoriilor aferente.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor şi instalaţiilor; instrucţiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalaţiilor şi sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuţie; completarea şi păstrarea cărţii tehnice a construcţiilor.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

In caz de depistare - se constatează în prezenta reprezentantului supravegherii tehnice si se introduce înscrierea in cartea tehnica .

- Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite lara aprobarea responsabilului tehnic atestat și proiectantului, Antreprenorul asigura posibilitatea sa examineze si sa urmareasca orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsa. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul participa la examinarea și masurarea lucrarilor.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Pina la inceperea lucrarilor Clientul preda reperi. Antreprenorul este obligat sa aiba un geodez cu echipamentul controlat.Trasarea axelor principale, stilpilor si liniilor de comunicatie ~i hotarelor terenului pus indispozitia Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel in apropierea nemijlocita aterenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului.

Se precizează modalităţile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheţii, jaloanele, aliniamentele; toleranţele admise la executarea lucrărilor.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Se precizează echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eşafodajele şi cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forţa de muncă; utilităţile pentru organizarea de şantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicaţii, mijloace antiincendiare etc.; spaţii de lucru şi odihnă pe şantier, mobilier, telefon.

16. Definiţii

Termenul  de  execuție   a  lucrărilor este  de  30 zile la  antrepremorul   va  prezenta  graficul  de   executare  a   lucrărilor  actualizat conform datei  din   dispoziția   de  incepere a lucrărilor

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

- Oferta

- Documentația de deviz

- Declaraţie privind valabilitatea ofertei

- Grafic de executare a lucrărilor

- Garanția pentru ofertă

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aicise indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Declarație privind experienţa similară

Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Lista subcontractanților şi partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de aceştia

Informaţii privind asocierea

Angajament terţ susţinător financiar

Angajament privind susţinerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici

Declaraţie terţ susţinător tehnic

Declaraţie terţ susţinător profesional

Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Ultimul raport financiar

Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, de resurse creditare sau alte mijloace financiare

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

------------------------

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă  ___________              Data "____"_________________

### Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul  Lucrări de reconstrucție a  zonei   pietonale din   zona   drumului  local  L176.2 ” Drum  de  acces  spre  or.  Florești  Vest” ( proximitatea Consiliul  raional  Floresti)

_

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă Consiliul  raional  Florești

Lista cu cantitaţile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Parcare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Capitolul I: Lucrari pregatitoare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Demolarea bordurii existente BR 100.30.15 |  |  |
| 0 |  | Позиция |  | 0,000 |
| 1 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 3,000 |
| 2 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 3,000 |
| 3 | PJ05B | (demontarea fundatiei din beton) Darimarea betoanelor fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 | 0,100 |
| 4 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea betonului demolat si a bordurilor) | 100 m3 | 0,002 |
| 5 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 0,600 |
| 6 | TsC51B | Lucrari la descarcarea materialului demolat | 100 m3 | 0,002 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Demolarea bordurii existente BR 100.20.8 |  |  |
| 7 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 37,000 |
| 8 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 37,000 |
| 9 | PJ05B | (demontarea fundatiei din beton) Darimarea betoanelor fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 | 1,900 |
| 10 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea betonului demolat si a bordurilor) | 100 m3 | 0,024 |
| 11 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 5,900 |
| 12 | TsC51B | Lucrari la descarcarea materialului demolat | 100 m3 | 0,024 |
|  |  | Capitolul 1.1.3. Demolarea drumurilor laterale (frezare) |  |  |
| 13 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm | m2 | 29,000 |
| 14 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 3,200 |
| 15 | TsC51B | Lucrari la descarcarea materialului demolat | 100 m3 | 0,015 |
|  |  | Capitolul 1.1.4. Demolarea imbracamintei rutiere existente parcare |  |  |
| 16 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm | m2 | 354,000 |
| 17 | DI155B | Taierea cu freza a stratului de beton ciment uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 14 cm, k=1,4 Коэффициент к материалам=1,400 Коэффициент к трудозатратам=1,400 Коэффициент к машинам=1,400 | m2 | 955,000 |
| 18 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 333,100 |
| 19 | TsC51B | Lucrari la descarcarea materialului demolat | 100 m3 | 1,514 |
| 20 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra split (din petris de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis) | m3 | 143,300 |
| 21 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea petrisului de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis) | 100 m3 | 1,433 |
| 22 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 229,200 |
| 23 | TsC51B | Lucrari la descarcarea materialului demolat | 100 m3 | 1,433 |
|  |  | Capitolul 1.2. Capitolul II: Lucrari de terasament si de consolidare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 24 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covatei drumului) | 100 m3 | 2,480 |
| 25 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 459,400 |
| 26 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului | 100 m3 | 2,480 |
| 27 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III | 100m2 | 9,960 |
| 28 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea platformei casetei) (Doar compactorul) | 100 m3 | 1,990 |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Lucrari de consolidare |  |  |
| 29 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului vegetal, y=1.5 t/m3) | 100 m3 | 0,140 |
| 30 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 21,000 |
| 31 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor ( Amenajarea stratului vegetal pe taluzuri, si zonelor verzi (acostamente)), h=15cm | m3 | 14,000 |
| 32 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 0,930 |
| 33 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 | 0,930 |
|  |  | Capitolul 1.3. Capitolul III. Amenajarea sistemului rutier pe drumul principal |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.1. Sistem rutier al drumului |  |  |
| 34 | DI141A | Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual K(conditii restrinse)=1,200 | m2 | 354,000 |
| 35 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3 l/m2 | t | 0,110 |
| 36 | DB16H, k=1,5 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), H = 6 cm, nisipul bitumat si otelul partrat din norma se excluce, k=1,5 Коэффициент к трудозатратам=1,500 Коэффициент к материалам=1,500 Коэффициент к машинам=1,500 | m2 | 354,000 |
| 37 | material | Beton asfatic cu criblura, BA16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului | t | 1,100 |
|  |  | Capitolul 1.3.2. Sistem rutier al parcarii |  |  |
| 38 | DA18B | Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica (Strat drenant din amestec de agregat cu D > 6.3 mm si d = 0 GA80 conform SR-EN 13242+A1: 2008, H - 10 cm) | m3 | 99,600 |
| 39 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire ( piatra sparta LA30, fr. 31,5-63 conform SM SR EN 13242+A1, h=0,16 m) | m3 | 138,400 |
| 40 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire ( piatra sparta LA30, fr. 8-31,5 conform SM SR EN 13242+A1, h=0,10 m) | m3 | 95,500 |
| 41 | DA18B | Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica (Strat de savura, H = 2 cm;) | m3 | 19,100 |
| 42 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Piatra de pavaj vibropresata, h= 8 cm, tip Bruc 8) | m2 | 955,000 |
|  |  | Capitolul 1.4. Capitolul IV. Montarea bordurii |  |  |
| 43 | TsC54B | Strat din piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1, sub bordura, h=10cm | m3 | 7,500 |
| 44 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, (bordure din beton 100.30.15 pe fundatie de beton din beton monolit C16/20,XF2) | m | 213,000 |
| 45 |  | Beton C16/20, XF2 (se scade din norma DE10E), conform proiectului | m3 | -0,430 |
|  |  | Capitolul 1.5. Capitolul V. Amenajarea drumuri laterale ( 1 buc.) |  |  |
| 46 | DI141A | Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual K(conditii restrinse)=1,200 | m2 | 29,000 |
| 47 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3 l/m2 | t | 0,010 |
| 48 | DB16H, k=1,5 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), H = 6 cm, nisipul bitumat si otelul partrat din norma se excluce, k=1,5 Коэффициент к трудозатратам=1,500 Коэффициент к материалам=1,500 Коэффициент к машинам=1,500 | m2 | 29,000 |
|  |  | Capitolul 1.6. Capitolul VI. Reamenajarea fantanilor la cotele de proiect |  |  |
| 49 | PJ08B | Darimarea partiala a elementelor de beton | m3 | 0,050 |
| 50 | RpAcF34A | Demontarea capacelor la camine | buc | 1,000 |
| 51 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,030 | m3 | 0,095 |
| 52 | AcE08C | Montarea capacelor din fonta grele cu piesa-suport CTP 1-15-1 din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil (Capace noi cu rama din fonta ) Mat. marunte (scinduri etc.)=1,010 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.7. Capitolul VII. Amplasarea si organizarea sigurantei rutiere (marcaje, semne rutiere). |  |  |
| 53 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (SCM2.35) (13,0 kg/buc.) | buc | 2,000 |
| 54 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere noi pe stilpi noi de forma triunghiulara, A-700 | buc | 1,000 |
| 55 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere noi pe stilpi noi de forma dreptunghiulara, 600x900 (G14) | buc | 1,000 |
| 56 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere noi pe stilpi noi de forma dreptunghiulara, 700x350 (P14) | buc | 1,000 |
| 57 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare alba) | m2 | 44,600 |
|  |  | Capitolul 2. Zona pietonala |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Capitolul I: Lucrari pregatitoare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1.1. Demolarea bordurii existente BR 100.20.8 |  |  |
| 58 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 553,000 |
| 59 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 553,000 |
| 60 | PJ05B | (demontarea fundatiei din beton) Darimarea betoanelor fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 | 27,700 |
| 61 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea betonului demolat si a bordurilor) | 100 m3 | 0,365 |
| 62 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 88,800 |
| 63 | TsC51B | Lucrari la descarcarea materialului demolat | 100 m3 | 0,365 |
|  |  | Capitolul 2.1.2. Demolarea zonei pietonale |  |  |
| 64 | DG02A | Desfacerea de pavaje din calupuri, pavele normale si abnorme nebitumate | m2 | 371,000 |
| 65 | TrI1AA01E3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe teren, in vagon, categoria 3 | t | 52,800 |
| 66 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 52,800 |
| 67 | TrI1AA01E3 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe teren, in vagon, categoria 3 | t | 52,800 |
| 68 | DE16B | Demontarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv) Demontarea dalelor din beton 1000x1000, h=7 cm, inclusiv incarcarea), k=0,6 Коэффициент к трудозатратам=0,600 Коэффициент к материалам=0,600 Коэффициент к машинам=0,600 | buc | 2 464,000 |
| 69 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 431,200 |
| 70 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra split (din petris de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis) | m3 | 37,100 |
| 71 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pietrisului din fundatie) | 100 m3 | 0,371 |
| 72 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 59,400 |
| 73 | TsC51B | Lucrari la descarcarea materialului demolat | 100 m3 | 0,371 |
|  |  | Capitolul 2.2. Capitolul II: Lucrari de consolidare a acostamentelor |  |  |
| 74 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului vegetal, y=1.5 t/m3) | 100 m3 | 0,900 |
| 75 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 135,000 |
| 76 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor ( Amenajarea stratului vegetal pe taluzuri, si zonelor verzi (acostamente)), h=15cm | m3 | 90,000 |
| 77 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 5,970 |
| 78 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 | 5,970 |
|  |  | Capitolul 2.3. Capitolul III. Montarea bordurii |  |  |
| 79 | TsC54B | Strat din piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1, sub bordura, h=10cm | m3 | 5,500 |
| 80 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, (bordure din beton 100.30.15 pe fundatie de beton din beton monolit C16/20,XF2) | m | 156,000 |
| 81 |  | Beton C16/20, XF2 (se scade din norma DE10E), conform proiectului | m3 | -0,270 |
|  |  | Capitolul 2.4. Capitolul IV. Amenajarea zonei pietonale |  |  |
| 82 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (excavarea terasamentului din fundatie) | 100 m3 | 6,040 |
| 83 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 151,000 |
| 84 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea), k=0,8 Коэффициент к трудозатратам=0,800 | 100 m3 | 1,510 |
| 85 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 1 403,900 |
| 86 | TsC51B | Lucrari la descarcarea materialului | 100 m3 | 7,548 |
| 87 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III | 100m2 | 29,030 |
| 88 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea platformei casetei) (Doar compactorul) | 100 m3 | 5,810 |
| 89 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire ( piatra sparta LA30, fr. 16-31,5 conform SM SR EN 13242+A1, h=0,15 m) | m3 | 435,500 |
| 90 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Piatra de pavaj vibropresata, h= 6 cm, pavaj tip <<Romb cu suprafata de granit>> sau <<Patrat cu aspect invechit 14x14>> | m2 | 2 903,000 |
| 91 | TsC54B | Strat din piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1, sub bordura, h=10cm | m3 | 16,110 |
| 92 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton (Bordure mici 100х20x8 cm, pe fundatie de beton C16/20, XF2) | m | 537,000 |

Data „____"__________________

____________________________

(semnătura autorizată)

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de deviz).