	Amenajarea curtii interiore din RM, mun. Chisinau, bd. Mircea cel Batrin 34/2
	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1
 Plan general (10/25-16 PG)

Intocmit in preţuri  curente 

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Demontari



	1
	RpCP45D
	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontare piloni de intins haine

	kg
	
	120,000



	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	0,0200
	2,4000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0200
	2,4000

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0008
	0,0960

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0010
	0,1200

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0030
	0,3600

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,0050
	0,6000

	2
	RpCS19G
	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton / Demontare bordura 100x30x15

	m
	
	980,000



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,2600
	254,8000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2600
	254,8000

	3
	DI109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic / Demontare asfalt pietonal

	m3
	
	85,700



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,6000
	137,1200

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0191
	1,6369

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 8-15 kg
	h-ut
	0,7750
	66,4175

	
	12340002506
	Compresor 5-6 m3/min 
	h-ut
	0,7750
	66,4175

	4
	TsC35B11
	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta  11-20 m / Decapare pietris

	100 m3
	
	0,121



	
	2952270007403
	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc
	h-ut
	6,0200
	0,7284

	5
	TsC35B11
	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta  11-20 m / Incarcare deseuri

	100 m3
	
	1,421



	
	2952270007403
	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc
	h-ut
	6,0200
	8,5544

	6
	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km

	t
	
	282,100



	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,2580
	72,7818

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Demontari
	

	2. Carosabil asfaltat



	7
	DI155A
	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: Hmed=5 cm

	m2
	
	3 498,000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,0349
	122,0802

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0320
	111,9360

	
	2940420007200
	Freza cu latimea tamburului 1000 mm
	h-ut
	0,0182
	63,6636

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0182
	63,6636

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,0182
	63,6636

	8
	TsC35B11
	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta  11-20 m / Incarcare deseuri

	100 m3
	
	1,750



	
	2952270007403
	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc
	h-ut
	6,0200
	10,5350

	9
	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km

	t
	
	393,750



	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,2580
	101,5875

	10
	DI141A
	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии  ручным компрессором)

	m2
	
	3 498,000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,0500
	174,9000

	
	2875277410003
	Compresor manual
	h-ut
	0,0500
	174,9000

	11
	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic

	t
	
	2,450



	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300
	2,5235

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000
	0,7350

	12
	DB16D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala / k=1,25 pentru grosimea stratului de 5 cm

	m2
	
	3 498,000



	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,1200
	524,7000

	
	1111000100013116
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16
	t
	0,0940
	411,0150

	
	1421102200000
	Nisip bitumat
	t
	0,0030
	13,1175

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	0,0110
	48,0975

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0114
	49,8465

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Carosabil asfaltat
	

	3. Pavaj parcare



	13
	TsE06B
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv

	100m2
	
	3,230



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,0300
	29,1669

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000
	3,2300

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	1,4000
	4,5220

	14
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32

	m3
	
	48,450



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	47,9655

	
	14211022000620
	Pietris GA 85 LA30 fr.8-32
	m3
	1,1500
	55,7175

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	4,8450

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	10,1745

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	20,3490

	15
	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.=60mm,asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm

	m2
	
	323,000



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5802
	187,4046

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0158
	5,1034

	
	26611128006523
	Placi din beton, pentru trotuare gr.=60mm
	m2
	1,0150
	327,8450

	
	2651122100027
	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)
	kg
	1,6000
	516,8000

	
	2651122100442
	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)
	kg
	7,8700
	2 542,0100

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)
	m3
	0,0050
	1,6150

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)
	m3
	0,0428
	13,8244

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	0,0200
	6,4600

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pavaj parcare
	

	4. Pavaj pietoni



	16
	TsE06B
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv

	100m2
	
	8,880



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,0300
	80,1864

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000
	8,8800

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	1,4000
	12,4320

	17
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32

	m3
	
	133,200



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	131,8680

	
	14211022000620
	Pietris GA 85 LA30 fr.8-32
	m3
	1,1500
	153,1800

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	13,3200

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	27,9720

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	55,9440

	18
	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat,asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Placi prefabricate din beton (stil loft beton) dim. 24,5x24,5/24,5x33/16,5x24,5/16,5x16,5cm gr.=6cm

	m2
	
	888,000



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5802
	515,2176

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0158
	14,0304

	
	26611128006520
	Placi prefabricate din beton (stil loft beton) dim. 24,5x24,5/24,5x33/16,5x24,5/16,5x16,5cm gr.=6cm
	m2
	1,0150
	901,3200

	
	2651122100027
	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)
	kg
	1,6000
	1 420,8000

	
	2651122100442
	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)
	kg
	7,8700
	6 988,5600

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)
	m3
	0,0050
	4,4400

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)
	m3
	0,0428
	38,0064

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	0,0200
	17,7600

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pavaj pietoni
	

	5. Tartan tip 1



	19
	TsE06B
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv

	100m2
	
	0,450



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,0300
	4,0635

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000
	0,4500

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	1,4000
	0,6300

	20
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32

	m3
	
	4,500



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	4,4550

	
	14211022000620
	Pietris GA 85 LA30 fr.8-32
	m3
	1,1500
	5,1750

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	0,4500

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	0,9450

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	1,8900

	21
	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic

	t
	
	0,018



	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300
	0,0185

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000
	0,0054

	22
	DB16D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala / Acoperire din Asfalt SMAg2; k=1,25 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50mm

	m2
	
	45,000



	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,1200
	5,4000

	
	1111000100013120
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMAg2
	t
	0,0940
	5,2875

	
	1421102200000
	Nisip bitumat
	t
	0,0030
	0,1688

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	0,0110
	0,6188

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0114
	0,6412

	23
	CN54B
	Aplicarea manuala a primerului pentru mixturi cauciucate 0,25 kg/m2

	m2
	
	45,000



	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1200
	5,4000

	
	2430226101010P
	Primer pentru mixturi cauciucate
	kg
	0,2500
	11,2500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	2,2500

	24
	CG25B
	Suprafete de sport din mixturi cauciucate tip SBR calibru 0.5-2.5mm gr. 8mm si EPDM calibru 1.0-3.5 mm gr.8 mm (consumuri resurse noi: granule de cauciuc SBR calibru 0.5-2.5mm = 5.6kg/m2, granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm = 8.0 kg/m2, adeviz pentru granule - 2.46 kg/m2 (aplicativ, se exclud resursele: margaritar (nisip), benzina, nisip sortat, lemn de foc, bitum pentru drumuri, filer de calcar); se modifica resursul "Topitor de bitum" in "Malaxor  pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic"

	m2
	
	45,000



	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,6700
	30,1500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	3,6000

	
	14121221008803
	Granule din cauciuc SBR calibru 0.5-2.5 mm
	kg
	5,6000
	252,0000

	
	14121221008802
	Granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm
	kg
	8,0000
	360,0000

	
	23201162005733
	Adeziv pentru granule 
	kg
	2,4600
	110,7000

	
	2952270003818
	Malaxor  pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic
	h-ut
	0,0400
	1,8000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tartan tip 1
	

	6. Tartan tip 2



	25
	TsE06B
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv

	100m2
	
	0,480



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,0300
	4,3344

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000
	0,4800

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	1,4000
	0,6720

	26
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32

	m3
	
	4,800



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	4,7520

	
	14211022000620
	Pietris GA 85 LA30 fr.8-32
	m3
	1,1500
	5,5200

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	0,4800

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	1,0080

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	2,0160

	27
	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic

	t
	
	0,019



	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300
	0,0196

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000
	0,0057

	28
	DB16D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala / Acoperire din Asfalt SMAg2; k=1,25 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50mm

	m2
	
	48,000



	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,1200
	5,7600

	
	1111000100013120
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMAg2
	t
	0,0940
	5,6400

	
	1421102200000
	Nisip bitumat
	t
	0,0030
	0,1800

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	0,0110
	0,6600

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0114
	0,6840

	29
	CN54B
	Aplicarea manuala a primerului pentru mixturi cauciucate 0,25 kg/m2

	m2
	
	48,000



	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1200
	5,7600

	
	2430226101010P
	Primer pentru mixturi cauciucate
	kg
	0,2500
	12,0000

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	2,4000

	30
	CG25B
	Suprafete de sport din mixturi cauciucate tip SBR calibru 0.5-2.5mm gr. 8mm si EPDM calibru 1.0-3.5 mm gr.8 mm (consumuri resurse noi: granule de cauciuc SBR calibru 0.5-2.5mm = 5.6kg/m2, granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm = 8.0 kg/m2, adeviz pentru granule - 2.46 kg/m2 (aplicativ, se exclud resursele: margaritar (nisip), benzina, nisip sortat, lemn de foc, bitum pentru drumuri, filer de calcar); se modifica resursul "Topitor de bitum" in "Malaxor  pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic"

	m2
	
	48,000



	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,6700
	32,1600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	3,8400

	
	14121221008803
	Granule din cauciuc SBR calibru 0.5-2.5 mm
	kg
	5,6000
	268,8000

	
	14121221008802
	Granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm
	kg
	8,0000
	384,0000

	
	23201162005733
	Adeziv pentru granule 
	kg
	2,4600
	118,0800

	
	2952270003818
	Malaxor  pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic
	h-ut
	0,0400
	1,9200

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tartan tip 2
	

	7. Tartan tip 3



	31
	TsE06B
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv

	100m2
	
	0,730



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,0300
	6,5919

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000
	0,7300

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	1,4000
	1,0220

	32
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32

	m3
	
	7,300



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	7,2270

	
	14211022000620
	Pietris GA 85 LA30 fr.8-32
	m3
	1,1500
	8,3950

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	0,7300

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	1,5330

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	3,0660

	33
	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic

	t
	
	0,029



	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300
	0,0299

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000
	0,0087

	34
	DB16D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala / Acoperire din Asfalt SMAg2; k=1,25 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50mm

	m2
	
	73,000



	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,1200
	8,7600

	
	1111000100013120
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMAg2
	t
	0,0940
	8,5775

	
	1421102200000
	Nisip bitumat
	t
	0,0030
	0,2738

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	0,0110
	1,0038

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0114
	1,0402

	35
	CN54B
	Aplicarea manuala a primerului pentru mixturi cauciucate 0,25 kg/m2

	m2
	
	73,000



	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1200
	8,7600

	
	2430226101010P
	Primer pentru mixturi cauciucate
	kg
	0,2500
	18,2500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	3,6500

	36
	CG25B
	Suprafete de sport din mixturi cauciucate tip SBR calibru 0.5-2.5mm gr. 8mm si EPDM calibru 1.0-3.5 mm gr.8 mm (consumuri resurse noi: granule de cauciuc SBR calibru 0.5-2.5mm = 5.6kg/m2, granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm = 8.0 kg/m2, adeviz pentru granule - 2.46 kg/m2 (aplicativ, se exclud resursele: margaritar (nisip), benzina, nisip sortat, lemn de foc, bitum pentru drumuri, filer de calcar); se modifica resursul "Topitor de bitum" in "Malaxor  pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic"

	m2
	
	73,000



	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,6700
	48,9100

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	5,8400

	
	14121221008803
	Granule din cauciuc SBR calibru 0.5-2.5 mm
	kg
	5,6000
	408,8000

	
	14121221008802
	Granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm
	kg
	8,0000
	584,0000

	
	23201162005733
	Adeziv pentru granule 
	kg
	2,4600
	179,5800

	
	2952270003818
	Malaxor  pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic
	h-ut
	0,0400
	2,9200

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tartan tip 3
	

	8. Borduri



	37
	DE10A
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x30x15 pe beton C16/20

	m
	
	480,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1500
	72,0000

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,4400
	211,2000

	
	2663102100037
	Beton clasa C16/20
	m3
	0,0450
	21,6000

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	2,9200
	1 401,6000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0080
	3,8400

	
	26661228002823
	Bordura 100x30x15
	m
	1,0050
	482,4000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060
	2,8800

	38
	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 100x20x10 pe beton C16/20

	m
	
	770,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1200
	92,4000

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,1800
	138,6000

	
	2663102100037
	Beton clasa C16/20
	m3
	0,0480
	36,9600

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	1,0200
	785,4000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0030
	2,3100

	
	266612280032350
	Bordura 100x20x10
	m
	1,0050
	773,8500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0030
	2,3100

	39
	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 100x20x8 pe beton C16/20

	m
	
	190,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1200
	22,8000

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,1800
	34,2000

	
	2663102100037
	Beton clasa C16/20
	m3
	0,0480
	9,1200

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	1,0200
	193,8000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0030
	0,5700

	
	26661228003236
	Bordura 100x20x8
	m
	1,0050
	190,9500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0030
	0,5700

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Borduri
	

	9. Suprafata inverzita



	40
	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II

	100 m3
	
	2,613



	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,2500
	5,8792

	41
	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km

	t
	
	444,210



	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,2580
	114,6062

	42
	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II

	100 m3
	
	2,613



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3600
	0,9407

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	0,0040
	0,0105

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4000
	1,0452

	43
	TsH05A
	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu  panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime

	m2
	
	2 613,000



	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	0,1100
	287,4300

	44
	TsH09A
	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%

	100m2
	
	26,130



	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	4,8200
	125,9466

	
	0221107204435
	Seminte de plante-graminee perene (pm)
	kg
	3,9600
	103,4748

	45
	TsH12B
	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna

	100m2
	
	26,130



	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	0,6600
	17,2458

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000
	26,1300

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,3860
	10,0862

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Suprafata inverzita
	

	10. Mobilier urban



	46
	TsH91A
	Instalarea Banca Parc PBA 135 pe beton C12/15

	buc
	
	20,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,9000
	38,0000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4500
	9,0000

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	97,0000

	
	25132066214655
	Banca Parc PBA 135
	buc
	1,0000
	20,0000

	
	26631021000054
	Beton cl.C12/15
	m3
	0,0360
	0,7200

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,1500
	3,0000

	47
	TsH91B
	Instalarea urne pe beton C12/15

	buc
	
	20,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,6000
	12,0000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4500
	9,0000

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	97,0000

	
	2030112931102
	Urne
	buc
	1,0000
	20,0000

	
	26631021000054
	Beton cl.C12/15
	m3
	0,0840
	1,6800

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,1500
	3,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Mobilier urban
	

	11. Restabilire scari



	11.1. Scari/Rampe



	48
	CB03E
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile

	m2
	
	43,000



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	6,4500

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,8500
	36,5500

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,0050
	0,2150

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	0,3000
	12,9000

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	0,3000
	12,9000

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,0300
	1,2900

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0300
	1,2900

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,1300
	5,5900

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,0430

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,0430

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	5,1600

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,0200
	0,8600

	49
	CC02N2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate  in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	
	136,940



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0580
	7,9425

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0030
	0,4108

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm
	kg
	1,0250
	140,3635

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	1,3694

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,2800
	38,3432

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0010
	0,1369

	50
	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C20/25

	m3
	
	8,500



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	41,2250

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4500
	3,8250

	
	26631021000048
	Beton cl.C20/25
	m3
	1,0250
	8,9739

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1500
	1,3132

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	5,1000

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2800
	2,3800

	51
	CH03E
	Trepte interioare din beton armat turnat monolit, placate cu placi prefabricate tip treapta 330x1200mm cu marginea rotungita, antilunecare R9, abraziune PEI4, montate pe un strat de 3 cm mortar de ciment marca M 100-T,exclusiv turnarea treptelor brute acestea fiind existente

	m
	
	7,200



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,9000
	6,4800

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	1,0800

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,3500
	2,5200

	
	26701122035551
	Contratrepte prefabricate h=150mm (modelul treptei)
	m
	1,0300
	7,4160

	
	26701122034551
	Trepte prefabricate tip treapta 330x1200mm, suprafata antialunecare
	m
	1,0300
	7,4160

	
	2681116001317
	Piatra de frecat
	kg
	0,1250
	0,9000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	5,7500
	41,4000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0200
	0,1440

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060
	0,0432

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	0,2160

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Scari/Rampe
	

	11.2. Balustrada



	52
	RpCU05C1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat

	buc
	
	20,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0300
	0,6000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2200
	4,4000

	53
	CK35B
	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon M16x250

	buc
	
	20,000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2000
	4,0000

	
	2874136313354
	Bulon M16x250 
	buc
	1,0000
	20,0000

	54
	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari

	buc
	
	20,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,3300
	6,6000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	2,0000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,3300
	6,6000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0010
	0,0200

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0001
	0,0020

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060
	0,1200

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0100
	0,2000

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	0,3000

	55
	CL17B
	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada

	kg
	
	41,664



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,1900
	7,9162

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	0,4166

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0100
	0,4166

	
	2811236309800
	Confectii metalice diverse
	kg
	1,0000
	41,6640

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0050
	0,2083

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0080
	0,3333

	
	2430126103294
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80
	kg
	0,0100
	0,4166

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,0200
	0,8333

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,0200
	0,8333

	56
	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog

	t
	
	0,042



	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	7,2800
	0,3058

	
	24301161000002
	Email ПФ-115
	kg
	12,0000
	0,5040

	
	24302261008141
	Grund ГФ-021
	kg
	6,0000
	0,2520

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,8400
	0,0353

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	3,0000
	0,1260

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,5000
	0,0630

	
	
	
	
	
	


	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Balustrada
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Restabilire scari
	

	12. Intrare in blocuri



	12.1. Scari/Rampe



	57
	CB03E
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile

	m2
	
	6,300



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	0,9450

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,8500
	5,3550

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,0050
	0,0315

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	0,3000
	1,8900

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	0,3000
	1,8900

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,0300
	0,1890

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0300
	0,1890

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,1300
	0,8190

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,0063

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,0063

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	0,7560

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,0200
	0,1260

	58
	CC02N2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate  in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	
	140,000



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0580
	8,1200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0030
	0,4200

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm
	kg
	1,0250
	143,5000

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	1,4000

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,2800
	39,2000

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0010
	0,1400

	59
	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C20/25

	m3
	
	1,260



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	6,1110

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4500
	0,5670

	
	26631021000048
	Beton cl.C20/25
	m3
	1,0250
	1,3302

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1500
	0,1947

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	0,7560

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2800
	0,3528

	60
	CH03E
	Trepte interioare din beton armat turnat monolit, placate cu placi prefabricate tip treapta 330x1200mm cu marginea rotungita, antilunecare R9, abraziune PEI4, montate pe un strat de 3 cm mortar de ciment marca M 100-T,exclusiv turnarea treptelor brute acestea fiind existente

	m
	
	41,000



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,9000
	36,9000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	6,1500

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,3500
	14,3500

	
	26701122035551
	Contratrepte prefabricate h=150mm (modelul treptei)
	m
	1,0300
	42,2300

	
	26701122034551
	Trepte prefabricate tip treapta 330x1200mm, suprafata antialunecare
	m
	1,0300
	42,2300

	
	2681116001317
	Piatra de frecat
	kg
	0,1250
	5,1250

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	5,7500
	235,7500

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0200
	0,8200

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060
	0,2460

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	1,2300

	61
	CI24A
	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi pavaj tactil gr.=60mm

	m2
	
	20,000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,8550
	77,1000

	
	26701122020552
	Placi pavaj tactil gr.=60mm
	m2
	1,0200
	20,4000

	
	2462106110554
	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex
	kg
	5,8000
	116,0000

	
	2653102100853
	Praimer (grund)
	kg
	0,1500
	3,0000

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,2000
	4,0000

	
	2881116002700
	Disc abraziv
	buc
	0,0200
	0,4000

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0050
	0,1000

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	0,3430
	6,8600

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0360
	0,7200

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,0072
	0,1440

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Scari/Rampe
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Intrare in blocuri
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total cu Cr
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	Total cu Bd
	
	

	
	
	TVA
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	


	Elaborat 
	

	                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)


