WinСмета2000

| Reconstructia capitala in cadrul blocului chirurgical, sectia Traumatologie al IMSP Spitalul raional Cahul | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-7

Deviz-oferta № 2-1-7

Comunicatiile telefonice si de semnalizare (TS)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse |  | Denumire lucrări |  |  | U.M. |  | Cantitate conform datelor din proiect |  | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |
|  |  |  | 1. Lucrarii de montare. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Retea de telefonie. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10-01-014-01 |  | Tablou de comutate linii de abonare |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,850 |  |  |  |
|  | 1010424 |  | Vopsele de ulei si alchidice, gata pentru folosire, alb de zinc: МА-15 |  |  | t |  | 0,000 |  |  |  |
|  | 1011825 |  | Ulei de in natural |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |  |
|  | 1011925 |  | Tabla alba, grosime 0,25 mm |  |  | kg |  | 0,027 |  |  |  |
|  | 1019229 |  | Suruburi de alama |  |  | kg |  | 0,126 |  |  |  |
|  | 1019502 |  | Panglica de chiper |  |  | 10 m |  | 0,008 |  |  |  |
|  | 1100173 |  | Otel cornier 50х50 mm |  |  | t |  | 0,003 |  |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 0,320 |  |  |  |
|  | 5070655 |  | Conductori de montare cu o sirma, emailate, infasurare dubla cu fir de capron, lacuite, marca "МЭШДЛ", sentiune 0,2 mm2 |  |  | 1000 m |  | 0,002 |  |  |  |
|  | 5070752 |  | Conductori cu fir de aluminiu cu izolare de cauciuc, in impletitura din fibra bumbac impregnata cu compozitia de protectie impotriva putrezirii, marca "АПРН", sectiune 1х35 mm2 |  |  | 1000 m |  | 0,000 |  |  |  |
|  | 5160633 |  | Bare presate destinatie electrotehnica din aluminiu, marca "АДО", fara prelucrare termica, dimensiuni 4х30 mm |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |  |
|  | 5440150 |  | Presspan in foi, marca "А" |  |  | kg |  | 0,015 |  |  |  |
|  | 030101 |  | Autoincarcatoare, 5 t |  |  | h-ut |  | 3,270 |  |  |  |
| 2 | 10-04-066-07 |  | Aparataj de perete: Priza de microfon |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,000 |  |  |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,016 |  |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,016 |  |  |  |
|  | 4110041 |  | Energie electrica |  |  | kw-h |  | 0,096 |  |  |  |
|  | 5 |  | Masa utilajului |  |  | t |  | 0,001 |  |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,016 |  |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |  |
| 3 | Pretul furnizorului |  | Priza telefonica Rj-45 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |  |
|  | 116 |  | Priza telefonica Rj-45 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |  |
| 4 | Pretul furnizorului |  | Cutie de montaj dubla 140x65x45 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |  |
|  | 117 |  | Cutie de montaj dubla 140x65x45 mm |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |  |
| 5 | 10-06-026-01 |  | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1 |  |  | 1 km |  | 0,350 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 47,600 |  |  |  |
|  | 1010388 |  | Vopsele de ulei, pamintii "МА-0115": miniu de fier |  |  | t |  | 0,000 |  |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 3,0 mm |  |  | t |  | 0,003 |  |  |  |
|  | 1011705 |  | Cilti impregnati |  |  | kg |  | 0,115 |  |  |  |
|  | 1011825 |  | Ulei de in natural |  |  | kg |  | 0,245 |  |  |  |
|  | 1019787 |  | Chit de etansare |  |  | kg |  | 0,245 |  |  |  |
|  | 1100082 |  | Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "ККч-1" |  |  | 100 buc |  | 0,098 |  |  |  |
|  | 5420055 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 10,500 |  |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,049 |  |  |  |
|  | 5440100 |  | Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |  |
|  | 170300 |  | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" |  |  | h-ut |  | 3,857 |  |  |  |
|  | 170602 |  | Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "ККТ-7" |  |  | h-ut |  | 3,857 |  |  |  |
| 6 | Pretul furnizorului |  | Cablu optic FO |  |  | m |  | 350,000 |  |  |  |
|  | 118 |  | Cablu telefonic 4 pair cat.5e UTP |  |  | m |  | 350,000 |  |  |  |
| 7 | 10-06-048-07 |  | Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in conducta prin canal ocupat |  |  | 100 m |  | 0,300 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,000 |  |  |  |
|  | 1010818 |  | Sirma culoare deschisa, diametrul 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |  |
|  | 1130367 |  | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" |  |  | kg |  | 0,000 |  |  |  |
|  | 5440100 |  | Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm |  |  | kg |  | 0,003 |  |  |  |
|  | 170300 |  | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" |  |  | h-ut |  | 0,981 |  |  |  |
| 8 | Pretul furnizorului |  | Cablu telefonic 4 pair cat. 5e UTP |  |  | m |  | 30,000 |  |  |  |
|  | 119 |  | Cablu OPTIC FO |  |  | m |  | 30,000 |  |  |  |
| 9 | 10-06-049-03 |  | Pozarea tevii din polietilena in canalizare: prin canal ocupat al conductei |  |  | 100 m |  | 0,500 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,000 |  |  |  |
|  | 170300 |  | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" |  |  | h-ut |  | 1,425 |  |  |  |
| 10 | Pretul furnizorului |  | Tava de polivinilclorid d 20 mm |  |  | m |  | 50,000 |  |  |  |
|  | 120 |  | Tava de polivinilclorid d20 mm |  |  | m |  | 50,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retea de telefonie. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Retea de calculatoare. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 10-04-066-03 |  | Aparataj de perete: Panou de distribuire (Dulap 19 12U pentru montaj pe perete) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 33,000 |  |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |  |
|  | 1110109 |  | Fise de marcare din masa plastica |  |  | 100 buc |  | 0,400 |  |  |  |
|  | 4110041 |  | Energie electrica |  |  | kw-h |  | 1,100 |  |  |  |
|  | 5 |  | Masa utilajului |  |  | t |  | 0,075 |  |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,190 |  |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,110 |  |  |  |
| 12 | 10-01-014-02 |  | Tablou de comutate linii de conectare (Ruter) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,560 |  |  |  |
|  | 1010424 |  | Vopsele de ulei si alchidice, gata pentru folosire, alb de zinc: МА-15 |  |  | t |  | 0,000 |  |  |  |
|  | 1011825 |  | Ulei de in natural |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |  |
|  | 1011925 |  | Tabla alba, grosime 0,25 mm |  |  | kg |  | 0,027 |  |  |  |
|  | 1100173 |  | Otel cornier 50х50 mm |  |  | t |  | 0,003 |  |  |  |
|  | 5440150 |  | Presspan in foi, marca "А" |  |  | kg |  | 0,015 |  |  |  |
|  | 030101 |  | Autoincarcatoare, 5 t |  |  | h-ut |  | 2,180 |  |  |  |
| 13 | 10-01-014-02 |  | Tablou de comutate linii de conectare (Swithing management 24 port 10/100) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,560 |  |  |  |
|  | 1010424 |  | Vopsele de ulei si alchidice, gata pentru folosire, alb de zinc: МА-15 |  |  | t |  | 0,000 |  |  |  |
|  | 1011825 |  | Ulei de in natural |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |  |
|  | 1011925 |  | Tabla alba, grosime 0,25 mm |  |  | kg |  | 0,027 |  |  |  |
|  | 1100173 |  | Otel cornier 50х50 mm |  |  | t |  | 0,003 |  |  |  |
|  | 5440150 |  | Presspan in foi, marca "А" |  |  | kg |  | 0,015 |  |  |  |
|  | 030101 |  | Autoincarcatoare, 5 t |  |  | h-ut |  | 2,180 |  |  |  |
| 14 | 10-01-014-02 |  | Tablou de comutate linii de conectare (Patch-panel 24-ports RJ45, AMP) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,560 |  |  |  |
|  | 1010424 |  | Vopsele de ulei si alchidice, gata pentru folosire, alb de zinc: МА-15 |  |  | t |  | 0,000 |  |  |  |
|  | 1011825 |  | Ulei de in natural |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |  |
|  | 1011925 |  | Tabla alba, grosime 0,25 mm |  |  | kg |  | 0,027 |  |  |  |
|  | 1100173 |  | Otel cornier 50х50 mm |  |  | t |  | 0,003 |  |  |  |
|  | 5440150 |  | Presspan in foi, marca "А" |  |  | kg |  | 0,015 |  |  |  |
|  | 030101 |  | Autoincarcatoare, 5 t |  |  | h-ut |  | 2,180 |  |  |  |
| 15 | 10-01-014-02 |  | Tablou de comutate linii de conectare (Patch-panel FO, AMP) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,560 |  |  |  |
|  | 1010424 |  | Vopsele de ulei si alchidice, gata pentru folosire, alb de zinc: МА-15 |  |  | t |  | 0,000 |  |  |  |
|  | 1011825 |  | Ulei de in natural |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |  |
|  | 1011925 |  | Tabla alba, grosime 0,25 mm |  |  | kg |  | 0,027 |  |  |  |
|  | 1100173 |  | Otel cornier 50х50 mm |  |  | t |  | 0,003 |  |  |  |
|  | 5440150 |  | Presspan in foi, marca "А" |  |  | kg |  | 0,015 |  |  |  |
|  | 030101 |  | Autoincarcatoare, 5 t |  |  | h-ut |  | 2,180 |  |  |  |
| 16 | 10-08-003-06 |  | Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,000 |  |  |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,400 |  |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,038 |  |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut |  | 0,174 |  |  |  |
| 17 | 10-04-066-07 |  | Aparataj de perete: Priza pentru calculatoare Rj-45 |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 9,000 |  |  |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,018 |  |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,018 |  |  |  |
|  | 4110041 |  | Energie electrica |  |  | kw-h |  | 0,108 |  |  |  |
|  | 5 |  | Masa utilajului |  |  | t |  | 0,001 |  |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,018 |  |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,009 |  |  |  |
| 18 | Pretul furnizorului |  | Priza pentru calculatoare Rj-45 |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |  |
|  | 121 |  | Priza pentru alculator Rj-45 |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |  |
| 19 | Pretul furnizorului |  | Cutie de montare in pardosea |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |  |
|  | 122 |  | Cutie de montare in pardosea |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |  |
| 20 | Pretul furnizorului |  | Patch Cord UTP kat. 6 - 1m |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |  |
|  | 123 |  | Patch Cord UTP kat.6 - 1m |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |  |
| 21 | 10-06-026-01 |  | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1 |  |  | 1 km |  | 0,400 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 54,400 |  |  |  |
|  | 1010388 |  | Vopsele de ulei, pamintii "МА-0115": miniu de fier |  |  | t |  | 0,000 |  |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 3,0 mm |  |  | t |  | 0,004 |  |  |  |
|  | 1011705 |  | Cilti impregnati |  |  | kg |  | 0,132 |  |  |  |
|  | 1011825 |  | Ulei de in natural |  |  | kg |  | 0,280 |  |  |  |
|  | 1019787 |  | Chit de etansare |  |  | kg |  | 0,280 |  |  |  |
|  | 1100082 |  | Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "ККч-1" |  |  | 100 buc |  | 0,112 |  |  |  |
|  | 5420055 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 12,000 |  |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,056 |  |  |  |
|  | 5440100 |  | Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm |  |  | kg |  | 0,014 |  |  |  |
|  | 170300 |  | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" |  |  | h-ut |  | 4,408 |  |  |  |
|  | 170602 |  | Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "ККТ-7" |  |  | h-ut |  | 4,408 |  |  |  |
| 22 | Pretul furnizorului |  | Cablu UTP cat.5e |  |  | m |  | 400,000 |  |  |  |
|  | 124 |  | Cablu UTP cat.5e |  |  | m |  | 400,000 |  |  |  |
| 23 | 10-06-049-03 |  | Pozarea tevii din polietilena in canalizare: prin canal ocupat al conductei |  |  | 100 m |  | 4,500 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 54,000 |  |  |  |
|  | 170300 |  | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" |  |  | h-ut |  | 12,825 |  |  |  |
| 24 | Pretul furnizorului |  | Teava din polivinilclorid d20 mm |  |  | m |  | 50,000 |  |  |  |
|  | 125 |  | Teava din polivinilclorid d20 mm |  |  | m |  | 50,000 |  |  |  |
| 25 | Pretul furnizorului |  | Teava din corugata d20 mm |  |  | m |  | 400,000 |  |  |  |
|  | 126 |  | Teava din corugata d20 mm |  |  | m |  | 400,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retea de calculatoare. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CASM |  |  | 24,00 % |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  | 10,00 % |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli regie |  |  | 14,50 % |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiul |  |  | 6,00 % |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrarii de montare. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Retea de telefonie. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Pretul furnizorului |  | Patch - panel 19 UTP, 24 RJ45 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 127 |  | Patch - panel 19 UTP, 24RJ45 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retea de telefonie. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Retea de calculatoare. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Pretul furnizorului |  | Dulap 19 12U pentru montaj pe perete |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 128 |  | Dulap 19 12U pentru montaj pe perete |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
| 28 | Pretul furnizorului |  | Router |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 129 |  | Router |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
| 29 | Pretul furnizorului |  | Swithing management 24 port 10/100 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 130 |  | Swithing management 24 port 10/100 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
| 30 | Pretul furnizorului |  | Patch - panel 24 - ports RJ45, AMP |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 131 |  | Patch - panel 24 - ports RJ45 AMP |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
| 31 | Pretul furnizorului |  | Patch - panel FO, AMP |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 132 |  | Patch - panel FO, AMP |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
| 32 | Pretul furnizorului |  | Unitate neintreruptibela de alimentare 1000W UPS Compag |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 133 |  | Unitate neintreruptibela de alimentare 1000W UPS Compag |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
| 33 | Pretul furnizorului |  | Modul din 6 prize 230 V |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 134 |  | Modul din 6 prize 230V |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
| 34 | Pretul furnizorului |  | Organaizer 1U |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 135 |  | Organaizer 1U |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retea de calculatoare. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  | 1,20 % |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  | 20,00 % |  |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Proiectant | Ofertant |
| --- | --- |
| (Ghetivu Gh) |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

APROBAT:

L.S.

Investitor

(IMSP Spitalul raional Cahul)