Constructia retelelor de canalizare sub presiune, a statiei de pompare, pentru colectarea si pomparea apelor uzate din s.

Gura Camencii la statia de epurare regionala din orasul Floresti

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1 desfășurat

WinCmeta

# Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-2

Statie de pompare (SPC-1), TH

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Reductie din fonta cu flanse d=100x50mm ) | buc | 2,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,890 |
|  | 2875274121050 | Reductie din fonta cu flanse d=100x50mm | buc | 1,000 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,010 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,000 |
| 2 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Capat flansa d=110mm | buc | 2,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,200 |
|  | 252315671011 | Capat flansa d=110mm | buc | 1,010 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,080 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 1,080 |
| 3 | AcA23A | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm. Flansa libera d110mm PN16 | buc | 2,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,580 |
|  | 2875274040110 | Flansa libera d110mm PN16 | buc | 1,000 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,010 |
|  | 2874115800001 | Suruburi hexagonale cu piulite | buc | 8,000 |
| 4 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Cot din fonta d=100mm ) | buc | 2,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,890 |
|  | 28752741250 | Cot din fonta d=100mm | buc | 1,000 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,010 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,000 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 5 | M1B10C | Montare statie de pompare | t | 2,00 |
|  | 8283010021000 | Electronist | h-om | 6,000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 67,490 |
|  | 2010102917685 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m | m3 | 0,005 |
|  | 2710403615911 | Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-ln SR EN 10029 | kg | 4,800 |
|  | 2874115820663 | Surub uzual cu cap hexagonal M 10 x 100 | buc | 4,000 |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 4,000 |
|  | 2873155901170 | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 2,50 mm invelit R1.2 | kg | 0,800 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos | m3 | 0,400 |
|  | 2430226103294 | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3 | kg | 0,690 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,400 |
|  | 2320186201527 | Uleiuri pentru motoare M-50 | kg | 0,560 |
|  | 2320186202613 | Unsoare consistenta U 100 | kg | 0,310 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 4,000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,250 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) | kg | 0,295 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,840 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 6 | Pret de piata | Statia de pompare la canalizare complat echipata din PEHD PRO PLUS, Di=2000mm, H=3500mm, Q=25,5 m3/h; H=70 m PRO PLUS 2 x Rexa PRO-S04- 224A 20T105X540 O in set cu doua pompe (2 pompe de lucru), cu parametrii Qp=25.86 m3/h, Hp=71.96m, N=7,74k W, panou de comanda montaj exterior Xtreme 2x15 kW-SST-AG cu SOFTSTART, cos din inox dublustrat pentru impuritati, ghidaje p-u pompe. Punerea in functiune PIF | buc | 1,00 |
|  | 1102202777 | Statia de pompare la canalizare complat echipata din PEHD PRO PLUS, Di=2000mm, H=3500mm | buc | 1,000 |

Digitally signed by Sorocean Gheorghe Date: 2025.12.11 09:58:48 EET

Reason: MoldSign Signature Location: Moldova

Întocmit

MOLDOVA EUROPEANĂ

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.