Catalog de prețuri unitare pentru obiectul 1.1.1

1. Denumerea beneficiarului de stat:   IPLT ”C.Negruzzi”

2. Organizatorul procedurii de achiziţie:  IPLT ”C.Negruzzi”

3. Obiectul achiziţiilor : Servicii de reparație a scărilor de la intrarea centrală    în clădirea liceului.

| r. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari, cheltuieli si resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de masura |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de masura |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Capitol 1. | Lucrări exterioare (scara centrală) |  |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti (Боковинки под периллом) | m2 |  |  |
| 1.1 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,05 | 23,41 |
| 1.2 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,12 | 57,66 |
| 1.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 | 57,66 |
| 1.4 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,01 | 12,00 |
| 2 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, кермаических плит и т.д.). - Pandus | m2 |  |  |
| 2.1 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,05 | 23,41 |
| 2.2 | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,39 | 57,66 |
| 2.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,39 | 57,66 |
| 2.4 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,05 | 12,00 |
| 3 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betongrund" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Боковинки под периллом) | m2 |  |  |
| 3.1 | 2430226101010 | Grund cu cuart "Betonogrund" | kg | 0,42 | 26,80 |
| 3.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,05 | 3,83 |
| 3.3 | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,12 | 57,66 |
| 4 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Боковинки под периллом) | m2 |  |  |
| 4.1 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,50 | 1,44 |
| 4.2 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,03 | 177,07 |
| 4.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,01 | 23,41 |
| 4.4 | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,02 | 0,00 |
| 4.5 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,40 | 57,66 |
| 4.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,30 | 57,66 |
| 4.7 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,00 | 10,00 |
| 4.8 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,01 | 30,00 |
| 5 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor ( gresie 300x300) pereti (Боковинки под периллом) | m2 |  |  |
| 5.1 | 2670112203000 | Placi tip faianta (gresie 300*300) la pereți | m2 | 1,05 | 143,57 |
| 5.2 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,40 | 1,44 |
| 5.3 | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,00 | 0,05 |
| 5.4 | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,33 | 17,23 |
| 5.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,01 | 23,41 |
| 5.6 | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,00 | 2,94 |
| 5.7 | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,25 | 57,66 |
| 5.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,20 | 57,66 |
| 5.9 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,02 | 10,00 |
| 5.10 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,01 | 15,00 |
| 6 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betongrund" intr-un strat, la pardosele | m2 |  |  |
| 6.1 | 2430226101010 | Grund cu cuart "Betonogrund" | kg | 0,42 | 26,80 |
| 6.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,05 | 3,83 |
| 6.3 | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,12 | 57,66 |
| 7 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. | m2 |  |  |
| 7.1 | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,03 | 0,00 |
| 7.2 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,00 | 1,44 |
| 7.3 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,04 | 177,07 |

| 7.4 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,01 | 23,41 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.5 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,60 | 57,66 |
| 7.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 | 57,66 |
| 7.7 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,03 | 10,00 |
| 7.8 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,01 | 30,00 |
| 8 | CJ05A | Indreptarea suprafetelor treptelor cu mortar | m |  |  |
| 8.1 | 2664102102008 | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) | m3 | 0,01 | 0,00 |
| 8.2 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,01 | 199,06 |
| 8.3 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,70 | 0,96 |
| 8.4 | 2652102100713 | VAR PASTA | m3 | 0,00 | 555,07 |
| 8.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,00 | 18,18 |
| 8.6 | 2222222222992 | Material marunt (cuie, tabla, scinduri) | % | 10,00 | 0,00 |
| 8.7 | 7133010012100 | Ipsosar | h-om | 1,60 | 57,66 |
| 8.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 | 57,66 |
| 8.9 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,01 | 10,00 |
| 8.10 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,00 | 50,00 |
| 9 | CJ05A | Indreptarea suprafetelor contratreptelor cu mortar (выравнивание подступенков) | m |  |  |
| 9.1 | 2664102102008 | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) | m3 | 0,01 | 0,00 |
| 9.2 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,01 | 177,07 |
| 9.3 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,70 | 1,44 |
| 9.4 | 2652102100713 | VAR PASTA | m3 | 0,00 | 2 871,47 |
| 9.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,00 | 23,41 |
| 9.6 | 2222222222992 | Material marunt (cuie, tabla, scinduri) | % | 10,00 | 0,00 |
| 9.7 | 7133010012100 | Ipsosar | h-om | 1,60 | 57,66 |
| 9.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 | 57,66 |
| 9.9 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,01 | 10,00 |
| 9.10 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,00 | 30,00 |
| 10 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm la pardosele | m2 |  |  |
| 10.1 | 2670112202051 | Placi de granit ceramic | m2 | 1,02 | 159,53 |
| 10.2 | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 5,80 | 4,08 |
| 10.3 | 2653102100853 | Praimer (grund) | kg | 0,15 | 21,13 |
| 10.4 | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,20 | 17,23 |
| 10.5 | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,02 | 18,37 |
| 10.6 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,01 | 23,41 |
| 10.7 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,86 | 57,66 |
| 10.8 | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,34 | 10,00 |
| 10.9 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,04 | 12,00 |
| 10.10 | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,01 | 12,00 |
| 11 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (пoдступенок) | m |  |  |
| 11.1 | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanată 15cm (Подступенок) | m | 1,02 | 43,07 |
| 11.2 | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,35 | 2,94 |
| 11.3 | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,00 | 0,05 |
| 11.4 | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,10 | 5,05 |
| 11.5 | 2222222222992 | Material marunt (cirpe, apa etc.) | % | 5,00 | 0,00 |
| 11.6 | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,40 | 57,66 |
| 11.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 | 57,66 |
| 11.8 | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,30 | 5,00 |
| 11.9 | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,05 | 22,00 |
| 11.10 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,00 | 15,00 |
| 12 | RpCI32A | Taierea placilor din gresie (резка плитки для поступенка) | m2 |  |  |
| 12.1 | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,06 | 18,37 |
| 12.2 | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,12 | 57,66 |
| 12.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,03 | 57,66 |
| 12.4 | 2940420007687 | Masina portabila de taiat cu disc abraziv | h-ut | 0,08 | 22,00 |
| 13 | CK18C | Montarea cornier pentru trepte din aliuminiu (профиль на ступени и площадки) | m |  |  |
| 13.1 | 2743123549025 | Cornier pentru trepte din aliuminiu | m | 1,05 | 55,12 |
| 13.2 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,03 | 1,44 |
| 13.3 | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,00 | 177,07 |
| 13.4 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,00 | 0,34 |
| 13.5 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,26 | 57,66 |
| 14 | CK18C | Banda adeviza antiderapanta - Лента против скольжения | m |  |  |
| 14.1 | 2743123549025 | Banda adeviza antiderapanta | m | 1,05 | 38,29 |
| 14.2 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,03 | 1,44 |
| 14.3 | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,00 | 177,07 |
| 14.4 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,00 | 0,34 |
| 14.5 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,26 | 57,66 |
| 15 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor | kg |  |  |

|  |  | metalice etc (демонтаж металлических перил) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.1 | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,00 | 21,06 |
| 15.2 | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,00 | 17,23 |
| 15.3 | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,02 | 57,66 |
| 15.4 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,02 | 57,66 |
| 15.5 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,00 | 12,00 |
| 15.6 | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,01 | 49,80 |
| 16 | CH06A | Mina curenta din Inox montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1. 1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta . | m |  |  |
| 16.1 | 2812106305714 | Mina curenta drepta din teava de inox D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii) | m | 1,00 | 1 102,95 |
| 16.2 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,10 | 1,45 |
| 16.3 | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,06 | 44,10 |
| 16.4 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,70 | 1,44 |
| 16.5 | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,03 | 34,46 |
| 16.6 | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,20 | 2,87 |
| 16.7 | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,90 | 57,66 |
| 17 | TrI1AA08A1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa, din vagon, categoria 1 | t |  |  |
| 17.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,35 | 57,66 |
| 18 | TrB05A1-4 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m | t |  |  |
| 18.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,29 | 57,66 |
| 19 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi, gunoi | t |  |  |
| 19.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,36 | 57,66 |
| 20 | TsI50E | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km | t |  |  |
| 20.1 | 341050000001 | Autocamion, 5 tone | h-ut | 0,11 | 375,00 |
|  | Capitol 1. | TOTAL Lucrări exterioare (scara centrală) |  |  |  |