| Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: consumabile medicale necesare regim urgent (pentru activitatea 60 de zile) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine |  | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  |  |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |  |  | Standarde de referinţă/Nr. de înregistrare AMDM |
| Emplastru - 2.5cmx500cm, Mătase |  |  |  |  | 1.Adeziv 2.Material - mătase 3.Neiritant, non alergic, testat dermatologic 4.Dimensiuni - 2.5x500cm (±0, 5cm) |  |  |  |  |  |  |  |
| Cearșaf steril cu bord adeziv jetabil |  |  |  |  | Cearșaf steril cu bord adeziv 175x175cm (+/-10cm ) – 2 buc., jetabil. Din material nețesut, polistratificat, minim 3 straturi: • impermeabil; • absorbant cu zona de absorbție pe toata suprafața 100x75cm (+/-5cm ) și capacitatea de absorbție nu mai puțin de 42 g/m.p. • Strat confort (din celuloza) pentru pacient Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. fără latex, fără colofoniu. Ambalat individual |  |  |  |  |  |  |  |
| Câmp pentru masă de instrumente. Jetabil. Steril |  |  |  |  | 240x200 cm (+/-10cm ) – 1 buc., din material neţesut, polistratificat, minim 2 straturi: impermeabil; absorbant cu zona de absorbtie minim 75x240 cm (+/-5cm ). Capacitatea de absorbtie nu mai puţin de 42 g/m.p. Rezistent la rupere. Ambalare per unitate cu plisare transversală. |  |  |  |  |  |  |  |
| Capron / steril împletit USP 2-METRIC 5 |  |  |  |  | Capron / steril împletit. USP 2-METRIC 5. 20m. sutura împletită. nevopsită. pe suport cilindric tip bobină-mosor. steril. |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: _______________OfertAntul: _______________________ Adresa: ______________________