Caiet de sarcini

Instalarea sistemului control acces turnichet în sediul Inspectoratului General al Poliției. (mun. Chișinău, str. Tiraspol 11/1)

- Turnichet semi automat (2 buc.)

- Timp de deblocare – 0,2 sec;

- Capacitatea de acces 35 persoane/minut;

- Distanța trecerii pînă la 550mm;

- Direcție de acțiune – bidirecțională;

- Posibilități de deblocare – semiautomat;

- Construcție – Inox;

- Deblocare automată în cazul deconectării sursei de energie electrică – DA;

- Antirevers – DA;

- Integrare cu sistemul de citire a informației de pe legitimațile de serviciu;

- Temperatura de lucru – 20 -50 C;

- Cititor pentru carduri (4 buc.)

- Distanța citire – min. 5 cm;

- Indicator LED;

- Suport Wiegand, RS-485, OSDP;

- IP65;

- Garanție min. 36 luni.

- Controler de rețea cu soft inclus care urmează să dispună de următoarele funcționalități:

- Controlul a 15 puncte de acces (uși, turnichete, bariere, porți);

- Suport 1000 de carduri cu acces;

- Generarea raportului zilnic privind timpul de intrare/ieșire;

- Modul pentru reacționarea la evenimente;

- Softul va fi achiziționat o singură dată fără a fi nevoie de a achiziționa licență anual;

- Posibilitatea upgrade;

- Acces în soft prin login/parolă;

Notă: Sistemul urmează a fi instalat în locul celui existent fără a modifica structura estetică a intrării în sediu IGP. Se recomandă ofertanților de a examina sistemul control acces existent(cheltuielile apărute în timpul instalării vor fi suportate de ofertant). Se solicită achiziționarea sistemului întreg (lot unic). Serviciile de instalare și programare se includ în preț. Se va efectua instruirea a min. 2 angajați.

Vor fi acceptate oferte alternative cu condiția îndeplinirii cerințelor minime indicate.