| Institutie prescolara de 160 locuri din s. Bic com. Bubuieci mun. Chisinau | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-12

Semnalizarea  de  paza ( cazangerie )

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de materie prima,resurse materiale si termo-energetice |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | In perioada lucrarilor de reglare-demarare |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 10-08-001-08 |  |  |  | Aparate receptoare: Dispozitiv "ОПС" pentru 4 raze ( Прибор приемно-контрольный охранный, 4 шлейфа сигнализации РС-585 ) |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 8,0000 |  |  |  | 8,00 |  |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00002 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 1011963 |  |  |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0018 |  |  |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 0,30 |  |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0180 |  |  |  | 0,018 |  |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1300 |  |  |  | 0,13 |  |  |
| 2 |  |  | 10-04-014-01 |  |  |  | Drosel sau transformator, masa, kg, pina la: 20 ( transformator TR-30VA ) |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 9,0000 |  |  |  | 9,00 |  |  |
|  |  |  | 1010122 |  |  |  |  | Piulite hexagonale, diametrul filetului 10 mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0001 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 1010389 |  |  |  |  | Vopsele de ulei, pamintii "МА-0115": ocru |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00015 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 1010626 |  |  |  |  | Tipirig (clorura de amoniu) |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00001 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 1011150 |  |  |  |  | Laminate pentru armarea constructiilor din beton armat, rotunde si de profil periodic, intarite termic clasa "А-I", diametrul 10 mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0088 |  |  |  | 0,009 |  |  |
|  |  |  | 1011825 |  |  |  |  | Ulei de in natural |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  | 1011963 |  |  |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,0000 |  |  |  | 8,00 |  |  |
|  |  |  | 5220077 |  |  |  |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 0,05 |  |  |
| 3 |  |  | 10-02-016-06 |  |  |  | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare ( резервированный источник питания РИП-7А/h ) |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 10,1000 |  |  |  | 10,10 |  |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0003 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 1010801 |  |  |  |  | Sirma de arama rotunda electrotehnica "ММ" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0001 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 1011665 |  |  |  |  | Lac electro-izolator "318" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  | 1011959 |  |  |  |  | Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180" |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00002 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 1011963 |  |  |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  |  | Suruburi de constructie cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 0,30 |  |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 1100113 |  |  |  |  | Scoabe 10х2 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  | Masa utilajului |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,001 |  |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 10,0000 |  |  |  | 10,00 |  |  |
|  |  |  | 5009264 |  |  |  |  | Tub din policlorvinil |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0800 |  |  |  | 0,08 |  |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0600 |  |  |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | 030101 |  |  |  |  | Autoincarcatoare, 5 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,4400 |  |  |  | 0,44 |  |  |
| 4 |  |  | 08-01-121-1 |  |  |  | Acumulator acid stationar, tip: СB 7,0-12 ( acumulator 12V, 7 А/h ) |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,0600 |  |  |  | 4,12 |  |  |
| 5 |  |  | 10-04-066-05 |  |  |  | Aparataj de perete: Sonerie ( радиопередатчик 1-канальный ATS-100H ) |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  | Masa utilajului |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,001 |  |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0040 |  |  |  | 0,004 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0020 |  |  |  | 0,002 |  |  |
| 6 |  |  | 10-08-002-05 |  |  |  | Avertizoare "ОС" automatice: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla ( detector combinat ( geam spart + de miscare ) |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 1010329 |  |  |  |  | Clei "88-СА" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | 1010806 |  |  |  |  | Sirma pentru sudura aliata, diametrul 2 mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00005 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 1011482 |  |  |  |  | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00005 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 1011963 |  |  |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0002 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 5009264 |  |  |  |  | Tub din policlorvinil |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,00142 |  |  |  | 0,001 |  |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0020 |  |  |  | 0,002 |  |  |
| 7 |  |  | 10-08-002-04 |  |  |  | Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor ( detector de contact magnetic ) |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | 1010329 |  |  |  |  | Clei "88-СА" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  | 1011482 |  |  |  |  | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0001 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 1011963 |  |  |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0002 |  |  |  | 0,001 |  |  |
|  |  |  | 5009264 |  |  |  |  | Tub din policlorvinil |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,00142 |  |  |  | 0,004 |  |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0020 |  |  |  | 0,006 |  |  |
| 8 |  |  | 10-04-066-05 |  |  |  | Aparataj de perete: Sonerie ( dispozitiv optico-sonor de alarma cu maiac HC-103 ) |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  | Masa utilajului |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0040 |  |  |  | 0,008 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0020 |  |  |  | 0,004 |  |  |
| 9 |  |  | 10-01-055-02 |  |  |  | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,200 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 37,1000 |  |  |  | 7,42 |  |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 36,9000 |  |  |  | 7,38 |  |  |
|  |  |  | 1100198 |  |  |  |  | Fixari figurate "СкФ-30" |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 3,1200 |  |  |  | 0,624 |  |  |
| 10 |  |  | Pret furnizor |  |  |  | Cablu ecranat CORэ 6x0,22 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,000 |  |
|  |  |  | 940-50001 |  |  |  |  | Cablu ecranat CORэ 6x0,22 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 20,00 |  |  |
| 11 |  |  | 08-02-148-1 |  |  |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,450 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 12,4000 |  |  |  | 5,58 |  |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00004 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 1010865 |  |  |  |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0008 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00006 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  |  | 1000 buc |  |  |  |  | 0,00832 |  |  |  | 0,004 |  |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,0041 |  |  |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  | 0,0096 |  |  |  | 0,004 |  |  |
|  |  |  | 5220077 |  |  |  |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,5000 |  |  |  | 0,225 |  |  |
|  |  |  | 030203 |  |  |  |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 3,0000 |  |  |  | 1,35 |  |  |
|  |  |  | 030408 |  |  |  |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 3,0000 |  |  |  | 1,35 |  |  |
| 12 |  |  | Pret de piata |  |  |  | Cablu ВВГнг-FRLS 3x1.5 mm2 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,000 |  |
|  |  |  | 940000-3x1.5F |  |  |  |  | Cablu ВВГнг-FRLS 3x1.5 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 45,00 |  |  |
| 13 |  |  | 08-02-409-1 |  |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 25 mm |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,650 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 23,8000 |  |  |  | 15,47 |  |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0021 |  |  |  | 0,001 |  |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,9600 |  |  |  | 0,624 |  |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 13,4000 |  |  |  | 8,71 |  |  |
|  |  |  | 1139042 |  |  |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,2000 |  |  |  | 0,13 |  |  |
|  |  |  | 5009030 |  |  |  |  | Flanse |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 0,65 |  |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  |  | Scoabe |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 6,7000 |  |  |  | 4,355 |  |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 18,0000 |  |  |  | 11,70 |  |  |
|  |  |  | 5009070 |  |  |  |  | Racordari |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 1,8000 |  |  |  | 1,17 |  |  |
|  |  |  | 030902 |  |  |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 15,8000 |  |  |  | 10,27 |  |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 2,7000 |  |  |  | 1,755 |  |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 4,8400 |  |  |  | 3,146 |  |  |
| 14 |  |  | Pret furnizor |  |  |  | Труба поливинилхлоридная ПВХ д. 20 mm |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,000 |  |
|  |  |  | 860-500020 |  |  |  |  | Труба поливинилхлоридная ПВХ д. 20 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 65,00 |  |  |
| 15 |  |  | 08-02-406-1 |  |  |  | Constructii metalice (Металлоизделия) |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,020 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om. |  |  |  |  | 267,0000 |  |  |  | 5,34 |  |  |
|  |  |  | 1011641f |  |  |  |  | Otel cornier |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 1,0300 |  |  |  | 0,021 |  |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 15,1500 |  |  |  | 0,303 |  |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 155,0000 |  |  |  | 3,10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | Pret furnizor |  |  |  | Прибор приемно-контрольный охранный, 4 зоны DKS РС-585 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 950-650400 |  |  |  |  | Прибор приемно-контрольный охранный, 4 зоны DKS РС-585 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 17 |  |  | Pret furnizor |  |  |  | Трансформатор TR-30VA |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 590-600302 |  |  |  |  | Трансформатор TR-30VA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 18 |  |  | Pret furnizor |  |  |  | Pезервный источник питания РИП-7А/h |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 590-600303 |  |  |  |  | Pезервный источник питания РИП-7А/h |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 19 |  |  | Pret furnizor |  |  |  | Аккумулятор 12V, 7 А/h |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 865-102035 |  |  |  |  | Аккумулятор 12V, 7 А/h |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
| 20 |  |  | Pret furnizor |  |  |  | Радиопередатчик 1-канальный ATS-100H |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 590-60002 |  |  |  |  | Радиопередатчик 1-канальный ATS-100H |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 21 |  |  | Pret furnizor |  |  |  | Detector combinat ( geam spart + de miscare ) |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 650-100306 |  |  |  |  | Detector combinat ( geam spart + de miscare ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 22 |  |  | Pret furnizor |  |  |  | Detector de contact magnetic |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 650-100307 |  |  |  |  | Detector de contact magnetic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 3,00 |  |  |
| 23 |  |  | Pret furnizor |  |  |  | Dispozitiv optico-sonor de alarma cu maiac HC-103 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 650-100308 |  |  |  |  | Dispozitiv optico-sonor de alarma cu maiac HC-103 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |