Anexa nr. 1

la Regulamentul cu privire la achizițiile

publice de valoare mică

ANUNŢ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

Privind achiziţionarea bunurilor: ,,Achiziționarea și instalarea utilajului (trenajoare) pentru sport și a terenului de joacă”

(se indică obiectul achiziţiei)

prin achiziţie publică de valoare mică.

1. Denumirea autorităţii contractante Primăria s.Temeleuți

2. IDNO1007601007930

3. Adresa satul Temeleuți, raionul Călărași

4. Numărul de telefon/fax 024474236/078282574

5. Adresa de e-mail şi pagina web oficială ale autorităţii contractante primaria.temeleuti@gmail.com

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.

7. Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă formă de achiziţie comună) - APL de nivelul I

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. crt. | Codul CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referinţă | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 37416000-7 | Lotul 1 ,,Achiziționarea și instalarea utilajului (trenajoare) pentru sport și a terenului de joacă” |  |  |  | 208995,00 lei fără TVA |
|  |  | Echipamente de joacă |  |  |  |  |
|  |  | - COMPLEX DE JOACĂ ȘI SPORT | buc | 1 | Dimensiuni nu mai puțin de: 3,1x4,1x2,9m. Complex de joacă și sport va fi format din: -turn cu acoperiș- 1buc., (format din 4 piloni realizați din profil metalic 50x50x2600mm, o platformă cu dimensiuni nu mai mici de 900x900mm realizată din cadru metalic acoperit cu placă dim PAL (placaj armat lemnos) 15mm -scară de acces- 1buc., (format din două balustrade laterale si cinci trepte de acces, balustradele laterale vor fi realizate din cadru metalic tub din otel cu diametru nu nai mic de 25mm exterior, trepte de acces realizate din placă dim PAL (placaj armat lemnos) cu dimensiuni nu mai mici de 130x500x35mm -toboggan din plastic (polyetelen) -1buc., destinat pentru rampă amplasată nu mai puțin de h 1200mm, -element pentru exerciții fizice, care va conține: scară vertical (suedeză) – 1 buc., o scară orizontală, realizate din cadru metalic tub de oțel cu diametru nu mai puțin de 33mm si lungime nu mai puțin de 1800mm, un set inele pentru gimnastică integrate industrial catre o traversă orizontală prin funie cu miez din otel acoperit cu strat din polimer de tip canat finlandez Rope play structure, bară fixă – 1 buc., realizată din metalic tub de oțel cu diametru nu mai puțin de 33mm si lungime nu mai puțin de 800mm, set de bare paralele reasliate din cadreu metalic tub de oțel cu diametru nu mai puțin de 33mm si h de la sol nu mai puțin de 1200mm. Toate elementele metalice ale echipamentului vor fi prelucrate prin metoda sablarii si vopsite in camp electrostatic. Cerințe pentru instalare: Toate elementele de sprijin vor fi ancorate la sol printr-un sistem tehnic prevăzut pentru betonare, necesar pentru a împiedica deplasarea sau răsturnarea echipamentului, care urmeaza a fi adâncite în sol (pămînt) nu mai puțin de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300).orizontală, inele, bară fixă, și paralele |  |
|  |  | BALANSIER BALANȚĂ | buc | 1 | Dimensiuni nu mai puțin de: 2,5*0,4*0,85m. Element de joaca va fi format din părghie de balansare realizată din tub de otel ∅-48mm, prevazută cu doua locuri de sezut montate pe capete, elementul va fi amplasat pe un support realizat din cadru metalic (tub ∅- 42mm) prevăzut pentru fixare in fundație de beton. Scaunele și spetezele leagănului vor fi prefabricate din PAL (placaj armat lemnos grosimea nu mai puțin de 15mm). Mînerele de sprigen vor fi în formă de inel realizate din tub de oțel cu secțiunea de 21mm. Toate elementele metalice ale echipamentului vor fi prelucrate prin metoda sablarii si vopsite in camp electrostatic. Cerințe pentru instalare: Toate elementele de sprijin vor fi ancorate la sol printr-un sistem tehnic prevăzut pentru betonare, necesar pentru a împiedica deplasarea sau răsturnarea echipamentului, care urmeaza a fi adâncite în sol (pămînt) nu mai puțin de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare(beton BC 300). |  |
|  |  | 1.3 BALANSIER PE ARC CU FIGURINĂ | buc | 1 | Dimensiuni nu mai puțin de: 860*235*850(h)mm. Element de joaca va fi format din: Suport metalic cu arc elicoidal -1buc., realizat din arc elicoidal din oțel cu tijă nu mai puțin de ∅-20mm, suport de șezut cu figurină realizat din PAL (placaj armat lemnos grosimea nu mai puțin de 15mm), Mîner de sprigen -2buc., Toate elementele metalice ale echipamentului vor fi prelucrate prin metoda sablarii si vopsite in camp electrostatic. Cerințe pentru instalare: Toate elementele de sprijin vor fi ancorate la sol printr-un sistem tehnic prevăzut pentru betonare, necesar pentru a împiedica deplasarea sau răsturnarea echipamentului, care urmeaza a fi adâncite în sol (pămînt) nu mai puțin de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). |  |
|  |  | SUPORT PENTRU DOUĂ LEAGĂNE | buc | 1 | Dimensiuni nu mai puțin de: 3,35*2,11*2,1m Element de joaca va fi format din cadru metalic prevazut pentru două locuri (șezuturi), care vor fi cuplate prin articulații și vor atărna pe lanț. Piloni vor fi realizați din oțel tub Ø-48mm, iar traversa va fi realizată din țavă profilată 60*40*3mm. Elementul de joaca poate fi de diverse culori. Toate elementele metalice ale echipamentului vor fi prelucrate prin metoda sablarii si vopsite in camp electrostatic. Cerințe pentru instalare: Toate elementele de sprijin vor fi ancorate la sol printr-un sistem tehnic prevăzut pentru betonare, necesar pentru a împiedica deplasarea sau răsturnarea echipamentului, care urmeaza a fi adâncite în sol (pămînt) nu mai puțin de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). |  |
|  |  | 1.5 LOC DE ȘEZUT PLAT | buc | 1 | Dimensiuni nu mai puțin de: 500*200*15mm. Elementul de joaca va fi prefabricate din PAL-1buc., (placaj armat lemnos grosimea nu mai puțin de 15mm), lanț galvanizat cu țija inelului nu mai puțin de 5mm. |  |
|  |  | 1.6 CARUSEL PE PLATFORMĂ | buc | 1 | Dimensiuni nu mai puțin de: ∅ 1600 și h-680mm Element circular în jurul osiei sale prezăzut pentru o zona de Securitate cu diametrul nu mai puțin de D=5600mm. Element de joaca va fi format din cadru metalic cu platformă rotundă de tip disc. El4ementul va fi destinat pentru rotații orizontale în jurul axei sale, va fi dotat cu o pereche de rulmenți amplasați pe ax, iar platforma va fi realizată din cadru metalic acoperită cu PAL(placaj armat lemnos grosimea nu mai puțin de 15mm cu strat antiderapant). Elementul de joaca poate fi de diverse culori. Toate elementele metalice ale echipamentului vor fi prelucrate prin metoda sablarii si vopsite in camp electrostatic. Cerințe pentru instalare: Toate elementele de sprijin vor fi ancorate la sol printr-un sistem tehnic prevăzut pentru betonare, necesar pentru a împiedica deplasarea sau răsturnarea echipamentului, care urmeaza a fi adâncite în sol (pămînt) nu mai puțin de 0,60m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). |  |
|  |  | 1.7 SET INTEGRU MASA UNIVERSALĂ | buc | 1 | Dimensiuni nu mai puțin de: 1250*1440 / h=430/800mm. Element pentru dotare spații de joacă și sport realizat prin o masă cu blat prelungit pentru acces cu căruciorul sau bicicletă și două banchete de șezut amplasate laterale. Structura elementului va fi realizată din cadru metalic tub de oțel cu diametru nu mai puțin de 33mm, care va sprigini un blat prefabricat din (placaj armat lemnos cu grosimea nu mai puțin de 18mm pe care vor fi amplasate două table de șah). Toate elementele metalice ale echipamentului vor fi prelucrate prin metoda sablarii si vopsite in camp electrostatic. Cerințe pentru instalare: Toate elementele de sprijin vor fi ancorate la sol printr-un sistem tehnic prevăzut pentru betonare, necesar pentru a împiedica deplasarea sau răsturnarea echipamentului, care urmeaza a fi adâncite în sol (pămînt) nu mai puțin de 0,40m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). |  |
|  |  | Echipamente Fitness în aer liber |  |  |  |  |
|  |  | Lista echipamente de Fitness pentru antrenamente și exerciții fizice în aer liber realizate cu greutatea propriului corp, destinat spațiilor publice, cu acces libet pentru întreaga comunitate. |  |  |  |  |
|  |  | 1.APARAT DE FITNESS "Intarirea picioarelor si a Abdomenului"necesar pentru întrenarea muschilor superiori la picioare, muschilor adductori lungi si muschilor femurali. | buc | 1 | 1. Structura (corpul principal) a echipamentului va fi realizat din tub de oțel cu diametrul Ø min. 139mm. și grosimea peretelui la tub va fi min.3 mm. 2. Piesele portante și mobile (brațul echipamentului) vor fi realizat din tub de oțel cu diametrul min. Ø 60-89mm. și grosimea peretelui la tub va fi min.3 mm. 3. Piese accesorii nemișcatoare ale echipamentului vor fi conectate la corpul principal Ø 33 în diametru și 3mm în grosime prin metoda de sudare cu gaz sudură realizată industrial. 4. Corpul principal și toate părțile care trebuie conectate fix la caroseriea echipamentului trebuie să fie fabricate astfel încât toate elementele fixe trebuie să formeze un singur corp 5. Articulațiile echipamentului in care sunt ascunsi rulmentii trebuie să fie prefabricate cu rulment dublu de tip închis, rulment care nu pot fi afectați de condițiile meteorologice. 6. Articulațiile și mecanismele echipamentului vor fi produse într-un sistem închis, astfel încât să se prevină interferența în timpul utilizării normale. 7. Toate modelele de îmbinare ale echipamentului trebuie să fie proiectate pentru a preveni ruperea prin sudură și încărcările unilaterale. 8. Tuburile portante ale echipamentului nu vor fi pe capete zdrobite (deformate) pentru a le conecta prin sudură către alte tuburi sau butucii de îmbinare. Înbinarile vor fi realizate prin conexiuni de decupare la utilaje speciale cu precizie inaltă și bine echilibrate, pentru a realiza metoda de conexiune așa numită ”Coada de rîndunică” aplicînd sudură pe raza corespunzătoare în jurul tubului integru. 9. Toate dotările echipamentului cu accesorii, mânerului, sezutului, spătarului, capacului de montaj, pivotării și cotierei trebuie sa fie realizate din material polimeric polietilenă rezistentă la razele ultraviolete, vor fi prefabricate industrial prin metoda de rotație sau suflare din plastic și vor fi colorate în culori de avertizare galben, galben/orange - semnal prin care se avertizeaza asupra unui risc sau unui pericol pentru utilizatori, atenționînd, ca terminațiile ecipamentului sunt mobile, care efectuează diferite mișcări în preajmă. 10. Toate echipamentele vor avea instrucțiuni de utilizare scrise și ilustrate care să indice scopul și cum să utilizați instrumentul relevant. 11. Fiecare dintre elemente și părți componente care constituie setul echipamentului determinat va fi ambalat astfel încât să se prevină uzura în timpul transportării lor. 12. Toate piesele mobile vor fi proiectate pentru a permite înlocuirea în cazul unei defecțiuni, iar piesele trebuie înlocuite fără a fi supus deformării, extragerilor prin taiere sau taiere prin sudură. 13. Toate materialele din tablă (la diferite grosimi) utilizate în echipament vor fi tăiate cu laser. 14. Închiderile pentru țevi din polietilenă care acoperă partea superioară a tubului coppului principal trebuie să fie fabricate ca semisfă (dop semisferă). 15. Toate echipamentele trebuie sa fie însoțite de pasaport tehnic, care sa conțină dimensiunile echipamentului, dimensiunile corpului principal, pieselor portante, pieselor accesorii, descrierea tehnică a materialelor incluse în echipament și metoda de montaj fiind indicate scheme de amplasare în fundamente de beton. 16. Toate elementele metalice ale echipamentului vor fi prelucrate prin metoda sablarii si vopsite in camp electrostatic. 17. Cerințe pentru instalare: Toate elementele de sprijin vor fi ancorate la sol printrun sistem tehnic prevăzut pentru betonare, necesar pentru a împiedica deplasarea sau răsturnarea echipamentului, care urmeaza a fi adâncite în sol (pămînt) nu mai puțin de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). |  |
|  |  | 2.APARAT DE FITNESS ”Impinge-trage” necesar pentru antrenarea mușchilor brațelor, și a spatelui. | buc | 1 |  |  |
|  |  | 3. APARAT DE FITNESS ”Aparat de Vaslit” necesar pentru antrenarea mușchilor membrilor inferioare si superioare, taliei si abdomenului. | buc | 1 |  |  |
|  |  | 4. APARAT DE FITNESS "Step & Twist"necesar pentru antrenarea mușchilor la șolduri, mușchilor longitudinali si mușchilor taliei. | buc | 1 |  |  |
|  |  | 5. APARAT DE FITNESS "Haltere" (10 kg) destinat pentru persoane cu dizabilități, necesar pentru intarirea musculaturii bratelor și a trunchiului. | buc | 1 |  |  |
|  |  | Echipament de Street Workout în aer liber |  |  |  |  |
|  |  | COMPLEX SPORTIV Street Workout: Echipament sportiv profesional/multifuncțional de Workout va fi destinat pentru antrenamente și exerciții fizice în spații publice, accesibile tuturor, realizate cu greutatea propriului corp și cu echipament sportiv minim, care va forma un complex sportiv integru și va fi constituit din diferite elemente integrate - perete suedez-1buc, set inele gimnastică -1set, bară fixă -4 buc., care vor fi amplasate la diferite înălțimi, bancă pentru pres abdomen -2 buc., care vor fi amplasate înclinate sub unghi la diferite înălțimi. | buc | 1 | 1. Structura (corpul principal) a echipamentului va fi realizat din tub de oțel cu diametrul Ø min. 109mm. și grosimea peretelui la tub va fi min.3 mm. 2. Elementele echipamentului vor fi realizat din tub de oțel cu diametrul min. Ø-33 și Ø-42mm, grosimea peretelui la tub va fi min.3 mm. 3. Piese accesorii nemișcatoare ale echipamentului vor fi conectate la corpul principal Ø-33mm în diametru și 3mm în grosime prin metoda de sudare cu gaz sudură realizată industrial. 4. Piese accesorii portabile ale echipamentului vor fi conectate la corpul principal prin fiting bicomponent realizat din oțel și prevăzut cu îmbinare prin surub cu cap înglobat pentru chee hexagonală. 5. Setul de inele gimnastica va fi prefabricat industrial din inele din polimer dur (sau din inele de lemn dur). Inelele vor fi cuplate cu clame tubulare din aluminiu de dimensiuni nu mai mici de 40mm și grosimea de 4mm catre un cablu împletit din fire de oțel si acoperite fiecare fir cu material plastifiat, respectînd tehnologia finlandeză pentru cabluri ”Roop cable”,. Cablul va avea diametru nu mai puțin de Ø-16mm. Clamele de aluminiu vor fi presate către cablu la o presiune de 15tone folosind utilaje industriale speciale. Acest gen de cuplare a cablurilor va asigura setul de inele pentru uz profesional și pentru utilizatori din diferite categorii de greutate. 6. Toate părțile care trebuie conectate prin fiting bicomponent la corpul principal al echipamentului trebuie să fie fabricate astfel încât să fie respectate distanțe egale între piloni. 7. Bancă pentru exerciții fizice de formare a presului la abdomen va fi realizată din tub de oțel profilat cu secțiunea minimă de 30x30mm si grosimea minima de 2,5mm, va avea formă dreptunghiulară, care va fixa blatul cu grosimea nu mai puțin de 24mm prefabricate din polimer LP (lemn plastifiat). 8. Fiecare dintre elemente și părți componente care constituie setul echipamentului determinat va fi ambalat astfel încât să se prevină uzura în timpul transportării lor. 9. Toate piesele mobile vor fi proiectate pentru a permite înlocuirea în cazul unei defecțiuni, iar piesele trebuie înlocuite fără a fi supus deformării, extragerilor prin taiere sau taiere prin sudură. 10. Toate elementele metalice ale echipamentului vor fi prelucrate prin metoda sablarii si vopsite in camp electrostatic. 11. Cerințe pentru instalare: Toate elementele de sprijin vor fi adâncite în sol (pămînt) nu mai puțin de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Dimensiuni minime echipament Street Workout: Lungime – 5400mm Latime – 3300mm H – 3000mm |  |
| Valoarea estimativă totală 208995,00 lei fără TVA |  |  |  |  |  |  |

9. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) pentru un singur lot-  Da

2) pentru mai multe loturi;

3) pentru toate loturile;

4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant_______________________________________________________________________

10. Termenele şi condiţiile de livrare/prestare solicitate -  bunurile vor fi livrate și instalate  pînă la data de 30.10.2023

11. Termenul de valabilitate a contractului 30.11.2023

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

| Nr. crt. | Criteriile de calificare şi de selecţie (descrierea criteriului/cerinţei) | Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinţei | Nivelul minim/ obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Specificația tehnică și de preț. | Conform Anexei nr. 22 și 23 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021. Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | Obligatoriu (la depunere) |
| 2. | Declarație de eligibilitate. Formularul este atașat în sistem. | #### Conform Anexei nr. 2 din HG Nr. 870 din 14-12-2022 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice de valoare mică. #### Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | Obligatoriu (la depunere) |
| 3. | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale. | Certificat / Decizie de înregistrare a întreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice. Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. | Obligatoriu (la depunere) |
| 4. | Rechizitele bancare | Original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice. | Obligatoriu (la depunere) |
| 5. | Declarație de garanție din partea producătorului a echipamentelor de joacă minim 12 luni. Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | Original, Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. | Obligatoriu (la depunere) |

13. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (după caz, specificaţi dacă se va utiliza 3.licitaţia electronică) Nu.

14.  Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz)_______________________________________________________________________

15. Ofertele se prezintă în valută____________________________________________

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului prețul cel mai scăzut cu corespunderea criteriilor de calificare și selecție.

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum şi ponderile lor:

| Nr. crt. | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea, % |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA ,,RSAP”/până la: (ora exactă)_________________________________

- pe: (data)

conform SIA ,,RSAP”/_____________________________________________________

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare___________________________________________________________________

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ,,RSAP”.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor 20  de zile.

21. Locul deschiderii ofertelor_____SIR ,,RSAP”_________________

(SIA ,,RSAP” sau adresa locului deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare

Limba de stat

23. Alte informaţii relevante_________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru Primar al satului Temeliuți  ________.