| - Centrul cultural sportiv din s. Magdacesti N 31-2014 | - Formular Nr.1 - WinCmeta |
| --- | --- |
| - (denumirea obiectivului) |  |

- Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-1-1

- Amenajarea teritoriului

- (denumirea lucrări)

| - № - crt. | - Simbol norme si cod resurse | - Denumire lucrărilor | - Unitatea de măsură | - Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Capitolul 1. Lucrari de demontare |  |  |
| - 1 | - Dl109 | - Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | - m3 | - 10,480 |
| - 2 | - TsC03C1 | - Sapatura mecanica cu excavatorul a pietrei sparte | - 100 m3 | - 26,200 |
| - 3 | - TsC03G1 | - Incarcarea gunoiului de constructie cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, descarcare in autovehicule (погрузка муссора) | - 100 m3 | - 0,360 |
| - 4 | - TsI50A5 | - Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | - t | - 65,660 |
| - 5 | - TsC51C | - Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | - 100 m3 | - 0,360 |
|  |  | - Capitolul 2. Sistematizarea verticala |  |  |
| - 6 | - TsC19A1 | - Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I | - 100 m3 | - 174,200 |
| - 7 | - TsC03E1 | - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (погрузка грунта) | - 100 m3 | - 174,200 |
| - 8 | - TsI50A1 | - Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (отвозка) | - t | - 686,400 |
| - 9 | - TsI50A1 | - Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (отвозка) | - t | - 20 217,600 |
| - 10 | - TsC19B1 | - Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | - 100 m3 | - 16,730 |
| - 11 | - TsC03F1 | - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (разработка гр. в карьере) | - 100 m3 | - 221,520 |
| - 12 | - TsI50B5 | - Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (подвозка) | - t | - 37 658,400 |
| - 13 | - DI96 | - Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | - 100 m3 | - 238,250 |
| - 14 | - Dl98 | - Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II | - 100m2 | - 15,000 |
|  |  | - Capitolul 3. Pavaj |  |  |
|  |  | - Capitolul 3.1. Tip I (6 885,00 m2) |  |  |
| - 15 | - DA12B | - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | - m3 | - 1 239,300 |
| - 16 | - DE18B | - Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat - 80 mm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm | - m2 | - 6 885,000 |
|  |  | - Capitolul 3.2. Tip 2 (1 665,00 m2) |  |  |
| - 17 | - DA06B2 | - Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip | - m3 | - 166,500 |
| - 18 | - DE18B | - Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat - 60 mm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm | - m2 | - 1 665,000 |
| - 19 | - DE10A | - Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton M200 (БР 100.30.15 ) | - m | - 928,000 |
| - 20 | - DE11A | - Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton M200 (БР 100.20.8) | - m | - 1 347,000 |
|  |  | - Capitolul 4. Rigola de scurgere |  |  |
| - 21 | - DA12B | - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | - m3 | - 89,680 |
| - 22 | - CA02C | - Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice M100 | - m3 | - 134,520 |
| - 23 | - AcD08C | - Montarea tuburilor din beton, pentru drenarea si asanarea terenurilor in care se infiltreaza apele de ploaie, la o adincimea de pina la 2 m, tuburile avind diametrul de 500 mm | - m | - 10,000 |

- Proiectant

- (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

- L.S.