Specificație tehnică

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Cant. | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 42120000-6 | Pompă submersibilă | unit. | 10 | Pompă submersibilă de evacuare, transfer și golire a apelor uzate cu particule solide în suspensie și sistem de măcinare. Tensiune alimentare - 220/380V. Carcasa motorului si a pompei din fontă, axul motorului din oțel inoxidabil, tocător din metal. Flotor electric pentru oprire automata a pompei, când apa a scăzut sub un anumit nivel. Mufă de aluminiu STORZ 2" cu filet exterior. Adâncime de scufundare - nu mai puțin de 7 m. Înălțime refulare - nu mai puțin de 20 m. Capacitatea de pompare - nu mai puțin de 20 m3/h. Lungimea cablului de alimentare - nu mai puțin de 8 m. Grad de protecție - IP68. Certificat de garanție, garanție minim 2 ani. Starea tehnică nou și neutilizat, anul fabricării 2025. Manual de exploatare. Ambalate și etichetate cu specificarea obligatorie a modelului bunului, producătorului și țării de origine. Ofertanții vor prezenta mostra în decurs de 5 zile de la data deschiderii ofertelor. Livrarea se va efectua de către operatorul economic câștigător din contul acestuia până la 12.12.2025, la punctul de păstrare indicat de către autoritatea contractantă. |

Suma estimativă fără TVA:  100000,00 lei