| Acoperisul la cladirea nr.36, u.m. Cahul | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

Lucrari de reapartie

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de demontare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCI42B |  | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile |  |  | m2 |  | 1 600,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 576,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 576,00 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 32,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | RpCH32E |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc. |  |  | m3 |  | 3,00 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 6,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,32 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | RpCU09C1 |  | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga |  |  | t |  | 25,00 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 12,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TrB01C1-5 |  | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m |  |  | t |  | 5,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 4,35 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | TrB22H1A2 |  | Transportul materialelor cu macaraua-turn de 10-15 tf, avind bratul de 12 m, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de pina la 0,5 t,, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m (Coborare materiale) |  |  | t |  | 25,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 12,25 |  |  |
|  | 2922140006706 |  | Macara turn cu brat inclinabil, 3,1-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM |  |  | h-ut |  | 6,12 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | TrB22H1A2 |  | Transportul materialelor cu macaraua-turn de 10-15 tf, avind bratul de 12 m, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de pina la 0,5 t,, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m (Ridicare materiale) |  |  | t |  | 25,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 12,25 |  |  |
|  | 2922140006706 |  | Macara turn cu brat inclinabil, 3,1-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM |  |  | h-ut |  | 6,12 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | TsI50G |  | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km |  |  | t |  | 25,00 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut. |  | 6,45 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demontare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de reparatie acoperis |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | CE41A |  | Montarea capriorilor 100x70 cu tratament antiseptic. NOTA: Se include elemnet de fixare/consolidare constructii metalice pentru structuri din lemn - 900 buc. |  |  | m3 |  | 14,50 |  |  |
|  | 7124010010730 |  | Dulgher 3 |  |  | h-om |  | 314,36 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 34,94 |  |  |
|  | Elemente |  | Elemente metalice de fixare/consolidare constructii din lemn |  |  | buc |  | 14,50 |  |  |
|  | 20101029087372 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a |  |  | m3 |  | 2,32 |  |  |
|  | 20101029087371 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  |  | m3 |  | 0,87 |  |  |
|  | 20101029041692 |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia |  |  | m3 |  | 12,04 |  |  |
|  | 28741458870491 |  | Cuie de constructie |  |  | kg |  | 104,40 |  |  |
|  | 27106020001211 |  | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) |  |  | kg |  | 63,51 |  |  |
|  | 26821326004260 |  | Carton gudronat (толь) |  |  | m2 |  | 49,01 |  |  |
|  | 24142161094821 |  | Pasta antiseptica |  |  | kg |  | 28,42 |  |  |
|  | 28731220007511 |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  |  | kg |  | 551,00 |  |  |
|  | 24105200067531 |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  |  | h-ut |  | 2,18 |  |  |
|  | 29552700002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  |  | h-ut |  | 6,38 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CE30A |  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din sipci contrasipci de rasinoase (100x25mm), la constructii obisnuite (4,5 m3). |  |  | m2 |  | 1 650,00 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 371,25 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 115,50 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 4,50 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 198,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 49,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. |  |  | m3 |  | 19,00 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 16,15 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | apa |  |  | m3 |  | 4,37 |  |  |
|  | 2124117000002 |  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara |  |  | kg |  | 32,30 |  |  |
|  | 2430127317192 |  | Diamoniu fosfat |  |  | kg |  | 127,30 |  |  |
|  | 2430116104841 |  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare |  |  | kg |  | 0,23 |  |  |
|  | 2320166200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 |  |  | kg |  | 19,00 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
|  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  |  | h-ut |  | 1,14 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,23 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate |  |  | m2 |  | 1 650,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 330,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 82,50 |  |  |
|  | 2682132600465 |  | Folie suplimentara polimerica |  |  | m2 |  | 1 954,42 |  |  |
|  | 28752763120001 |  | Шпильки (fise) |  |  | buc |  | 20 394,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 16,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CE07A |  | Invelitori din placi din ,,Tigla metalica din tabla cutata Hval 60mm, grosimea 0.7mm, culoare aluminiu". (Coeficientul de consum tigla metalica K=1,3). NOTA: Resursa ,,Coama" se include 40buc x 2m; Pazie metalica 100 buc x 2m |  |  | m2 |  | 1 650,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 1 485,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 412,50 |  |  |
|  | 2710403643000 |  | Tigla metalica din tabla cutata Hval 60mm, grosimea 0.7mm |  |  | m2 |  | 2 252,25 |  |  |
|  | 2710403640000 |  | Tabla plana protejata anticoroziv |  |  | kg |  | 866,25 |  |  |
|  | 2875276312000 |  | Accesorii metalice pentru fixare |  |  | buc |  | 15 592,50 |  |  |
|  | 2640122303000 |  | Coame metalice pentru placi tip tigla 2m |  |  | buc |  | 40,00 |  |  |
|  | 2710403740000 |  | Pazie din tabla protejata anticoroziv 2 metri |  |  | buc |  | 75,00 |  |  |
|  | 2521106718272 |  | Profil pentru etansare din spuma polimerica |  |  | m |  | 86,62 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 82,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CE05A |  | Invelitori din tabla plana zincata (SAGEAC METALIC) fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. |  |  | m2 |  | 120,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 90,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,00 |  |  |
|  | 2710403641817 |  | Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm |  |  | kg |  | 560,70 |  |  |
|  | 2873145887450 |  | Cuie de tabla |  |  | kg |  | 3,78 |  |  |
|  | 2873147300863 |  | Agrafe |  |  | kg |  | 31,50 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CK26A |  | Bordura de fronton |  |  | m |  | 45,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 12,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,60 |  |  |
|  | 2521106718392-1 |  | Bordura de fronton |  |  | m |  | 45,90 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 183,60 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,45 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CK26A |  | Bariera parazapada |  |  | m |  | 150,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 42,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 12,00 |  |  |
|  | 2521106718392-2 |  | Bariera parazapada |  |  | m |  | 153,00 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 612,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv gr.0,8 mm, d.150mm |  |  | m |  | 150,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 45,00 |  |  |
|  | 2710406311800 |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass gr.0,8 mm, d.150mm |  |  | m |  | 162,22 |  |  |
|  | 2875276311231 |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  |  | buc |  | 216,30 |  |  |
|  | 2666122800555 |  | Element de inchidere |  |  | buc |  | 30,90 |  |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  |  | buc |  | 15,45 |  |  |
|  | 2875274110101 |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  |  | buc |  | 30,90 |  |  |
|  | 2875274000501 |  | Cot de jgheab |  |  | buc |  | 30,90 |  |  |
|  | 2874115837745 |  | Suruburi |  |  | buc |  | 1 545,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv gr.0,8 mm, d.100mm |  |  | m |  | 48,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 16,80 |  |  |
|  | 2710406311726 |  | Burlan rotund prefabricat tip brass gr.0,8 mm, d.100mm |  |  | m |  | 51,41 |  |  |
|  | 2875274000502 |  | Cot burlan |  |  | buc |  | 24,48 |  |  |
|  | 2875274110001 |  | Piesa de legatura |  |  | buc |  | 12,24 |  |  |
|  | 2413217300010 |  | Cleme |  |  | buc |  | 24,48 |  |  |
|  | 2874115830000 |  | Pilnii de curatire |  |  | buc |  | 12,24 |  |  |
|  | 2875274000503 |  | Cot de capat |  |  | buc |  | 12,24 |  |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  |  | buc |  | 12,24 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,72 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de reparatie acoperis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Reparatie pereti exteriori |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | CC03C |  | Montare plase sudate la placi (150x150x3, 1,98kg/m2) |  |  | kg |  | 594,00 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 14,85 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,97 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate VR-1 150x150 D-4mm |  |  | kg |  | 599,94 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 2,97 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 5,94 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 178,20 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,36 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | CF10A K=2 |  | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu |  |  | m2 |  | 300,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 840,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 120,00 |  |  |
|  | 2664102102008 |  | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 3,60 |  |  |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 13,80 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 3 420,00 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 1 860,00 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 21,60 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 5,40 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 3,60 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Reparatie pereti exteriori |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total inclusiv Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  | Total inclusiv Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |