Anexa nr. 21

la Documentația standard nr. 115

din 15.09.2021

- CAIET DE SARCINI

- Bunuri

Obiectul Achiziționarea  și instalarea echipamentelor pentru accesul persoanelor cu dezabilității locomotorii în incintra clădirii administrative din str. A. Russo nr.1 aflată in gestiunea I.P. DGACG RM (repetat)

- Autoritatea contractantă : I.P. Direcția generala pentru administrarea Clădirilor Guvernului Republicii Moldova

1. Descriere generală. Informaţii

Se dau detalii generale privind obiectul achiziției.

Ascensor vertical sau platformă (în funcție de soluția propusă), pentru persoane cu deficiente locomotorii, traseu care urmărește linia scărilor existente; Dimensiuni minime cabină: 1100 x 1400 mm; Uși automate cu deschidere adecvată; Panouri de comandă între 900–1200 mm, cu inscripții tactile și semnalizare acustică; Sistem de comunicație de urgență (interfon); Sistem de coborâre automată în caz de pană de curent.Amenajări conexe: Rampă de acces cu înclinație ≤ 8%; Balustrade din inox conforme cu CP C.01.02:2018; Iluminat de siguranță în cabină și în zonele de acces; Pardoseli și finisaje antiderapante.. Viteza minima 0,10 m/s. Capacitatea de ridicare minima 225 kg. Rețele electrice: Sursa de alimentare — 220V. Alimentare din tabloul electric general; Protecție la supratensiune și scurtcircuit;  Instalare UPS (necesar).

Documente  livrate de către operatorul economic. Cerinte obligatorii:  Minim ani de experientä specificä în livrarea bunurilor §i/sau serviciilor similare — 3 ani Ofertantul va prezenta un contracte similare indeplinit pe parcursul perioadei indicate —3 ani. 9. Prezentarea obligatorie a unui desen tehnic pentru platforma propusä . 10. Prezentarea de dovezi privind conformitatea produsului - Certificat de conformitate sau declaratie de conformitate eliberat/eliberatä de Producätor, 11. Licentä de activitate .

2.  Utilizarea, păstrarea, protecţia, calitatea produselor/serviciilor

Se precizează detalii privind modul de transportare, prestare, utilizare și locul livrării/prestării a produselor/serviciilor. Platforma va avea pasaport tehnic, eliberat de uzina producätoare. 2. Nivelul de zgomot sä corespundä standardelor în vigoare. 3. Termen de garantie pentru utilaj conform termenelor preväzute de uzina producätoare, dar nu mai mic de 3 ani. 4. Termen de garantie pentru lucräri — nu mai mic de 5 ani din data semnärii procesului-verbal de predare-primire. 5. Termen de livrare, montare dare în exploatare 90 •zile calendaristice. 6. Platforma , piesele si materialele de completare propuse de ofertant trebuie sa fie produse in una din tarile Uniunii Europene in conformitate cu standartele si directivele europene

- Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Se precizează conformitatea şi aplicabilitatea materialelor, legislaţia, reglementările tehnice şi standardele aplicate. Respectarea standardelor: SM SR EN 81-20, EN 81-70, EN 81-40, CP C.01.02:2018

- Cerinţe privind calculul costului/prețului

Se precizează modalitatea de calculare a costului bunului/serviciului, prin trimitere la actele normative în domeniu. In pretul ofertei de asemenea vor fi incluse costul tuturor lucrärilor de constructie, demolärii, perforäri, sau restabilirii, a treptelor sau a balustradelor existente. Ofertantii au obligatia de a vizita pe cont propriu încäperile, destinate instalärii platformei a determina parametrii tehnici necesari volumurile de lucräri, inclusiv cele aferente montärii platformei, în baza cärora va formula oferta tehnicä financiarä.

5. Mostre Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

- Mostrele bunurilor propuse – care corespund specificațiilor de preț, specificațiilor tehnice și documentelor care confirmă calitatea acestora, sau  Descrieri și fotografii ce confirmă calitatea, țara de origine și producătorul bunurilor propuse.

6. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru prestarea serviciilor

Se precizează echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, etc.. Proiect tehnic complet, inclusiv memoriu, planșe și devize (F1, 3, 7, 9); Vizualizări 3D și soluții alternative; Copii după certificatele de conformitate ale echipamentelor; Cartea tehnică a lucrării și echipamentelor; Procese-verbale de recepție și punere în funcțiune; Autorizația de funcționare emisă de autoritatea competentă.. Compatibilitatea cu structura existentă a clădirii; Lucrările să nu afecteze structura de rezistență.

7. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Se precizează furnizorul articolelor, produselor şi pieselor necesare instalaţiilor, tipurile şi cantitatea.

8. Definiţii

Se precizează termenii şi definiţiile utilizate în caietul de sarcini şi unele caracteristici.

9. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți. – conform anuntului de participare.

10. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante - . – conform anuntului de participare.

Autoritatea contractantă     I.P. DGACG RM              Data 19.06.2025

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat, modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul bunurilor/serviciilor. Autoritatea contactantă este obligătă să respecte legislați