| ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5] |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție: |  |  |  |  |
| Denumirea licitaţiei: utilaj de verificare a frânelor troleibuzelor |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunului | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 42900000-5 | Bloc de comandă | Bloc de comandă prevăzut cu două viteze (2,5km/h și 5km/h), cu convertor de frecvențe |  |  |
|  | Stand cu role pentru verificarea frânelor | Stand cu role acoperite cu pulbere, pentru verificarea frânelor la autocamioane. Se instalează în groapă la nivel cu podeaua. Motor ascuns sub grupul de role. Dimensiuni(o parte) mm: 1200x1045x554; Greutatea(o parte)kg: 450; Lungimea rolei mm: 1000; Diametrul rolei mm: 205; Rolele: Oțel acoperit cu compozit de pulbere; Ambreaj - uscat/umed: 0,9/0,8; Diametrul rolei de urmărire mm: 100; Viteza de testare: 2,6 și 5,2 km/h; Sarcina maximă a dmisă pe osie: 13t; Puterea motoarelor: 7,5 kWt; Tensiune: 3x400/50V/Hz; Cablare/siguranță: Pentru motoare 7,5kW:5x6/50mm/A; Sitemul de măsurare a forței externe cu sensor: Amplificator încorporat DMS |  |  |
|  | Rama-cadru | Rama-cadru de instalare a rolelor. |  |  |
|  | Lucrări | Lucrări de montare a utilajului. |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: _____________________

Ofertantul: _______________________ Adresa (sediul): _______________________________________________________

E-mail: _____________________________ Telefon (fix şi mobil): _______________________________________________