PARTEA II

CAIET DE SARCINI

- Denumirea obiectivului – Achiziția lucrărilor de restaurare a clădirii administrative cu nr. cadastral 0100520074.01. – sediul Oficiului Avocatului Poporului, din str. Sfatul Țării nr. 16, mun. Chișinău.

- Amplasarea obiectivului – Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Sfatul Țării, nr.16.

- Beneficiar - Oficiul Avocatului Poporului.

- Autoritate contractantă – Oficiul Avocatului Poporului.

- Statutul de protecție: Imobilul cu nr. cadastral 0100520074.01 are statut de monument de arhitectură, artă și istorie de categorie locală, fiind înscris cu denumirea Sediul Administrației Zemstvei județene cu apartamente pentru funcționari, la nr. 359, cod ChCi9.9-4.1 (cu adresa Sfatul Țării nr.16 A, B) la Compartimentul Strada Sfatul Țării, în Registrul monumentelor istorice de categorie locală din municipiul Chișinău, în același timp este parte componentă a Nucleului istoric al Chișinăului – zonă construită protejată, înscrisă cu nr. 308 în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 1531/1993 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.15-17 din 2.02.2010).

LISTA CU CANTITĂŢI DE LUCRĂRI №2-1-6

Încălzire

| Nr. crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrări de construcție |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Încălzire |  |  |
| 1 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (RADIK 22-300 L=400мм) | buc | 5,00 |
| 2 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (RADIK 22-500 L=400мм) | buc | 9,00 |
| 3 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (RADIK 22-500 L=500мм) | buc | 11,00 |
| 4 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (RADIK 22-500 L=600мм) | buc | 19,00 |
| 5 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (RADIK 22-500 L=700мм) | buc | 21,00 |
| 6 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (RADIK 22-500 L=800мм) | buc | 4,00 |
| 7 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (RADIK 22-500 L=900мм) | buc | 6,00 |
| 8 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (RADIK 22-500 L=1000мм) | buc | 7,00 |
| 9 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (RADIK 22-500 L=1100мм) | buc | 4,00 |
| 10 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (RADIK 33-500 L=1200мм) | buc | 1,00 |
| 11 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (RADIK 33-500 L=1400мм) | buc | 13,00 |
| 12 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2 (Запорный клапан угловой с возможностью подсоединения дренажного крана, предназначен для отключения отдельного отопительного прибора для его демонтажа или технического обслужевания без слива всей системы dв=15 RLV) | buc | 121,00 |
| 13 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2 (Клапан с предварительной настройкой угловой, выполнение UK dв=15 RA-N) | buc | 79,00 |
| 14 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2 (Термостатический элемент со встроенным датчиком с защитой от мороза и устройством для ограничения и и фиксирования температурой настройки, диапазон настройки 6-26 °C, производитель DANFOSS RA 2991) | buc | 79,00 |
| 15 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2 (Автоматический балансировочный клапан-регулятор перепада давления прямого действия, резьба внутренняя поддерживает постоянный перепад давления в диапазоне dp=5...25кПа, оборудован дренажным краном, монтируется на обратной подводке, производитель DANFOSS dв=15) | buc | 27,00 |
| 16 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4 (Автоматический балансировочный клапан-регулятор перепада давления прямого действия, резьба внутренняя поддерживает постоянный перепад давления в диапазоне dp=5...25кПа, оборудован дренажным краном, монтируется на обратной подводке, производитель DANFOSS dв=20) | buc | 2,00 |
| 17 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2 (Запорно-измерительный клапан, имеет отверстие для подключения импульсной трубки от регулятора перепада давления и возможность установки измерительных ниппелей ASV-M db=15) | buc | 6,00 |
| 18 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4 (Запорно-измерительный клапан, имеет отверстие для подключения импульсной трубки от регулятора перепада давления и возможность установки измерительных ниппелей ASV-M db=20) | buc | 21,00 |
| 19 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4 (Запорно-измерительный клапан, имеет отверстие для подключения импульсной трубки от регулятора перепада давления и возможность установки измерительных ниппелей ASV-M db=25) | buc | 2,00 |
| 20 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de ½ (Кран шаровый dв=15 для воздухоотводчиков) | buc | 24,00 |
| 21 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4 (Автоматический воздухоотводчик) | buc | 24,00 |
| 22 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2 (Сливной вентиль dв=15) | buc | 26,00 |
| 23 | IC11A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 18x2 ГОСТ10704-91 | m | 100,00 |
| 24 | IC30B | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 18x2 (Отвод для стальной трубы 90* diam. 18x2) | buc | 2,00 |
| 25 | IC30L | Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2 (тройник стальной D18x2/D18x2/D18x2) | buc | 32,00 |
| 26 | IC30B | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 18x2 (Переходник с металла на полипропилен diam. 18x2/20x3.4) | buc | 10,00 |
| 27 | IC30B | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 18x2 (Переходник с металла на полипропилен diam. 18x2/25x4.2) | buc | 20,00 |
| 28 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2 ГОСТ10704-91 | m | 120,90 |
| 29 | IC30D | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 (Отвод для стальной трубы 90* diam. 25x2) | buc | 10,00 |
| 30 | IC30N | Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 (тройник стальной D25x2/D18x2/D18x2) | buc | 6,00 |
| 31 | IC30N | Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 (тройник стальной D25x2/D18x2/D25x2) | buc | 4,00 |
| 32 | IC30N | Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 (тройник стальной D25x2/D25x2/D25x2) | buc | 6,00 |
| 33 | IC30D | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 (Переходник с металла на полипропилен diam. 25x2/25x4.2) | buc | 18,00 |
| 34 | IC30D | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 (Переходник с металла на полипропилен diam. 25x2/32x5.4) | buc | 2,00 |
| 35 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2 ГОСТ10704-91 | m | 95,00 |
| 36 | IC30E | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4 (Отвод для стальной трубы 90* diam. 32x2) | buc | 12,00 |
| 37 | IC30O | Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4 (тройник стальной D32x2/D25x2/D25x2) | buc | 8,00 |
| 38 | IC30O | Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4 (тройник стальной D32x2/D18x2/D32x2) | buc | 2,00 |
| 39 | IC30O | Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4 (тройник стальной D32x2/D25x2/D32x2) | buc | 4,00 |
| 40 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 45x3 ГОСТ10704-91 | m | 29,10 |
| 41 | IC30F | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2 (Отвод для стальной трубы 90* diam. 45x3) | buc | 2,00 |
| 42 | IC30P | Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2 (тройник стальной D45x3/D57x3/D25x2) | buc | 2,00 |
| 43 | IC11F | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 57x3.5 ГОСТ10704-91 | m | 5,00 |
| 44 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 220,90 |
| 45 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 129,10 |
| 46 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 220,90 |
| 47 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 129,10 |
| 48 | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund ГФ-21 si 2 straturi de emai БТ-177) | m2 | 29,70 |
| 49 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala (Труба полипропиленовая усиленная стекловолокном PP-R Composit, PN20 T=90oC ф20х3,4 "Ecoplastic") | m | 494,00 |
| 50 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala (фитинги PP-R Composit, PN20 T=90oC ф20х3,4 "Ecoplastic") | m | 197,60 |
| 51 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala (Труба полипропиленовая усиленная стекловолокном PP-R Composit, PN20 T=90oC ф25х4,2 "Ecoplastic") | m | 367,00 |
| 52 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala (фитинги PP-R Composit, PN20 T=90oC ф25х4,2 "Ecoplastic") | m | 146,80 |
| 53 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Труба полипропиленовая усиленная стекловолокном PP-R Composit, PN20 T=90oC ф32х5,4 "Ecoplastic") | m | 10,00 |
| 54 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (фитинги PP-R Composit, PN20 T=90oC ф32х5,4 "Ecoplastic") | m | 4,00 |
| 55 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 861,00 |
| 56 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 10,00 |
| 57 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 861,00 |
| 58 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 10,00 |
| 59 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=22x9 mm ПЭП | m | 344,00 |
| 60 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=28x9 mm ПЭП | m | 367,00 |
| 61 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=35x9 mm ПЭП | m | 10,00 |
| 62 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=18x40 mm (изоляционные материалы "Скорлупа" с покровным слоем из алюминиевой фольги б=40мм для стальной трубы D18x2 типа ISOVER) | m | 110,00 |
| 63 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25x40 mm (изоляционные материалы "Скорлупа" с покровным слоем из алюминиевой фольги б=40мм для стальной трубы D25x2 типа ISOVER) | m | 133,10 |
| 64 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32x40 mm (изоляционные материалы "Скорлупа" с покровным слоем из алюминиевой фольги б=40мм для стальной трубы D32x2 типа ISOVER) | m | 104,50 |
| 65 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=45x40 mm (изоляционные материалы "Скорлупа" с покровным слоем из алюминиевой фольги б=40мм для стальной трубы D45x3 типа ISOVER) | m | 32,10 |
| 66 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=57x40 mm (изоляционные материалы "Скорлупа" с покровным слоем из алюминиевой фольги б=40мм для стальной трубы D57x3 типа ISOVER) | m | 5,50 |
| 67 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel 18x2 pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 101,00 |
| 68 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel 25x2 entru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 122,00 |
| 69 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel D32x2 pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 96,00 |
| 70 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel D45x3 pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 30,00 |
| 71 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel D57x3 pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 6,00 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Incalzire |  |  |
| 72 | Preț furnizor | Электрический конвектор ECH/R-2000 E Electrolux | buc | 1,00 |

| Nr. crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor, cheltuieli şi resurse | Unitatea de măsură | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Incalzire |  |  |
| 1 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ( RADIK 22-300 L=400мм ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 |
|  | 28221157000001 | Radiator ( RADIK 22-300 L=400мм ) | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0030 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 2 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ( RADIK 22-500 L=400мм ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 |
|  | 28221157000002 | Radiator ( RADIK 22-500 L=400мм ) | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0030 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 3 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ( RADIK 22-500 L=500мм ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 |
|  | 28221157000003 | Radiator ( RADIK 22-500 L=500мм ) | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0030 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 4 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ( RADIK 22-500 L=600мм ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 |
|  | 28221157000004 | Radiator ( RADIK 22-500 L=600мм ) | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0030 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 5 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ( RADIK 22-500 L=700мм ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 |
|  | 28221157000005 | Radiator ( RADIK 22-500 L=700мм ) | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0030 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 6 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ( RADIK 22-500 L=800мм ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 |
|  | 28221157000006 | Radiator ( RADIK 22-500 L=800мм ) | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0030 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 7 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ( RADIK 22-500 L=900мм ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 |
|  | 28221157000007 | Radiator ( RADIK 22-500 L=900мм ) | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0030 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 8 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ( RADIK 22-500 L=1000мм ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 |
|  | 28221157000008 | Radiator ( RADIK 22-500 L=1000мм ) | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0030 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 9 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ( RADIK 22-500 L=1100мм ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6500 |
|  | 28221157000009 | Radiator ( RADIK 22-500 L=1100мм ) | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0040 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0080 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 10 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ( RADIK 33-500 L=1200мм ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6500 |
|  | 282211570000010 | Radiator ( RADIK 33-500 L=1200мм ) | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0040 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0080 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 11 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ( RADIK 33-500 L=1400мм ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6500 |
|  | 282211570000011 | Radiator ( RADIK 33-500 L=1400мм ) | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0040 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0080 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 12 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" ( Запорный клапан угловой с возможностью подсоединения дренажного крана, предназначен для отключения отдельного отопительного прибора для его демонтажа или технического обслужевания без слива всей системы dв=15 RLV ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 |
|  | 287527420270015 | Robinet cu dublu reglaj ( Запорный клапан угловой с возможностью подсоединения дренажного крана, предназначен для отключения отдельного отопительного прибора для его демонтажа или технического обслужевания без слива всей системы dв=15 RLV ) | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 13 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" ( Клапан с предварительной настройкой угловой, выполнение UK dв=15 RA-N ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 |
|  | 2875274202700151 | Robinet cu dublu reglaj ( Клапан с предварительной настройкой угловой, выполнение UK dв=15 RA-N ) | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 14 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" ( Термостатический элемент со встроенным датчиком с защитой от мороза и устройством для ограничения и и фиксирования температурой настройки, диапазон настройки 6-26 °C, производитель DANFOSS RA 2991 ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 |
|  | 2875274202700152 | Robinet cu dublu reglaj ( Термостатический элемент со встроенным датчиком с защитой от мороза и устройством для ограничения и и фиксирования температурой настройки, диапазон настройки 6-26 °C, производитель DANFOSS RA 2991 ) | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 15 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" ( Автоматический балансировочный клапан-регулятор перепада давления прямого действия, резьба внутренняя поддерживает постоянный перепад давления в диапазоне dp=5...25кПа, оборудован дренажным краном, монтируется на обратной подводке, производитель DANFOSS dв=15 ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 |
|  | 2875274202700153 | Robinet cu dublu reglaj ( Автоматический балансировочный клапан-регулятор перепада давления прямого действия, резьба внутренняя поддерживает постоянный перепад давления в диапазоне dp=5...25кПа, оборудован дренажным краном, монтируется на обратной подводке, производитель DANFOSS dв=15 ) | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 16 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" ( Автоматический балансировочный клапан-регулятор перепада давления прямого действия, резьба внутренняя поддерживает постоянный перепад давления в диапазоне dp=5...25кПа, оборудован дренажным краном, монтируется на обратной подводке, производитель DANFOSS dв=20 ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 |
|  | 287527420270020 | Robinet cu dublu reglaj ( Автоматический балансировочный клапан-регулятор перепада давления прямого действия, резьба внутренняя поддерживает постоянный перепад давления в диапазоне dp=5...25кПа, оборудован дренажным краном, монтируется на обратной подводке, производитель DANFOSS dв=20 ) | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0200 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0400 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 17 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" ( Запорно-измерительный клапан, имеет отверстие для подключения импульсной трубки от регулятора перепада давления и возможность установки измерительных ниппелей ASV-M db=15 ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |
|  | 287527420510015 | Robinet cu mufa ( Запорно-измерительный клапан, имеет отверстие для подключения импульсной трубки от регулятора перепада давления и возможность установки измерительных ниппелей ASV-M db=15 ) | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 18 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" ( Запорно-измерительный клапан, имеет отверстие для подключения импульсной трубки от регулятора перепада давления и возможность установки измерительных ниппелей ASV-M db=20 ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |
|  | 287527420510020 | Robinet cu mufa ( Запорно-измерительный клапан, имеет отверстие для подключения импульсной трубки от регулятора перепада давления и возможность установки измерительных ниппелей ASV-M db=20 ) | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 19 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" ( Запорно-измерительный клапан, имеет отверстие для подключения импульсной трубки от регулятора перепада давления и возможность установки измерительных ниппелей ASV-M db=25 ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |
|  | 287527420510025 | Robinet cu mufa ( Запорно-измерительный клапан, имеет отверстие для подключения импульсной трубки от регулятора перепада давления и возможность установки измерительных ниппелей ASV-M db=25 ) | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 20 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" ( Кран шаровый dв=15 для воздухоотводчиков ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |
|  | 287527420510115 | Robinet cu mufa ( Кран шаровый dв=15 для воздухоотводчиков ) | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 21 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" ( Автоматический воздухоотводчик ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1000 |
|  | 2913134500000 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " | buc | 1,0000 |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0,1000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 22 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" ( Сливной вентиль dв=15 ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 |
|  | 287527420270115 | Robinet cu dublu reglaj ( Сливной вентиль dв=15 ) | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 23 | IC11A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 18x2 ГОСТ10704-91 | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3500 |
|  | 252121670100018 | Teava din otel diam. 18x2 ГОСТ10704-91 | m | 1,0150 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0350 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0050 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0030 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0140 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 24 | IC30B | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 18x2 ( Отвод для стальной трубы 90* diam. 18x2 ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1600 |
|  | 252315671380018 | Fitinguri din fonta ( Отвод для стальной трубы 90* diam. 18x2 ) | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 25 | IC30L | Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" ( тройник стальной D18x2/D18x2/D18x2 ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3100 |
|  | 2523156713800181 | Fitinguri din fonta ( тройник стальной D18x2/D18x2/D18x2 ) | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0180 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0360 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 26 | IC30B | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 18x2 ( Переходник с металла на полипропилен diam. 18x2/20x3.4 ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1600 |
|  | 2523156713800182 | Fitinguri din fonta ( Переходник с металла на полипропилен diam. 18x2/20x3.4 ) | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 27 | IC30B | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 18x2 ( Переходник с металла на полипропилен diam. 18x2/25x4.2 ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1600 |
|  | 2523156713800183 | Fitinguri din fonta ( Переходник с металла на полипропилен diam. 18x2/25x4.2 ) | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 28 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2 ГОСТ10704-91 | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4800 |
|  | 252121670100025 | Teava din otel diam. 25x2 ГОСТ10704-91 | m | 1,0150 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0640 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0170 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0030 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 29 | IC30D | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" ( Отвод для стальной трубы 90* diam. 25x2 ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2700 |
|  | 252315671380025 | Fitinguri din fonta ( Отвод для стальной трубы 90* diam. 25x2 ) | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0200 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0400 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 30 | IC30N | Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" ( тройник стальной D25x2/D18x2/D18x2 ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5100 |
|  | 2523156713800251 | Fitinguri din fonta ( тройник стальной D25x2/D18x2/D18x2 ) | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 31 | IC30N | Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" ( тройник стальной D25x2/D18x2/D25x2 ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5100 |
|  | 2523156713800252 | Fitinguri din fonta ( тройник стальной D25x2/D18x2/D25x2 ) | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 32 | IC30N | Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" ( тройник стальной D25x2/D25x2/D25x2 ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5100 |
|  | 2523156713800253 | Fitinguri din fonta ( тройник стальной D25x2/D25x2/D25x2 ) | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 33 | IC30D | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" ( Переходник с металла на полипропилен diam. 25x2/25x4.2 ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2700 |
|  | 2523156713800255 | Fitinguri din fonta ( Переходник с металла на полипропилен diam. 25x2/25x4.2 ) | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0200 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0400 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 34 | IC30D | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" ( Переходник с металла на полипропилен diam. 25x2/32x5.4 ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2700 |
|  | 2523156713800256 | Fitinguri din fonta ( Переходник с металла на полипропилен diam. 25x2/32x5.4 ) | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0200 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0400 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 35 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2 ГОСТ10704-91 | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5600 |
|  | 252121670100032 | Teava din otel diam. 32x2 ГОСТ10704-91 | m | 1,0150 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0860 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0240 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0030 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0380 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 36 | IC30E | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4" ( Отвод для стальной трубы 90* diam. 32x2 ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3400 |
|  | 252315671380032 | Fitinguri din fonta ( Отвод для стальной трубы 90* diam. 32x2 ) | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0250 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 37 | IC30O | Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4" ( тройник стальной D32x2/D25x2/D25x2 ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6500 |
|  | 2523156713800321 | Fitinguri din fonta ( тройник стальной D32x2/D25x2/D25x2 ) | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0390 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0780 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 38 | IC30O | Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4" ( тройник стальной D32x2/D18x2/D32x2 ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6500 |
|  | 2523156713800322 | Fitinguri din fonta ( тройник стальной D32x2/D18x2/D32x2 ) | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0390 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0780 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 39 | IC30O | Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4" ( тройник стальной D32x2/D25x2/D32x2 ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6500 |
|  | 2523156713800323 | Fitinguri din fonta ( тройник стальной D32x2/D25x2/D32x2 ) | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0390 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0780 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 40 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 45x3 ГОСТ10704-91 | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6200 |
|  | 252121670100045 | Teava din otel diam. 45x3 ГОСТ10704-91 | m | 1,0150 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1050 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0300 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0030 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 41 | IC30F | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2" ( Отвод для стальной трубы 90* diam. 45x3 ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 |
|  | 252315671380045 | Fitinguri din fonta ( Отвод для стальной трубы 90* diam. 45x3 ) | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 42 | IC30P | Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2" ( тройник стальной D45x3/D57x3/D25x2 ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,7600 |
|  | 2523156713800451 | Fitinguri din fonta ( тройник стальной D45x3/D57x3/D25x2 ) | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0450 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0900 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 43 | IC11F | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 57x3.5 ГОСТ10704-91 | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,7500 |
|  | 252121670100057 | Teava din otel diam. 57x3.5 ГОСТ10704-91 | m | 1,0150 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1460 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0430 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0030 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0630 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 44 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,0900 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,0400 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 45 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1100 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,0500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 46 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,0800 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 47 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 48 | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund ГФ-21 si 2 straturi de emai БТ-177 ) | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om. | 1,1220 |
|  | 24301161041602 | Email alchidic БТ-177 | kg | 0,3000 |
|  | 24302261008141 | Grund miniu ГФ-021 | kg | 0,1500 |
|  | 2430226109260 | Diluant 509 D.005-1 S 3123, | kg | 0,0420 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 49 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala ( Труба полипропиленовая усиленная стекловолокном PP-R Composit, PN20 T=90oC ф20х3,4 "Ecoplastic" ) | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3500 |
|  | 25212167562034 | Teava ( Труба полипропиленовая усиленная стекловолокном PP-R Composit, PN20 T=90oC ф20х3,4 "Ecoplastic" ) | m | 1,0300 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 50 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala ( фитинги PP-R Composit, PN20 T=90oC ф20х3,4 "Ecoplastic" ) | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3500 |
|  | 252121675620341 | Teava ( фитинги PP-R Composit, PN20 T=90oC ф20х3,4 "Ecoplastic" ) | m | 1,0300 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 51 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala ( Труба полипропиленовая усиленная стекловолокном PP-R Composit, PN20 T=90oC ф25х4,2 "Ecoplastic" ) | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 |
|  | 25212167562542 | Teava ( Труба полипропиленовая усиленная стекловолокном PP-R Composit, PN20 T=90oC ф25х4,2 "Ecoplastic" ) | m | 1,0300 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 52 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala ( фитинги PP-R Composit, PN20 T=90oC ф25х4,2 "Ecoplastic" ) | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 |
|  | 252121675625421 | Teava ( фитинги PP-R Composit, PN20 T=90oC ф25х4,2 "Ecoplastic" ) | m | 1,0300 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 53 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm ( Труба полипропиленовая усиленная стекловолокном PP-R Composit, PN20 T=90oC ф32х5,4 "Ecoplastic" ) | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 |
|  | 25212167163254 | Teava ( Труба полипропиленовая усиленная стекловолокном PP-R Composit, PN20 T=90oC ф32х5,4 "Ecoplastic" ) | m | 1,0300 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 54 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm ( фитинги PP-R Composit, PN20 T=90oC ф32х5,4 "Ecoplastic" ) | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 |
|  | 252121671632541 | Teava ( фитинги PP-R Composit, PN20 T=90oC ф32х5,4 "Ecoplastic" ) | m | 1,0300 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 55 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,0900 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,0400 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 56 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1100 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,0500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 57 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,0800 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 58 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 59 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=22x9 mm ПЭП | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,4200 |
|  | 33205173522322 | Termoizolatie conducte D=22x9 mm ПЭП | m | 1,0300 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 60 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=28x9 mm ПЭП | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,4200 |
|  | 33205173522328 | Termoizolatie conducte D=28x9 mm ПЭП | m | 1,0300 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 61 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=35x9 mm ПЭП | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,4200 |
|  | 33205173522335 | Termoizolatie conducte D=35x9 mm ПЭП | m | 1,0300 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 62 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=18x40 mm ( изоляционные материалы "Скорлупа" с покровным слоем из алюминиевой фольги б=40мм для стальной трубы D18x2 типа ISOVER ) | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,5100 |
|  | 33205173522318 | Termoizolatie conducte ( изоляционные материалы "Скорлупа" с покровным слоем из алюминиевой фольги б=40мм для стальной трубы D18x2 типа ISOVER ) | m | 1,0300 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 63 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25x40 mm ( изоляционные материалы "Скорлупа" с покровным слоем из алюминиевой фольги б=40мм для стальной трубы D25x2 типа ISOVER ) | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,5100 |
|  | 33205173522325 | Termoizolatie conducte ( изоляционные материалы "Скорлупа" с покровным слоем из алюминиевой фольги б=40мм для стальной трубы D25x2 типа ISOVER ) | m | 1,0300 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 64 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32x40 mm ( изоляционные материалы "Скорлупа" с покровным слоем из алюминиевой фольги б=40мм для стальной трубы D32x2 типа ISOVER ) | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,5100 |
|  | 33205173522332 | Termoizolatie conducte ( изоляционные материалы "Скорлупа" с покровным слоем из алюминиевой фольги б=40мм для стальной трубы D32x2 типа ISOVER ) | m | 1,0300 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 65 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=45x40 mm ( изоляционные материалы "Скорлупа" с покровным слоем из алюминиевой фольги б=40мм для стальной трубы D45x3 типа ISOVER ) | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,5100 |
|  | 33205173522345 | Termoizolatie conducte ( изоляционные материалы "Скорлупа" с покровным слоем из алюминиевой фольги б=40мм для стальной трубы D45x3 типа ISOVER ) | m | 1,0300 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 66 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=57x40 mm ( изоляционные материалы "Скорлупа" с покровным слоем из алюминиевой фольги б=40мм для стальной трубы D57x3 типа ISOVER ) | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,5100 |
|  | 33205173522357 | Termoizolatie conducte ( изоляционные материалы "Скорлупа" с покровным слоем из алюминиевой фольги б=40мм для стальной трубы D57x3 типа ISOVER ) | m | 1,0300 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 67 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel 18x2 pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2000 |
|  | 287527420400018 | Bratara fixare D18 | buc | 1,0000 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 1,0000 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 1,0000 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 1,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 68 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel 25x2 entru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2000 |
|  | 287527420400025 | Bratara fixare D25 | buc | 1,0000 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 1,0000 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 1,0000 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 1,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 69 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel D32x2 pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2800 |
|  | 287527420400032 | Bratara fixare D32 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 1,0000 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 1,0000 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 1,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 70 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel D45x3 pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2800 |
|  | 287527420400045 | Bratara fixare D45 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 1,0000 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 1,0000 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 1,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 71 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel D57x3 pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2800 |
|  | 287527420400057 | Bratara fixare D57 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 1,0000 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 1,0000 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 1,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1000 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
|  |  | 2.1. Incalzire |  |  |
| 72 | Pret furnizor | Электрический конвектор ECH/R-2000 E Electrolux | buc |  |
|  | 865-350410 | Электрический конвектор ECH/R-2000 E Electrolux | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |