| Sistemul de alimentare cu apa de la sonda arteziana existenta cu nr.61/1B spre rezervorul existent de pe teritoriul Institutul de Medicina Urgenta din str. Toma Ciorba 1 №21-2025-SPT-TH |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Caiet de sarcini

Statia de clorinare. Lucrari tehnologice. (2-1-4)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari terasamente |  |  |  |
| 1 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 0,175 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 0,768 |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 0,500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,030 |
| 3 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Pat de nisip) | m3 | 1,000 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om. | 0,610 |
|  | 14211022031 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm (pat de nisip) | m3 | 1,025 |
| 4 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat) | 100 m3 | 0,010 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,022 |
| 5 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 1,700 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,439 |
| 6 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,010 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,004 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,000 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,004 |
| 7 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 4,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,240 |
| 8 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 4,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,000 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,400 |
| 9 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,140 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-util | 0,153 |
| 10 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,140 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,235 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 1,320 |
|  |  | 1.2. Conducte si accesorii |  |  |  |
| 11 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (Conducta PE100 PN10 SDR17 d90mm) | m | 6,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,882 |
|  | 2521216711090 | Conducta PE100 SDR17 PN10 d90mm | m | 6,212 |
|  | 2010102901170* | Bile, manele D=15-18 cm (pentru conducte) | m3 | 0,022 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,180 |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,069 |
| 12 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: banzii de avertizare nu include conform proiectului (Conducta PE100 PN10 SDR17 d50mm) | m | 20,000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,720 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,360 |
|  | 2521216711050 | Conducta PE100 PN10 SDR17 d50mm | m | 20,060 |
|  | 25132066215001** | Banda de avertizare | m | 21,600 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,800 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,800 |
| 13 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: banzii de avertizare nu include conform proiectului (Conducta PE100 PN10 SDR17 d25mm) | m | 28,000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,008 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,504 |
|  | 2521216711025 | Conducta PE100 PN10 SDR17 d25mm | m | 28,084 |
|  | 25132066215001** | Banda de avertizare | m | 30,240 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 1,120 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 1,120 |
| 14 |  | Banda de semnalizare | m | 26,000 |
|  | 2513206621501 | Banda de semnalizare | m | 26,000 |
| 15 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 48,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,920 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 4,800 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 1,440 |
| 16 | AcF11D | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 6,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,420 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,900 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,300 |
| 17 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m | 54,000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,221 |
|  | 28752774100000 | Compresor 5m3/min | h-ut | 0,108 |
| 18 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Robinet tip fluture FI-FE d25mm) | buc | 4,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,200 |
|  | 2874117300*625 | Robinet tip fluture FI-FE d25mm | buc | 4,160 |
| 19 | SD20B | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" (Stut filetat FE d1'' L=250mm) | buc | 2,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,420 |
|  | 2721204122300-1 | Stut filetat FE d1'' L=250mm | buc | 2,020 |
|  | 2513206621870* | Placa marsit 3 mm | kg | 0,065 |
| 20 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Racord (adaptor) compresiune FI d25x1'' ) | buc | 5,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,750 |
|  | 252315671815*253 | Racord (adaptor) compresiune FI d25x1'' | buc | 5,150 |
| 21 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Cot compresiune 90* d25mm ) | buc | 14,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 4,900 |
|  | 252315671815*257 | Cot compresiune 90* d25mm | buc | 14,420 |
| 22 | AcA32A aplicativ | Imbinarea cu mufa de azbociment a pieselor de legatura, din fonta, la conductele din presiune, de azbociment, clasa 12 sau clasa 20, avind diametrul de 80-150 mm (Cot 90* din PVC d50mm) Nota: in resurse pretul este doar pentru manopera si piesa de trecere. | buc | 8,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 3,280 |
|  | 2665122701600** | Mufa de azbociment | buc | 8,405 |
|  | 2513736601500*05 | Cot 90* PVC d50mm | buc | 16,810 |
|  | 2451317344247** | Sapun pasta 38 % | kg | 0,131 |
| 23 | AcA32A aplicativ | Imbinarea cu mufa de azbociment a pieselor de legatura, din fonta, la conductele din presiune, de azbociment, clasa 12 sau clasa 20, avind diametrul de 80-150 mm (Cot 90* din PVC d110mm) Nota: in resurse pretul este doar pentru manopera si piesa de trecere. | buc | 4,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,640 |
|  | 2665122701600** | Mufa de azbociment | buc | 4,202 |
|  | 2513736601500*011 | Cot 90* PVC d110mm | buc | 8,405 |
|  | 2451317344247** | Sapun pasta 38 % | kg | 0,065 |
| 24 | AcA32A aplicativ | Imbinarea cu mufa de azbociment a pieselor de legatura, din fonta, la conductele din presiune, de azbociment, clasa 12 sau clasa 20, avind diametrul de 80-150 mm (Teu din PVC d110x50mm) Nota: in resurse pretul este doar pentru manopera si piesa de trecere. | buc | 1,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,410 |
|  | 2665122701600** | Mufa de azbociment | buc | 1,051 |
|  | 2513736601500*0115 | Teu PVC d110x50mm | buc | 2,101 |
|  | 2451317344247** | Sapun pasta 38 % | kg | 0,016 |
| 25 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Mufa compresiune d25mm ) | buc | 7,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,450 |
|  | 2523156713811-125 | Mufa compresiune d25mm | buc | 7,210 |
| 26 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Cot compresiune 90* d50mm) | buc | 10,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 5,800 |
|  | 2523156713811-295 | Cot compresiune 90* d50mm | buc | 10,300 |
| 27 | AcA32A aplicativ | Imbinarea cu mufa de azbociment a pieselor de legatura, din fonta, la conductele din presiune, de azbociment, clasa 12 sau clasa 20, avind diametrul de 80-150 mm (Manson PVC d50mm) Nota: in resurse pretul este doar pentru manopera si piesa de trecere. | buc | 3,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,230 |
|  | 2665122701600** | Mufa de azbociment | buc | 3,152 |
|  | 2513736601500*051 | Manson PVC d50mm | buc | 6,304 |
|  | 2451317344247** | Sapun pasta 38 % | kg | 0,049 |
| 28 | AcA32A aplicativ | Imbinarea cu mufa de azbociment a pieselor de legatura, din fonta, la conductele din presiune, de azbociment, clasa 12 sau clasa 20, avind diametrul de 80-150 mm (Manson PVC d110mm) Nota: in resurse pretul este doar pentru manopera si piesa de trecere. | buc | 6,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,460 |
|  | 2665122701600** | Mufa de azbociment | buc | 6,304 |
|  | 2513736601500*052 | Manson PVC d110mm | buc | 12,607 |
|  | 2451317344247** | Sapun pasta 38 % | kg | 0,098 |
| 29 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm (Conducta PVC d50mm) | m | 12,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 3,600 |
|  | 2521216700500-5 | Conducta PVC d50mm | m | 12,542 |
|  | 2513736601700 | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate | buc | 1,387 |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,012 |
| 30 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm (Conducta PVC d110mm) | m | 24,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 7,200 |
|  | 2521216700500-11 | Conducta PVC d110mm | m | 25,085 |
|  | 2513736601700 | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate | buc | 2,774 |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,024 |
| 31 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm (Conducta PVC d160mm) | m | 12,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 3,600 |
|  | 2521216700500-16 | Conducta PVC d160mm | m | 12,542 |
|  | 2513736601700 | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate | buc | 1,387 |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,012 |
| 32 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm (Tub de protectie d50x3,0mm, L=500mm, 2buc) | m | 1,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,500 |
|  | 25212167010*0503 | Tub de protectie din otel d50x3,0mm | m | 1,060 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,095 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,210 |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 0,137 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 0,074 |
|  | 2320322600374 | Citom | kg | 0,021 |
|  | 2112307324986 | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,021 |
|  | 2320156200951 | Motorina motor DIESEL-ld | kg | 0,147 |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,060 |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,001 |
| 33 | IzL11B | Izolatia anticoroziva foarte intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=250-500 mm | m2 | 0,160 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,088 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,019 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,006 |
|  | 2652102100696 | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146 | kg | 0,032 |
|  | 2430116104195 | Vopsea anticoroziva pe baza de bitum strat I v.903-65 | kg | 0,080 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,006 |
|  | 1111000100035 | Adeband de 50 mm latime nii 4065 | m2 | 0,365 |
|  | 1111000100017 | Deseuri textile de matase | kg | 0,005 |
|  | 2112307324962 | Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tipl 160 g/mp - suluri | kg | 0,029 |
|  | 2862306829940 | Perii circulare din sirma d 150 | buc | 0,002 |
|  | 2952270003017 | Aparat de zugravit electric 0,5 kw | h-ut | 0,006 |
|  | 2922140006704 | Macara turn cu brat inclinat de 3,1-4,5 tf | h-ut | 0,009 |
|  | 2940420007690 | Masina din curatat tevi si conducte mobila 40 cp | h-ut | 0,031 |
| 34 | SA38C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1" (Brida fixare cu diblu d25mm) | buc | 16,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,800 |
|  | 2875274204040-02 | Brida fixare cu diblu d25mm | buc | 16,000 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,080 |
|  | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6 | buc | 16,000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,000 |
|  | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm | buc | 16,000 |
| 35 | SA38F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2" (Brida fixare cu diblu d50mm) | buc | 10,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,700 |
|  | 2875274204040-050 | Brida fixare cu diblu d50mm | buc | 10,000 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,060 |
|  | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6 | buc | 10,000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 10,000 |
|  | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm | buc | 10,000 |
| 36 | SA38I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4" (Brida fixare cu diblu d110mm) | buc | 10,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,800 |
|  | 2875274204040-11 | Brida fixare cu diblu d110mm | buc | 10,000 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,060 |
|  | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6 | buc | 10,000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 10,000 |
|  | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm | buc | 10,000 |
| 37 | SA38H | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3" (Brida fixare cu diblu d80mm) | buc | 12,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,960 |
|  | 2875274204040-08 | Brida fixare cu diblu d80mm | buc | 12,000 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,072 |
|  | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6 | buc | 12,000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,000 |
|  | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm | buc | 12,000 |
| 38 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Profil din metal perforat 41x21mm, L=500mm, 12 buc) | kg | 11,000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 2,090 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,110 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,110 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,110 |
|  | 2775276309886-3 | Profil din metal perforat | kg | 11,000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,055 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,088 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,165 |
|  |  | 1.3. Demolarea si restabilirea |  |  |  |
|  |  | 1.3.1. Drumul din asfalt (L=10m, b=600mm) |  |  |  |
| 39 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 20,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,800 |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,070 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,800 |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 5,880 |
| 40 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 1,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,600 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,019 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,775 |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 0,775 |
| 41 | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Desfacerea straturilor din piatra sparta si nisip) | 100 m3 | 0,024 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,056 |
| 42 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip, h=150mm | m3 | 1,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,900 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,100 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,210 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |
| 43 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta, h=250mm | m3 | 1,500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,485 |
|  | 1411122201752*2 | Piatra sparta | m3 | 1,725 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,150 |
|  | 2592270004221 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,630 |
| 44 | DB19A | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 6,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,720 |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 0,564 |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,018 |
|  | 2710603420375 | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm | kg | 0,066 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,068 |
| 45 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 6,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,720 |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,564 |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,018 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,066 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,068 |
|  |  | 1.3.2. Transportarea gunoiului |  |  |  |
| 46 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 | 0,010 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-util | 0,026 |
| 47 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 1,900 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,490 |
| 48 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,010 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,004 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-util | 0,004 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |
| 49 | AcC06A | Montarea pe postament existent a pompelor de vid, cu piston, avind un debit de pina la 150 mc/h | buc | 2,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 5,600 |
|  | 2513736621810 | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime | kg | 1,586 |
|  | 2874115801186 | Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60 | buc | 4,120 |
|  | 2874115840479 | Piulita hexag. M12 | buc | 4,120 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,400 |
| 50 | AcC03A | Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 0,25-2,8 kw | buc | 2,000 |
|  | 7245070020600 | Electrician intretinere-reparatii | h-om | 2,100 |
|  | 2513736621815 | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime | kg | 0,515 |
|  | 2874115802013 | Suruburi cap hexagonal M 16 x 100 | buc | 6,180 |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 6,180 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |
| 51 | Pret de piata | Statie de clorinare cu hipoclorit de sodiu cu debitul maxim, Q=10 m3/h, complet echipata in set (vezi in proiect) Nota: (In pretul este inclus transportul pe santier, montajul la cheie al echipamentelor si punerea in functiune a statiei de clorinare) | set | 1,000 |
|  | 90237482011 | Statie de clorinare cu hipoclorit de sodiu cu debitul maxim, Q=10 m3/h, complet echipata in set | set | 1,000 |
| 52 | Pret de piata | Pompa de drenaj (sau echivalentul) UNILIFT AP50.50.11.A3.V , Q=4,0 m3/h, H=5,0 m, N=1,2 kW | buc | 2,000 |
|  | 90237482012 | Pompa de drenaj (sau echivalentul) UNILIFT AP50.50.11.A3.V , Q=4,0 m3/h, H=5,0 m, N=1,2 kW | buc | 2,000 |

Șef secția Mentenanță, Infrastructură și Dezvoltare                              T. Sîrbu

Șef serviciul reparație și construcție                                                      A.Grecu

Șef serviciul deservire și exploatarea rețelelor electrice                       V. Conacu

Șef serviciul termotehnic                                                                       V. Grevici

Specialist în management și organizare                                                V. Martalog