CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Construirea scolii sportive pentru elevi din mun.Straseni, str.Cetatea Alba, 2

Retele electrice exterioare AEE

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | TsA16B3 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu | m3 | 6,40 |
| 2 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 5,20 |
| 3 | AcA10A1 | Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga | buc | 2,00 |
| 4 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,05 |
| 5 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri PVC D110 | 1 km | 0,013 |
| 6 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 1,20 |
| 7 |  | Caramida rosie | buc | 166,00 |
| 8 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0,75 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 9 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 0,20 |
| 10 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 0,20 |
| 11 | 08-02-145-2 | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m | 0,20 |
| 12 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m | 0,18 |
| 13 | 08-02-147-2 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg | 100 m | 0,05 |
| 14 |  | Cablu de putere bronat din aluminiu cu sec.5x50 mm2 АПвзБбШп-1 | m | 40,00 |
| 15 | 08-02-396-2 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m | 100 m | 0,05 |
| 16 |  | Jgheab metalic 80x100x3000; 2.0mm | m | 5,00 |
| 17 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t | 0,05 |
| 18 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm 5m (exclusiv otel, macara , camion) | 10 buc | 0,30 |
| 19 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm (exclusiv otel, macara , camion, suport corp de iluminat) | 100 m | 0,09 |
| 20 |  | Otel rotund d20 mm | m | 18,00 |
| 21 | 08-02-472-7 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,20 |
| 22 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | 0,05 |
| 23 |  | Furtun metalic izolat d40 mm | m | 5,00 |
| 24 | 08-02-146-2 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,10 |
| 25 |  | Cablu de putere din aluminiu cu sec.4x50 mm2 АВВГнг-0,66 | m | 10,00 |
| 26 | 08-03-573-6 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200х600х500 BZUM-TF-01-1000 | buc | 1,00 |
| 27 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze Contor de energie electrica, In=5-120 A ZMG-310CR | buc | 1,00 |
| 28 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 -Intrerupator automat cu reglare In=100A BA88-37 | buc | 1,00 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 29 |  | Tablou de evidenta BZUM-TF-01-1000 | buc | 1,00 |
| 30 |  | Separator de sarcina, In=100 A BP32 | buc | 1,00 |
| 31 |  | Contor de energie electrica, In=5-120 A ZMG-310CR | buc | 1,00 |
| 32 |  | Intrerupator automat cu reglare In=100A BA88-37 | buc | 1,00 |