| Construirea cazangeriei si retelelor de alimentare cu gaze naturale la IMSP Spitalulu Raional Straseni din str.T.Ciorba 11/1. mun.Straseni. r-nul Straseni | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 4-1-1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 0,42 |
| 2 | TsA16B3 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu | m3 | 8,50 |
| 3 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 8,00 |
| 4 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,42 |
| 5 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,50 |
| 6 | AcA10A1 | Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga - Aplicativ | buc | 10,00 |
| 7 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat Intrare cablu in cladire | buc | 1,00 |
| 8 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri Teava PVC ПНД/ПВД rosie d110 mm | 1 km | 0,04 |
| 9 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 10,00 |
| 10 |  | Caramida rosie | buc | 1 042,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 11 | 08-03-521-1 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A Intrerupator automat cu reglare In=250A BA88-35 | buc | 3,00 |
| 12 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 1,91 |
| 13 |  | Cablu de putere bronat din aluminiu cu bronat din aluminiu cu sec. 4x50 mm2 АПвзБбШп-1 | m | 191,00 |
| 14 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 1,91 |
| 15 | 08-02-145-2 | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m | 1,51 |
| 16 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m | 0,40 |
| 17 | 08-03-521-1 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A Separator de sarcina, In=250 A BP32 | buc | 1,00 |
| 18 | 08-01-053-1 | Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV - Transformator de curent 100/5 TTИ | buc | 3,00 |
| 19 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze- Contor de energie electrica, In=5A ZMG-410CR | buc | 1,00 |
| 20 | 08-02-147-2 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg Cablu de putere din cupru cu izolatie polivinilhlorid sec. 5x35 mm2 ВВГнг-LS | 100 m | 0,15 |
| 21 |  | Cablu de putere din cupru cu izolatie polivinilhlorid sec. 5x35 mm2 ВВГнг-LS | m | 15,00 |
| 22 | 08-02-396-9 | Canal metalic suspendat de constructii pe tiranti sau suspensii, lungime 2 m | 100 m | 0,18 |
| 23 |  | Jgheab metalic 80x100x3000; >2.0mm | m | 18,00 |
| 24 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm | 10 buc | 0,30 |
| 25 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,20 |
| 26 | 08-02-472-5 | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm d20 | 100 m | 0,25 |
| 27 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t | 0,10 |
| 28 | 08-03-572-5 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700х1100 - Tablou metalic, IP65 ЩMП-7-0 УT1 IP65 | buc | 1,00 |
| 29 | 08-03-521-1 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A Separator-comutator de sarcina, In=100 A/4P ABB-OT-100E4C | buc | 1,00 |
| 30 | 08-02-147-2 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg Cablu de putere din cupru cu sec. 5x35 mm2 КГ | 100 m | 0,15 |
| 31 |  | Cablu de putere din cupru cu sec. 5x35 mm2 КГ | m | 15,00 |
| 32 | 08-03-591-11 | Priza de fisa tripolara | 100 buc | 1,00 |
| 33 |  | Stecher 3P+N+PE,125A ССИ-045 | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 34 |  | Intrerupator automat cu reglare In=250A BA88-35 | buc | 3,00 |
| 35 |  | Tablou de evidenta, U=380V BZUM-TF-01-250 | buc | 1,00 |
| 36 |  | Separator de sarcina, In=250 A BP32 | buc | 1,00 |
| 37 |  | Transformator de curent 100/5 TTИ | buc | 3,00 |
| 38 |  | Contor de energie electrica, In=5A ZMG-410CR | buc | 1,00 |
| 39 |  | Tablou metalic, IP65 ЩMП-7-0 УT1 IP65 | buc | 1,00 |
| 40 |  | Separator-comutator de sarcina, In=100 A/4P ABB-OT-100E4C | buc | 1,00 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.