| Reparatia capitala a imobilului cu nr. cad. 0100.112.01 (scoala nr.6) din bd. Cuza-Voda 17/3, mun. Chisinau | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2A

Solutii arhitecturale Bloc A (04/2021-1-SA)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Demolari/demontari |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Subsol cota -2.200 |  |  |
| 1 | RpCP45A | Demontarea usilor si ferestrelor metalice / usi metalice | kg | 42,500 |
| 2 | RpCP44A | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor / gratii din metal | kg | 76,000 |
| 3 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / balustrada ext | kg | 31,500 |
| 4 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / usi din lemn | m2 | 4,200 |
| 5 | RpCG29C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / pereti din caramida | m3 | 4,630 |
| 6 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / tencuiala de pe pereti | m2 | 374,000 |
| 7 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / finisari de pe tavane | m2 | 160,850 |
| 8 | RpVA35B | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm | m2 | 147,800 |
|  |  | Capitolul 1.2. Etaj cota 0.000 |  |  |
| 9 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / balustrada ext | kg | 80,000 |
| 10 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / usi din lemn | m2 | 32,500 |
| 11 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / usi PVC | m2 | 4,750 |
| 12 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / ferestre din lemn | m2 | 206,100 |
| 13 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / ferestre PVC | m2 | 4,900 |
| 14 | RpCQ11C | Demontarea peretilor cu caramizi de sticla | m2 | 6,200 |
| 15 | RpCG29C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / pereti din caramida | m3 | 8,430 |
| 16 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ pereti desp. din placaj pe carcasa din lemn | m2 | 95,300 |
| 17 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie / goluri de usa | m3 | 1,390 |
| 18 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 26,900 |
| 19 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / pardoseli linoleum | m2 | 544,700 |
| 20 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 571,600 |
| 21 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare | m3 | 85,700 |
| 22 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 62,000 |
| 23 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / tencuiala de pe pereti | m2 | 1 278,000 |
| 24 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ panouri decorative de pe pereti h=1.3 m | m2 | 240,750 |
| 25 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / finisari de pe tavane | m2 | 874,850 |
| 26 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / copertina din tabla de otel | m2 | 12,000 |
| 27 | RpCG29C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / zidarie BCA | m3 | 0,330 |
| 28 | RpCK42B | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate / pardosea mozaic | m2 | 211,100 |
| 29 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare | m3 | 31,670 |
| 30 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 54,350 |
| 31 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / cutie de ventilatie | m2 | 58,000 |
| 32 | RpVA35B | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm | m2 | 104,400 |
| 33 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / baza sub toaleta | m3 | 1,300 |
|  |  | Capitolul 1.3. Etajl cota +3.300 |  |  |
| 34 | RpCP45A | Demontarea usilor si ferestrelor metalice / usi metalice | kg | 95,000 |
| 35 | RpCP44A | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor / gratii din metal | kg | 28,500 |
| 36 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / usi din lemn | m2 | 30,700 |
| 37 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / ferestre din lemn | m2 | 212,400 |
| 38 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / ferestre PVC | m2 | 4,900 |
| 39 | RpCQ11C | Demontarea peretilor cu caramizi de sticla | m2 | 13,800 |
| 40 | RpCG29C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / pereti din caramida | m3 | 5,430 |
| 41 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ pereti desp. din placaj pe carcasa din lemn | m2 | 56,550 |
| 42 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie / goluri de usa | m3 | 0,190 |
| 43 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 26,600 |
| 44 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / pardoseli linoleum | m2 | 549,550 |
| 45 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 49,800 |
| 46 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 576,150 |
| 47 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare | m3 | 93,900 |
| 48 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc / podium din lemn | m2 | 14,800 |
| 49 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 64,000 |
| 50 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / tencuiala de pe pereti | m2 | 1 310,850 |
| 51 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ panouri decorative de pe pereti h=1.3 m | m2 | 103,300 |
| 52 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / finisari de pe tavane | m2 | 862,700 |
| 53 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. / lambriu din plastic de pe tavan | m2 | 14,250 |
| 54 | RpCG29C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / zidarie BCA | m3 | 0,330 |
| 55 | RpCK42B | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate / pardosea mozaic | m2 | 211,100 |
| 56 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare | m3 | 31,670 |
| 57 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / cutie de ventilatie | m2 | 58,000 |
| 58 | RpVA35B | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm | m2 | 104,400 |
| 59 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / baza sub toaleta | m3 | 1,300 |
|  |  | Capitolul 1.4. Etaj cota +6.600 |  |  |
| 60 | RpCP45A | Demontarea usilor si ferestrelor metalice / usi metalice | kg | 47,500 |
| 61 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / usi din lemn | m2 | 34,300 |
| 62 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / ferestre din lemn | m2 | 212,400 |
| 63 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / ferestre PVC | m2 | 4,900 |
| 64 | RpCQ11C | Demontarea peretilor cu caramizi de sticla | m2 | 13,800 |
| 65 | RpCG29C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / pereti din caramida | m3 | 6,230 |
| 66 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ pereti desp. din placaj pe carcasa din lemn | m2 | 56,150 |
| 67 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie / goluri de usa | m3 | 0,190 |
| 68 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / balustrada int | kg | 361,500 |
| 69 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 26,600 |
| 70 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / pardoseli linoleum | m2 | 601,000 |
| 71 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 627,600 |
| 72 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare | m3 | 94,100 |
| 73 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc / podium din lemn | m2 | 16,500 |
| 74 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 64,000 |
| 75 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / tencuiala de pe pereti | m2 | 1 323,000 |
| 76 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ panouri decorative de pe pereti h=1.3 m | m2 | 119,800 |
| 77 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / finisari de pe tavane | m2 | 862,250 |
| 78 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. / lambriu din plastic de pe tavan | m2 | 14,250 |
| 79 | RpCG29C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / zidarie BCA | m3 | 0,330 |
| 80 | RpCG29C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / pereti din ipsos turnat | m3 | 0,960 |
| 81 | RpCK42B | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate / pardosea mozaic | m2 | 211,100 |
| 82 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare | m3 | 31,670 |
| 83 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / cutie de ventilatie | m2 | 58,000 |
| 84 | RpVA35B | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm | m2 | 104,400 |
| 85 | RpCL22E | Desfacerea scarilor metalice in spirala sau drepte | kg | 36,000 |
| 86 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / baza sub toaleta | m3 | 1,300 |
|  |  | Capitolul 1.5. Acoperis |  |  |
| 87 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / placa de parapet din beton | m3 | 20,900 |
| 88 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi / k=2, pentru 4 straturi membrane acoperis si iesire acoperis | m2 | 905,100 |
| 89 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 905,100 |
| 90 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare / termoizolant din cheramzit | m3 | 269,400 |
| 91 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / tabla zincata la canale de ventilatie | m2 | 18,300 |
| 92 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / usi din lemn | m2 | 0,850 |
|  |  | Capitolul 1.6. Deseuri |  |  |
| 93 | TrB01A2-5 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t | 781,650 |
| 94 | TrB22D1B2 | Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0,5-1 t si inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m | t | 266,800 |
| 95 | TrI1AA01C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 1 048,450 |
| 96 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 1 048,450 |
|  |  | Capitolul 2. Inchideri si compartimentari |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Caramida |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1.1. Cota 0.000 |  |  |
| 97 | CD65G | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la pereti interiori, cu prepararea manuala а mortarului M-50, inaltimeа etajului pina la 4 m | m3 | 3,900 |
|  |  | Capitolul 2.2. Pereti despartitori din ipsos |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2.1. Cota 0.000 |  |  |
| 98 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 104,000 |
| 99 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 70,000 |
| 100 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 34,000 |
| 101 | CD56A | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofug cu nut si feder cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m | 100m2 | 0,280 |
| 102 | CD56A | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m | 100m2 | 0,490 |
|  |  | Capitolul 2.2.2. Cota +3.300 |  |  |
| 103 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 80,000 |
| 104 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 54,000 |
| 105 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 26,000 |
| 106 | CD56A | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofug cu nut si feder cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m | 100m2 | 0,280 |
| 107 | CD56A | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m | 100m2 | 0,420 |
|  |  | Capitolul 2.2.3. Cota +6.600 |  |  |
| 108 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 104,000 |
| 109 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 70,000 |
| 110 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 34,000 |
| 111 | CD56A | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofug cu nut si feder cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m | 100m2 | 0,280 |
| 112 | CD56A | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m | 100m2 | 0,480 |
|  |  | Capitolul 3. Astupare goluri |  |  |
| 113 | RpCG05A | Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm | m3 | 21,500 |
|  |  | Capitolul 4. Scara interioara subsol (sectiune a-a, b-b plansa 10) |  |  |
| 114 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | 0,200 |
| 115 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 0,600 |
| 116 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris gr. 40 mm | m3 | 2,000 |
| 117 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 46,800 |
| 118 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata ф5Bp1 150x150 | kg | 18,600 |
| 119 | CA03A3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B7.5 | m3 | 7,800 |
|  |  | Capitolul 5. Acoperis |  |  |
|  |  | Capitolul 5.1. Constructie |  |  |
| 120 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Membrana bituminoasa Bipoli EPP | m2 | 898,100 |
| 121 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Membrana bituminoasa Bipoli EPP la imbinarea cu parapetul | m2 | 52,200 |
| 122 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton celular usor 0.2 MPa gr. 50...300 mm | m3 | 157,200 |
| 123 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula antivaporti | m2 | 898,100 |
| 124 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc / Vata minerala 160 kg/m3 grosime 100mm | m2 | 898,100 |
| 125 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc / Vata minerala 100 kg/m3 grosime 100mm | m2 | 898,100 |
| 126 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula antivaporti | m2 | 898,100 |
| 127 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa R3 VR1 100x100 ( 1kg/m2) | kg | 898,100 |
| 128 | IzF18C | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150 fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm / k=1.67 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 5.0 cm | m2 | 898,100 |
| 129 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri / Executarea rosturilor de dilatare h=2/3 din inaltimea sapei, ochi 5000x5000 | m | 359,200 |
| 130 | RpCE33A | Umplerea rosturilor cu mastic | m | 359,200 |
| 131 | CE13B | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.5 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)" ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2 | m2 | 898,100 |
| 132 | SB28B | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. / aplicativ, aerator ф110 mm | buc | 10,000 |
|  |  | Capitolul 5.2. Iesire la acoperis |  |  |
| 133 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla din otel galvanizat (capac) | m2 | 4,000 |
| 134 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Membrana bituminoasa Bipoli EPP | m2 | 7,000 |
| 135 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula antivaporti | m2 | 7,000 |
| 136 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc / Vata minerala 100 kg/m3 grosime 100mm | m2 | 7,000 |
| 137 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula antivaporti | m2 | 7,000 |
| 138 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa R3 VR1 100x100 ( 1kg/m2) | kg | 7,000 |
| 139 | IzF18C | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150 fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm / k=1.67 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 5.0 cm | m2 | 7,000 |
| 140 | CE13B | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.5 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)" ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2 | m2 | 7,000 |
| 141 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului betonogrunt intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 20,000 |
| 142 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 126kg/m3 gr. 100 mm / Cornier din aluminiu consum 0.5 ml/m2 | m2 | 20,000 |
| 143 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. / Compozitie adeziva | m2 | 20,000 |
| 144 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / Compozitie adeziva k=3 pentru grosimea finala 2 mm | m2 | -20,000 |
| 145 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului "SUPRATON EXTRA" sau "TUFFUHPUHT" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 20,000 |
| 146 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 20,000 |
| 147 | CN55A | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" / Vopsea decorativa mata exterioara de tip "Flekso Decor" 2-3 mm consum 1.6kg/m2 | m2 | 20,000 |
| 148 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 0,600 |
|  |  | Capitolul 5.3. Canale de ventilare |  |  |
| 149 | CG24A | Plinte orizontale de de conexiune planseu-perete cu dimensiune 10x10 cm, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 60,000 |
| 150 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 291,480 |
| 151 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115 | t | 0,291 |
| 152 | CE06A1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla din otel galvanizat cu acoperire polimerica | m2 | 19,000 |
| 153 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala / Vata minerala semirigida 125 kg/m3 gr. 50 mm | m2 | 60,000 |
| 154 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu / aplicativ, plinta metalica de prindere a hidroizolatiei de parapet | m | 60,000 |
| 155 | CE13B | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.5 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)" ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2 | m2 | 66,000 |
|  |  | Capitolul 5.4. Canale de ventilare pentru canalizare |  |  |
| 156 | RCsB30O | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm / k=1.98 pentru adincimea forarii 220 mm | buc | 2,000 |
| 157 | RCsB30J | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm / k=1.98 pentru adincimea forarii 220 mm | buc | 5,000 |
| 158 | SA33E | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 2 1/2" | buc | 5,000 |
| 159 | SA33H | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 4" | buc | 2,000 |
| 160 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 7,000 |
| 161 | SB28B | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. / aplicativ, etansare din tabla pentru cos ф100 | buc | 2,000 |
| 162 | SB28B | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. / aplicativ, etansare din tabla pentru cos ф50 | buc | 5,000 |
| 163 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice | m | 1,480 |
| 164 | CE24I | Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri | buc | 7,000 |
|  |  | Capitolul 5.5. Parapet Nod 3 (Plansa 17) |  |  |
| 165 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu / aplicativ, sina de prindere TECHNONICOL cu surub ascutit 4.8x50 mm | m | 174,000 |
| 166 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat / Element ancora TECHNONICOL 8x45 mm | buc | 871,000 |
| 167 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala / Vata minerala 135 kg/m3 gr. 50 mm | m2 | 30,500 |
| 168 | CE13B | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.5 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)" ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2 | m2 | 124,500 |
| 169 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Dispozitiv de fixare (cirja) lungime=530mm, latime=100mm, t=2mm | buc | 291,000 |
| 170 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla din otel galvanizat (capac) | m2 | 103,000 |
|  |  | Capitolul 5.6. Nod A (Parafrunzar) |  |  |
| 171 | RCsB30O | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm / k=1.98 pentru adincimea forarii 220 mm | buc | 4,000 |
| 172 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / inel de reazem Ir1 (4 buc) | kg | 45,680 |
| 173 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 4,000 |
| 174 | CD67C | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la stilpi de forma dreptunghiulara nearmati, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m | m3 | 0,080 |
| 175 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Membrana bituminoasa Bipoli EPP | m2 | 2,000 |
| 176 | RpSB27A | Montarea gurii de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm / Parafrunzar de colectare a apelor pluviale de tip Hutterer Lechner GmbH HL 62.1 sau analog inclusiv pilnie de receptie | buc | 4,000 |
| 177 | CE13B | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.5 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)" ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2 | m2 | 4,000 |
|  |  | Capitolul 5.7. Scara metalica SM1 (Plansa 38) |  |  |
| 178 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancoraj cu pana de tip NSA M12-150 Hilti sau analog | buc | 4,000 |
| 179 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 68,140 |
| 180 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115 | t | 0,068 |
|  |  | Capitolul 6. Timplarii |  |  |
|  |  | Capitolul 6.1. Usi |  |  |
| 181 | CK33A | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor / Pentru usile exterioare si de la casa scarii | buc | 20,000 |
| 182 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa fara prag exterioara dubla cu inchidere automata din profil aluminiu cu bara termica si termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S U1 1170x2615(h) - 2buc | m2 | 6,120 |
| 183 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa fara prag interioara dubla din aluminiu cu 4 camere, cu auto-inchidere si cu garnituri de etansare in portici, geam cu sticla armata, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1.6 Vt/m2k U2 1370x2270(h) - 6buc | m2 | 18,660 |
| 184 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa din MDF sponat cu sticla (sticla cu pelicula blindat) fara prag U6 970x2070(h) - 29 buc; U7 970x2070(h) - 3buc | m2 | 64,250 |
| 185 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu fara prag, cu 4 camere, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k U3 670x2070(h) - 11 buc; U4 970x2070(h) - 2buc; U5 770x2070(h) - 1buc; U8 870x2070(h) - 2buc; U17 570x1370(h) - 1buc | m2 | 25,250 |
| 186 | CK56C | Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice pline in doua canaturi / Usa fara prag exterioara dubla cu geam cu sticla armata din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI30, cu deschidere automata U11 1770x2270(h) - 1buc | m2 | 4,018 |
| 187 | CK56A | Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice pline intr-un canat / Usa fara prag exterioara din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI30, cu deschidere automata U12 970x2070(h) - 2buc | m2 | 4,016 |
| 188 | CK56A | Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice pline intr-un canat / Usa fara prag din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI30, U9 870x2070(h) -3buc; U10 870x2070(h) - 7buc; U13 970x2070(h) - 2buc; U14 870x2070(h) - 1buc; U15 670x1170(h) - 1buc; U16 970x2070(h) - 5buc | m2 | 34,650 |
|  |  | Capitolul 6.2. Ferestre |  |  |
| 189 | CK57F | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi / Fereastra PVC cu bara termica si geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F7 1770x1815(h) - 9 buc; | m2 | 28,915 |
| 190 | CK57F | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi / Fereastra PVC cu parte oarba pentru gratie cu bara termica si geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F7* 1770x1815(h) - 2 buc | m2 | 6,425 |
| 191 | CK57H | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelelor ale geamurilor fixe / Fereastra PVC cu bara termica si geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F1 4770x1815(h) - 4buc; F2 4770x1815(h) - 38 buc; F3 4770x1815(h) - 6buc; F6 4770x1815(h) - 1buc; F8 2570x1215(h) - 12buc; F9 11120x1815(h) - 3buc | m2 | 522,240 |
| 192 | CK57H | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelelor ale geamurilor fixe / Fereastra PVC cu parte oarba pentru gratie cu bara termica si geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F3* 4770x1815(h) - 2buc; F4 4770x1815(h) - 1buc; F5 4770x1815(h) - 1buc | m2 | 34,630 |
| 193 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=300 mm | m | 365,000 |
|  |  | Capitolul 7. Finisare pardosea |  |  |
|  |  | Capitolul 7.1. Cota -2.000 |  |  |
|  |  | Capitolul 7.1.1. Incapere 1,2,3,6,8,9 |  |  |
| 194 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 169,400 |
| 195 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 169,400 |
|  |  | Capitolul 7.1.2. Incapere nr.4 |  |  |
| 196 | RpCU09A | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare | t | 304,000 |
| 197 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 178,800 |
| 198 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 1,788 |
| 199 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris | 100m2 | 7,152 |
| 200 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Beton B7.5 gr. 80mm | m3 | 57,220 |
| 201 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 100 mm | m3 | 71,520 |
| 202 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 715,200 |
|  |  | Capitolul 7.2. Cota 0.000 |  |  |
|  |  | Capitolul 7.2.1. Incapere nr.3,3* |  |  |
| 203 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grunduire -betonokontakt "TUFFUHGPUHT" sau analog | m2 | 37,800 |
| 204 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm | m2 | 37,800 |
|  |  | Capitolul 7.2.2. Incapere nr. 1,2,2* |  |  |
| 205 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 211,250 |
| 206 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 40 mm | m3 | 8,450 |
| 207 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 211,250 |
| 208 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm | m2 | 211,250 |
|  |  | Capitolul 7.2.3. Incapere nr. 4,5,20,21 |  |  |
| 209 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 27,500 |
| 210 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat / Mastic bituminos | m2 | 30,250 |
| 211 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu | m2 | 30,250 |
| 212 | IzF19A | Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu nisip 1...3 mm (3 kg/m2), fixat uniform intr-un strat de mastic de bitum fierbinte | m2 | 27,500 |
| 213 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 27,500 |
| 214 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa ceramica striata "Porcelanato" gr.10 mm | m2 | 27,500 |
|  |  | Capitolul 7.2.4. Incapere nr. 9,13,19 |  |  |
| 215 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 43,850 |
| 216 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 45 mm | m3 | 1,973 |
| 217 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 43,850 |
| 218 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm | m2 | 43,850 |
|  |  | Capitolul 7.2.5. Incapere nr. 6...8,10...12,14...18 |  |  |
| 219 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 558,700 |
| 220 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 50 mm | m3 | 27,940 |
| 221 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 558,700 |
| 222 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Linoleum pe baza de PVC gr.3 mm | m2 | 558,700 |
|  |  | Capitolul 7.3. Cota +3.300 |  |  |
|  |  | Capitolul 7.3.1. Incapere nr.3,3* |  |  |
| 223 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grunduire -betonokontakt "TUFFUHGPUHT" sau analog | m2 | 37,800 |
| 224 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm | m2 | 37,800 |
|  |  | Capitolul 7.3.2. Incapere nr. 1,2,2* |  |  |
| 225 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 211,250 |
| 226 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 44 mm | m3 | 9,300 |
| 227 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 211,250 |
| 228 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm | m2 | 211,250 |
|  |  | Capitolul 7.3.3. Incapere nr. 4,5,19,20 |  |  |
| 229 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 27,500 |
| 230 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat / Mastic bituminos | m2 | 30,250 |
| 231 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu | m2 | 30,250 |
| 232 | IzF19A | Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu nisip 1...3 mm (3 kg/m2), fixat uniform intr-un strat de mastic de bitum fierbinte | m2 | 27,500 |
| 233 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 27,500 |
| 234 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa ceramica striata "Porcelanato" gr.10 mm | m2 | 27,500 |
|  |  | Capitolul 7.3.4. Incapere nr. 9,18 |  |  |
| 235 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 27,900 |
| 236 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 45 mm | m3 | 1,255 |
| 237 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 27,900 |
| 238 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm | m2 | 27,900 |
|  |  | Capitolul 7.3.5. Incapere nr. 6,6*,7,8,10...17 |  |  |
| 239 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 560,850 |
| 240 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 45 mm | m3 | 25,240 |
| 241 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 560,850 |
| 242 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Linoleum pe baza de PVC gr.3 mm | m2 | 560,850 |
|  |  | Capitolul 7.4. Cota +6.600 |  |  |
|  |  | Capitolul 7.4.1. Incapere nr.3,3* |  |  |
| 243 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grunduire -betonokontakt "TUFFUHGPUHT" sau analog | m2 | 37,800 |
| 244 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm | m2 | 37,800 |
|  |  | Capitolul 7.4.2. Incapere nr. 1,2,2* |  |  |
| 245 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 211,250 |
| 246 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 44 mm | m3 | 9,300 |
| 247 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 211,250 |
| 248 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm | m2 | 211,250 |
|  |  | Capitolul 7.4.3. Incapere nr. 4,5,20,21 |  |  |
| 249 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 27,500 |
| 250 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat / Mastic bituminos | m2 | 30,250 |
| 251 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu | m2 | 30,250 |
| 252 | IzF19A | Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu nisip 1...3 mm (3 kg/m2), fixat uniform intr-un strat de mastic de bitum fierbinte | m2 | 27,500 |
| 253 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 27,500 |
| 254 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa ceramica striata "Porcelanato" gr.10 mm | m2 | 27,500 |
|  |  | Capitolul 7.4.4. Incapere nr. 9,19 |  |  |
| 255 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 27,900 |
| 256 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 45 mm | m3 | 1,255 |
| 257 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 27,900 |
| 258 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm | m2 | 27,900 |
|  |  | Capitolul 7.4.5. Incapere nr. 6...8,10...18 |  |  |
| 259 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 560,550 |
| 260 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 45 mm | m3 | 25,220 |
| 261 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 560,550 |
| 262 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Linoleum pe baza de PVC gr.3 mm | m2 | 560,550 |
|  |  | Capitolul 7.5. Diverse |  |  |
| 263 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm | m | 519,000 |
| 264 |  | Profil de colt din PVC | m | 519,000 |
| 265 |  | Profil de protectie trepte cu rizuri din aluminiu eloxat | m | 115,000 |
|  |  | Capitolul 8. Finisare tavan |  |  |
|  |  | Capitolul 8.1. Cota -2.000 |  |  |
|  |  | Capitolul 8.1.1. Tip D |  |  |
| 266 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog | m2 | 884,600 |
| 267 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 884,600 |
| 268 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog | m2 | 884,600 |
| 269 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 884,600 |
|  |  | Capitolul 8.2. Cota 0.000 |  |  |
|  |  | Capitolul 8.2.1. Tip A |  |  |
| 270 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 677,650 |
|  |  | Capitolul 8.2.2. Tip B* |  |  |
| 271 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 27,500 |
| 272 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog | m2 | 27,500 |
| 273 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 27,500 |
| 274 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog | m2 | 27,500 |
| 275 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pentru 2 straturi | m2 | 27,500 |
| 276 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog | m2 | 27,500 |
| 277 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 27,500 |
|  |  | Capitolul 8.2.3. Tip B |  |  |
| 278 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 90,450 |
| 279 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog | m2 | 90,450 |
| 280 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 90,450 |
| 281 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog | m2 | 90,450 |
| 282 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pt 2 straturi | m2 | 90,450 |
| 283 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog | m2 | 90,450 |
| 284 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 90,450 |
|  |  | Capitolul 8.2.4. Tip C |  |  |
| 285 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Betogrund sau analog | m2 | 37,800 |
| 286 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 37,800 |
| 287 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 10 mm | m2 | 37,800 |
| 288 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog | m2 | 37,800 |
| 289 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pentru 2 straturi | m2 | 37,800 |
| 290 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog | m2 | 37,800 |
| 291 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 37,800 |
|  |  | Capitolul 8.3. Cota +3.300 |  |  |
|  |  | Capitolul 8.3.1. Tip A |  |  |
| 292 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 714,200 |
|  |  | Capitolul 8.3.2. Tip B* |  |  |
| 293 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 27,500 |
| 294 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog | m2 | 27,500 |
| 295 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 27,500 |
| 296 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog | m2 | 27,500 |
| 297 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pentru 2 straturi | m2 | 27,500 |
| 298 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog | m2 | 27,500 |
| 299 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 27,500 |
|  |  | Capitolul 8.3.3. Tip B |  |  |
| 300 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 46,650 |
| 301 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog | m2 | 46,650 |
| 302 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 46,650 |
| 303 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog | m2 | 46,650 |
| 304 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pt 2 straturi | m2 | 46,650 |
| 305 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog | m2 | 46,650 |
| 306 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 46,650 |
|  |  | Capitolul 8.3.4. Tip C |  |  |
| 307 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Betogrund sau analog | m2 | 37,800 |
| 308 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 37,800 |
| 309 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 10 mm | m2 | 37,800 |
| 310 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog | m2 | 37,800 |
| 311 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pentru 2 straturi | m2 | 37,800 |
| 312 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog | m2 | 37,800 |
| 313 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 37,800 |
|  |  | Capitolul 8.4. Cota +6.600 |  |  |
|  |  | Capitolul 8.4.1. Tip A |  |  |
| 314 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 680,550 |
|  |  | Capitolul 8.4.2. Tip B* |  |  |
| 315 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 27,500 |
| 316 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog | m2 | 27,500 |
| 317 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 27,500 |
| 318 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog | m2 | 27,500 |
| 319 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pentru 2 straturi | m2 | 27,500 |
| 320 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog | m2 | 27,500 |
| 321 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 27,500 |
|  |  | Capitolul 8.4.3. Tip B |  |  |
| 322 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 83,250 |
| 323 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog | m2 | 83,250 |
| 324 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 83,250 |
| 325 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog | m2 | 83,250 |
| 326 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pt 2 straturi | m2 | 83,250 |
| 327 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog | m2 | 83,250 |
| 328 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 83,250 |
|  |  | Capitolul 8.4.4. Tip C |  |  |
| 329 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Betogrund sau analog | m2 | 37,800 |
| 330 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 37,800 |
| 331 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 10 mm | m2 | 37,800 |
| 332 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog | m2 | 37,800 |
| 333 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pentru 2 straturi | m2 | 37,800 |
| 334 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog | m2 | 37,800 |
| 335 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 37,800 |
|  |  | Capitolul 9. Finisare pereti |  |  |
|  |  | Capitolul 9.1. Cota -2.000 |  |  |
|  |  | Capitolul 9.1.1. Tip 5 |  |  |
| 336 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante | m2 | 792,200 |
| 337 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 792,200 |
| 338 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm | m2 | 792,200 |
| 339 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 792,200 |
| 340 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 792,200 |
| 341 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 792,200 |
| 342 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 792,200 |
| 343 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 792,200 |
|  |  | Capitolul 9.2. Cota 0.000 |  |  |
|  |  | Capitolul 9.2.1. Tip 1 |  |  |
| 344 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 458,700 |
| 345 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 458,700 |
| 346 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 458,700 |
| 347 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 458,700 |
| 348 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 458,700 |
| 349 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog | m2 | 458,700 |
| 350 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 458,700 |
| 351 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 13,760 |
|  |  | Capitolul 9.2.2. Tip 2 |  |  |
| 352 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 20,600 |
| 353 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 20,600 |
| 354 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 20,600 |
| 355 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 20,600 |
|  |  | Capitolul 9.2.3. Tip 3 |  |  |
| 356 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante | m2 | 103,800 |
| 357 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 103,800 |
| 358 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 103,800 |
| 359 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 103,800 |
| 360 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 103,800 |
| 361 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 103,800 |
| 362 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 103,800 |
| 363 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 3,100 |
|  |  | Capitolul 9.2.4. Tip 3* |  |  |
| 364 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante | m2 | 810,600 |
| 365 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 810,600 |
| 366 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm | m2 | 810,600 |
| 367 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 810,600 |
| 368 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 810,600 |
| 369 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 810,600 |
| 370 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 810,600 |
| 371 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 810,600 |
| 372 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 24,300 |
|  |  | Capitolul 9.2.5. Tip 4 |  |  |
| 373 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante | m2 | 110,200 |
| 374 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 110,200 |
| 375 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm | m2 | 110,200 |
| 376 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 110,200 |
| 377 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 110,200 |
|  |  | Capitolul 9.3. Cota +3.300 |  |  |
|  |  | Capitolul 9.3.1. Tip 1 |  |  |
| 378 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 471,900 |
| 379 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 471,900 |
| 380 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 471,900 |
| 381 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 471,900 |
| 382 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 471,900 |
| 383 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog | m2 | 471,900 |
| 384 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 471,900 |
| 385 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 14,160 |
|  |  | Capitolul 9.3.2. Tip 2 |  |  |
| 386 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 20,600 |
| 387 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 20,600 |
| 388 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 20,600 |
| 389 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 20,600 |
|  |  | Capitolul 9.3.3. Tip 3 |  |  |
| 390 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante | m2 | 79,200 |
| 391 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 79,200 |
| 392 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 79,200 |
| 393 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 79,200 |
| 394 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 79,200 |
| 395 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 79,200 |
| 396 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 79,200 |
| 397 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 2,400 |
|  |  | Capitolul 9.3.4. Tip 3* |  |  |
| 398 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante | m2 | 802,400 |
| 399 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 802,400 |
| 400 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm | m2 | 802,400 |
| 401 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 802,400 |
| 402 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 802,400 |
| 403 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 802,400 |
| 404 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 802,400 |
| 405 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 802,400 |
| 406 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 24,070 |
|  |  | Capitolul 9.3.5. Tip 4 |  |  |
| 407 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante | m2 | 110,200 |
| 408 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 110,200 |
| 409 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm | m2 | 110,200 |
| 410 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 110,200 |
| 411 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 110,200 |
|  |  | Capitolul 9.4. Cota +6.600 |  |  |
|  |  | Capitolul 9.4.1. Tip 1 |  |  |
| 412 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 467,300 |
| 413 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 467,300 |
| 414 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 467,300 |
| 415 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 467,300 |
| 416 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 467,300 |
| 417 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog | m2 | 467,300 |
| 418 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 467,300 |
| 419 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 14,020 |
|  |  | Capitolul 9.4.2. Tip 2 |  |  |
| 420 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 20,600 |
| 421 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 20,600 |
| 422 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 20,600 |
| 423 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 20,600 |
|  |  | Capitolul 9.4.3. Tip 3 |  |  |
| 424 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante | m2 | 115,000 |
| 425 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 115,000 |
| 426 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 115,000 |
| 427 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 115,000 |
| 428 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 115,000 |
| 429 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 115,000 |
| 430 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 115,000 |
| 431 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 2,300 |
|  |  | Capitolul 9.4.4. Tip 3* |  |  |
| 432 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante | m2 | 796,800 |
| 433 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 796,800 |
| 434 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm | m2 | 796,800 |
| 435 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 796,800 |
| 436 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 796,800 |
| 437 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 796,800 |
| 438 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 796,800 |
| 439 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 796,800 |
| 440 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 23,900 |
|  |  | Capitolul 9.4.5. Tip 4 |  |  |
| 441 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante | m2 | 110,200 |
| 442 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 110,200 |
| 443 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm | m2 | 110,200 |
| 444 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 110,200 |
| 445 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 110,200 |
|  |  | Capitolul 9.5. Glafuri interioare |  |  |
| 446 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 135,000 |
| 447 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 135,000 |
| 448 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / consum chit pe baza de ipsos 2.5 kg/m2 | m2 | 135,000 |
| 449 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / grund acrilic universal | m2 | 135,000 |
| 450 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 135,000 |
| 451 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 4,050 |
|  |  | Capitolul 9.6. Diverse |  |  |
| 452 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice/ Baghet din MDF latime 250 mm | m | 1 201,500 |
| 453 |  | Corniera perforata de aluminiu | m | 1 299,000 |
| 454 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / zona lavoarelor in cabinete | m2 | 23,000 |
|  |  | Capitolul 10. Blocuri sanitare - Fragment 1,2,3 (Plansa 23) |  |  |
| 455 | CK22C | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa / Panouri despartitoare din panouri PAL laminate rezistente la umeditate sau panouri din material compact monolitic HPL (laminat de inalta presiune) h=1.8 m pe cadru metalic sau din aluminiu, furnitura executata din inox | m2 | 26,800 |
| 456 | СF59S | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: tevi verticale, orizontale | m2 | 36,000 |
| 457 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 36,000 |
| 458 | IA51A | Usi pentru firide de regulatoare si contoare / Usita de vizitare 200x400(h) | buc | 12,000 |
| 459 | CL21A | Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin din otel inox ф 20х2,5 petru persoane cu dezabilitati | m | 3,000 |
| 460 | CL21A | Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin din otel inox ф 45х3 petru persoane cu dezabilitati | m | 2,000 |
|  |  | Capitolul 11. Balustrade B1...B3 |  |  |
| 461 | CH06A | Balustrada din otel inoxidabil B-1, in set Teava (mina curenta) ф50x3 (32.0 ml); teava ф20x2 (84.0 ml); teava (stilp) ф40x3 L=750mm (52 buc); element decorativ ф80x8 (52 buc); teava ф20x2 L=100mm (52 buc); element decorativ ф50 (9 buc); element decorativ ф20 (27 buc) conform Plansei 24 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-1-SA) | m | 32,000 |
| 462 | CH06A | Balustrada din otel inoxidabil B-2, in set Teava (mina curenta) ф50x3 (25.50 ml); teava ф20x2 (74.50 ml); teava (stilp) ф40x3 L=750mm (42 buc); element decorativ ф80x8 (42 buc); teava ф20x2 L=100mm (42 buc); element decorativ ф50 (9 buc); element decorativ ф20 (27 buc) conform Plansei 24 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-1-SA) | m | 25,500 |
| 463 | CH06A | Balustrada din otel inoxidabil B-3, in set Teava (mina curenta) ф50x3 (4.50 ml); teava ф20x2 (11.0 ml); teava (stilp) ф40x3 L=750mm (7 buc); element decorativ ф80x8 (7 buc); teava ф20x2 L=100mm (7 buc); element decorativ ф50 (3 buc) ; element decorativ ф20 (6 buc) conform Plansei 24 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-1-SA) | m | 4,500 |
|  |  | Capitolul 12. Fragment 4 (Intrare subsol) |  |  |
|  |  | Capitolul 12.1. Finisari (Plansa 25) |  |  |
| 464 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / betongrunt | m2 | 14,500 |
| 465 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 14,500 |
| 466 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi teracota rezistente la inghet | m2 | 14,500 |
| 467 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 6,500 |
| 468 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 pt grosimea finala 2.0 cm | m2 | -6,500 |
| 469 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate | m2 | 6,500 |
|  |  | Capitolul 12.2. Copertina C1 (Plansa 27) |  |  |
| 470 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancoraj cu pana de tip NSA M12-150 Hilti sau analog | buc | 10,000 |
| 471 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 192,950 |
| 472 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115 | t | 0,193 |
| 473 | CE18A | Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, policarbonat sau polimetacrilat, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii / placi policarbonat | m2 | 9,500 |
| 474 | CE05A1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Etansare banda | m2 | 2,500 |
|  |  | Capitolul 13. Fragment 5 (Plansa 26) |  |  |
| 475 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / betongrunt | m2 | 9,500 |
| 476 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 9,500 |
| 477 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi teracota rezistente la inghet | m2 | 9,500 |
| 478 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 22,500 |
| 479 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 pt grosimea finala 2.0 cm | m2 | -22,500 |
| 480 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate | m2 | 38,000 |
|  |  | Capitolul 14. Balustrade B4..B6 |  |  |
| 481 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon de ancoraj prin dilatare M12x100 | buc | 100,000 |
| 482 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare | kg | 294,000 |
| 483 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115 | t | 0,294 |
|  |  | Capitolul 15. Finisari exterioare |  |  |
|  |  | Capitolul 15.1. Schele |  |  |
| 484 | RpCH31A | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2 | 1 487,500 |
|  |  | Capitolul 15.2. Pereti |  |  |
| 485 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului betonogrunt sau analog intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 1 240,000 |
| 486 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 126kg/m3 gr. 100 mm / Cornier din aluminiu consum 0.53 ml/m2 | m2 | 1 240,000 |
| 487 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. / Compozitie adeziva | m2 | 1 240,000 |
| 488 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / Compozitie adeziva k=3 pentru grosimea finala 2 mm | m2 | -1 240,000 |
| 489 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului "SUPRATON EXTRA" sau "TUFFUHPUHT" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 1 240,000 |
| 490 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 1 240,000 |
| 491 | CN55A | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" / Vopsea decorativa mata exterioara de tip "Flekso Decor" 2-3 mm consum 1.6kg/m2 | m2 | 1 240,000 |
| 492 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 37,200 |
|  |  | Capitolul 15.3. Glafuri exterioare |  |  |
| 493 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 102,000 |
| 494 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 126 kg/m3 gr. 30mm | m2 | 102,000 |
| 495 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. / Compozitie adeziva | m2 | 102,000 |
| 496 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / Compozitie adeziva k=3 pentru grosimea finala 2 mm | m2 | -102,000 |
| 497 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / grund acrilic universal | m2 | 102,000 |
| 498 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea siliconica pentru vopsirea fatadelor, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 102,000 |
| 499 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 3,060 |
| 500 | RpCP35B | Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu б=300 mm | m | 365,000 |
|  |  | Capitolul 15.4. Soclu |  |  |
| 501 | CK26B | Profil de suport | m | 167,000 |
| 502 | CK26B | Profil de sustinere cu marginea de lacrimat | m | 169,000 |
| 503 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat/ Primer-PU 100 | m2 | 99,000 |
| 504 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj/ Tesatura poliesterica 60 gr/m2 | m2 | 99,000 |
| 505 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Membrana ISOFLEX k=2 pentru materiale si utilaje pentru 2 straturi | m2 | 99,000 |
| 506 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Betonocontact sau analog | m2 | 247,500 |
| 507 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 50 mm | m2 | 247,500 |
| 508 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata ф3 BP-1 150x150 (0.59 kg/m2) | kg | 146,030 |
| 509 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 247,500 |
| 510 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj pt grosimea finala 3.0 cm | m2 | 247,500 |
| 511 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 247,500 |
| 512 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti | m2 | 247,500 |
| 513 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi de teracota | m2 | 247,500 |
|  |  | Capitolul 15.5. Pereu |  |  |
| 514 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris | 100m2 | 2,770 |
| 515 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris fr.20-40 compactat in pamint-150 mm | m3 | 41,550 |
| 516 | CA02C01 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice B7.5 gr. 60 mm | m3 | 16,600 |
| 517 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 277,000 |
| 518 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / BR 80.20.8 | m | 185,000 |
|  |  | Capitolul 16. Diverse |  |  |
|  |  | Capitolul 16.1. Executare goluri retele |  |  |
|  |  | Capitolul 16.1.1. Cota -2.000 |  |  |
| 519 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | 0,070 |
|  |  | Capitolul 16.1.2. Cota 0.000 |  |  |
| 520 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | 0,350 |
|  |  | Capitolul 16.1.3. Cota +3.300 |  |  |
| 521 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | 0,052 |
|  |  | Capitolul 16.1.4. Cota +6.600 |  |  |
| 522 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | 0,120 |
|  |  | Capitolul 16.2. Captusire coloane de retele |  |  |
|  |  | Capitolul 16.2.1. Cota 0.000 |  |  |
| 523 | СF59S | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC rezistent la foc gr. 12.5 mm cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit | m2 | 9,800 |
| 524 | IA51A | Usi pentru firide de regulatoare si contoare / Usita de vizitare 200x400(h) | buc | 5,000 |
| 525 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 9,800 |
| 526 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 9,800 |
| 527 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 9,800 |
| 528 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 9,800 |
|  |  | Capitolul 16.2.2. Cota +3.300 |  |  |
| 529 | СF59S | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC rezistent la foc gr. 12.5 mm cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit | m2 | 9,800 |
| 530 | IA51A | Usi pentru firide de regulatoare si contoare / Usita de vizitare 200x400(h) | buc | 5,000 |
| 531 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 9,800 |
| 532 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 9,800 |
| 533 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 9,800 |
| 534 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 9,800 |
|  |  | Capitolul 16.2.3. Cota +6.600 |  |  |
| 535 | СF59S | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC rezistent la foc gr. 12.5 mm cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit | m2 | 9,800 |
| 536 | IA51A | Usi pentru firide de regulatoare si contoare / Usita de vizitare 200x400(h) | buc | 5,000 |
| 537 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 9,800 |
| 538 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 9,800 |
| 539 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 9,800 |
| 540 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 9,800 |
|  |  | Capitolul 16.3. Podiu (Plansa 15 sectiune a-a) |  |  |
| 541 | CI17B | Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior / Placi OSB gr. 20 mm, consum total lemn 0.42 m3 | m2 | 22,000 |
| 542 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Linoleum pe baza de PVC gr.3 mm | m2 | 24,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.