| Extinderea statiei de epurare a s. Colonita mun. Chisinau | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 4-1-1

Deviz-oferta №

Alimentarea cu energie electrica. CL-0.4kV, L=0,058 km (Т1).

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montaj |  |  |  |  |
| 1 |  | В существующий DD-1 учета установить: |  |  |  |  |

| 2 | 08-03-521-28 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu dispozitiv de actionare, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A (блок рубильник-предохранитель трехполюсный, 380В, 100А, RBK-1) | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3 |  | Предохранитель плавкий, 80А, ПП-80А | buc | 3,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (шкаф учета BZUM-TF-100) | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 5 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (выключатель нагрузки ВН32-4Р-100) | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (счетчик ZMG310Cr, 380В, 5-100 А) | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (выключатель автоматический ВА47-29/3/C63) | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 8 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm pina la 600х600х350 (бокс для установки 24 модулей, ЩРн-24з, IP54, ГРЩ) | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (выключатель нагрузки ВН32-4Р-63) | buc | 1,00 |  |  |
| 10 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 3,00 |  |  |

| 11 | 08-01-066-1 | Limitator supratensiune neliniar, (ограничитель перенапряжений ОПС1-В-4Р) | set | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 12 |  | Шина соединительная YNS20-3-063 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 13 |  | Шина РЕ и N YNN10-14-100 | buc | 2,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 14 | 08-02-141-1 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (кабель с алюминиевыми жилами, бронированный, АПвБбШп-1кВ сеч. 5х6 мм2 в траншее) | 100 m | 0,29 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 15 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (кабель с алюминиевыми жилами, бронированный, АПвБбШп-1кВ сеч. 5х6 мм2) | 100 m | 0,19 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 16 | 08-02-141-1 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (кабель с алюминиевыми жилами, бронированный, АПвБбШп-1кВ сеч. 5х10 мм2 в траншее) | 100 m | 0,09 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 17 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (кабель с алюминиевыми жилами, бронированный, АПвБбШп-1кВ сеч. 5х10 мм2) | 100 m | 0,17 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 18 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 0,58 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 19 | 08-02-142-2 | Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1 (для кабеля АПвБбШп-1 5х10 мм2) | 100 m | 0,58 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 20 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 0,58 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 21 | 08-02-143-2 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator (для кабеля АПвБбШп-1 5х10 мм2) | 100 m | 0,58 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 22 | 08-02-147-10 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg (кабель с медными жилами ВВГнг(А)-0,66 сеч. 5х4 мм2 в коробе) | 100 m | 0,10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 08-02-147-10 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg (кабель с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-0,66 сеч. 5х25 мм2 в коробе) | 100 m | 0,02 |  |  |

| 24 | 08-02-147-10 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg (кабель с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-0,66 сеч. 5х35 мм2 в коробе) | 100 m | 0,12 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 25 |  | Кабель с алюминиевыми жилами, бронированный, АПвБбШп-1кВ сеч.5x10 мм2 | m | 26,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 26 |  | Кабель с алюминиевыми жилами, бронированный, АПвБбШп-1кВ сеч.5x6 мм2 | m | 48,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 27 |  | Кабель с медными жилами, с ПВХ изоляцией, ВВГнг(А)-0,66 сеч.5x4 мм2 | m | 10,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 28 |  | Кабель с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией, АВВГнг(А)-0,66 сеч.5x25 мм2 | m | 2,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 29 |  | Кабель с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией, АВВГнг(А)-0,66 сеч.5x35 мм2 | m | 12,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 30 | 08-02-396-5 | Canal metalic pe pereti si tavane, (короб стальной оцинкованный с крышкой 100х50 мм) | 100 m | 0,14 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 31 | 08-02-396-5 | Canal metalic pe pereti si tavane, (короб стальной оцинкованный с крышкой 50х50 мм) | 100 m | 0,14 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 32 | 08-02-410-2 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm (труба ПВХ 50 мм) | 100 m | 0,10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 33 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm (сталь круглая Д=20мм) | 100 m | 0,60 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 34 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm (вертикальный заземлитель ст. Д=20мм, L=3м) | 10 buc | 0,30 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Прямые затраты | LEI |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Transport |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 35 | 1 | Песок | m3 | 3,48 |  |  |

| 36 | 37 | Кирпич строительный красный | buc | 232,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 37 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (рытье траншеи механизмами для траншеи Т1, L=58 м) | 100 m3 | 0,1013 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 38 | TsA16A1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren usor (рытье траншеи вручную для траншеи Т1, L=58 м) | m3 | 0,32 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 39 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (обратная засыпка механизмами для траншеи Т1, L=58 м) | 100 m3 | 0,056 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 40 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor (обратная засыпка вручную для траншеи Т1, L=58 м) | m3 | 1,39 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 41 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (трамбовка механизмами для траншеи Т1, L=58 м) | 100 m3 | 0,056 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | TsD04D | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv (трамбовка вручную для траншеи Т1, L=58 м) | m3 | 1,39 |  |  |
| 43 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: (труба ПНД Д=50 мм в траншее) | 1 km | 0,016 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | LEI |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Transport |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 44 |  | В существующей DD-1 учета установить: |  |  |  |  |

| 45 |  | Блок рубильник-предохранитель трехполюсный, 380В, 100А, RBK-1 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 46 |  | Шкаф учета BZUM-TF-100 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 47 |  | Выключатель нагрузки ВН32-4Р/100 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 48 |  | Счетчик 380В, 5-100А, ZMR310Cr | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 49 |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3/C63 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 50 |  | Бокс для установки 24 модулей навесной ЩРн-24, IP31 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 51 |  | Выключатель нагрузки ВН32-4Р/63 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 52 |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3/С40 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 53 |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3/С20 | buc | 2,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 54 |  | Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС-В-4Р | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Прямые затраты | LEI |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |