CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de amenajare a scenei din s. Domulgeni, r-nul Floresti

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Scena modulara |  |  |
| 1 | CL18A | Confectii metalice diverse (Teava profilata 20*20*2mm) | kg | 215,6500 |
| 2 | CL18A | Confectii metalice diverse (Teava profilata 40*20*2mm) | kg | 1 257,9800 |
| 3 | CL18A | Confectii metalice diverse (Teava profilata 40*40*2mm) | kg | 336,7100 |
| 4 | CL18A | Confectii metalice diverse (Teava profilata 80*40*2mm) | kg | 202,6800 |
| 5 | CL18A | Confectii metalice diverse (Teava profilata 80*80*2mm) | kg | 204,4200 |
| 6 | CL18A | Confectii metalice diverse (Teava profilata 80*80*3mm) | kg | 172,9700 |
| 7 | CL18A | Confectii metalice diverse (List metalic de 2 mm) | kg | 97,5000 |
| 8 | CL18A | Confectii metalice diverse (Fisie metalica 40*3mm) | kg | 33,7000 |
| 9 | CL18A | Confectii metalice diverse (Cornier metalic 30*30*3mm) | kg | 16,0100 |
| 10 | CL18A | Confectii metalice diverse (Prut d-10mm) | kg | 8,4000 |
| 11 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 175,9000 |
| 12 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 | 130,0000 |
| 13 | CE28A | Carcasa de lemn de rasinoase la scaune, inclusiv executate si montarea tuturor pieselor componente conform detaliilor si a fierariei de ancorare si prindere, executate la un punct de lucru | m3 | 0,6200 |
| 14 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 | 49,6800 |
|  |  | 2. Platforma |  |  |
| 15 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 125,0000 |
| 16 | CG01A1 K-4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2 cm | m2 | 125,0000 |
| 17 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 12,0000 |
| 18 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 125,0000 |
| 19 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm | m2 | 12,0000 |