CAIET DE SARCINI

Lotul 2.2
1. Denumerea beneficiarului de stat    IMSP AMT Centru
2. Organizatorul procedurii de achiziţie  IMSP AMT Centru
3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie a acoperisurilor de tip plat a edificiului  IMSP AMT Centru, bloc CCD, str. 31august 1989, 63
BIOINGINERIE, CHIRURGIE
	№

 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrărilor    
	Unitatea de masura 
	Volum


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Bioinginerie, Chirurgie


	
	
	1.1. Demontari si evacuari


	1
	RpCI42F


	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (Inclusiv suprafetele verticale)


	m2
	234,7500



	2
	RpCI42A


	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (glaf montat pe parapet)


	m
	45,0000



	3
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (Suprafata verticala a parapetelor, inclusiv pereti deteriorati a fatadei, inclusiv canalele de ventilare)


	m2
	54,0000



	4
	RpCK42A


	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (5-6 cm)


	m2
	180,7500



	5
	TrB01C1-2


	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m


	t
	24,8000



	6
	TrI1AA01C1


	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1


	t
	24,8000



	7
	TsI50B5


	Transportarea gunoiului cu autobasculanta  la distanta  de 15 km


	t
	24,8000



	
	
	1.2. Acoperis tip Terasa


	8
	CC03C


	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (VR 100x100x4 mm)


	kg
	361,5000



	9
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin


	m2
	180,7500



	10
	CG01A1  K=4


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade


	m2
	180,7500



	11
	CF10A


	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu


	m2
	54,0000



	12
	IzF01B


	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat


	m2
	234,7500



	13
	RpCI34A


	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Tehnoelast EPP grosimea stratului nu mai mica de 4 mm) sau analogic, inclusiv parapetele


	m2
	234,7500



	14
	RpCI34A


	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Tehnoelast EKP grosimea stratului nu mai mica de 4.2mm) sau analogic, inclusiv parapetele


	m2
	234,7500



	15
	RpCI23C


	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata de 65 cm inclusiv


	m
	45,0000



	16
	CE24C


	Gargui (gura de scurgere), din tabla zincata de 0,5 mm grosime,, confectionate pe santier, montat prin cimentare  (ATENTIE Aplicabil, MANOPERA , montarea Gura de scurgere din PVC)


	buc
	2,0000



	17
	Pret de piata


	Gura de scurgere PVC


	
	2,0000



	18
	CE24D


	Montarea aeratoarelor pentru acoperisuri din membrane bituminoase


	buc
	8,0000



	19
	Pret de piata


	Aerator pentru acoperisuri cu membrane bituminoase


	buc
	8,0000





Responsabil _______________________________________
