CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat   Consilul raional Cahul

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Consilul raional Cahul

3. Obiectul achiziţiilor  Servicii de reparatii curente a drumului de acces L666 R34 catre satul  Zirnesti- Baurci Moldoveni, raionul Cahul.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Drum din beton asfaltic. |  |  |
|  |  | 1.1. Reparatia partii carosabile. |  |  |
| 1 | DI15A | Curatirea drumurilor modernizate, de noroi si muradarie | 100m2 | 31,000 |
| 2 | TRI1AA04C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 26,000 |
| 3 | DI158B | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm | m2 | 230,000 |
| 4 | DI158D | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm | m2 | 436,000 |
| 5 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,630 |
| 6 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km | t | 32,000 |
| 7 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm | m2 | 3 100,000 |
| 8 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | 31,000 |
| 9 | DI141A | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором) | m2 | 680,000 |
| 10 | TsI50A2 | Transportarea materialului frezat cu autobasculanta la distanta de 2 km | t | 98,000 |
| 11 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,4 litre la mp | t | 1,480 |
| 12 | DB19F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 1 500,000 |
| 13 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat fina dens SMBg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 2 000,000 |
| 14 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de material frezat (fara cost) de 10 cm | m2 | 488,000 |
| 15 | DI54A | Deplasarea autogrederului de le locul parcarii la locul de lucru si inapoi | 1 km | 36,000 |
|  |  | 1.2. Lucrari de transportare cu tralul a masinilor si utilajelor. |  |  |
| 16 | Pret de piata | Transportarea cu tralul a compactorului auto cu rulouri pina la 12 tf | 1 km | 36,000 |
| 17 | Pret de piata | Transportarea cu tralul a Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | 1 km | 36,000 |

Intocmit            Dumitru Cretu