| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.115 din din 15.09.2021 ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: achiziționarea utilajelor (mașini) pentru prelucrarea metalelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor |  |  | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mașină de frezat cu 5 axe pentru prelucrarea metalelor |  |  |  |  |  | Pat complet din fontă Servomotoare pentru mișcări directe ale axelor cu transmisii directe de cuplu Blocuri de rulmenți din oțel călit Șuruburi duble cu bile cu piuliță preîncărcată Sistem automat de lubrifiere pentru ghidaje cu bile și șuruburi cu bile Sistem de compensare a expansiunii termice Senzori de înaltă precizie de poziție unghiulară a axelor B și C Autotransformator intern (354-480 V) Cursa de lucru Min.: X - 600 mm, Y - 400 mm, Z - 400 mm Deplasare de la vârful axului la masă: 102 - 508 mm viteza de avans la tăiere min.: 16,0 m/min Deplasare rapidă a axei min. 22,0 m/min Funcționarea motorului pe axa min.X,Y 14000 H, pe axa Z 18000 H Axa B (înclinată): +120º până la -35º Viteză de rotație min. 50 °/s Cuplu min. 2500 Nm Cuplu de franare min.1200 Nm Axa C (rotație): 360º diametrul piesei de prelucrat min.: 450 mm Viteza de rotatie min. 50°/s Cuplu min.2500 Nm Cuplu de franare 1220 Nm Precizia poziționării pe axele X, Y, Z: ± 0,005 mm Precizia repetabilității poziționării de-a lungul axelor X, Y, Z: ± 0,0025 mm Precizia poziționării axelor B și C: ±30 arc sec. Precizia repetabilității poziționării axelor B și C: ±15 arc sec. Consum de aer: Min.113 l/min, presiune de lucru: 6,9 bar Alimentare: 3ph, 380V, 50Hz Consum de energie electrică: min. 28 kVA Fluctuații ale tensiunii de linie max ± 5% Schimbător de scule: min - 30 de scule Lichid de răcire prin ax: min - 1000 psi (69 bar) Interval de temperatură de funcționare: de la 5 °C la 40 °C |  |  |  |  |
| Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mașină de strunjit cu 2 axe pentru prelucrarea metalelor |  |  |  |  |  | Pat complet din fontă Servomotoare pentru transmisia directa a cuplului pe axe Blocuri de ghidaje din oțel călit Șuruburi duble cu bile cu piuliță preîncărcată Sistem automat de lubrifiere pentru ghidaje cu bile și șuruburi cu bile Sistem de compensare a expansiunii termice Transformator intern (354-480 V) Diametrul piesei de prelucrat min. 500 mm Diametrul piesei de prelucrat min. (cu turelă BMT65) 330 mm Lungime de prelucrare min. (în funcție de dispozitiv) 800 mm Distanța dintre centre min 800 mm Traversarea axelor min: X - 200 mm, Y ± 51 mm, Z - 800 mm Axe de trecere rapidă min.: X,Y - 12 m/min, Z - 24 m/min Axele forței de avans min.: X - 18000 H, Y - 10000 H, Z - 22000 H Precizia poziționării glisierei ± 0,005 mm Repetabilitate poziționării căruciorului ± 0,0025 mm Alimentare: 3ph. 380V, 50Hz Consum de energie min. - 27 kVA Fluctuațiile tensiunii de linie - nu mai mult de ± 5% Consum de aer comprimat – min. 113 l/min, Presiune de lucru în rețea - 6,9 bar Rpm ax: min 3400 Putere ax: 30 CP (22,4 kW) nas ax: A2-6 Rezervor lichid de răcire: min 208 litri cu pompă de 1 CP (0,75 kW). Presetare automată a sculelor, modurile manual și automat. Interfață ușor de utilizat. Interval de temperatură de funcționare - 5 - 40 ºС |  |  |  |  |
| Total lot 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr._115_ din din 15.09.2021 ## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției:_ achiziționarea utilajelor (mașini) pentru prelucrarea metalelor. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar; Suma; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Notă. 1; 2; 3; 4; 5; 7; 9; 10; 11. Bunuri; Prezentul contract este scutit de cota TVA cu drept de deducere conform Acordului între Guvernul Republicii Federale Germane (GIZ) şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea pentru dezvoltare din 10.07.2014 retificat prin Legea nr.58 din 09.04.2015, şi conform art. 104 c¹ ,,livrările scutite de TVA cu drept de deducere’’din Codul Fiscal , Hotărârea Guvernului nr. 246 din 8 aprilie 2010. Acordul de Grant nr. 81279502 din 01.12.2021 semnat de GIZ şi Zona Economică Liberă ,,BĂLŢI’. Lotul 1. 42630000-1; Mașină de frezat cu 5 axe pentru prelucrarea metalelor; buc; 1; în termen de 6 luni de la semnarea contractului; MD42AG000000022514447502. Total lot 1. Lotul 2. 42630000-1; Mașină de strunjit cu 2 axe pentru prelucrarea metalelor; buc; 1; în termen de 6 luni de la semnarea contractului; MD42AG000000022514447502. Total lot 2. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |  |