CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

Reparatie interiora

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  R-nul Telenesti extinderea grupelor de cresa publice la institutia  de educatie timpurie "Andries"

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | 1.1. Sala copii №1 |  |  |
|  |  | 1.1.1. Рereti |  |  |
| 1 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie | m2 | 78,00 |
| 2 | CF57A K=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos in strat de 2,0 mm grosime pe suprafetele placate cu gips-carton | m2 | 78,00 |
| 3 | CF17C | Strat de impaslitura din fibra de sticla greutate 80 kg/m2 aplicat in componenta tencuelii cu amestic uscat | m2 | 78,00 |
| 4 | CF56A | Aplicarea manuala a gletului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 78,00 |
| 5 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu amorsa-grund acrilic | m2 | 78,00 |
| 6 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 78,00 |
|  |  | 1.1.2. Glafuri la ferestre si usa |  |  |
| 7 | СF59F | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri | m2 | 7,28 |
| 8 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | 18,20 |
| 9 | CF17C | Strat de impaslitura din fibra de sticla greutate 80 kg/m2 aplicat in componenta tencuelii cu amestic uscat | m2 | 7,28 |
| 10 | CF57A K=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos in strat de 2,0 mm grosime pe suprafetele placate cu gips-carton | m2 | 7,28 |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu amorsa-grund acrilic glafuri | m2 | 7,28 |
| 12 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor glafuri | m2 | 7,28 |
| 13 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu amorsa-grund acrilic glafuri | m2 | 7,28 |
| 14 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual glafuri | m2 | 7,28 |
|  |  | 1.1.3. Tavan |  |  |
| 15 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC grosime 9,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 61,00 |
| 16 | CF57A K=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos in strat de 2,0 mm grosime pe suprafetele placate cu gips-carton | m2 | 61,00 |
| 17 | CF17C | Strat de impaslitura din fibra de sticla greutate 80 kg/m2 aplicat in componenta tencuelii cu amestic uscat | m2 | 61,00 |
| 18 | CF56A | Aplicarea manuala a gletului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 61,00 |
| 19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu amorsa-grund acrilic | m2 | 61,00 |
| 20 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 61,00 |
|  |  | 1.1.4. Раrdoseli |  |  |
| 21 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 61,00 |
| 22 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 | 61,00 |
| 23 | CG56B1k=10 | Corectia la norma CG56B: se agauge la 1mm grosime: +10 mm | m2 | 61,00 |
| 24 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 61,00 |
|  |  | 1.1.5. Usa |  |  |
| 25 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,89 |
|  |  | 1.2. Sala copii №2 |  |  |
|  |  | 1.2.1. Рereti |  |  |
| 26 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie 12,5 mm | m2 | 78,00 |
| 27 | CF57A K=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos in strat de 2,0 mm grosime pe suprafetele placate cu gips-carton | m2 | 78,00 |
| 28 | CF17C | Strat de impaslitura din fibra de sticla greutate 80 kg/m2 aplicat in componenta tencuelii cu amestic uscat | m2 | 78,00 |
| 29 | CF56A | Aplicarea manuala a gletului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 78,00 |
| 30 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu amorsa-grund acrilic | m2 | 78,00 |
| 31 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 78,00 |
|  |  | 1.2.2. Glafuri la ferestre si usa |  |  |
| 32 | СF59F | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri | m2 | 5,20 |
| 33 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | 13,00 |
| 34 | CF17C | Strat de impaslitura din fibra de sticla greutate 80 kg/m2 aplicat in componenta tencuelii cu amestic uscat | m2 | 5,20 |
| 35 | CF57A K=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos in strat de 2,0 mm grosime pe suprafetele placate cu gips-carton | m2 | 5,20 |
| 36 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu amorsa-grund acrilic glafuri | m2 | 5,20 |
| 37 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor glafuri | m2 | 5,20 |
| 38 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu amorsa-grund acrilic glafuri | m2 | 5,20 |
| 39 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual glafuri | m2 | 5,20 |
|  |  | 1.2.3. Tavan |  |  |
| 40 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC grosime 9,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 61,00 |
| 41 | CF57A K=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos in strat de 2,0 mm grosime pe suprafetele placate cu gips-carton | m2 | 61,00 |
| 42 | CF17C | Strat de impaslitura din fibra de sticla greutate 80 kg/m2 aplicat in componenta tencuelii cu amestic uscat | m2 | 61,00 |
| 43 | CF56A | Aplicarea manuala a gletului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 61,00 |
| 44 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu amorsa-grund acrilic | m2 | 61,00 |
| 45 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 61,00 |
|  |  | 1.2.4. Раrdoseli |  |  |
| 46 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 61,00 |
| 47 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 | 61,00 |
| 48 | CG56B1k=10 | Corectia la norma CG56B: se agauge la 1mm grosime: +10 mm | m2 | 61,00 |
| 49 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 61,00 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2.1. Sala №1 |  |  |
| 50 | RpEA05A | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul pina la 15 mm | m | 150,00 |
| 51 | RpEB10G | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp Cablu BBГ нг(A)-FRLS 3х1,5 mmp | m | 150,00 |
| 52 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 | 100 buc | 0,10 |
| 53 | pret furnizor | Corp iluminat luminiscent 4x18 w | buc | 10,00 |
| 54 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,05 |
| 55 | pret furnizor | Intrerupator instalatie deschisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP54, 10A, 230V | buc | 5,00 |
| 56 | 08-03-591-10 | Priza de fisa semietansata si etansata | 100 buc | 0,05 |
| 57 | pret furnizor | Priza instalatie deschisa cu legare la pamint, cu capac, etansata, IP44, 16A, 220V | buc | 5,00 |
| 58 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate | buc | 3,00 |
|  |  | 2.2. Sala №2 |  |  |
| 59 | RpEA05A | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul pina la 15 mm | m | 150,00 |
| 60 | RpEB10G | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp Cablu BBГ нг(A)-FRLS 3х1,5 mmp | m | 150,00 |
| 61 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 | 100 buc | 0,10 |
| 62 | pret furnizor | Corp iluminat luminiscent 4x18 w | buc | 10,00 |
| 63 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,05 |
| 64 | pret furnizor | Intrerupator instalatie deschisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP54, 10A, 230V | buc | 5,00 |
| 65 | 08-03-591-10 | Priza de fisa semietansata si etansata | 100 buc | 0,05 |
| 66 | pret furnizor | Priza instalatie deschisa cu legare la pamint, cu capac, etansata, IP44, 16A, 220V | buc | 5,00 |
| 67 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate | buc | 3,00 |